Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

iepirkuma “Zāles pļaušanas tehnikas piegāde” (ID. Nr. BIOR 2026/24/AK/EJZAF) nolikuma

2.pielikums

Tehniskā specifikācija sagatavota 08.06.2026.

tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

1. daļa „ZĀLES PĻĀVĒJs-RAIDERs”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvāto svaru apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz svaru raksturojošās dokumentācijas lpp. vai saiti, kur atrodama informācija par svaru atbilstību katrai prasībai. |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības: | - Zāles pļāvējs - raiders Husqvarna R216T AWD vai ekvivalents modelis; - Aprīkots ar vismaz 100 centimetrus platu tērauda Combi pļaušanas mehānismu, ar iespēju mulčēt BioClip® režīmā; - Pļaušanas platums: ne mazāks kā 95 cm. Pļaušanas augstums regulējams: aptuveni 25 – 75 mm vai plašākā diapazons. Asmeņu skaits: 3. Pļaušanas augstuma soļi: ne mazāk kā 8. Nažu ieslēgšana: automātiska; - Četrtaktu benzīna dzinējs, ko ražo Husqvarna vai ekvivalents ražotājs. Dzinēja cilindru skaits: 2. Dzinēja jauda: ne mazāk kā 11kW. Degvielas tvertnes tilpums: ne mazāk kā 10 litri; - Transmisijas veids: hidrostatiskā (automātiskā ātrumkārba); - Riteņu piedziņa: visu riteņu piedziņa. Aizmugurējo riepu izmēri: 165-170/60-8. Priekšējo riepu izmēri: 165-170/60-8; - Regulējams stūres mehānisms; - CE marķējums. | 1 |  |
| Citas prasības: | Instrumentu komplekts ikdienas apkopei (ja paredzēts ražotāja komplektācijā) |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija |  |  |
|  | Ražotāja tehniskā dokumentācija |  |  |
|  | Garantijas laiks vismaz 1 (viens) gads (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |
|  | Garantijas remonts |  |  |
|  | Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa |  |  |
|  | Piegādes laiks: pēc līguma noslēgšanas 2-4 nedēļas |  |  |
|  | Piegādes vieta: Zivju audzētava “Brasla”, Straupes pagasts, Cēsu novads |  |  |