Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

iepirkuma “Zāles pļaušanas tehnikas piegāde” (ID. Nr. BIOR 2026/24/AK/EJZAF) nolikuma

2.pielikums

Tehniskā specifikācija sagatavota 08.06.2026.

tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2. daļa „MAURIŅA TRAKTORS”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvāto svaru apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz svaru raksturojošās dokumentācijas lpp. vai saiti, kur atrodama informācija par svaru atbilstību katrai prasībai. |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības: | - Mauriņa traktors Kubota ZD1211R 60 vai ekvivalents modelis; - Mauriņa traktora izmērs: garums - ne vairāk kā 230 cm; platums - ne vairāk kā 160 cm; - Riepas (priekšējās/aizmugurējās): 15 x 6,5 - 8 / 26 x 12 – 16; - Mauriņa traktora svars: ne vairāk kā 800 kg; - Mauriņa traktora rādiuss: 0°; - Priekšējie riteņi (riepas) pildītas; - Aizmugurējo disku diametrs: ne mazāk kā 12; - Piekare: priekšējā ass ar balansēšanas un virsmas kopēšanas funkciju; - Priekšējā ass: paceļama, piekļuvei pie pļaušanas nažiem; - Dzinēja tips: trīs cilindru dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu; - Dzinēja tilpums: robežās no 990cm³ līdz 1200 cm³; - Normālie dzinēja apgriezieni: ne mazāk kā 2900 apgriezieni minūtē; - Maksimālie dzinēja apgriezieni: ne mazāk kā 3200 apgriezieni minūtē; - Jauda: ne mazāka kā 26 ZS (19,1 kw); - Transmisija: hisdrostatiska (HST); - Braukšanas ātrums: ne mazāk kā 16 km/h; - Degvielas tvertnes tilpums: ne mazāk kā 45 litri; - Pļaušanas platums: ne mazāk kā 150 cm; - Pļāvēja pannas konstrukcija: tērauda un ne platāka kā 4,5 mm; - Pļaušanas augstums: no 25 – 127 mm, hidrauliski regulējams; - Asmeņu skaits: ne mazāk kā 3 asmeņu sistēma; - Pļaušanas mehānisms ar zāles izsviedi uz sāniem vai aizmuguri; - Sēdekļa tips: ergonomisks, ar paaugstinātu atzveltni un integrētu amortizāciju; - Digitālais ekrāna panelis; - Nolokāms ROPS drošības rāmis; - CE marķējums. | 3 |  |
| Citas prasības: | Instrumentu komplekts ikdienas apkopei (ja paredzēts ražotāja komplektācijā) |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija |  |  |
|  | Ražotāja tehniskā dokumentācija |  |  |
|  | Garantijas laiks vismaz 1 (viens) gads (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |
|  | Garantijas remonts. Pretendentam jānodrošina ražotāja autorizēta (sertificēta) garantijas un pēcgarantija servisa pieejamība ne tālāk kā 40 km attālumā no pasūtītāja juridiskās adreses. |  |  |
|  | Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa |  |  |
|  | Piegādes laiks: pēc līguma noslēgšanas 2-4 nedēļas |  |  |
|  | Piegādes vietas: - Zivju audzētava “Tome”, Tomes pagasts, Ogres novads; - Zivju audzētavas “Dole”, Doles sala, Salaspils pagasts, Salaspils novads; - Zivju audzētavas “Pelči”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads. |  |  |