Vecružinas ciema, Silmalas pagastā Rēzeknes novadā ielu apgaismojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Projektējamo objektu nosaukumi | Parka ielas apgaismojuma pārbūve Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; Lakstīgalu ielas apgaismojuma pārbūve Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā; Ābeļu ielas apgaismojuma pārbūve Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009112679 Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601 |
| 3. | Būvniecības veids | Pārbūve, I grupas būve |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 5. | Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumi, ⁠Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. |
| 6. | Kontaktpersona | Gatis Pučka, tālr.: 20221846, e-pasts: gatis.pucka@malta.lv Projektēšanas laikā visus arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 7. | Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo ielu apgaismojumu | -Parka ielas kad.apz.Nr. 78880040204; 78880040278; 78880040285 (pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās); -Lakstīgalu ielas kad.apz.Nr. 78880040066; 78880040363; 78880040344; 78880040057 (pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās); -Ābeļu ielas kad.apz.Nr. 78880040204 (pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās); -Projektētājs būvprojektēšanas laikā veic ielas topogrāfisko uzmērīšanu; - Pielikumā aptuvena apgaismojuma plāna skice. |
| 8. | Vispārīgi norādījumi par ielas pārbūves ieceres risinājumiem | - Atbilstoši normatīviem aktiem veikt ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūvi aptuveni 1,05 km garumā ierīkošana. -Nepieciešams veikt 6 esošo apgaismes stabu un esošo apgaismojuma elektroapgādes līniju demontāžu -Nepieciešams veikt 23 jaunu apgaismes stabu un jaunas apgaismojuma elektroapgādes līnijas izbūvi; -Projektējot ielas apgaismojumu izmantot enerģijas patēriņu saudzējošus un modernus risinājumus; - Paredzēt ierīkot pieslēgumu pie esošās apgaismes sistēmas; - Paredzēt iespēju sadalīt pārbūvi kārtās. |
| 9. | Projekta sastāvs | Būvniecības tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; -BA -ELT - Skaidrojošais apraksts - Vispārīgā daļa -T |
| 10. | Speciālie noteikumi | -Veikt nepieciešamos saskaņojumus ieceres saskaņošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības būvvaldē; - Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus; -Veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērīšanas darbus; - Veikt objekta topogrāfijas uzmērīšanu; -Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; - Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdainu risinājumu gadījumā Projektētājs veic nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam; - Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes Valstspilsētas pašvaldības būvvaldē, iesniedzams BIS (būvniecības informācijas sistēmas) vidē; - Paredzēt būvprojekta dokumentācijas izsniegšanu Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā USB pārnēsājamā datu nesējā (rasējumi - *dwg un *pdf; teksta dokumenti - *pdf un *doc vai *docx; *xls vai *xlsx; attēli - *jpg) un 2 (divos) eksemplāros papīra formātā. |
| 11. | Autoruzraudzība | Nepieciešama |

Papildus informācija: Būvprojekta izstrādes pabeigšana – 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.