# 1.pielikums

iepirkuma nolikumam

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# Pārvietojamu konteineru nomai PMIC “Liepna” vajadzībām

Darbu apraksts:

Moduļveida ofisa/biroja konteineri 3 gab.  un noliktavas (jūras)konteiners 1 gab. noma, to piegāde, montāža, demontāža un aizvešana.

Darbu izpildes vieta: “Liepnas Patvēruma meklētāju centrs”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354 (zemes kadastra apzīmējums 3668 010 0545) (Objekts).

| Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Pasūtītāja prasības konteineru nomai | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Preces/ pakalpojumi/ būvdarbi mērķi, izmantojamās metodes un resursus (ja nepieciešams), kā arī gala rezultātu | - Moduļveida ofisa/biroja konteineri 3 gab. - Noliktavas (jūras) konteiners 1 gab. Noma ar uzstādīšanu nomas termiņa sākumā un aizvešanu nomas termiņa beigās. Konteineri bez mēbelēm | Pretendents norāda konteineru veidu/ nosaukumu, skaitu |
| Tehniskie apraksti: Pielietojums | Konteineri var būt mazlietoti, labā stāvoklī ar labu grīdas ieseguma stāvokli Konteineru krāsu norādīt piedāvājumā | Pretendents sniedz aprakstu, var pievienot fotogrāfijas |
| Izmēri | - Moduļveida ofisa/biroja konteineri ar ārējiem gabarītiem: - garums: min. 6 m, - platums: min. 2,40 m, - augstums (telpās) – vismaz 2,30 m. - Noliktavas (jūras) konteiners ar ārējiem izmēriem: - garums min. 6 058 mm, - platums min. 2 438 mm, - augstums min. 2 591 mm | Pretendents sniedz aprakstu (par abiem konteineru veidiem) |
| Moduļveida ofisa/biroja konteineru labiekārtojums | Moduļveida ofisa/biroja konteineri 3 gab. - tērauda karkasa siltināts konteiners; - vismaz 2 (divi) atverami stikla pakešu logi, (izmēri vismaz 1100 mm x 900 mm); - logi aprīkoti no ārpuses ar aizsargžalūzijām, kas darbināmas ar rokturi no iekšpuses; - 1 (vienas) slēdzamas metāla durvis konteinera garajā sienā (vismaz 3 atslēgu komplekti), ieejas platums vismaz 1000 mm ± 200 mm; - konteinera pieslēgšanu elektrībai nodrošina caur CEE tipa kontaktligzdu vai kontaktdakšu konteinera ārpusē; - ārējā rozete 3F 16 A vai 32A elektroapgādes pieslēgšanai. - konteinera sienā jānodrošina atvere ārējā vājstrāvu interneta vada pieslēgšanai uz telpā plānotajām datoriekārtām | Pretendents sniedz aprakstu, pievienojot ārējā izskata fotogrāfijas |
| Moduļveida ofisa/biroja konteineru iekšējā apdare | - Iekšējās sienas – laminēts materiāls gaišā krāsā; - grīda – linolejs (labā stāvoklī). | Pretendents sniedz aprakstu, pievienojot iekštelpu fotogrāfijas |
| Elektrības pieslēgums | - 230 V / 50 V/Hz; - aprīkots ar vismaz 2 gab. elektriskajiem konvekcijas sildītājiem; - vismaz 2 gab. apgaismojuma lampas, kas nodrošina vismaz 36W vai vismaz 2000 lm; - elektroinstalācija – vismaz 4 elektroligzdas, 1 gaismas slēdzis un 1 sadales kaste. | Pretendents sniedz aprakstu |
| Ventilācija | Aprīkots ar pasīvo ventilāciju | Pretendents sniedz aprakstu |
| Tualete un duša | Nav aprīkots | Pretendents sniedz aprakstu |
| Noliktavas (jūras) konteinera labiekārtojums | Noliktavas (jūras) konteiners 1 gab. - 1 gab. ārdurvis metāla, aizslēdzamas; - bez logiem; - nodrošināts apgaismojums un elektrības pieslēgums; - konteinerā jānodrošina tā satura drošu, sausu un aizsargātu uzglabāšanu no ārējām ietekmēm. | Pretendents sniedz aprakstu, pievienojot ārējā un iekšējā izskata fotogrāfijas |
| Piegādes / izpildes termiņš, vieta, citi izpildes nosacījumi, ja nepieciešams | Plānotais uzstādīšanas laiks: līdz 2026. gada 1.augustam Adrese: “Liepnas Patvēruma meklētāju centrs”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354. Līguma darbības termiņš: līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2027. gada 30. janvārim, ar tiesībām pagarināt līguma termiņu līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Pasūtītājs var saīsināt konteineru nomas laiku, ja zūd nepieciešamība to izmantošanai. | Pretendents sniedz informāciju par uzstādīšanas laiku |
| Citi noteikumi | - Pretendents norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus un informāciju atbilstoši “Tehniskās specifikācijas” prasībās minētajam (nedrīkst norādīt - “atbilst” vai aptuvenas vērtības). - Izpildītājs apņemas novērst bojājumus un zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam vai trešajām personām neatbilstošas Pakalpojuma izpildes un Līguma nosacījumu izpildes dēļ. - Pakalpojuma izpildei nepieciešamo konteineru defektus Izpildītājs novērš ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad nosūtīts Pasūtītāja pieteikums par remontu nepieciešamību uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja Izpildītājs nevar novērst konstatētos defektus (veikt remontu), tas bez papildu maksas nodrošina konteinera apmaiņu ar atbilstošu vienību. Šis punkts nav attiecināms uz gadījumiem, kad konteinera bojājumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ un abas puses šo faktu apliecina rakstiski. - Pasūtītājs nodrošina konteineriem ārējo komunikāciju un elektroenerģijas pieslēgumu. - Izpildītājs veic uzstādīšanas darbus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, t.sk. darba drošības (piemēram, Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumi Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”), ugunsdrošības, sanitāri tehniskās, vides aizsardzības normas un uzņemoties pilnu atbildību par jebkādām sekām, kas varētu iestāties normatīvo aktu neievērošanas rezultātā. - Pēc konteineru montāžas Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam apliecinājums, ka konteineru konstrukcijas ir samontētas atbilstoši ražotāja prasībām un droša ekspluatācijā. - Pēc montāžas pabeigšanas Izpildītājam ir jāuzkopj montāžas vieta un jāizved no konteineriem un teritorijas pakalpojumu sniegšanai izmantotie priekšmeti un atkritumi. - Izpildītājs nav tiesīgs nodot savas saistības, kas saistītas ar līgumu, trešajai pusei bez Pasūtītāja piekrišanas. - Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības un aizsardzības noteikumu, tajā skaitā darba aizsardzības prasību un nes pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību Darbu izpildē. - Izpildītājs nodrošina visus nepieciešamos materiālus kvalitatīva Darba veikšanai. - Izpildītājs nodrošina, ka visam Darbu veikšanā nodarbinātajam personālam ir kvalifikācija tādu darbu veikšanā, kas saistīti ar līguma priekšmetu. | Pretendents norāda, ka “Veicamie darbi tiks izpildīti saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un noteiktajos termiņos”. |