LATVIJAS REPUBLIKA

AIZKRAUKLES NOVADS, PĻAVIŅAS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

## ”LK KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, tālr.+37162306230, e-pasts: info@labiekomunalie.lv

Reģ. Nr.LV48703000457, Konts LV21HABA0551028056501, AS Swedbank, kods HABALV22

## P ļ a v i ņ ā s

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 1

07.01.2026.

“Kokneses pamatskolas – attīstības centra sporta laukuma infrastruktūras izveide”

1. Būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, normatīvajiem aktiem un standartiem, tai skaitā Aizsargjoslu likumam.

2. Aizsargjoslas gar SIA “LK Komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu inženiertīklu ekspluatāciju, drošību un saglabāšanu.

3. Aizsargjoslu platumi:

3.1. Gar ūdensvada un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2,0 m dziļumam –
3 (trīs) metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

3.2. Gar ūdensvada un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2,0 m –
5 (pieci) metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

3.3. Gar pašteces kanalizācijas vadiem –
3 (trīs) metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.

4. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo pazemes inženiertīklu saglabāšanu, nepieļaujot to bojāšanu vai ekspluatācijas traucējumus.

5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt inženiertīklu novietojumu dabā.

6. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot iepriekšējo segumu un labiekārtot teritoriju pilnā apjomā.

Amats: valdes loceklis

Vārds, uzvārds: Andis Siliņš

Paraksts: ________________________