FASĀDES APDARES VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA ĒKĀM

Slimnīcas ielā Nr.1 un 1A,  Ogrē, Ogres nov., LV 5001

| Nr.p.k. | Nosaukums |  | Marka | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Pagaidu ūdens pieslēgums būvniecības vajadzībām, ūdens patēriņa skaitītāja izbūve |  |  | skaits | 1 |
| 2 | Elektroenerģijas uzskaites skaitītājs ar aizsargautomātiku |  |  | skaits | 1 |
| 3 | Ugunsdzēsības aparāti un inventārs. Ug/dzēsības inventāra stends,kaste ar smiltīm. |  |  | skaits | 1 |
| 4 | Brīdinājuma zīmju uzstādīšana būvlaukumā |  |  | komple | 1 |
| 5 | Būvlaukuma nožogošana ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti betona pamatos. |  |  | kts tek.m | 40 |
| 6 | Atsevišķu ēku nožogošana ar pagaidu žogu uz būvniecības laiku no saliekamiem mobilā žoga posmiem H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti betona pamatos. |  |  | tek.m | saskaņā ar DVP |
| 7 | Fasādes sastatņu noma h=8m |  |  | tek.m | saskaņā ar DVP |
| 8 | Izlieces pacēlāja ar grozu noma |  |  |  | saskaņā ar DVP |
| 9 | birojs- instrumentu uzglabāšana. Konteinertipa pārvietojamā būve |  |  | skaits | 1 |
| 10 | pārvietojama BIO tualete |  |  | skaits | 1 |
| 11 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana |  |  | skaits | 1 |
| 12 | būvgružu savākšanas konteinera noma un mazgabarīta konteineri šķirotiem atkritumiem |  |  | skaits | 3 |
| FASĀDES VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA |  |  |  |  |  |
| 13 | Liberta Elegant 500 un 550 tērauda kasetes RAL 1013 un RAL 6020 (izgatavošana, uzstādīšana) |  | Ruukki | m2. | 800 |
| 14 | Pretvēja izolācija PAREX Cortex, b=50mm, akmens vates stiprinājuma elementi . Speciālās šuvju hermētiskuma lentas. |  | Paroc | m2. | 664 |
| 15 | Lamella Groove 30 (vertikālas) RAL 6020 (izgatavošana, uzstādīšana) |  | Ruukki | m2. | 153 |
| 16 | Fasādes balstošā apakškonstrukcija , tērauda- L veida leņķi ar stiprinājuma savienojuma elementiem . Siltumizolējošas starplikas |  |  | m2. | 800 |
| 17 | Lamellas balstošā konstrukcija- auksti locīts cinkots Z profils 150, B=2mm, 12 vietās, kopgarums l=17m ķīļenkuri HILTI M12 -84gab. |  |  | tek.m | 205 |
| 18 | Lamellas balstošā konstrukcija- L profils 130x100x10, l=3,2m, ķīļenkuri HILTI M12 -12gab. |  |  | tek.m | 6,5 |
| 19 | Perforēta cokollīste (aizsardzība no grauzējiem) - locītas cinkota tērauda loksnes |  |  | tek.m | 165 |
| 20 | Locītas logu ailu apdares tērauda loksnes RAL 6020, b=250 mm ar vēja minerālvates ISOVER VKL-13mm iestrādi |  |  | m2 | 60 m2 |
| 21 | veco palodžu demontāža |  |  | skaits | 55 |
| 22 | Logailas siltumizolācijas atjaunošana, ārējās, hidroizolācijas lentas iestrāde. |  |  | skaits | 52 |
| 23 | Jaunas tērauda palodzes b=360 mm, PUR pārklājums, RR 11 |  |  | skaits/ m2 | 52/ 30m2 |
| JUMTA DARBI |  |  |  |  |  |

| 24 | Esošās lietus noteksistēmas demontāža. Jaunas ūdensnoteku sistēmas 150/120 montāža, apaļas RR-11, PUR pārklājums. Caurules d.120: 8 gab.h=4,8m; 4gab.h=7m; 1gab.h=3,6m; 4 gab.h=3,3m; |  | teknes tek.m | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Esošo sniega barjeru demontāža. Sniega barjeru ar ovāla šķērsgriezuma caurulēm uzstādīšana uz dakstiņveida jumta. Balsta nodrošināšana ar papildus latojuma izbūvi. | Ruukki | tek.m | 65 |
| 26 | Karnīzes apšuvums ar perforāciju 45 cm platumā un vējmala 20cm .Tērauda loksnes RR11 |  | tek.m | 125 |
| 27 | Parapetu apdares atjaunošana mūra sienām ar nosegskārdu RR11 |  | tek.m | 70 |
| 28 | Lāsenis un locīts skārds pieslēgumam pie mūra sienas garāžai RR 11 |  | tek.m | 12 |
| 29 | Ruberoīda virskārtas seguma iestrāde garāžas jumtam |  | skaits | 80 |
| 30 | Esošā dakstiņveida profilu jumta seguma demontāža nojumēm. Esošā latojuma papildināšana (vai nomaiņa) ar antiseptizētiem, kalibrētiem dēļiem, nodrošinot attālumu starp balsta dēļiem atbilstoši izvēlētajam vertikālo šuvju profila segumam (100 mm vai 60 mm). |  | m2 | 48 |
| 31 | Vertikālo šuvju profila jumta seguma ieklāšana b=0,6mm, RR-11 (Classic NextGen SR-35-475F vai Valcprofils SR27-545A). Lāseņa iestrāde - 63 tek.m |  | m2 | 48 |
| 32 | Jumta kores ventīlis bēniņu telpas ventilācijai ik pa 3m | VILPE | skaits | 17 |
| 33 | Esošo kanalizācijas stāvvadu pagarināšana bēniņu telpā ar izbūvi caur jumta segumu. Kanalizācijas ventilēšanas izvadi uz jumts d.110 | VILPE | skaits | 5 |
| CITI DARBI |  |  |  |  |
| 34 | Pārbūvējami Lietusūdeņu notekcaurules pieslēgumi LK tīkliem, attālinot tos no fasādes apdares pīrāga attālumā. |  | skaits | 13 |
| 35 | Uz fasādes apdares laiku nocelt saimniecības korpusa āra trepes. Izbūvēt jaunu atbalsta pamatu vietu trepju novietošanai iepriekšējā vietā, attālinot tās no fasādes apdares pīrāga attālumā. |  | skaits | 1 |
| 36 | Betona atbalsta sienu apmetuma remonts un krāsošana RAL 6020 saimniecības korpusam noejās uz pagrabu |  | m2 | 15 |
| 37 | Esošo Cokolu dekoratīvā apmetuma atjaunošana ar pārkrāsošanu RAL 6020 |  | m2 | 50 |
| 38 | Jauna cokola apšuvuma izveide garāžai: AQUAPANEL lokšņu apšuvums un krāsošanaRAL 6020 | KNAUF | m2 | 6 |
| 39 | Esošo koka logu demontāža 5 gab (1,1x 1,3 m) un 3 logailu aizmūrēšanaar vieglbetona blokiem b=0,3m garāžai |  | m3 | 1,3 |
| 40 | Jaunu aukstā profila logu izgatavošana 1,1x 1.3m un uzstādīšana |  | skaits | 2 |
| 41 | Esošās logu aizsargrestes 1,5x 1,4m morgam attīrīt no rūsas, krāsot RAL 1013 |  | skaits | 2 |
| 42 | Esošo tērauda vārtu pārkrāsošana pelēkā krāsā RR 23. |  | m2 | 22 |
| 43 | Sadrupušās betona apmales ap ēku demontāža morgam |  | m2 | 10 |
| 44 | Jaunas bruģētas apmales izbūve ap morgu un garāžu 50 cm platumā. Trotuāra apmale 50 tek.m |  | m2 | 25 |
| 45 | Dzelzsbetona konstrukciju kolonnu un kopņu galu remonts Nojumei (veicamo pasākumu aprakstu skatīt lapā AR-7) saskaņā ar atbilstošu betona remonta sistēmu (piemēram, SAKRET betona remonta sistēma). | SKARET | m2 | 52 |
| 46 | Kolonnu betona virsmas krāsošana RAL1013 | CAPAROL, TIKKURILA | m2 | 51 |
| 47 | Tērauda profilu bultskrūvju noturības pārbaude nojumes kolonnu savilcēm, rūsas noņemšana, pretkorozijas apstrāde un krāsošana RAL 1013 |  | m2 | 42 |
| 48 | LED ielu gaismas sienas stiprinājums, h=800mm | Electrobase | skaits | 5 |
| 49 | Ielu laternu LED gaismekli DKS274 8500LM 65W 740 AST4D IC0, IP66 (vai cits analogs saskaņā ar aprēķinu) | Electrobase | skaits | 5 |
| 50 | Esošo nojumes gaismekļu nomaiņa ar LED āra griestu lampu IP 65 ar kustības sensoru (D) |  | skaits | 5 |
| 51 | Fasādes kondicionēšanas iekārtu nocelšana un pēc darbu pabeigšanas- montāža. |  | skaits | 3 |
| 52 | fasādes putu siltumizolācijas posmu d=5cm izgriešana balstošās konstrukcijas stiprināšanai pie silikātķieģeļu mūra (vidēji 3÷5 uz m²). Siltumizolācijas atjaunošana |  | posmu skaits | 2 700 |
| Piezīme | 1. Apjomos nav iekļauta materiālu rezerve. |  |  |  |

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā

- Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

- Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem.