1.pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2026/64, nolikumam

VEIDLAPA

Aktualizācijas datums:16.06.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

“Luksoforu remontmateriālu iegāde”

ID Nr. CAIP 2026/64

1. Skapis luksoforu kontrolleru montāžai (lielais):

| N.p.k. | Parametri | Prasītais lielums | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Augstums | 1200-1300 mm |  |
| 1.2. | Platums | 700-800 mm |  |
| 1.3. | Dziļums | 300-350 mm |  |
| 1.4. | Komplektācija | ar atbilstošu pamatu, montāžas rāmi, durvju slēdzeni un atslēgu. |  |
| 1.5. | Kabeļu ievads | no apakšas |  |
| 1.6. | Drošinātāju montāža | DIN līste automātisko drošinātāju, signālu drošinātāju un vājstrāvas iekārtu montāžai |  |
| 1.7. | Aizsardzības klase | IP 54 (ne zemāka) |  |
| 1.8. | Korpusa materiāls | polikarbonāts |  |
| 1.9. | Pārsprieguma aizsardzība | 230V, D KLASE |  |
| 1.10. | Apsilde | apsildes ierīce (230V, maksimāli 100W) ar regulējamu termostatu |  |
| 1.11. | Luksoforu signālu aizardzība | 4-kontaktu atsperklemmes ar 2A ātri kūstošajiem drošinātājiem (5x20mm) |  |
| 1.12. | Apgaismojums | Ar slēdzi, LED (max 10W), 230V |  |
| 1.13. | Rozete datora pieslēgumam | 230V, 1 fāze |  |
| 1.14. | Garantijas laiks | ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 1.15. | Piegādes termiņš | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 1.16. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 1.17. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

2. Skapis luksoforu kontrolleru montāžai (mazais):

| N.p.k. | Parametri | Prasītais lielums | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Augstums | 950-1050 mm |  |
| 2.2. | Platums | 450-550 mm |  |
| 2.3. | Dziļums | 300-350 mm |  |
| 2.4. | Komplektācija | ar atbilstošu pamatu, montāžas rāmi, durvju slēdzeni un atslēgu. |  |
| 2.5. | Kabeļu ievads | no apakšas |  |
| 2.6. | Drošinātāju montāža | DIN līste automātisko drošinātāju, signālu drošinātāju un vājstrāvas iekārtu montāžai |  |
| 2.7. | Aizsardzības klase | IP 54 (ne zemāka) |  |
| 2.8. | Korpusa materiāls | polikarbonāts |  |
| 2.9. | Pārsprieguma aizsardzība | 230V, D KLASE |  |
| 2.10. | Apsilde | apsildes ierīce (230V, maksimāli 100W) ar regulējamu termostatu |  |
| 2.11. | Luksoforu signālu aizardzība | 4-kontaktu atsperklemmes ar 2A ātri kūstošajiem drošinātājiem (5x20mm) |  |
| 2.12. | Apgaismojums | Ar slēdzi, LED (max 10W), 230V |  |
| 2.13. | Rozete datora pieslēgumam | 230V, 1 fāze |  |
| 2.14. | Garantijas laiks | ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 2.15. | Piegādes termiņš | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 2.16. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 2.17. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

3. Luksoforu kontrolleris:

| N.p.k. | Parametri | Prasītais lielums |  | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Sertifikācija | EN-12675, EN-50293, EN-50556 |  |  |
| 3.2. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 3.2.1. | Temperatūra | -400C līdz +600C |  |  |
| 3.2.2. | Gaisa mitrums | 0 – 95% |  |  |
| 3.2.3. | Vadīto signālgrupu skaits | Ne mazāk par 6 |  |  |
| 3.3. | Sakaru veidi un kontrolleri: |  |  |  |
| 3.3.1. | Lokāli | RS232, RS485 interfeiss; LAN interfeiss, izmantojot TCP/IP protokolu; CAN bus protokols |  |  |
| 3.3.2. | Attālināti | (4G/LTE vai jaunāks) mobilo sakaru tīkla standarts, optiskais datu tīkls, izmantojot TCP/IP protokolu |  |  |
| 3.4. | Programmas (signālplāni): |  |  |  |
| 3.4.1. | darbības režīmi | - Lokāls (ar fiksētu vai mainīgu cikla garumu); - Adaptīvs (satiksmes atkarīgs) - Kalendāra (iebūvēts kalendārs ar pulksteni programmu darbības grafika izveidei); - Koordinēts (ar vadību no kontrolleru vadības sistēmas servera RD Satiksmes departamenta Vadības centrā); - Sakaru līnijas (Master – Slave); |  |  |
| 3.5. | Kontrollera vadība un drošība: |  |  |  |
| 3.5.1. | lokāli | Izmantojot kontrollerī iebūvēto displeju un vadības pogas un pie kontrollera iebūvētā WEB-interfeisa ar uz Windows operētājsistēmas bāzētu portatīvo datoru (izmantojot LAN interfeisu) |  |  |
| 3.5.2. | attālināti | Pieslēdzoties pie kontrollera iebūvētā WEB-servera ar uz Windows operētājsitēmas bāzētu datoru (izmantojot 4G/LTE vai ātrāku mobilo skaru tīklu) |  |  |
| 3.6. | Drošība: |  |  |  |
| 3.6.1. | Programmatūra un iestatījumi | Visiem kontrollera darbības režīmu iestatījumiem ir jāglabājas kontrollera atmiņā, kas ir nodrošināta ar rezerves barošanas avotu (bateriju) |  |  |
| 3.6.2. | Signālgaismu barojošo izeju mērījumu veikšana: | - Jaudai no 4W (LED moduļiem); - Spriegumam; - Slodzei; - Zaļo gaismu konflikta noteikšana; - Sarkano gaismu zuduma noteikšana. |  |  |
| 3.7. | Papildus prasības: |  |  |  |
| 3.7.1. |  | iespēja veikt satiksmes datu uzskaiti no detektoriem; |  |  |
| 3.7.2. |  | iespēja veikt esošās programmas lejupielādi; |  |  |
| 3.7.3. |  | koordinēšanas iespēja ar esošajiem pilsētas luksoforu kontrolleriem (PE; GESIG) izmantojot GPS vai sakaru līniju; |  |  |
| 3.7.4. |  | Saderība ar esošajām kontrolleru vadības sistēmām RD Satiksmes departamenta Vadības centrā; |  |  |
| 3.7.5. |  | iebūvēts WEB-serveris, pie kura pieslēdzoties (lokāli vai attālināti) būtu iespēja veikt kontrollera darbības uzraudzību reālā laikā, kā arī veikt visa veida iestatījumu un signālplānu izmaiņas; |  |  |
| 3.7.6. |  | nodrošināt ar visu nepieciešamo programmatūru kontrollera programmēšanai un diagnostikai; |  |  |
| 3.7.7. |  | nodrošināt ar tehnisko atbalstu garantijas laikā; |  |  |
| 3.8. | Garantijas laiks | ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |  |
| 3.9. | Piegādes termiņš | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |  |
| 3.10. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads. |  |  |
| 3.11. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |  |

- Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x200mm, gājēju D=2x200mm)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms): | IP 55 (ne zemāka); |  |
| 4.2. | Elektroizolācijas drošības klase: | II (otrā) |  |
| 4.3 | Izturība pret temperatūras izmaiņām: | Saskaņā ar EN12368:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās (-400 C līdz +60 0 C). |  |
| 4.4. | Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums: | Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008 |  |
| 4.5. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks | Ne mazāk kā 7 gadi |  |
| 4.6. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda | Ne vairāk par 10W |  |
| 4.7. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums | 220/230V |  |
| 4.8. | Luksoforu signālgalvas lēca: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku. |  |
| 4.9. | Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase: | IR 3 (ne zemāka) |  |
| 4.10. | Luksoforu signālgalvas montāža: | Komplektā ar polikarbonāta vai alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem |  |
| 4.11. | Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x200mm | Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (1029 mm) |  |
| 4.12. | Luksoforu signālgalvas ar LED D=2x200mm | Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (749 mm) |  |
| 4.13. | Garantijas laiks | vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža |  |
| 4.14. | Piegādes termiņš | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 3.16. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 3.17. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x200mm, gājēju D=2x200mm)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms): | IP 55 (ne zemāka); |  |
| 5.2. | Elektroizolācijas drošības klase: | II (otrā) |  |
| 5.3 | Izturība pret temperatūras izmaiņām: | Saskaņā ar EN1238:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās (-400 C līdz +60 0 C). |  |
| 5.4. | Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums: | Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008 |  |
| 5.5. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks | Ne mazāk kā 7 gadi |  |
| 5.6. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda | Ne vairāk par 10W |  |
| 5.7. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums | 220/230V |  |
| 5.8. | Luksoforu signālgalvas lēca: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku. |  |
| 5.9. | Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase: | IR 3 (ne zemāka) |  |
| 5.10. | Luksoforu signālgalvas montāža: | Komplektā ar polikarbonāta vai alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem |  |
| 5.11. | Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x200mm | Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (969mm) |  |
| 5.12. | Luksoforu signālgalvas ar LED D=2x200mm | Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (705 mm) |  |
| 5.13. | Garantijas laiks | vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža |  |
| 5.14. | Piegādes termiņš | Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 5.15. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 5.16. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x300mm)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms): | IP 55 (ne zemāka); |  |
| 6.2. | Elektroizolācijas drošības klase: | II (otrā) |  |
| 6.3 | Izturība pret temperatūras izmaiņām: | Saskaņā ar EN 12368:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās (-400 C līdz +60 0 C). |  |
| 6.4. | Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums: | Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008 |  |
| 6.5. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks | Ne mazāk kā 7 gadi |  |
| 6.6. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda | Ne vairāk par 10W; |  |
| 6.7. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums | 220/230V |  |
| 6.8. | Luksoforu signālgalvas lēca: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku. |  |
| 6.9. | Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase: | IR 3 (ne zemāka) |  |
| 6.10. | Luksoforu signālgalvas montāža: | Komplektā ar alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem |  |
| 6.11. | Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x300mm | Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (1294 mm) |  |
| 6.12. | Garantijas laiks | vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža |  |
| 6.13. | Piegādes termiņš | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 6.14. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 6.15. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x300mm)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms): | IP 55 (ne zemāka); |  |
| 7.2. | Elektroizolācijas drošības klase: | II (otrā) |  |
| 7.3 | Izturība pret temperatūras izmaiņām: | Saskaņā ar EN12368:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās (-400 C līdz +600 C). |  |
| 7.4. | Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums: | Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008 |  |
| 7.5. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks | Ne mazāk kā 7 gadi |  |
| 7.6. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda | Ne vairāk par 10W |  |
| 7.7. | Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums | 220/230V |  |
| 7.8. | Luksoforu signālgalvas lēca: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku. |  |
| 7.9. | Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase: | IR 3 (ne zemāka) |  |
| 7.10. | Luksoforu signālgalvas montāža: | Komplektā ar alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem |  |
| 7.11. | Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x300mm | Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (1292 mm) |  |
| 7.12. | Garantijas laiks | vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža |  |
| 7.13. | Piegādes termiņš | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 7.14. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 7.15. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Luksoforu signālgalvu LED (GED) ieliktņi (D=200mm)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms): | IP 55 (ne zemāka); |  |
| 8.2. | Aizsardzības līmenis: | II (otrā) |  |
| 8.3. | Luksoforu ieliktņa korpusa izpildījums: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu |  |
| 8.4. | Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba laiks | Ne mazāk kā 7 gadi |  |
| 8.5. | Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa jauda | Ne vairāk kā 10W |  |
| 8.6. | Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba spriegums | 220/230V |  |
| 8.7. | Luksoforu signālgalvas ieliktņa lēca: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku |  |
| 8.8. | Luksoforu signālgalvas ieliktņa pretvandālisma klase: | IR 3 (ne zemāka) |  |
| 8.9. | Garantijas laiks | vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža |  |
| 8.10. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 8.11. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 8.12. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Luksoforu signālgalvu LED (GED) ieliktņi (D=300mm)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms): | IP 55 (ne zemāka); |  |
| 9.2. | Aizsardzības līmenis: | II (otrā) |  |
| 9.3. | Luksoforu ieliktņa korpusa izpildījums: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu |  |
| 9.4. | Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba laiks | Ne mazāk kā 7 gadi |  |
| 9.5. | Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa jauda | Ne vairāk kā 10W |  |
| 9.6. | Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba spriegums | 220/230V |  |
| 9.7. | Luksoforu signālgalvas ieliktņa lēca: | polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku |  |
| 9.8. | Luksoforu signālgalvas ieliktņa pretvandālisma klase: | IR 3 (ne zemāka) |  |
| 9.9. | Garantijas laiks | vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža |  |
| 9.10. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 9.11. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 9.12. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Satiksmes video detektors:

  - Traficam AI

| N.p.k. | Parametrs | Traficam AI | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1. | Aizsardzības klase (hermētisms): | IP 67 (ne zemāka); |  |
| 10.1.2. | Darbības temperatūra | -30 0 C līdz +600 C |  |
| 10.1.3. | Detekcijas zonas: | 24 klātbūtnes un 8 satiksmes datu nolasīšanas zonas |  |
| 10.1.4. | Izšķirtspēja: | 1920 x 1080 punkti HD video |  |
| 10.1.5. | Barošanas spriegums | 24-42 VDC |  |
| 10.1.6. | Elektromagnē-tiskā saderība ar: | EMC 2014/30/EU |  |
| 10.1.7. | Funkcionālās prasības: |  |  |
| 10.1.7.1. |  | Reāllaika attēla straumēšana uz luksoforu vadības sistēmām izmantojot datortīklu |  |
| 10.1.7.2. |  | Iespēja veikt detektēto transporta līdzekļu uzskaiti un klasifikāciju |  |
| 10.1.7.3. |  | Attālināta konfigurēšana izmantojot datortīklu |  |
| 10.1.8. | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 10.1.9. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 10.1.10 | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 10.1.11. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

* (ekvivalents nav iespējams, jo šie materiāli ir domāti esošo Trafficam AI aizvietošanai)

10.2. Thermicam AI

| N.p.k. | Parametrs | Thermicam AI | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1. | Aizsardzības klase (hermētisms): | IP 67 (ne zemāka); |  |
| 10.2.2. | Darbības temperatūra | -30 0 C līdz +600 C |  |
| 10.2.3. | Detekcijas zonas: | 24 klātbūtnes un 8 satiksmes datu nolasīšanas zonas |  |
| 10.2.4. | Izšķirtspēja: | 320 x 240 punkti QVGA siltumstarojuma sensors |  |
| 10.2.5. | Barošanas spriegums | 24-42 VDC |  |
| 10.2.6. | Elektromagnē-tiskā saderība ar: | EMC 2014/30/EU |  |
| 10.2.7. | Funkcionālās prasības: |  |  |
| 10.2.7.1. |  | Reāllaika attēla straumēšana uz luksoforu vadības sistēmām izmantojot datortīklu |  |
| 10.2.7.2. |  | Satiksmes dalībnieku detekcija neatkarīga no diennakts laika un laika apstākļiem. Iespēja veikt detektēto transporta līdzekļu uzskaiti un klasifikāciju(36.lpp.) |  |
| 10.2.7.3. |  | Attālināta konfigurēšana izmantojot datortīklu |  |
| 10.2.8. | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 10.2.9. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 10.2.10 | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 10.2.11. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

* (ekvivalents nav iespējams, jo šie materiāli ir domāti esošo Thermicam AI aizvietošanai)

10.3. TrafiOne

| N.p.k. | Parametrs | TrafiOne | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1. | Aizsardzības klase (hermētisms): | IP 67 (ne zemāka); |  |
| 10.3.2. | Darbības temperatūra | -30 0 C līdz +600 C |  |
| 10.3.3. | Detekcijas zonas: | 8 transporta un 8 gājēju klātbūtnes zonas |  |
| 10.3.4. | Izšķirtspēja: | 1920 x 1080 punkti HD video un 160 x 120 punkti siltumstarojuma sensors |  |
| 10.3.5. | Barošanas spriegums | 24-42 VDC |  |
| 10.3.6. | Elektromagnē-tiskā saderība ar: | EMC 2014/30/EU |  |
| 10.3.7. | Funkcionālās prasības: |  |  |
| 10.3.7.1. |  | Reāllaika attēla straumēšana uz luksoforu vadības sistēmām izmantojot datortīklu |  |
| 10.3.7.2. |  | Satiksmes dalībnieku detekcija neatkarīga no diennakts laika un laika apstākļiem |  |
| 10.3.7.3. |  | Attālināta konfigurēšana izmantojot datortīklu |  |
| 10.3.8. | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 10.3.9. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 10.3.10 | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 10.3.11. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

* (ekvivalents nav iespējams, jo šie materiāli ir domāti esošo  TrafiOne aizvietošanai)

- Satiksmes video detektoru saskarsmes bloks

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Darbības temperatūra | -30 0 C līdz +700 C |  |
| 11.2 | Detektoru pieslēgvietas | 4 vai vairāk |  |
| 11.3 | Montāža | Uz DIN sliedes |  |
| 11.4 | Barošanas spriegums | 12-24 VDC |  |
| 11.5 | Detektoru fiziskie izvadi | Vismaz 16 brīvi parametrizējami vājstrāvas kontakti |  |
| 11.6. | Sakaru veidi ar videodetektoru: | Lokāli ar USB vai ETH, attālināti izmantojot TCP/IP protokolu |  |
| 11.7. | Saderība | saderīgs ar FLIR Traficam AI, Thermicam AI, TraffiOne kamerām |  |
| 11.7. | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 11.8. | Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 11.9 | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 11.10. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Kontrolleru rezerves daļas/komponentes

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Kontrollera CPU plate | Savietojama ar Swarco ITC-2 luksoforu kontrolleri |  |
| 12.2. | Kontrollera CPU plate | Savietojama ar Swarco ITC-3 luksoforu kontrolleri |  |
| 12.3. | Kontrollera grupu plate | Savietojama ar Swarco ITC-2 luksoforu kontrolleri |  |
| 12.4. | Kontrollera grupu plate | Savietojama ar Swarco ITC-3 luksoforu kontrolleri |  |
| 12.5. | Garantijas laiks | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |
| 12.6. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katra atsevišķa pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 12.7. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 12.8. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Gājēju signāla izsaukuma pogas (mehāniskā poga bez skaņas signāla)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Aizsardzības klase: | 2. klase |  |
| 13.2 | Aizsardzības vērtējums: | PN-EN 60529-IP 55 |  |
| 13.3 | Darbības temperatūra | -25 0 C līdz +65 0 C |  |
| 13.4 | Krāsa | Dzeltena krāsa (RAL 1007), polikarbonāts tonēts ražošanas laikā |  |
| 13.5 | Montāža uz staba | D 109 – 159 mm |  |
| 13.6 | Barošanas spriegums | 24 V DC, 230V AC |  |
| 13.7 | Kabelis | Komplektā ar pieslēguma kabeli (vismaz 2,5m) |  |
| 13.8 | Atbilst prasībām, kas noteiktas standartā un direktīvās | PN-EN 50293; EMC 89/336/EEK un LVD 73/23/EEK |  |
| 13.9 | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 13.10 | Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 13.11 | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 13.12. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Gājēju signāla izsaukuma pogas (sensora poga bez skaņas signāla)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Aizsardzības klase: | 2. klase |  |
| 14.2. | Aizsardzības vērtējums: | PN-EN60529-IP 55 |  |
| 14.3. | Darbības temperatūra | -25 0 C līdz +65 0 C |  |
| 14.4. | Krāsa | Dzeltena krāsa (RAL 1007), polikarbonāts tonēts ražošanas laikā |  |
| 14.5. | Montāža uz staba | D 109 – 159 mm |  |
| 14.6. | Barošanas spriegums | 24 V DC, 230V AC |  |
| 14.7. | Kabelis | Komplektā ar pieslēguma kabeli (vismaz 2,5m) |  |
| 14.8. | Atbilst prasībām, kas noteiktas standartā un direktīvās | EN50293; EMC 89/336/EEK un LVD 73/23/EEK |  |
| 14.9. | Garantijas laiks | ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža |  |
| 14.10. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 14.11. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 14.12. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

- Gājēju signāla izsaukuma pogas (sensora poga ar skaņas signālu)

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tehniskās prasības |  |  |  |
| 15.1.1. | Materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 15.1.2. | Krāsa: | Dzeltena, vienkrāsaina. Pieejama citas krāsas pēc pieprasījuma. |  |
| 15.1.3. | Aizsardzības klase: | II (ar divkāršu izolāciju) |  |
| 15.1.4. | Aizsardzības vērtējums: | IP54 vai augstāka |  |
| 15.1.5. | Darbības temperatūra: | no -25 °C līdz +50 °C |  |
| 15.1.6. | Montāža: | Piemērots Ø 89, Ø 108 un Ø 159 mm statnēm. Pieejama pamatne montāžai uz taisnas virsmas ja nepieciešama. |  |
| 15.1.7. | Barošanas spriegums: | 24 − 230 V maiņstrāva/līdzstrāva. |  |
| 15.1.8. | Pieslēgums: | Komplektā rūpnieciski pievienots kabelis (vismaz 1m). |  |
| 15.1.9. | Ievadi: | Vismaz divi brīvi parametrizējami vadības ievadi. |  |
| 15.1.10. | Izvadi: | Vismaz divi brīvi parametrizējami releju izvadi. |  |
| 15.1.11. | Parametrizēšana: | Ar datora palīdzību, izmantojot USB kabeli vai Bluetooth sakarus. Parametru datne var tikt saglabāta un kopēta. |  |
| - Funkcionālās prasības |  |  |  |
| 15.2.1. | Zaļā signāla izsaukuma poga: | Pilnas virsmas potenciāla brīva sensora poga vai mehāniskā poga. Iespējams veikt nomaiņu bez bloka demontāžas. |  |
| 15.2.2. | Vizuālā informācija: | Sarkanas krāsas LED indikācija ar tekstu “Lūdzu gaidiet”. Indikācija ieslēdzama pēc pogas piespiediena vai ar impulsu no luksoforu kontrollera. |  |
| 15.2.3. | Akustiskais signāls: | Iebūvēts skaļrunis pogā. Nodrošina no satiksmes trokšņiem atkarīga skaļuma signālus gaidīšanas (sarkanā gaisma), šķērsošanas (zaļā gaisma) režīmiem un piespiediena apstiprinājumam: - Skaļums: min. 30 dB − maks. 90 dB; - Toņus var izvēlēties, izveidot vai ielādēt (polifoniskiem toņiem iespējams izmantot .wav failus); - Maksimālo un minimālo līmeni var iestatīt ar 1 dB soli. - Skaļruni iespējams pieklusināt un atslēgt ar papildus ievadu palīdzību. |  |
| 15.2.4. | Vibrācijas signāls: | Iebūvēts pogā. Nodrošina vibrējošo signālu zaļā signāla degšanas laikā. |  |
| 15.2.5. | Reljefa simboli: | Aprīkota ar reljefa simboliem, kas informē vājredzīgus gājējus par šķērsojamā ceļa tipu. |  |
| 15.2.6. | Papildus poga: | Akustiskā bloka apakšpusē paslēpta gājēju signāla izsaukuma mehāniskā poga ar vājredzīgo norādi par virzienu un šķērsojamā ceļa tipu. |  |
| - Citas prasības |  |  |  |
| 15.3.1. | Pilnībā atbilst prasībām , kas noteiktas standartā: | EN 50293:2000 |  |
| 15.3.2. | Garantijas laiks: | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) |  |
| 15.3.3. | Piegādes termiņš: | Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 15.3.4. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

1.attēls. Gājēju signāla izsaukuma pogas (sensora poga ar skaņas signālu) montāžas rasējums.

- Pogu rezerves daļu komponenti

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Mehāniskās pogas vāciņš | Savietojams ar RTB A-tipa mehānisko pogu |  |
| 16.2. | Sensora pogas vāciņš | Savietojams ar RTB A-tipa sensora pogu |  |
| 16.3. | Garantijas laiks | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |
| 16.4. | Piegādes termiņš: | ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katra atsevišķa pasūtījuma izdarīšanas dienas |  |
| 16.5. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |

- LTE modems luksoforu kontrollerim

| N.p.k. | Parametrs | Prasītā struktūra | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1. | Korpusa elektroizolācijas klase: | IP 30 (ne zemāka) |  |
| 17.2. | Korpusa montāža: | DIN sliede 35mm |  |
| 17.3. | Modēma sakaru tips: | LTE CAT4 (ne zemāk) |  |
| 17.4. | LAN kabelis: | 1m (ne mazāk) |  |
| 17.5. | LTE antena: | Ne mazāk kā 1 gab (ieklauts komplektā) |  |
| 17.6. | Tīkla barošana: | 12/24 VDC |  |
| 17.7. | Vides prasības: |  |  |
| 17.7.1. | Darba temperatūra: | -350C līdz +750C |  |
| 17.7.2. | Relatīvā mitruma izturība: | 5%-95% |  |
| 17.8. | LAN porti: | 4 gab (ne mazāk) |  |
| 17.9. | USB servisa ports: | 1 gab |  |
| 17.10. | Modena konfigurēšana: |  |  |
| 17.10.1. | Interneta protokoli: | TCP, UDP, DHCP, NAT, HTTP, HTTPs |  |
| 17.10.2. | Attālinātā vadība: | Web, CLI, SMS |  |
| 17.11. | Piegādes termiņš | 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad izdarīts pasūtījums |  |
| 17.12. | Garantija | 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |
| 17.13. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2025.gads |  |
| 17.14. | Marķējums | Jābūt CE marķējumam |  |

! Ekvivalents – atbilstoši tehniskajā specifikācijā,  konkrētajā standartā un/vai marķējumā noteiktajam, tādā saturā, apjomā un kvalitātē kā to nosaka konkrētais standarts un/vai marķējums.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu