- 2.pielikums

Iepirkuma noteikumiem

(ID Nr. DU LHEI 2026/07)

Pretendents: _____________________, reģistrācijas Nr._____________,

(nosaukums)						(reģ.Nr.)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam “Par tiesībām piegādāt Latvijas Hidroekoloģijas institūtam pakalpojumu – ķīmisko savienojumu analīzes zivju audu paraugos”

(id. Nr. DU LHEI 2026/07).

Pasūtītājs uzdod un Pretendents apņemas veikt šādu pakalpojumu:

- veikt ķīmisko savienojumu analīzes zivju audu paraugos saskaņā ar pievienoto 1. tabulu „Zivju audu paraugos nosakāmās vielas un to noteikšanas robežas” un 2. tabulu „Nosakāmo vielu grupu kopējais paraugu skaits”;

- ievērot šādas Pasūtītāja prasības:

2.1. Pretendents veic analīzes akreditētā laboratorijā saskaņā ar standartu ISO/IEC 17025:2017, izmantojot akreditētas kvantitatīvās noteikšanas metodes, un laboratorijas akreditācijas sfēra atbilst Iepirkuma prasībām;

2.2. Pretendents nodrošina vielu noteikšanas robežas, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

2.3. Pretendents nodrošina analizējamo paraugu transportēšanu un ar to saistītās izmaksas no Voleru ielas 4, Rīgā, LV-1007, līdz testēšanas laboratorijai analīžu veikšanai;

2.4. Pretendents apņemas visus analīžu rezultātus nosūtīt Pasūtītājam elektroniskā veidā 8 (astoņu) nedēļu laikā pēc paraugu saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 20. novembrim.

Tabula 1. Zivju audu paraugos nosakāmās vielas un to noteikšanas robežas.

| Nr./No | CAS | Lat | Eng | LoQ | Mērvienības/Units | Piezīmes/Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tauku saturs | Fat content | 0.1 | % |  |
| 2. |  | Polibromētie difenilēteri (PBDEs) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) |  |  |  |
| 2.1 | 41318-75-6 | BDE 28 | BDE 28 |  |  | Testēšanas pārskatā katra kongenera koncentrācija jāuzrāda atsevišķi / The measurement result of each congener should be included in test report |
| 2.2 | 5436-43-1 | BDE 47 | BDE 47 |  |  |  |
| 2.3 | 60348-60-9 | BDE 99 | BDE 99 | Summa |  |  |
| 2.4 | 189084-64-8 | BDE 100 | BDE 100 | 3 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 2.5 | 68631-49-2 | BDE 153 | BDE 153 |  |  |  |
| 2.6 | 207122-15-4 | BDE 154 | BDE 154 |  |  |  |
| 2.7 | 207122-16-5 | BDE 183 | BDE 183 | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 2.8 | 1163-19-5 | BDE 209 | BDE 209 | 30 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 3. |  | Perfluoralkilsavienojumi (PFAS) | Perfluoroalkyl Substances (PFAS) |  |  |  |
| 3.1 | 1763-23-1 | Perfluoroktāna sulfonāts (PFOS) | Perfluorooctane sulfonate (PFOS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.2 | 335-67-1 | Perfluoroktānskābe (PFOA) | Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.3 | 355-46-4 | Pefluorheksānsulfonskābe (PFHxS) | Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.4 | 375-22-4 | Perfluorbutānskābe (PFBA) | Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.5 | 375-73-5 | Perfluorbutānsulfonskābe (PFBS) | Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.6 | 335-76-2 | Perfluordekānskābe (PFDA) | Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.7 | 335-77-3 | Perfluordekānsulfonskābe (PFDS) | Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.8 | 307-55-1 | Perfluordodekānskābe (PFDoDA) | Perfluorododecanoic acid (PFDoDA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.9 | 79780-39-5 | Perfluordodekānsulfonskābe (PFDoDS) | Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoDS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.10 | 307-24-4 | Perfluorheksānskābe (PFHxA) | Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.11 | 375-85-9 | Perfluorheptānskābe (PFHpA) | Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.12 | 375-92-8 | Perfluorheptānsulfonskābe (PFHpS) | Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.13 | 375-95-1 | Perfluornonānskābe (PFNA) | Perfluorononanoic acid (PFNA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.14 | 68259-12-1 | Perfluornonānsulfonskābe (PFNS) | Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.15 | 2706-90-3 | Perfluorpentānskābe (PFPeA) | Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.16 | 2706-91-4 | Perfluorpentānsulfonskābe (PFPeS) | Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.17 | 791563-89-8 | Perfluortridekānssulfonskābe (PFTrDS) | Perfluorotridecanesulfonic acid (PFTrDS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.18 | 749786-16-1 | Perfluorundekānsulfonskābe (PFUnDS) | Perfluoroundecanesulfonic acid (PFUnDS) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.19 | 72629-94-8 | Prefluortridekānskābe (PFTrDA) | Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.20 | 2058-94-8 | Prefluorundekānskābe (PFUnDA) | perfluoroundecanoic acid (PFUnDA) | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 3.21 |  | PFAS summa |  |  |  |  |
| 4. |  | PCDD un PCDF (Dioksīni un furāni) | PCDDs and PCDFs (Dioxins and Furans) |  |  |  |
| 4.1 | 1746-01-6 | 2378-TCDD | 2378-TCDD | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.2 | 40321-76-4 | 12378-PeCDD | 12378-PeCDD | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.3 | 39227-28-6 | 123478-HxCDD | 123478-HxCDD | 4 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.4 | 57653-85-7 | 123678-HxCDD | 123678-HxCDD | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.5 | 19408-74-3 | 123789-HxCDD | 123789-HxCDD | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.6 | 35822-46-9 | 1234678-HpCDD | 1234678-HpCDD | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.7 | 3268-87-9 | OCDD | OCDD | 10 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.8 | 51207-31-9 | 2378-TCDF | 2378-TCDF | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.9 | 57117-41-6 | 12378-PeCDF | 12378-PeCDF | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.10 | 57117-31-4 | 23478-PeCDF | 23478-PeCDF | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.11 | 70648-26-9 | 123478-HxCDF | 123478-HxCDF | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.12 | 57117-44-9 | 123678-HxCDF | 123678-HxCDF | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.13 | 72918-21-9 | 123789-HxCDF | 123789-HxCDF | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.14 | 60851-34-5 | 234678-HxCDF | 234678-HxCDF | 1 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.15 | 67562-39-4 | 1234678-HpCDF | 1234678-HpCDF | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.16 | 55673-89-7 | 1234789-HpCDF | 1234789-HpCDF | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 4.17 | 39001-02-0 | OCDF | OCDF | 10 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5. |  | PHB dioksīniem līdzīgi | PCB dioxin-like |  |  |  |
| 5.1 | 32598-13-3 | PCB 77 | PCB 77 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.2 | 70362-50-4 | PCB 81 | PCB 81 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.3 | 32598-14-4 | PCB 105 | PCB 105 | 20 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.4 | 74472-37-0 | PCB 114 | PCB 114 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.5 | 31508-00-6 | PCB 118 | PCB 118 | 100 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.6 | 65510-44-3 | PCB 123 | PCB 123 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.7 | 57465-28-8 | PCB 126 | PCB 126 | 5 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.8 | 38380-08-4 | PCB 156 | PCB 156 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.9 | 69782-90-7 | PCB 157 | PCB 157 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.10 | 52663-72-6 | PCB 167 | PCB 167 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.11 | 32774-16-6 | PCB 169 | PCB 169 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 5.12 | 39635-31-9 | PCB 189 | PCB 189 | 50 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 6. |  | PCB indikatori | PCB indicators |  |  |  |
| 6.1 | 7012-37-5 | PCB 28 | PCB 28 | 0.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 6.2 | 35693-99-3 | PCB 52 | PCB 52 | 0.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 6.3 | 37680-73-2 | PCB 101 | PCB 101 | 0.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 6.4 | 35065-28-2 | PCB 138 | PCB 138 | 0.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 6.5 | 35065-27-1 | PCB 153 | PCB 153 | 0.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 6.6 | 35065-29-3 | PCB 180 | PCB 180 | 0.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 7. |  | Poliaromātiskie ogļūdeņražī | Polyaromatic hydrocarbons |  |  |  |
| 7.1 | 50-32-8 | Benzo(a)pirēns | Benzo(a)pyrene | 2 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 7.2 | 205-99-2 | Benzo(b)fluorantēns | Benzo(b)fluoranthene | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 7.3 | 207-08-9 | Benzo(k)fluorantēns | Benzo(k)fluoranthene | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 7.4 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perilēns | Benzo(g.h.i)perylene | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 7.5 | 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | Indeno(1.2.3-cd)pyrene | 1.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 7.6 | 206-44-0 | Fluorantēns | Fluoranthene | 10 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 8. |  | Hlororganiskie pesticīdi | Organochlorine Pesticides |  |  |  |
| 8.1 | 118-74-1 | Heksahlorbenzols | Hexachlorobenzene | 3 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 8.2 | 87-68-3 | Heksahlorbutadiēns | Hexachlorobutadiene | 16.5 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 8.3 | 115-32-2 | Dikofols | Dicofol | 10 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 8.4 | 76-44-8/1024-57-3 | Heptahlors un heptahlorepoksīds | Heptachlor and heptachlor epoxide | 20 | pg/g WW (slapjā masā) |  |
| 9. |  | Heksabromo-ciklododekāni | Hexabromocyclododecane |  |  |  |
| 9.1 | 134237-50-6 | α - HBCDD | α - HBCDD | 50 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 9.2 | 134237-51-7 | β-HBCDD | β-HBCDD | 50 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 9.3 | 134237-52-8 | γ - HBCDD | γ - HBCDD | 50 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 9.4 |  | HBCDD (kopējais α, β, γ) | HBCDD (total alpha, beta, gamma) | 50 | ng/g WW (slapjā masā) |  |
| 10. |  | Metāli | Metals |  |  |  |
| 10.1 | 7440-43-9 | Kadmijs Cd un tā savienojumi | Cadmium Cd and its compounds | 100 | µg/kg DW (sausā masā) |  |
| 10.2 | 7439-92-1 | Svins Pb un tā savienojumi | Lead Pb and its compounds | 100 | µg/kg DW (sausā masā) |  |
| 10.3 | 7440-50-8 | Varš Cu un tā savienojumi | Copper Cu and its compounds | 10 | mg/kg DW (sausā masā) |  |
| 10.4 | 7440-66-6 | Cinks Zn un tā savienojumi | Zinc Zn and its compounds | 10 | mg/kg DW (sausā masā) |  |

Tabula 2. Kopējais paraugu skaits nosakāmām vielu grupām (saskaņā ar 1.tabulu).

| Vielu grupas Nr./ Substance group No. | Biotā | In biota | Paraugu skaits/ Number of samples |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tauki % | Fat % | 7 |
| 2. | Polibromētie difinilēteri (PBDEs) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) | 7 |
| 3. | Perfluoralkilsavienojumi (PFAS) | Perfluoroalkyl Substances (PFAS) | 14 |
| 4. | PCDD un PCDF (Dioksīni un furāni) | PCDDs and PCDFs (Dioxins and Furans) | 7 |
| 5. | PHB dioksīniem līdzīgi | PCB dioxin-like | 7 |
| 6. | PHB indikatori | PCB indicators | 7 |
| 7. | Poliaromātiskie ogļūdeņraži | Polyaromatic hydrocarbons | 7 |
| 8. | Hlororganiskie pesticīdi | Organochlorine Pesticides | 7 |
| 9. | Heksabromo-ciklododekāni | Hexabromocyclododecane | 7 |
| 10. | Metāli | Metals | 7 |

______________________________________________________________________

(pretendenta amatpersonas vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums)