APSTIPRINĀTS

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)

iepirkuma komisijas

2026.gada 21.augusta

sēdē*, protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

NOLIKUMS

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR.: VARAM 2026/11

Iepirkuma CPV kodi:

Galvenais CPV: 45000000-7 – Celtniecības darbi

Papildu CPV: 45453000-7 – Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts

45321000-3 – Siltumizolācijas darbi

45331210-1 – Ventilācijas ierīkošana

71242000-6 – Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana

71248000-8 – Projekta un dokumentu uzraudzība

* T.sk. tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums saskaņā ar PIL 20.panta vienpadsmitās daļas prasībām.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 2.1.1.4/1/25/I/035 “Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.

RĪGA 2026

SATURS

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 3 |
| 3. | Piedāvājums | 4 |
| 4. | Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā un iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Tehniskais un finanšu piedāvājums | 12 |
| 6. | Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana | 13 |
| 7. | Iepirkuma līgums | 16 |
| Pielikumi |  |  |
|  | 1.pielikums. Tehniskā specifikācija | 17 |
|  | 2.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā | 33 |
|  | 3.pielikums. Pasākuma īstenošanā iesaistītā personāla saraksta veidne | 35 |
|  | 4.pielikums. Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās un/vai apakšuzņēmēju apliecinājuma forma | 38 |
|  | 5.pielikums. Finanšu piedāvājuma veidne | 40 |
|  | 6.pielikums. Laika grafika būvdarbiem veidne | 41 |
|  | 7.pielikums. Līguma veidne | 43 |

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

VARAM 2026/11

  - Pasūtītājs un kontaktpersona

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

Reģ. Nr. 90000028508

Peldu iela 25

Rīga, LV - 1494

Kontaktpersona:

Sanita Melnupe

Tālrunis: +371 67026505

e-pasta adrese: sanita.melnupe@varam.gov.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska satura informāciju par iepirkumu.

Par līguma izpildes vietas apskati var vienoties nosūtot pieteikumu uz kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi un norādot vēlamos apskates laikus. Kontaktpersona ar katru pretendenta pārstāvi, kurš būs pieteicis dalību objekta apskatē, sazināsies, piedāvājot un saskaņojot konkrētus objekta apskates laikus.

  - Piegādātāji un pretendenti

### Piegādātājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

### Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

### Ja piedāvājumu iesniedz fizisko un/vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kas pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta visi piegādātāju apvienības biedri.

  - Apakšuzņēmēji un tā nomaiņa

### Pretendents līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

### Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai apakšuzņēmēja nolīgta persona (apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), kas sniedz pakalpojumus/veic darbus līguma ietvaros.

### Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniegto pakalpojumu/veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.

### Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu  apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 62. pantu.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Darbi veicami atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem (nolikuma 1. pielikums).

Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas. Ņemot vērā, ka šis ir apvienotais "projektē un būvē" iepirkums, iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, jo paredzētie darbi ir savstarpēji saistīti un nav atraujami viens no otra.

  - Darbu izpildes vieta

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvā ēka Pils ielā 17, Rīgā.

  - Darbu izpildes termiņš

Līdz 2027. gada 31. decembrim

  - Paredzamā līgumcena, kura nevar tikt pārsniegta

Līdz 666 859,00 euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk - PVN).

Piedāvājumi, kas pārsniegs šo paredzamo līgumcenu, tiks noraidīti.

  - Apmaksas kārtība

Samaksu par paveikto darbu Pasūtītājs veic Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Samaksa tiks veikta katru mēnesi atbilstoši būvuzrauga akceptētai atskaitei (Forma 2) par kvalitatīvi izpildītajiem darbiem.

Pasūtītājs ietur 5% no summas par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem un atmaksā tos 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad abas Puses parakstījušas galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Objekta nodošanas ekspluatācijā un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu garantijas laika nodrošinājumu un rēķinu.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visiem iepirkuma dokumentiem pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – EIS), saite https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/429.

  - Saziņa

    - Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos EIS.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātāju līdz piedāvājumu atvēršanai notiek elektroniski EIS. Uz jautājumiem, kas saņemti ārpus EIS, atbildes netiek sniegtas.

    - Informācijas apmaiņai, kas neattiecas uz iepirkuma dokumentiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma  ietvaros nav saistoša.

    - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju jautājumiem un sagatavotajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS pie konkrētā iepirkuma.

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Nevar iesniegt piedāvājumu variantus.

### Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkurss apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti:

### izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

### elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

### Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

### dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

### iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu, vai paraksta ar drošu elektronisku parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām, jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

### Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

### Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citus kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

### Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.1.5. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

### Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises iznākuma.

### Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) tīmekļvietnes paziņojumā.

### Ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

### Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Ievērojot PIL 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS sistēmas turētājs pēc EIS darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par EIS darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē.

    - Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS sistēmā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ja nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez neatrunātiem labojumiem vai dzēsumiem.

    - Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

    - Visus piedāvājumu veidojošos dokumentus pretendents izstrādā elektroniski un noformē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu:

- Dokumentu juridiskā spēka likums;

- Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;

- Elektronisko dokumentu likums;

- Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

- Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā un iesniedzamie dokumenti

4.1. Vispārējās prasības

4.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā

| Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ievēro PIL noteikumus. PIL aktuālā redakcija atrodama tīmekļa vietnē: www.likumi.lv. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījumu, kā arī vienošanos par sadarbību šā iepirkuma rezultātā noslēdzamā iepirkuma līguma izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad tai ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā. Pretendents papildus iekļauj informāciju par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta (ja personu grupa, tad katra dalībnieka) uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.* * Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (papildu informācija atrodama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu). Pretendents nodrošina un apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. | Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas ir noformēts atbilstoši nolikuma 2. pielikumam, kā arī, ja attiecināms, pieteikuma pielikumā pievieno 4.1.2., 4.1.3. vai 4.3. apakšpunktā noteiktos dokumentus vai informāciju. |

4.1.2. Balstīšanās uz citu personu spējām

| Prasības | Iesniedzamie dokumenti (iesniedz, ja piemēro) |
| --- | --- |
| Saskaņā ar PIL 45. panta astoto daļu un 46. panta ceturto daļu pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus/veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendents uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām var balstīties, ja tās uzņemas solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad saimnieciskās, finansiālās, tehniskās un profesionālās iespējas var izpildīt piegādātāju apvienības dalībnieki kopumā. | Pretendents (ja balstās) iesniedz katras personas, uz kura spējām piegādātājs balstīsies, apliecinājumu saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu, kuru pievieno pielikumā 4.1.1. apakšpunktā noteiktajam pieteikumam (nolikuma 2. pielikums). |

4.1.3. Apakšuzņēmēji

| Prasības | Iesniedzamie dokumenti (iesniedz, ja piemēro) |
| --- | --- |
| Pretendents iepirkuma līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus (pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus/veic darbus iepirkuma līguma izpildei). Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu/veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu/veicamo darbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu/veicamo darbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. | Pretendents (ja piesaista) iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu, kuru pievieno pielikumā 4.1.1. apakšpunktā noteiktajam pieteikumam (nolikuma 2. pielikums). |

4.1.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments)

Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt[1] Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu/veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku. Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/ Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību pretendentu atlases (Nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.4., 4.5. un 4.6.apakšpunkts) prasībām, Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD), aizpildot sadaļas “Procedūra”, “Izslēgšana” un “Atlase” (norādot nolikumā prasīto informāciju). Pretendentam EVIPD III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” jānorāda informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktu. Pretendents var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

[1] Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

Lūdzam sk. arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/

4.2. Izslēgšanas nosacījumi

Atbilstība Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem

| Prasības | Atbilstības pārbaude un iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 42. panta otrajā daļā vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. | PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi iepirkuma komisija veiks šajā pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43. pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu). Pārbaudi veic arī attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām, tomēr PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētie izslēgšanas iemesli netiks attiecināti uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli netiks attiecināti uz kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju. Pasūtītājs pārbaudīs pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. |

4.3. Pretendenta reģistrācija

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| ### Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv). Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētām fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir reģistrēti VID Nodokļu maksātāju reģistrā, iepirkuma komisija pārbaudi veiks VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” (skat. https://www6.vid.gov.lv/SDV). Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu dokumenta (saistību raksta, protokola, vienošanās, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību līguma izpildē (attiecas, ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām). #### Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju kompetentas valsts institūcijas reģistrā. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz). Ja ārvalstīs reģistrēts pretendents savā piedāvājumā norāda publiski pieejamu reģistru, kur var pārbaudīt pretendenta (vai apakšuzņēmēja, ja attiecināms) reģistrācijas faktu, iepriekš minētais dokuments nav jāiesniedz. |
| ### Pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta noteikumiem vai citā līdzvērtīgā reģistrā atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kurā tas veic komercdarbību būvniecības jomā. | Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija pārbauda Būvkomersantu reģistra mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies Gadījumā, ja pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz), tam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, par ko pretendents piedāvājumā iekļauj apliecinājumu. Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), ja tie veiks būvdarbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija būvkomersantu reģistrā. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam (ja tas būs būvdarbu veicējs) ir jābūt klasificētam saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), ja tie veiks būvdarbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija būvkomersantu reģistrā. |

  - Pretendenta pieredze

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| Pretendentam (galvenajam uzņēmējam) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir vismaz 2 (divi) sekmīgi izpildīti šī iepirkuma apjomam un raksturam līdzvērtīgu būvdarbu līgumi, kur būvobjekts ir nodots ekspluatācijā, kā arī vismaz 1 (viens) no šiem projektiem ir bijis projektē un būvē (design & build) līguma ietvaros. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kur katra līguma ietvaros veikti ēkas (vismaz 1000 m² platībā) energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi. | Pretendents iesniedz pieredzi apliecinošu informāciju atbilstoši nolikuma 2. pielikuma 4.punktā pievienotajai formai un sarakstā norādītajiem objektiem atbilstošas pozitīvas būvdarbu pasūtītāju atsauksmes. |

  - Pretendenta personāla resursi

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| ## 4.5.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) būvobjektu (kuri nodoti ekspluatācijā) būvdarbu vadīšanā, kuros veikti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi ēkās ar vismaz 1000 m² platību. | Pieredzi apliecinoša informācija atbilstoši nolikuma 3. pielikumā norādītai parauga formai un pieejamības apliecinājums (3.1.pielikums). Pievienot sertifikāta/-u kopiju/-as* (ja attiecināms). |
| ## 4.5.2. Būvprojekta izstrādātājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) ēkas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvprojekta izstrādē, kur projektējamā platība administratīvajām, biroja vai citām līdzvērtīgas funkcijas telpām ir bijusi vismaz 1000 m2. Būvprojektam ir jābūt saskaņotam būvvaldē. Gadījumā, ja Pretendents izvirzīto prasību izpildi apliecina ar būvprojektu, kas izstrādāts ārvalstīs, pieredzes sarakstā norādītajam būvprojektam jābūt saskaņotam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. | Pieredzi apliecinoša informācija atbilstoši nolikuma 3. pielikumā norādītai parauga formai un pieejamības apliecinājums (3.1.pielikums). Pievienot sertifikāta/-u kopiju/-as* (ja attiecināms). |
| ## 4.5.3. Būvprojekta vadītājs, kuram ## 4.5.3.1. uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā; ## 4.5.3.2. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā būvprojekta vadītājam ir pieredze vismaz 2 (divu) ēkas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvprojekta izstrādē, kur projektējamā platība administratīvajām, biroja vai citām līdzvērtīgas funkcijas telpām ir bijusi vismaz 1000 m2. Būvprojektam jābūt saskaņotam būvvaldē. | Pieredzi apliecinoša informācija atbilstoši nolikuma 3. pielikumā norādītai parauga formai un pieejamības apliecinājums (3.1.pielikums). Pievienot sertifikāta/-u kopiju/-as* (ja attiecināms). |
| 4.5.4. Atbildīgais darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām: 1. Persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: a) apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā; ## b) ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā; vai; ## 2. Persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā. | Pieredzi apliecinoša informācija atbilstoši nolikuma 3. pielikumā norādītai parauga formai un pieejamības apliecinājums (3.1.pielikums). Pievienot sertifikāta/-u kopiju/-as* (ja attiecināms). |

* Pretendenta piedāvātie speciālisti ir sertificēti Latvijas Republikas kompetentā sertificēšanas institūcijā vai ekvivalentā ārvalstu institūcijā, ja sertifikācijas nepieciešamību nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti. Pievienot sertifikātu kopijas (ja attiecināms).

4.6. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| 4.6.1. Pretendenta Valsts ieņēmumu dienestā pēdējā iesniegtajā gada pārskatā pretendenta likviditātes kopējais koeficients (bilances postenis “Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalīts ar bilances posteni “Īstermiņa kreditori kopā”) ir ne mazāks par 1,00. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. | Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija ar apgrozāmo līdzekļu koeficientu, norādot aprēķinā izmantotos skaitļus. Papildus jāpievieno pēdējā finanšu gada bilances izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas vai zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz finanšu pārskati (ar tulkojumu latviešu valodā), kas iesniegti attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā vai zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci. Pretendents, kurš savu darbību uzsācis nesen, un pārskata gads vēl nav noslēdzies, iesniedz zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci. |
| 4.6.2. Pretendenta VID pēdējā iesniegtajā gada pārskatā ir pozitīvs bilances postenis “Pašu kapitāls kopā”. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. | Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija par pašu kapitālu, norādot aprēķinā izmantotos skaitļus. Papildus jāpievieno pēdējā finanšu gada bilances izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas vai zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz finanšu pārskati (ar tulkojumu latviešu valodā), kas iesniegti attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā vai zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci. Pretendents, kurš savu darbību uzsācis nesen, un pārskata gads vēl nav noslēdzies, iesniedz zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci. |
| 4.6.3. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados (ciktāl informācija par apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir ne mazāks kā 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši eiro, 00 centi) EUR (bez PVN). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības dalībnieku kopīgo finanšu apgrozījumu. Ja Pretendents reģistrēts mazāk kā trīs gadus iepriekš, atbilstību pierāda par faktiski nostrādāto laiku. | Pretendenta apliecinājums par finanšu apgrozījumu, klāt pievienojot peļņas – zaudējumu aprēķinu izdrukas no EDS par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz finanšu pārskati (ar tulkojumu latviešu valodā), kas iesniegti attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā. Pretendents, kurš savu darbību uzsācis nesen, un pārskata gads vēl nav noslēdzies, iesniedz zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci un peļņas – zaudējumu aprēķinu. |
| 4.6.4. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai ir jāuzņemas solidāra atbildība par līguma izpildi. | Pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, piemēram, personu apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrēta līguma izpildē, kas pierāda, ka līguma slēgšanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi. |
| 4.6.5. Līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jānodrošina savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana līguma darbības laikā, kā arī atbildīgo būvspeciālistu civiltiesisko atbildības apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502. | Apliecinājums, ka pēc līguma noslēgšanas līguma 9.1.punktā noteiktajā kārtībā Pretendents iesniegs Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju par Pretendenta un atbildīgo būvspeciālistu civiltiesisko atbildības apdrošināšanu. |

5.Tehniskais un finanšu piedāvājums

5.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo brīvas formas aprakstu, ņemot vērā tehnisko specifikāciju (nolikuma 1. pielikums). Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem provizoriskajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un CE marķējuma prasībām. Detalizēts tehniskais piedāvājums pretendentam jāiesniedz pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas, bet pirms reālo būvdarbu uzsākšanas līguma ietvaros. Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiek uzskatītas būvniecības tāmes, kas sagatavotas atbilstoši šī nolikuma noteikumiem. Lokālās tāmes, MS Excel formātā, kas izstrādātas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

Jāsastāda provizorisks piedāvātais darbu izpildes (kalendārais) grafiks, norādot darbu izpildes termiņus katram darbam (norādot darbu veikšanas secību un plānoto kalendāro mēnešu skaitu) (6.pielikums);

Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, būs pieļaujama tikai piedāvājumā uzrādīto materiālu izmantošana, vai ekvivalentu materiālu izmantošana, ja vien šo materiālu pielietošana nav izšķiroša iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai, piedāvājuma atbilstībai tehniskajai specifikācijai un neietekmē piedāvāto līgumcenu. Jāiesniedz tehniskajā piedāvājumā izmantojamo materiālu apraksts;

Apliecinājums par piedāvāto garantijas termiņu visu veikto darbu izpildei, kas nav īsāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem, par ko būs jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas laika garantija 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma summas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 176.1 punktam minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta izdošanas ir trīs gadi otrās grupas ēkām, Būvdarbu garantijas termiņš ir ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža. Iekārtu garantijas termiņš saskaņā ar ražotāja noteikto garantijas termiņu, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.

5.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar finanšu piedāvājuma veidni (nolikuma 5. pielikums).

Pretendents finanšu piedāvājumā iesniedz tikai vispārējo izmaksu sadalījumu pa lieliem posmiem/blokiem vai indikatīvu izmaksu tabulu, kas iekļaujas pasūtītāja budžetā.

Būvdarbu veikšanas tāmēs jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām;

Detalizēts finanšu piedāvājums (tāme) pretendentam jāiesniedz pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas, bet pirms reālo būvdarbu uzsākšanas līguma ietvaros, tomēr detalizētās tāmes kopsumma nedrīkst pārsniegt pretendenta sākotnējā finanšu piedāvājumā norādīto un līgumā fiksēto kopējo līgumcenu. Par finanšu piedāvājuma sastāvdaļu tiek uzskatītas būvniecības tāmes, kas sagatavotas atbilstoši šī nolikuma noteikumiem. Lokālās tāmes, MS Excel formātā, kas izstrādātas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus, neparedzētus darbus.

Pretendenta sagatavots un parakstīts brīvas formas apliecinājums, ka finanšu piedāvājumā ietvertas būvdarbu izmaksas, kuras ir saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu (piemēram, teritorijas norobežošana, darbinieku dzīvojamie konteineri, pārvietojamās WC, ēkas iemītnieku un gājēju drošas pārvietošanas organizēšana, apsardze u.c.).

Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā būvdarbu summa ir galīga un nevar tikt pārskatīta.

6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un PIL, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu, ņemot vērā nolikuma 6.2.4.apakšpunktā noteiktos kritērijus.

  - Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija veic sekojoši:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī nolikuma 3.2.apakšpunktā un 4. punktā norādītajām prasībām, izņemot nolikuma 4.2.apakšpunkta prasības, kuras pārbauda nolikuma 6.2.7.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.

Ja pretendents nav iesniedzis visus nolikumā paredzētos dokumentus, komisija lemj par pretendenta turpmāko dalību iepirkumā.

Ja pretendenta iesniegtie dokumenti būtiski neatbilst nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām vai pretendents nav iesniedzis dokumentus, kas ir iegūstami no citām iestādēm, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

6.2.2. Komisija pārbauda pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, ievērojot nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) un nolikuma 6. pielikumā esošajā veidnē noteikto.

Ja piedāvājumā nav ietverta visa prasītā informācija vai ietvertā informācija nav atbilstoša vai ir daļēji atbilstoša nolikuma prasībām, vai ir neskaidra, komisija lemj par pretendenta turpmāko dalību iepirkumā.

6.2.3. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā (nolikuma 5. pielikums) nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo attiecīgajam pretendentam.

Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisijas ieskatā, ka pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts (šaubu gadījumā), ievērojot PIL 53. pantā noteikto, tā pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.

Pasūtītājam ir tiesības noraidīt piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā nav iekļautas visas izmaksas. Iepirkuma komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

6.2.4. Pēc tam, kad komisija ir pārbaudījusi pretendenta dokumentu un pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī pārbaudījusi, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, komisija veic piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši šādiem nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem:

|  | Vērtējuma apraksts | Vērtējums (max punktu skaits) | Vērtēšanas kritēriji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakalpojuma cena (C) | 94 | Zemākā cena (atbilstoši Finanšu piedāvājumam) |
| 2. | Būvprojekta vadītāja pieredze būvprojekta izstrādē (P) | 3 | Papildus 3 punktus piešķir, ja Līguma izpildei piedāvātais būvprojekta vadītājs atbilst nolikuma 4.5.3.apakšpunktā prasītajai pieredzei un papildus tam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir arī pieredze vismaz viena projektēšanas līguma izpildē, kur būvprojekta saskaņošana ir veikta arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz). Ja papildus pieredze būvprojekta vadītājam netiek uzrādīta, punktus nepiešķir. |
| 3. | SAPI (Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums) kritērijs – darba vietu nodrošināšana (līguma izpildes vietā) personām kādā no sociālās iekļaušanas mērķgrupām (S) | 3 | Par Sociālā iekļaušanas mērķgrupas personām tiks uzskatītas: - personas studiju prakses ietvaros vai - personas ar invaliditāti, vai - personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi un nodrošinot, ka Pretendents var dokumentāli pierādīt (piemēram, nodarbinātības līguma kopija, kompetentās iestādes izziņa, līguma kopiju; atbilstošu izziņu no izglītības iestādes par konkrētā praktikanta prakses laiku un vietu, u.tml.) attiecīgās personas atbilstību kādai no minētajām mērķgrupām. Sociālās iekļaušanas mērķgrupā esošai personai jābūt nodarbinātai pretendenta uzņēmumā līguma izpildes vietā un līguma darbības laikā vismaz 9 mēnešus un ne mazāk kā 0,5 darba slodze. Pretendents aizpilda nolikuma 3.2.pielikumā (noteikto formu) un pievieno dokumentus, kas apliecina sarakstā minēto personu atbilstību kādai no mērķgrupām. Kā arī pievienojot personas, kuru plāno nodarbināt, parakstītu apliecinājumu brīvā formā par apņemšanos strādāt Pretendenta uzņēmumā līguma izpildes vietā. Punkti tiek piešķirti par nodarbināto personu skaitu (daudzumu), ņemot vērā šādu kārtību: 0 punkti tiek piešķirti, ja pretendents neapņemas nodarbināt sociālās iekļaušanas mērķgrupas personas vai nav iesniedzis dokumentus; 3 punkti tiek piešķirti, ja pretendents apņemas nodarbināt vismaz 1 sociālās iekļaušanas mērķgrupas personu. |
|  | Kopā (V) | 100 | V = C + P + S |

Punktus par piedāvāto cenu (C) komisija aprēķinās, izmantojot šādu formulu:

94

min





Cp

C

C

kur:

Cmin = Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem

CP = Pretendenta piedāvātā cena.

Vērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto līgumcenu bez PVN.

6.2.5. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanu veic atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem, pamatojot punktu samazinājumu. Vērtēšanā tiks izmantota pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija.

Iegūtie punkti katrā vērtēšanas stadijā tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata (piem., ja tiek iegūts punktu skaits „5,765”, tad pretendentam piešķiramo punktu skaits tiek noapaļots uz „5,77”).

6.2.6. Gadījumā, ja vairāki piedāvājumi saņems vienādu punktu skaitu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiks piešķirtas piedāvājumam, kura novērtējums kritērijā “C” būs visaugstākais.

Ja vairāki pretendenti iesniegs nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus ar vienādu iegūto punktu skaitu un arī vienādu “C” kritēriju, tad tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiks piešķirtas piedāvājumam, kura novērtējums kritērijā “P” būs visaugstākais.

Ja vairāki pretendenti iesniegs nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus ar vienādu iegūto punktu skaitu un arī vienādu iegūto punktu skaitu C un P kritērijā, tad tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiks piešķirtas piedāvājumam, kura novērtējums kritērijā “S” būs visaugstākais.

Ja vairāki pretendenti iesniegs nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus ar vienādu iegūto punktu skaitu C, P un S kritērijā, tad izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir izloze, kas veicama ievērojot atklātības principu un uzaicinot piedalīties attiecīgos pretendentus.

6.2.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktā minēto izslēgšanas gadījumu neesamību, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minēto izslēgšanas gadījumu neesamību. Pārbaude tiek veikta  arī attiecībā uz PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām, izņemot attiecībā uz PIL 42. panta trešās daļas 4. un 5.punktā  minētajām personām. Pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem veic Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajā kārtībā attiecībā uz tajā norādītajiem subjektiem. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt aktuālu informāciju par subjektiem, par kuriem veicama pārbaude un apliecināt iepriekš iesniegta vai izdota dokumenta atbilstību pašreizējai situācijai. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, pasūtītājs rīkojas atbilstoši šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot šā likuma 43. panta noteikumus.

6.2.8. Ja iepirkuma ietvaros nav iesniegti piedāvājumi vai ja visi piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.2.9. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7. Iepirkuma līgums

7.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (7.pielikums).

7.2. Atbilstoši PIL 61. panta regulējumam, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem, līguma darbības laikā pusēm ir tiesības darbu izpildes gaitā grozīt tikai nebūtiskus (PIL izpratnē) līguma noteikumus, kā arī izdarīt tādus līguma grozījumus, kas ir paredzēti PIL 61. panta pirmās daļas 3. punktā un 61. panta trešās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā. Izmaiņas līgumā noformē rakstiski, un tās stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas puses. Jebkuri līguma grozījumi pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Nolikuma 1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

Pasūtītājs:

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

2026

Saturs

1.	Kopsavilkums	19

2.	Būvprojekta izstrādes pamatnosacījumi	20

2.1.	Vispārīgas prasības	20

2.2.	Sadarbības un informācijas apmaiņas jautājumi	21

2.3.	Sagatavošanas darbi	22

2.4.	Energoefektivitāte un atjaunīgo energoresursu izmantošana	22

2.5.	Vides aizsardzības pasākumi	22

2.6.	Vides pieejamība	23

2.7.	Izmantojamie normatīvie akti	23

3.	Prasības būvdarbu veikšanai	23

3.1.	Vispārīgas prasības	23

3.2.	Būvlaukuma sagatavošana	25

3.3.	Uzņēmēja atļaujas, licences un skaņojumi	25

3.4.	Sanāksmes būvdarbu laikā	26

3.5.	Progresa ziņojums	26

3.6.	Komunikāciju izmantošana būvlaukuma	26

3.7.	Uzkopšana	27

3.8.	Ceļu aprīkojums	27

3.9.	Esošās komunikācijas	28

3.10.	Materiālu un aprīkojuma uzstādīšana un testēšana	28

3.11.	Darbu veikšanas projekts	29

3.12.	Personāla apmācība būvobjektā	29

3.13.	Būvobjekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā	29

3.14.	Garantija	29

3.15.	Nodošanas dokumentācija	29

4.	Autoruzraudzība	30

5.	Pielikumi:	30

- Kopsavilkums

| 1. | Uzdevums | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi |
| --- | --- | --- |
| 2. | Projekta nosaukums | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās” |
| 3. | Projekta mērķis | Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā, energoefektiviāti. Projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai ir paredzēts veikt ēkas energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanu, ņemot vērā neatkarīga eksperta energoefektivitātes jomā izstrādātos priekšlikumus. Projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai ir paredzēts veikt šādas darbības: - pārbūvēt un automatizēt ventilācijas sistēmu; - veikt veco koka logu, lūku un durvju nomaiņu; - veikt ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu; - veikt jumta konstrukcijas siltināšanu, kā arī atjaunot jumta segumu; - veikt pagraba pārseguma siltināšanu. Ēkas kopējās primārās enerģijas ietaupījums un energosertifikātā paredzēto pasākumu īstenošana. Tiks sasniegts ēkas primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30 % apmērā, samazināti izdevumi par ēkas ekspluatēšanu. |
| 4. | Objekta adrese | Pils iela 17, Rīga |
|  | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 01000080027 |
| 5. | Būves kadastra apzīmējums | 01000080027001 |
| 7. | Pasūtītājs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494 |
| 8. | Finansējuma avots | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas finansējums, valsts budžeta līdzfinansējums. |
| 9. | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 10. | Būvju klasifikācija (grupa) | Otrās grupas ēka |
| 11. | Darba izpildes posmi un starptermiņi | - Projektēšanas darbi (t.sk. būvprojekta izstrāde, saskaņošana ar Pasūtītāju, kā arī ar spēkā esošos normatīvajos aktos un būvatļaujā ietvertajos projektēšanas nosacījumos noteiktajām valsts/pašvaldības institūcijām un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana). - Būvniecības darbi (t.sk. nodošana ekspluatācijā): - Līdz 2027. gada 31. decembrim |
| 12 | Pašreizējās situācijas apraksts | - Biroja ēka - Būve nodota ekspluatācijā 1935.gadā. - Atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā |

- Būvprojekta izstrādes pamatnosacījumi

  - Vispārīgas prasības

- Būvprojekts izstrādājams, par pamatu izmantojot projektēšanas uzdevumu (darba specifikāciju) un tā pielikumus.

- Būvprojekta sastāvā jābūt visām nepieciešamām daļām, jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai, lai pilnībā realizētu būvprojektu. Prasības būvprojekta sastāvam noteiktas MKN Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un MKN Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Būvprojekta dokumentācija noformējama atbilstoši LBN 202-18  “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” un citu spēkā esošu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ievērot spēkā esošo teritorijas plānojumu u.c. Izpildītājam jāveic konstruktīvo mezglu rasējumu izstrāde, norādot konkrētu un detalizētu specifikāciju un prasības izmantojamajiem materiāliem, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi.

- Būvprojekta detalizācijai jābūt tādai, lai vadoties no būvprojekta var veikt visus būvdarbus un pilnībā ir nolasāmi visi risinājumi. Būvkonstrukcijas risinājumu detalizāciju izstrādā atbilstoši LBPA-PS-001:2016 “Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”. Uzņēmējam jāveic visu nepieciešamo slodžu, jaudu u.c. aprēķini, projekta mērķa sasniegšanai. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā.

- Atbildīgais būvprojekta vadītājs atbild par projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām būvprojekta daļām un to risinājumu (grafiskās daļas) savstarpējo savietojamību, kā arī par būvprojekta dokumentācijas atbilstību LR projektēšanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu, Tehnisko noteikumu, tehniskās specifikācijas un projektēšanas programmas prasībām.

- Katras būvprojekta daļas vai daļas sertificēts vadītājs ir atbildīgs par konkrētajā daļā iekļautajiem risinājumiem un to saskaņošanu attiecīgajās kontroles un uzraudzības institūcijās.

- Būvprojektam jāgarantē ēkas un tās atsevišķu elementu (t.sk. būvkonstrukciju un konstruktīvo elementu) nestspēju, stiprību, stingrību, izturību un ugunsdrošību atbilstoši būvnormatīvu un Pasūtītāja prasībām un vajadzībām. Būvprojekta risinājumiem jānodrošina ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā.

- Izpildītājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir energoefektīvi, savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās, tajā skaitā, arhitektūras, būvkonstrukciju, ugunsdrošības, siltumapgādes, vēdināšanas u.c. daļās.  Būvprojekta daļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību.

- Uzņēmējam jānodrošina, lai būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents. Visi minētie materiāli un iekārtas šajā dokumentā ir ieteikuma formā, uzrādītie agregātu, iekārtu, būvmateriālu, un citu izstrādājumu ražotāji un standarti ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu minimālās kvalitātes prasības. Uzņēmējam ir tiesības informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko.

- Būvprojektā izmantot viena ražotāja ugunsdrošo aizdaru materiālus un risinājumus. Ražotāju risinājumus iespējams dalīt pa inženiersistēmām.

- Būvprojektā izmantot tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus, iekārtas un būvizstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš ir ne mazāks par 2 gadiem.

- Uzņēmējs ir atbildīgs par visu sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, mijiedarbību, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību.

- Projektēšanas uzdevumā vai jebkur citur norādītie daudzumi ir aplēses daudzumi un nav uzskatāmi par faktiskajiem pareizajiem daudzumiem attiecībā uz darbiem, kuri ir jāveic Uzņēmējam būvprojekta izstrādei un darbu veikšanai. Informatīvi, izstrādātā būvprojekta apjomi un lokālās tāmes pievienotas pielikumā.

- Uzņēmējam ir jāpārliecinās par tehniskā specifikācijā ietvertās informācijas pietiekamību Būvprojekta izstrādes vajadzībām. Pasūtītājs pēc līguma parakstīšanas ar Uzņēmēju nepieņems nekādas atsauces par nepilnībām vai norādēm uz pilnas informācijas trūkumu.

- Uzņēmējs nodrošina, ka projektēšanas darbu izpildes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanas darbu veikšanai.

- Uzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta pareizību, pat ja Pasūtītājs ir apstiprinājis rasējumus.

- Inženiersistēmu projektos jāiekļauj detalizētas materiālu un veicamo darbu specifikācijas norādot materiālu daudzumus, veicamās pārbaudes pie darbu nodošanas, izpilddokumentācijas, t.sk., plānu un/vai 3D modeļu izstrāde atbilstoši izbūvēto sistēmu izvietojumam un konfigurācijai.

- Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, jāievēro “Jaunā Eiropas Bauhaus” principus, nodrošinot projekta iekļaušanos apkārtējā ainavā, dabā balstīto risinājumu, universālā dizaina principu ievērošanu, t.sk.:

  - estētika – projektā ir funkcionāli pamatota arhitektūras, dizaina, mākslas un kultūras komponente saskaņā ar kultūras mantojumu, ainavu un vietas identitāti;

  - ilgtspēja – projektā ir paredzēti ekonomiski pamatoti dabā balstīti risinājumi;

  - iekļautība – projekts nodrošina dažādu grupu intereses un vajadzības, kā arī līdzvērtīgas infrastruktūras izmantošanas iespējas saskaņā ar universālā dizaina principiem.

- Izpildītājam ir pienākums saskaņot būvprojektu ar Pasūtītāju, Lietotāju un ar trešajām personām (ja nepieciešams), kā arī veikt būvprojekta saskaņošana būvvaldē un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē.

- Projekta dokumentācija jāiesniedz digitāli *.pdf formātā. Nodevumā ietvertajiem dokumentiem jāatbilst BIS sadaļā BŪVPROJEKTS augšupielādētajam materiālam uz projekta akceptēšanas brīdi. Pasūtītājam ir tiesības lūgt izsniegt projekta dokumentāciju izstrādes programmu orģinālformātos.

  - Sadarbības un informācijas apmaiņas jautājumi

- Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par jebkurām atkāpēm (ja tādas iespējamas) no  projektēšanas uzdevuma. Visas atkāpes no būvprojekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt būvprojekta risinājuma realizāciju kopumā, nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju un tas iestrādājams visas citās būvprojekta daļās, kuras tas skar. Visas atkāpes no projektēšanas uzdevuma vai prasību daļēja izpilde jāsaskaņo ar pasūtītāju rakstiski, norādot situācijas apstākļus, kāpēc nav iespējams realizēt uzdevuma prasības un kāds ir piedāvātā risinājuma izklāsts.

- Būvprojekta izstrādes laikā Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, izstrādājot vismaz divus risinājumus konkrētajai problēmai un salīdzinot to priekšrocības un trūkumus, lai tas varētu operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām Būvprojektā paredzētajos risinājumos.

- Pēc pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam pamatojumu un aprēķinus kas atspoguļo būvprojektā paredzēto risinājumu atbilstību Projektēšanas uzdevuma prasībām vai citu normatīvo prasību izpildei.

- Pasūtītājam ir tiesības piedāvāt pašam vai pieprasīt no Izpildītāja izstrādāt alternatīvus risinājumus, ja rodas šaubas par Būvprojektā iekļauto risinājumu atbilstību Pasūtītāja prasībām, alternatīvais risinājums nedrīkst sadārdzināt būvniecības un/vai ekspluatācijas izmaksas.

- Uzņēmējam ir pienākums ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī organizēt, piedalīties un protokolēt Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmes (projektēšanas sapulces), kurās tiek risināti Darbu organizācijas jautājumi. Sanāksmes protokolus Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz sanāksmes dalībniekiem. Uzņēmējam pēc dalībnieku iebildumiem, ja tādi rodas, ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā veikt precizējumus sanāksmes protokolā vai sniegt pamatotu iebildumu atteikumu.

- Papildus Izpildītājs organizē iekšējās projektēšanas koordinācijas sapulces ar visiem daļu/sadaļu izpildītājjiem, būvspeciālistiem ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, uz kurām uzaicina arī Pasūtītāja pārstāvjus, nodrošinot iespēju piedalīties attālināti. Uzņēmējs sapulces protokolē un protokolus nosūta arī Pasūtītājam.

- Pēc Pasūtītāja lūguma saņemšanas nedēļas laikā sagatavot skaidrojošu prezentāciju un prezentēt to sanāksmē par Pasūtītāju interesējošu inženiersistēmu vai konkrētu tehnisko risinājumu, prezentējot izejas datus, kas tika ņemti vērā izstrādājot risinājumu, citus risinājumus, kas tika izskatīti kā alternatīva, pieņēmumus, riskus un ieguvumus konkrētajam risinājumam.

  - Sagatavošanas darbi

- Iepazīties ar Projektēšanas uzdevumu, apsekot objektu dabā un informēt Pasūtītāju par iespējamām atkāpēm no Projektēšanas uzdevuma (tehniskās specifikācijas).

- Ja nepieciešams, veikt ģeotehnisko (ģeoloģisko un grunts inženiertehnisko) izpēti ar nepieciešamajām ģeoloģiskajām izstrādnēm (atsegumiem, urbumiem un/vai šurfiem). Pilna inženierģeoloģiskās izpētes atzinumu sagatavošana ēkas izbūves būvprojekta izstrādāšanai jāveic atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” noteiktajam.

- Ja nepieciešams, veikt inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšanu un saskaņošanu.

- Ja nepieciešams, veikt papildus tehnisko apsekošanu un sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu.

- Visu projektēšanas uzsākšanai nepieciešamo tehnisko un/vai īpašo noteikumu pieprasīšana un saņemšana. Trūkstošos, būvprojekta izstrādei nepieciešamos tehniskos un/vai īpašos noteikumus izpildītājs pieprasa 1 mēneša laikā no Līguma noslēgšanas, informējot par to Pasūtītāju.

- Veikt priekšizpēti un citus sagatavošanās darbus, ja tādi ir nepieciešami, un/vai to nosaka normatīvie akti kvalitatīva būvprojekta izstrādei.

- Projektēšanas uzdevuma detalizēšana (projektēšanas uzdevums pievienojams būvniecības ieceres sastāvam), saskaņot to ar Pasūtītāju. Uzņēmējs ir atbildīgs par savlaicīgu projektēšanas uzdevuma izmaiņu izstrādi, lai nekavētu darbu izpildi saskaņā ar projektēšanas laika grafiku.

- Augstākminētās informācijas strukturēta apkopošana un elektroniska nodošana Pasūtītājam.

  - Energoefektivitāte un atjaunīgo energoresursu izmantošana

- Nodrošināt normatīvo aktu izpildi attiecībā uz Ministru kabineta 2024. gada 17. decembra noteikumi Nr. 881 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.4. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās" īstenošanas noteikumi”

- Nodrošināt normatīvo aktu izpilde attiecībā uz ēkas energoefektivitāti (t.sk. Ēku energoefektivitātes likums, MK noteikumi Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"”, MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”).

- Būvprojektam jāpievieno sertificēta neatkarīgā eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas pagaidu energosertifikāts, kas izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”.

  - Vides aizsardzības pasākumi

- Būvniecības ieceres dokumentācijā jāparedz tikai videi draudzīgi risinājumi. Izpildītājam jāparedz tādu būvniecības metožu pielietošana, kura nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu esošajā un blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Jāparedz piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī objekta lietotājiem, robežšķērsotājiem, gājējiem, braucējiem.

- Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, būvniecībā pielietojamie būvmateriāli un būvizstrādājumi nedrīkst izdalīt toksiskas vielas, materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai kā būvdarbu veikšanas laikā, tā arī  ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, izskatīt iespēju dot priekšroku materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi.

  - Vides pieejamība

- Vides pieejamības projektēšanā izmanto pētījumos paustās atziņas par universālā dizaina izmantošanu, kā arī Latvijā un citās valstīs izstrādātās un aprobētās vadlīnijas, metodiskos ieteikumus un standartus.

  - Izmantojamie normatīvie akti

- Projektēšanas darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (likumam, noteikumiem, standartiem), valsts un pašvaldības iestāžu izsniegtiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, kā arī piemērojamo Latvijas valsts standartu prasībām.

- Projektēšanas uzdevumā, tā pielikumos vai jebkur citur iepirkuma dokumentācijā nenosauktie normatīvi, noteikumi un standarti neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kvalitatīva, tehniski labā kvalitātē realizējama un valsts un pašvaldību institūcijās saskaņojama būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un Būvju nodošanas ekspluatācijā.

- Ja Uzņēmējs konstatē atšķirīgas prasības starp Projektēšanas uzdevumu, būvnormatīviem un Projektēšanas uzdevumā norādītajiem standartiem, tad Uzņēmēja pienākums ir veikt Projektēšanas darbus pēc Pasūtītājam labvēlīgākajām prasībām. Gadījumos, kad prasību piemērošanai juridiski izmantojamas vairākas normas, rīkoties saskaņā ar visstingrākajām normām vai rekomendācijām, piedāvājot Pasūtītājam labākus, ilgmūžīgākus risinājumus.

- Atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām būvniecības ieceres dokumentācijā ir iespējamas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā (pēc saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, ja ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta būvēm noteikto būtisko prasību izpilde).

- Gadījumā, ja šajā projektēšanas uzdevumā vai tā pielikumos norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro aktuālo Latvijas būvnormatīvu un standartu prasības.

- Prasības būvdarbu veikšanai

  - Vispārīgas prasības

- Izmantot sertificētu aprīkojumu un būvmateriālus, ko apliecina ražotājs - izgatavotājs, saistoši ar LVS un EN standartiem.

- Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam vienības cenā jāievērtē un jāveic visi darbi, un materiāli, kas norādīti iepirkuma dokumentācijā.

- Darbu izpildes laikā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Uzņēmējs veic darbības ar būvniecības atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Darbu izpildes laikā Uzņēmējam jāievēro tīrība un kārtība darba zonas robežās, jānodrošina radušos atkritumu savākšana un nodošana utilizācijai.

- 5 (piecu) darbdienu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu, ka gadījumā, ja līguma izpildes laikā radīsies ar azbestu saistīti atkritumi, radītie azbestu saturoši materiāli tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu kā arī Izpildītājs nodrošinās azbesta savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

- 5 (piecu) darbdienu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu, ka gadījumā, ja līguma izpildes laikā radīsies elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tie tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Izpildītājs nodrošinās šo atkritumu savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju, minot atkritumu veidu (klasi), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas.

- Izpildītājs objektā ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu veikšanu darbu laikā, kā arī par elektrodrošību un ugunsdrošību.  Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kuras rodas šajā punktā minēto pienākumu nepienācīgas vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā.

- Darbi nedrīkst ietekmēt nepārtrauktu apkārtējās teritorijas funkcionēšanu.

- Visus plānotos darbus, kas rada strukturāla rakstura trokšņus (piemēram, bet ne tikai, kalšana un/vai urbšana, konstrukciju demontāža u.c.) un to veikšanas laiku un darba zonas, Izpildītājam ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms paredzētā darbu veikšanas laika.

- Veikto būvdarbu nodošanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas  esošajiem likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un standartiem, un nodot Pasūtītājam darbu izpildes dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par faktiski pabeigtiem darbiem.

- Veicot Būvdarbus, jāpielieto vispārēji atzītas un labas atsauksmes guvušas tehnoloģijas, materiāli un iekārtas. Uzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par to, lai Būvdarbi tiktu realizēti augstā kvalitātē, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģiju prasības un pareizas montāžas metodes. Tāpat Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Būvdarbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas personāls, kas nodrošināts ar nepieciešamo tehniku, tehnoloģiju un instrumentiem.

- Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvprojekta realizācija notiktu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem un standartiem, materiālu ražotāju tehnoloģijām un šo Tehnisko specifikāciju. Uzņēmējam ir jāiepazīstas ar visu Būvdarbu apraksta un Būvprojekta dokumentāciju kopumā. Uzņēmējam visi būtiskie materiāli, iekārtas un to paraugi, pirms to piegādes Būvobjektā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām, kas nav ražotas LR ir jāatbilst LR adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu.

- Uzņēmējam laicīgi ir jāizstrādā visa nepieciešamā izpilddokumentācija, inženierkomunikāciju shēmas un iekārtu novietojumu shēmas. Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai ikmēneša veikto darbu aktu, pie tā jābūt pievienotam ar atbildīgo būvdarbu vadītāju apstiprinātām izpildshēmu komplektam.

- Uzņēmējam ir jāiepazīstas ar Būvprojektu un visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo nepieciešamā informācija var būt aprakstīta vairākās Apraksta sadaļās, kuras ir savstarpēji saistītas.

- Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam rūpīgi jāiepazīstas ar Būvlaukumu, jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, jāiegūst visas nepieciešamās atļaujas un nepieciešamie skaņojumi darbu uzsākšanai, jāuzstāda norobežojošās un brīdinājuma zīmes un jāveic citi nepieciešamie preventīvie pasākumi Būvlaukuma iekārtošanai, tai skaitā atbilstoši darba aizsardzības projektam (DAP) .

- Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

  - būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

  - atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;

  - pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

- Uzņēmējam, kā profesionālam darbu izpildītājam, ir jāparedz visi darbi, iekārtas vai materiāli, kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Būvobjekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu Būvdarbus un nodotu Būvobjektu ekspluatācijā. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam lietošanai gatavu ēku, kur visas sistēmas, ēkas funkcionēšana ir pārbaudīta, saregulētas, ēka nodota ekspluatācijā. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par materiālu, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu Būvdarbu izpildes laikā, gan Pasūtītāja priekšā, gan Trešo personu.

- Sakarā ar to, ka būvdarbi notiek publiskā vietā, kura vienlaikus tiek arī ekspluatēta, būvdarbu veikšanas laiks saskaņojams ar pasūtītāju. Būvdarbu vietu norobežot un  izvietot brīdinājuma zīmes, ka notiek būvdarbi.

  - Būvlaukuma sagatavošana

- Uzņēmējam jānodrošina un jāuztur piemērotas telpas būvlaukumā. Tāpat viņam apstiprinātajā būvlaukumā jānodrošina un jāuztur pietiekams skaits noliktavu, rezervuāru un darbnīcu adekvātai materiālu, degvielas, iekārtu un cita aprīkojuma uzglabāšanai. Noliktavu lielumam un konstrukcijai jābūt tādai, lai nodrošinātu adekvātu materiālu, degvielas, rezerves daļu u.c. krājumu uzglabāšanu un aizsardzību tādos daudzumos, kas garantē darba procesu nepārtrauktību, un darbnīcām, ja tādas nepieciešamas, jābūt atbilstoši aprīkotām, lai varētu veikt iekārtu un aprīkojuma remontu gan iekštelpās, gan uz būvēm.

- Uzņēmējam savās izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties biroja telpu vai būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas vajadzībām.

- Uzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās starp savu personālu un piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem, kas strādā būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumiem, ko tas/tie vēlas izmantot kā piekļuves vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem un kā darba laukumu. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Uzņēmējam.

- Pirms jebkuriem būvdarbiem Uzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, kuras varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie bojājumi un/vai defekti, kā arī citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē.

- Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai objektu valdītāju sūdzības.

- Vietās, kur jebkura būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas ar likumu noteikta uzņēmuma, ceļu pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Izpildītājam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu šo iekārtu darbību.

- Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs par bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies darbu izpildes laikā.

- Ja tiek atklāti bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un attiecīgais ar likumu noteiktais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija, īpašnieks, Trešā persona un jānodrošina jebkuras bojātās iekārtas remontam vai nomaiņai.

- Uzņēmējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām būvlaukuma daļām, un, ja Uzņēmējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem vai kā citādi apgrūtinātām teritorijām, viņam jānokārto visas formalitātes ar teritorijas valdītājiem.

- Segumi, ko Uzņēmējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Uzņēmējam jāatjauno segumi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un kontrolinstltūcijām, uz paša rēķina. Uzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka tie netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā - publiski vai kādā citā veidā.

- Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Uzņēmēja piedāvājuma cenā un par tām nav jāveic papildus maksājumi.

- Uzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukuma apstākļiem, pazemi, gruntsūdeņu pacēlumiem, esošajām būvlaukuma ietaišu struktūrām u.tml. konkursa dokumentos iekļauto visu datu un informācijas  pārbaudi, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šīs Informācijas pilnību vai Interpretāciju.

- Uzņēmējam pašam jākonstatē darbiem piederīgie apstākļi.

  - Uzņēmēja atļaujas, licences un skaņojumi

- Uzņēmējs ir atbildīgs par visu LR likumdošanā noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru Līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.

- Uzņēmējam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

- Uzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs.

- Uzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, (Pasūtītāja un kaimiņu zemes nomas līgums) t.sk. Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi.

  - Sanāksmes būvdarbu laikā

- Būvdarbu izpildes gaitā Pasūtītāja telpās vai objektā tiek rīkotas būvdarbu sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

- Būvdarbu sanāksmēs piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Izpildītāja pārstāvis, Būvuzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

- Būvdarbu sanāksmes tiek protokolētas un sanāksmju protokolus paraksta sēdes vadītājs - būvuzraugs. Līdz nākamai  sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām.

  - Progresa ziņojums

- Uzņēmējam katru mēnesi līdz 15.datumam, jāiesniedz progresa ziņojums, kur tiek aprakstīta:

  - Vispārīga informācija par projektu.

  - Būvprojekta  izstrādes norise

    - Atskaites periodā izpildītie darbi;

    - Nākamajā mēnesī plānoto darbu apraksts

  - Būvdarbu norise

    - Atskaites periodā izpildītie darbi;

    - Nākamajā mēnesī plānoto darbu apraksts.

  - Finanšu atskaite, t.sk. nepieciešams norādīt arī informāciju par plānoto darbu izpildes apjomu nākamajiem diviem atskaites periodiem.

  - Kalendāra grafika izpildes atskaite, norādot precīzi kavējumu, ja tāds ir. Katrā progresa ziņojumā ir nepieciešams norādīt aktualizētu kalendāro grafiku par visiem atlikušajiem būvdarbiem skaidri norādot kritisko ceļu.

  - Riski būvdarbos, risinājumi, ieteikumi, apsekošanas laikā konstatētie fakti.

  - Problēmas, kas radušās būvobjektā, to objektīva analīze un Uzņēmēja plānotie problēmu risinājumi.

  - Būvdarbus raksturojoši fototattēli, kur apkopoti raksturīgākie darbu veikšanas posmi atbilstoši laika grafikā definētajiem posmiem, kas parādīti ar fotogrāfijām un shēmām no konkrētā darbu veikšanas brīža, vispārīgi aprakstot fotogrāfijā un shēmā redzamo un norādot, vai fotografēts pirms-būvniecības vai būvniecības fāzē.

- Progresa ziņojums iesniedzams elektroniskā formā ar atbildīgā būvdarbu vadītāja elektronisko parakstu.

  - Komunikāciju izmantošana būvlaukuma

- Uzņēmējam uz sava rēķina jānoorganizē elektrības un ūdens apgāde, un citas komunikācijas, kas nepieciešamas būvlaukuma iekārtošanai, un jānodrošina visu cauruļu, kabeļu un armatūras, kas saistītas ar šo komunikāciju uzstādīšanu, piegāde, apkope un aizvākšana pēc darbu pabeigšanas. Uzņēmējam jānodrošina adekvāta pārbaudīta dzeramā ūdens piegāde būvlaukumā. Visām elektroiekārtām, kas ietilpst pagaidu būvēs, jāatbilst aktuālajiem noteikumiem.

- Izpildītājam jākoordinē un jāuzstāda visas pagaidu ietaises saskaņā ar kompetentu vietējo institūciju vai komunālo pakalpojumu uzņēmumu noteikumiem un saskaņā ar  normatīviem.

- Pēc darbu pabeigšanas vai gadījumā, ja pagaidu ietaises vairs nav nepieciešamas, tās jānojauc un būvlaukums jāsakārto atbilstoši tā sākotnējam stāvoklim. Visas ar pagaidu ietaisēm, t.sk., bet ne ierobežojoši, instalāciju apkopi, pārvietošanu un aizvākšanu, saistītās izmaksas jāuzņemas Izpildītājam.

- Pirms darbu uzsākšanas Izpildītāja pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu un uzskaiti, kā arī būvdarbu laikā veikt ikmēneša komunālo pakalpojumu apmaksu (elektroenerģija un ūdens, kanalizācija u.c. ) pēc ievaduzskaites vai kontrolskaitītāju rādītājiem, ja šādi pieslēgumi nepieciešami.

- Izpildītājam ir pienākums būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.), pēc ievaduzskaites vai kontrolskaitītāju rādītājiem.

- Izpildītājam jānodrošina un jāapmaksā visa ūdensapgāde, kas nepieciešama būvdarbiem, sanitārajām ietaisēm, būvlaukuma birojiem un cauruļvadu skalošanai un testēšanai.

- Izpildītājam uz sava rēķina jāpiegādā, jāuzstāda, jādarbina un jāapkopj visa elektroapgādes sistēma, kas nepieciešama būvdarbiem, būvlaukuma birojiem un testēšanai. Izpildītājam jākārto visas formalitātes ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu par pagaidu elektroapgādi. Izpildītājam jāmaksā vietējam elektroapgādes uzņēmumam par visiem pieslēgumu pakalpojumiem, kā arī jānodrošina viss darbaspēks, materiāli un aprīkojums pagaidu elektroapgādes uzstādīšanai. Pēc darbu pabeigšanas teritorijā Izpildītājam jāatslēdz elektrība un jānovāc pagaidu elektroapgādes sistēma, vienojoties ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu. Ja kā pagaidu elektroapgādes sistēmā tiek izmantotas motorģeneratoru stacijas, šīm stacijām jābūt akustiski izolētām ar īpašiem nožogojumiem no blakusesošajām dzīvojamām mājām.

- Izpildītājam jānodrošina un jāapmaksā pietiekams skaits pagaidu tualešu saviem darbiniekiem. Ietaises atbilstoši jānošķir no publiski pieejamām vietām un jāuzstāda un jāapkopj piemērotās teritorijās. Tualetes jāuztur tīras un jāiztukšo pēc nepieciešamības. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un teritorija jāatgriež to sākotnējā stāvoklī.

  - Uzkopšana

- Uzņēmējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem būvlaukuma tuvumā pēc katras dienas darbu pabeigšanas. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim.

- Uzņēmējs ir atbildīgs par adekvātu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.

- Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.

- Pēc būvju pabeigšanas un testēšanas Uzņēmējam jāaizvāc visi būvgruži un liekie materiāli (t.sk. visas pagaidu konstrukcijas, brīdinājumu zīmes, instrumenti, sastatnes, materiāli, izejvielas un celtniecības mašīnas vai aprīkojums, ko Uzņēmējs vai kāds no viņa apakšuzņēmējiem izmantojuši darbu veikšanai) no būvlaukuma un tā apkārtnes. Uzņēmējam jāuzkopj visas būves un jāatstāj būvlaukums labā kārtībā.

- Ja Uzņēmējs atsakās vai ignorē prasību veikt vai nekvalitatīvi veic būvgružu, atkritumu, pagaidu konstrukciju aizvākšanu, bruģēto/asfaltēto/betonēto teritoriju, gājēju ietvju tīrīšanu vai telpu uzkopšanu kā noteikts šajās prasībās Pasūtītājs var pēc paša izvēles aizvākt un izgāzt minētos būvgružus, atkritumus un pagaidu būves, uzkopt bruģētās/ asfaltētās/ betonētās teritorijas, gājēju ietves, telpas un atskaitīt attiecīgās izmaksas no summas, kas pienāktos Uzņēmējam saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un Līgumu.

  - Ceļu aprīkojums

- Izpildītājam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes vai luksofori), kas tika noņemts darbu laikā.

- Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc būvdarbu pabeigšanas konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt saskaņā ar lokālo institūciju prasībām.

- Visi darbi, kas ietekmē satiksmi uz sabiedriskajiem ceļiem, jāplāno uzraugošajām institūcijām un Pasūtītājam pieņemamā veidā. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsastāda saskaņota plānoto darbu programma.

- Visā līguma darbības laikā Izpildītājam jāsadarbojas ar ceļu un uzraugošajām institūcijām attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un uzraugošo institūciju prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām.

- Izpildītājs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi. Paziņojums par Darbu uzsākšanu jāiesniedz attiecīgajās institūcijās vismaz 14 dienas pirms plānotās darbu uzsākšanas, un viena tā kopija jānosūta Pasūtītājam.

- Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Izpildītājam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, ja tādi uzskatīti par nepieciešamiem.

- Ja nepieciešami pagaidu ceļi, apbrauktuves vai rampas, tie jāizbūvē un jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst transporta vai gājēju klasei/-ēm, kam tās nepieciešamas.

- Izpildītājs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Izpildītāja cenā.

- Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu netīru transportlīdzekļu izbraukšanu no būvlaukuma, atstājot izgāztus dubļus vai citus gružus uz blakusesošajiem ceļiem vai ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.

- Ja vienvirziena satiksme kādā joslā ir neizbēgama, Izpildītājam jānodrošina satiksmes kontroles sistēma, vienojoties ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām.

  - Esošās komunikācijas

- Izpildītājam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai ko var ietekmēt būvdarbi.

- Izpildītājam jāizpilda noteikumi, kurus var izvirzīt Institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.

- Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Pasūtītājam.

- Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības vai telefona instalācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Izpildītājam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Pasūtītājam.

- Jebkuri Izpildītāja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim par Izpildītāja līdzekļiem.

- Ja nepieciešams, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes rakšanas darbi, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas.

- Izpildītājam jānodrošina netraucēta visu inženierkomunikāciju un to iekārtu darbība uz būvniecības laiku, Izpildītājs veic nepieciešamās darbības inženierkomunikāciju un iekārtu pārbūvē, pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam jāatjauno visu inženierkomunikāciju un iekārtu darbība saskaņā ar to sākotnējo novietojumu, ja Pasūtītājs nav norādījis savādāk. Visas darbības un izmaksas Izpildītājs iekļauj savā piedāvājumā.

  - Materiālu un aprīkojuma uzstādīšana un testēšana

- Uzņēmēja rīcībā būvlaukumā jābūt pietiekamam skaitam kvalificētu darbinieku, piemērotam aprīkojumam, darbarīkiem un instrumentiem projekta realizēšanai.

- Darba zīmējumos jāiekļauj pilns ražotāja uzstādīšanas instrukciju komplekts, t.sk. atļautās pielaides.

- Viss aprīkojums jāuzstāda saskaņā ar apstiprinātajiem Darba zīmējumiem; t.sk. ražotāja specifikācijām un rasējumiem, un saskaņā ar noteiktajām pielaidēm.

- Pielietojamās testēšanas metodes un kārtība jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai pirms testēšanas uzsākšanas.

- Apmācības un testēšanas laikā par aprīkojumu un visām instalācijām atbild Uzņēmējs. Par iespējamiem aprīkojuma un materiālu, darbarīku un instrumentu bojājumiem atbildīgs ir Uzņēmējs.

- Ražotāja speciālistu pakalpojumu izmaksas būvniecības laikā un garantijas periodā jāsedz Uzņēmējam.

  - Darbu veikšanas projekts

- Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt darbu veikšanas projektu.

- Darbu veikšanas projekts Uzņēmējam jāizstrādā par visiem būvdarbu veidiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, un pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu.

- Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā Uzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji.

  - Personāla apmācība būvobjektā

- Pēc iekārtu uzstādīšanas Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja norīkotajiem pārstāvjiem pilnīgu apmācības kursu par uzstādīto sistēmu/ tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu kopumā. Apmācība tiek organizēta kā mācīšanās darba vietā un to nodrošina Uzņēmējs personāls, kurš uzstāda iekārtas un nodod tās ekspluatācijā. Lietotāja rokasgrāmata tiek izmantota par apmācības pamata dokumentu, bet papildus tiek izmantota Uzņēmēja iepriekš sagatavota sīkāka apmācības programma.

  - Būvobjekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā

- Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Uzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies Būvdarbu laikā gan no Būvlaukuma, gan arī no tam pieguļošās teritorijas. Jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi un zālāji. Jānotīra un jāsakārto ēkas fasādes, atbalsta sienas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt izmazgātām un tīrām, notekām iztīrītām. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. No teritorijas jāaizved būvniecības atkritumi un neizmantotie materiāli.

- Inženiersistēmas montāžas darbus var uzskatīt par pabeigtiem, ja sistēmas ir pilnībā palaistas darbībā un ieregulētas, ja ir sagatavotas ekspluatācijas instrukcijas, visi protokoli un akti ir apstiprināti un parakstīti.

  - Garantija

- Būvdarbu garantijas termiņš ir ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža. Iekārtu garantijas termiņš saskaņā ar ražotāja noteikto garantijas termiņu, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.

  - Nodošanas dokumentācija

- Uzņēmējam ir jānodod Pasūtītājam Autoruzrauga apstiprinātus visu būvprojekta sadaļu izpildrasējumus, kuros ir apkopotas visas būvdarbu laikā veiktās izmaiņas. Rasējumi un inženierkomunikāciju shēmas jānoformē atbilstoši LBN 202-18 PDF versijās (un pēc pasūtītāja pieprasījuma arī DWG versijās).

- Uzņēmējam ir jāpieprasa un jāsaņem pozitīvi atzinumi no iestādēm un institūcijām, kuras ir devušas tehniskos noteikumus vai sniegušas skaņojumus ar piezīmēm projekta dokumentācijā.

- Uzņēmējam, nododot ekspluatācijā iekārtas un sistēmas, jāsagatavo lietošanas un apkopes Rokasgrāmatas.

- Nodošanas dokumentācijai jāpievieno visu ieprojektēto sistēmu iekārtu ražotāju tehnisko raksturojumu izdrukas un elementu katalogu tehniskie rādītāji un zīmējumi, kā arī jāpievieno visu sistēmu iekārtu un elementu krāsaini vizuāli uzskatāmi materiāli un Rokasgrāmatas latviešu valodā.

- Uzņēmējam, pēc darbu veikšanas, Pasūtītāja īpašumā jānodod visas izmantotās vadības un automatizācijas sistēmas programmatūras ar piezīmēm latviešu un to piekļuves kodi, kā arī programmatūras izmantošanas licences (uz Pasūtītāja vārda) (ja attiecināms).

- Būvdarbu izpilddokumentācija jāiesniedz USB-datu nesējā.

- Izpilddokumentācija, pārbaužu un mērījumu rezultāti, sistēmu pases un protokoli ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam pirms paziņojuma par darbu pabeigšanu un Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

- Autoruzraudzība

- Autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam. Izpildītājs nodrošina autoruzraudzību būvniecības ieceres realizācijas laikā.

- Pielikumi:

| Nr. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 1. | Projektēšanas uzdevums |
| 2. | Ēkas energosertifikāts BIS-ĒED-1-2026-138 (atsevišķā datnē) |
| 3. | Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (atsevišķā datnē) |

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS (Vienkāršota atjaunošana)

Objekts: Biroju ēka Pils iela 17, Rīga Darbu veids: Fasādes vienkāršotā atjaunošana (Apliecinājuma karte) un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi iekļaujot ventilācijas inženierrisinājumus.

1. Vispārīgās prasības

- Izstrādāt apliecinājuma karti ēkas fasāžu atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un vietējās būvvaldes prasībām.

- Projektētājam veicami nepieciešamie mērījumi un objekta apsekošana pirms risinājumu izstrādes.

2. Projektējamie būvdarbi un tehniskie rādītāji

2.1. Fasāžu siltināšana un atjaunošana

- Iekšpagalma fasāde: Paredzēt siltināšanu ar siltumizolācijas plāksnēm (150 mm), nodrošinot siltuma caurlaidības koeficientu U≤0,18 W/(m²K).

- Ailes: Paredzēt logu un durvju ailu siltināšanu ar 30 mm siltumizolāciju.

- Pils ielas fasāde: Paredzēt fasādes atjaunošanu, galveno uzsvaru liekot uz ēkas blīvuma uzlabošanu un infiltrācijas samazināšanu caur konstrukciju spraugām.

- Blīvums: Visiem risinājumiem jānodrošina gaisa necaurlaidības uzlabošana.

2.2. Jumta konstrukcijas

- Siltināšana: Paredzēt vecās izolācijas demontāžu un jaunas siltumizolācijas (λ=0,042 W/mK) uzstādīšanu 300 mm biezumā, sasniedzot U≤0,145 W/(m²K). Darbu veikšanas tehniskais risinājums nosakāms pēc objekta apsekošanas. Risinājums izvēle starp darbu veikšanu

- Konstrukcijas: Paredzēt jumta seguma atjaunošanu un iekšējās apdares atjaunošanu telpās zem jumta konstrukcijas.

- Lūka: Koka jumta lūkas nomaiņa pret energoefektīvu lūku ar U≤1,6 W/(m²K).

2.3. Pagraba pārsegums

- Siltināšana: Paredzēt pagraba pārseguma siltināšanu no apakšas ar plāksnēm (100 mm, λd≤0,037 W/mK), sasniedzot grīdas konstrukcijas kopējo U≤0,13 W/(m²K).

2.4. Logu un durvju nomaiņa

- Logi: Veco koka logu nomaiņa pret jauniem ar U≤1,10 W/(m²K).

- Durvis: Ārdurvju nomaiņa pret jaunām ar U≤1,60 W/(m²K).

- Montāža: Obligāta prasība izmantot montāžas lentes: prettvaika membrānu no iekšpuses un pretvēja membrānu no ārpuses.

2.5. Ventilācija un mikroklimats

- Pagraba telpas: Ventilācijas iekārtu nomaiņa.

- Rekuperācija:  Paredzēt ventilācijas sistēmas atjaunošanu paredzot pagrabā esošo novecojušo un nestrādājošo ventilācijas iekārtu nomaiņu. Biroja telpām izbūvējamas lokālas ventilācijas iekārtas ar siltuma atgūšanu. Birojiem, kuri izvietoti ielas fasādē, lai saglabātu fasādes autentiskumu paredzēt svaigā gaisa ieplūdes kanālus, un iekštelpās izvietotus CO2 sensorus, kuri nodrošinātu automātisku svaigā gaisa padevi sasniedzot CO2 līmeni iekštelpās 1000ppm.

3. Izstrādājamā dokumentācija

Tehniskā dokumentācija jāizstrādā fasādes apliecinājuma kartes formā, ja netiek skartas nesošas konstrukcijas iekļaujot tajā detalizētas būvdarbu kvalitātes  prasības. Izstrādājot sekojošu mezglu vietu siltināšanas risinājumus:

- Visa durvju/logu ailas perimetra siltināšana, lai nodrošinātu, ka termiskā tilta ψi, W/(m x K) aprēķina vērtība atbilst LBN 002-01 normatīvai ψRN vērtībai (2 gab.).

- Jumta principiālie risinājumi – sienas un pārseguma savienojuma vietā, sienas griezums (2 gab.).

- Cokola un sienas daļas mezgls (1 gab.).

- Citi mezgli, kurus nepieciešams attēlot, ja viņu nepieciešamība tiek konstatēta izstrādes procesā.

- Jumta konstrukcijas atjaunošana, un funkcionālā blīvuma slāņa izbūve. Pirms projekta izstrādes darbu veicējiem izvērtēt darbu veikšanu no iekšpuses veicot arī iekštelpu kosmētisko remontu, vai no ārpuses atsedzot visus jumta konstrukcijas slāņus un no jauna izveidojot tvaika izolācijas slāni, siltumizolācijas slāni, pretvēja izolācijas slāni un jumta segumu.

- Izstrādātajiem risinājumiem jānodrošina minimāla aukstuma tiltu veidošanās, kā arī pareiza nokrišņu novadīšana.

- Darbu daudzumu saraksts (tāme) būvdarbu veicēju konkursam.

Nolikuma 2.pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

Vieta, datums: _________________

Pasūtītājs:    Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Reģ. Nr. 90000028508

Peldu iela 25

Rīga, LV - 1494

Iepirkuma identifikācijas numurs: VARAM 2026/11

Iepirkuma priekšmets: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

- PRETENDENTS

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- APLIECINĀJUMS

Ar šo mēs _______________________ apliecinām, ka:

- iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;

- piedāvājums sagatavots un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

- tehniskā specifikācija izprasta un pakalpojumi/darbi tiks izpildīti pilnā apjomā;

- piedāvātie pakalpojumi/darbi pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai;

- pakalpojumi/darbi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;

- pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;

- visas piedāvājumā (un tā pielikumos - ja nepieciešams) sniegtās ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem;

- pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai/darbu veikšanai;

- pretendentam ir pieejams pietiekams skaits kvalificēta personāla, lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi;

- tiks piesaistīts pietiekams skaits ekspertu ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi un nepieciešamības gadījumā līguma izpildes laikā tiks nodrošināta piedāvājumā norādīto speciālistu un ekspertu aizvietošana ar citiem speciālistiem un ekspertiem, kas atbilst šī nolikuma prasībām, saskaņojot to ar Pasūtītāju un ievērojot PIL 62.panta nosacījumus;

- pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

| Persona (pretendents, personu apvienības dalībnieks*) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

*gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība, šī informācija jānorāda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi.

- Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksta veidne

(atbilstoši nolikuma 4.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām)

Pretendenta pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai), kas atbilst nolikumā ietvertajām prasībām.

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Veikto būvdarbu apraksts, uzrādot veikto darbu apjomus | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pievienot norādītajiem objektiem atbilstošas pozitīvas būvdarbu pasūtītāju atsauksmes. Pretendents ir tiesīgs atsauksmes vietā iesniegt citu/us pakalpojuma/darbu saņēmēja/u parakstītu/us dokumentu/us, piemēram, apliecinājumu, pakalpojuma/darbu nodošanas – pieņemšanas aktu/us, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis darbus atbilstoši prasībām.

Paraksts: ______________________________

Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:__________________________________

Nolikuma 3.pielikums

Pasākuma īstenošanā iesaistītā personāla saraksta veidne

PASĀKUMA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

Iepirkuma identifikācijas numurs: VARAM 2026/11

Iepirkuma priekšmets: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

| Nr. p.k. | Vārds, uzvārds un specialitāte | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Pretendenta piedāvātie speciālisti ir sertificēti Latvijas Republikas kompetentā sertificēšanas institūcijā vai ekvivalentā ārvalstu institūcijā, ja sertifikācijas nepieciešamību nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti. Pievienot sertifikātu kopijas (ja attiecināms).

Nolikuma 3.1.pielikums

Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTU PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Pozīcija projektā:______________________

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka pasākuma īstenošanā iesaistītā personāla sarakstā (nolikuma 3.pielikums) norādītā informācija pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| Paredzamā iepirkumu līguma noslēgšanas dienas | Iepirkuma līguma izpildei |

kā <norādīt pozīciju līguma izpildes ietvaros > strādāt pie iepirkuma līguma izpildes, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (atklāta konkursa “Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. VARAM 2026/11 ietvaros.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Nolikuma 3.2.pielikums

INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS MĒRĶGRUPAS PERSONĀM

Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu.

| Vārds, Uzvārds | Darba slodzes apmērs | Nodarbināšanas laika periods līguma izpildes laikā (mēnešos) | Veicamie pienākumi uzņēmumā vai amata nosaukums | Sociālā kritērija mērķgrupa (norādīt konkrētu), apliecinošo dokumentu saraksts, kas pievienots piedāvājumam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<Jāievieno personas, kuru plāno nodarbināt, parakstītu apliecinājumu brīvā formā par apņemšanos strādāt Pretendenta uzņēmumā līguma izpildes vietā>

<Jāpievieno dokumenti (piemēram, nodarbinātības līguma kopija, kompetentās iestādes izziņa, līguma kopiju; atbilstošu izziņu no izglītības iestādes par konkrētā praktikanta prakses laiku un vietu, u.tml.) par attiecīgās personas atbilstību kādai no minētajām mērķgrupām>

Pretendents informē iesaistīto personālu par to personas datu nodošanu Pasūtītājam nolūkā izvērtēt atbilstību konkursa nolikumam un attiecīgajai sociālā kritēriju mērķgrupai.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Nolikuma 4. pielikums

Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (ieskaitot arī šo personu apakšuzņēmējiem nodotos darbus),

apliecinājuma forma

Apliecinu, ka piedalīšos (PRETENDENTA nosaukums) piedāvājumā iepirkumam “Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, identifikācijas Nr. VARAM 2026/11 kā (apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām (PRETENDENTA nosaukums) balstās, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma prasībām (atstāt atbilstošo)) un, ja (PRETENDENTA nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nodrošināšu apliecinājumā norādīto.

Apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām PRETENDENTS balstās (atstāt atbilstošo):

| Nosaukums/vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr./ Personas kods |  |
| Adrese |  |
| Iesaistes veids | ☐ apakšuzņēmējs; ☐ persona, uz kuras 1) ☐ finansiālajām; 2) ☐ saimnieciskajām; 3) ☐ tehniskajām; 4) ☐ profesionālajām, iespējām balstās piegādātājs. |

Apakšuzņēmējam / personai, uz kuras iespējām PRETENDENTS balstās (atstāt atbilstošo), nododamo darbu veids un darbu apjoms (nav jāaizpilda, ja balstās uz saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām):

| Darbu veids | Paredzamā līgumcena, EUR bez PVN |
| --- | --- |

PRETENDENTAM nododamo resursu uzskaitījums:

| Resurss vai kompetence | Nosaukums |
| --- | --- |

| Darbinieka vārds, uzvārds | Loma projektā |
| --- | --- |

Apliecinu, ka uzņemos solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi (attiecas, ja piegādātājs balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām).

Cita informācija vai pierādījumi:

Pielikumā (pēc vajadzības pievieno dokumentus, piemēram, vienošanās, sadarbības līgumi):

- …

- …

Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām PRETENDENTS balstās (atstāt atbilstošo), paraksttiesīgās amatpersonas (vai fiziskas personas):

Vārds, uzvārds:

Amats:

Kontaktinformācija:

Paraksts:

Nolikuma 5. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs: VARAM 2026/11

Iepirkuma priekšmets: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Piedāvājam veikt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, atbilstoši nolikuma 7.pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem, par piedāvājuma cenu:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Darba apjoms | Finanšu piedāvājums EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde | 1 kompl. |  |
| 2. | Autoruzraudzība | 1 kompl. |  |
| 3. | Būvdarbi | 1 kompl. |  |
| Finanšu piedāvājums kopā, euro bez PVN |  |  |  |
| PVN (__%): |  |  |  |
| Finanšu piedāvājums kopā, euro ar PVN: |  |  |  |

Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks: _______ (________________).

Paraksta fiziska persona vai juridiskās personas vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

Nolikuma 6. pielikums

Laika grafika būvdarbiem veidne

PROVIZORISKAIS Laika grafiks darbiem

|  | Objekta nosaukums: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekta adrese: Rīga, Pils iela 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izpildītājs: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Darbietilpība c/s | Cilvēku skaits | Darba ilgums dienās | Mēneši |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Līguma slēgšana, būvatļaujas saņemšana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  | … |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbu izpildes termiņš: Būvdarbu sākums ........................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu pabeigšana .............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu nodošana ekspluatācijā ....................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sastādīja __________________  paraksts)	(atšifrējums)

Nolikuma 7. pielikums

IEPIRKUMA LĪGUMA VEIDNE

IEPIRKUMA līgums Nr. {{DOKREGNUMURS}}

Rīgā					Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, reģistrācijas Nr. 90000028508 (turpmāk – Pasūtītājs), __________________ personā, kura darbojas saskaņā ar Pasūtītāja 2023. gada 1. septembra iekšējiem noteikumiem Nr. 1-3/23 “Kārtība, kādā ministrija veic publiskos iepirkumus” 11.2. apakšpunktu un Pasūtītāja 2026. gada 8. janvāra rīkojumu Nr. P-1-2/6 “Par budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu vadītājiem un izpildītājiem 2026. gadā”, no vienas puses, un

________________, reģistrācijas Nr. ________________ (turpmāk – Izpildītājs), _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________, no otras puses, turpmāk abas kopā – Puses, bet katra atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz atklāta konkursa “Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, iepirkuma identifikācijas numurs: VARAM 2026/11 rezultātiem, kas veikts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās” projekta “Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (Nr. 2.1.1.4/1/25/I/035)  ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

  - Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti.

  - Autoruzraudzība – kontrole, ko saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Izpildītājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā (būves pieņemšanai ekspluatācijā), Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai un Garantijas laikā.

  - Būvprojekts – būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums. Būvprojekts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu dienā, kad Puses ir parakstījušas Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu.

  - Būvdarbi – Būvprojektā norādītie būvdarbi Objektā, visi materiāli (būvizstrādājumi, izejvielas u.c. materiāli), kurus paredzēts iebūvēt Objektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to un kuri veido paliekošu un pastāvīgu Objekta sastāvdaļu, t.sk. Būvprojektā paredzētais Objekta aprīkojums, palīgmateriāli (visi būvizstrādājumi, materiāli un izejvielas, kurus paredzēts izlietot Būvdarbu procesā, bet kuri neveido paliekošu un pastāvīgu Objekta sastāvdaļu), iekārtas (visas iekārtas, tehnoloģijas, aparāti, mašīnas un mehānismi, kurus saskaņā ar Būvprojektu paredzēts iebūvēt Objektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to un kuri veido paliekošu un pastāvīgu Objekta sastāvdaļu), un darbs (visas nepieciešamās darbības, kas veicamas, lai materiāli, palīgmateriāli un iekārtas tiktu iebūvētas Objektā, Objektā tiktu realizēts Būvprojekts un veiktie Būvdarbi Līgumā noteiktajā kārtībā tiktu nodoti Pasūtītājam).

  - Iepirkums - “Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, iepirkuma identifikācijas VARAM 2026/11.

  - Izpildītājs - ___________.

  - Finanšu piedāvājums - Izpildītāja Iepirkuma ietvaros iesniegtais finanšu piedāvājums (Līguma 2. pielikums).

  - Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais, līgums un visi tā pielikumi.

  - Objekts –  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvā ēka Pils ielā 17, Rīgā.

  - Pakalpojumi – visi Līguma ietvaros veicamie darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – projektēšanas darbi, autoruzraudzība un būvdarbi.

  - Pasūtītājs – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, reģistrācijas Nr. 90000028508.

  - Projektēšanas darbi – Būvprojekta izstrāde un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puse/Puses – Pasūtītājs vai Izpildītājs, vai abi kopā.

  - PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

  - Tehniskā specifikācija – Līguma 1.pielikums.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

  - Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pienācīgā kvalitātē veikt Projektēšanas darbus, Autoruzraudzību un Būvdarbus Objektā saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Finanšu piedāvājumu un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem, un Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstošā kvalitātē sniegtiem Pakalpojumiem.

  - Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu izpildi ____ (________________________) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2027.gada 31.decembrim.

  - Pakalpojumu izpildi apliecina Pušu parakstīti Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akti un akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam, Puses vienojas, ka līgumcena par Līgumā un tā pielikumos noteikto Pakalpojumu sniegšanu ir ______ EUR (______ euro, ____ centi), neieskaitot PVN, kas sastāv no samaksas par:

    - Projektēšanas darbu izpildi: _____ EUR (______euro, 00 centi) apmērā;

    - Autoruzraudzības veikšanu: ____ EUR (______ euro, 00 centi) apmērā;

    - Būvdarbiem: ______________ EUR (________ euro, 00 centi) apmērā.

  - Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu (izņemot PVN) izmaiņām un citu normatīvo aktu grozījumiem, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās.

  - Izpildītājam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Būvdarbus vai materiālus vai citas izmaksas, saskaņā ar Būvprojektu un situāciju Objektā, kļūdījies Būvdarbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Būvdarbu apjomu, kas nepieciešami Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Būvdarbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu Būvprojektu, sedz Izpildītājs.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma 3.1.1. apakšpunktā minēto līgumcenas daļu par Projektēšanas darbu izpildi 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam, pamatojoties uz Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītāja sagatavotu un Pasūtītājam iesniegtu rēķinu, kas noformēts atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

  - Samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam Autoruzraudzības darbu apjomam, par ko Puses paraksta Izpildītāja sagatavotu ikmēneša autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto Būvdarbu procentuālā apjoma attiecībā pret kopējo Būvdarbu apjomu.

  - Saņemot no Izpildītāja Ikmēneša Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē un pieņem to, parakstot Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai, ja Autoruzraudzība veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šā Līguma vai normatīvo aktu prasībām, iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju, kurā norāda uz trūkumiem. Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītos trūkumus un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par mēnesī faktiski izpildīto Autoruzraudzību 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu un Pasūtītājam iesniegtu rēķinu, kas noformēts atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs samaksu par Būvdarbiem Izpildītājam veic šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota un Pasūtītājam iesniegta rēķina saņemšanas dienas;

    - par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī Pasūtītājs maksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas, Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota un Pasūtītājam iesniegta rēķina saņemšanas dienas;

    - no Būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, pirms tās izmaksas Izpildītājam Pasūtītājs veic ieturējumu 5% (piecu procentu) apmērā.

  - Ieturējums tiek izdarīts nolūkā nodrošināt pienācīgu Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību izpildi. Ja Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Izpildītāju par jebkādas naudas summas samaksu (tai skaitā prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu darbu izpildē, tai skaitā defektu novēršanā Līgumā paredzētajos gadījumos u.c.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no jebkādiem Pasūtītāja saskaņā ar Līgumu veicamajiem maksājumiem (tai skaitā no ieturējuma naudas), par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un pamatojumu. Ieturējuma nauda vai tās atlikusī daļa, ja Pasūtītājs izmantojis paredzētās ieturējuma tiesības, tiek izmaksāta Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad abas Puses parakstījušas galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Objekta nodošanas ekspluatācijā un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam Līguma 9.3. apakšpunkta noteikumiem atbilstošu garantijas laika nodrošinājumu un rēķinu.

  - Sagatavojot rēķinu un veikto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Izpildītājs tajos norāda Pasūtītāja rekvizītus, Pasūtītāja Līguma numuru, atsauci uz projektu “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās” projekts “Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Pils ielā 17, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (Nr. 2.1.1.4/1/25/I/035)), Līguma noteikumiem atbilstošu rēķina apmaksas termiņu un citus Pasūtītāja noteiktos rekvizītus. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam strukturētu elektronisko rēķinu XML (Extensible Markup Language) formātā, nosūtot to uz šādu elektronisko adresi: EINVOICE@90000028508.

  - Līguma 3.11. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemērots šā Līguma 11.5. apakšpunktā noteiktais līgumsods.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veikti Pakalpojumi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Pakalpojumu pieņemšanai.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildīta norēķinu kontu.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic galējo norēķinu par Izpildītāja faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem darbiem un Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā apakšpunktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītiem un pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem. Ja Pušu starpā pastāv domstarpības par faktiski izpildītajiem darbiem (tai skaitā par to apjomiem) līdz Līguma izbeigšanas dienai, šajā apakšpunktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Pirms galēja norēķina Pasūtītājs veic ieturējumu, dzēšot Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.

  - Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs  sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.

  - Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu sniegšanu veic no budžeta apakšprogrammas 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021-2027)” līdzekļiem.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - veikt Projektēšanas darbus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā noteikto.

    - nodrošināt, ka Būvprojekta izstrādi veic augsti kvalificēti, normatīvajos aktos un Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti vai licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgo darbu veikšanā, kā arī nodrošināt Līguma izpildē tādu kvalificēta personāla skaitu, kas nodrošina Līgumā pielīgto Pakalpojumu pienācīgu izpildi;

    - apsekot Objektu dabā;

    - veikt sagatavošanas darbus atbilstošai Būvprojekta izstrādei;

    - izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - Izpildītājs tiek pilnvarots veikt darba aizsardzības koordinatora pienākums projekta izpildes posmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

    - pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarojumu, iesniegt Būvprojektu būvvaldē atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai vai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai (ja attiecināms);

    - izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem;

    - par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos trūkumus, tai skaitā Būvdarbu un to garantijas laikā novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildu rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;

    - pieprasīt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama šā Līguma izpildes nodrošināšanai;

    - saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām izstrādātu Būvprojektu;

    - organizēt Objektā iknedēļas Projektēšanas darbu sapulces, nodrošināt atbildīgo speciālistu dalību sapulcēs un sapulču protokolēšanu.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - Pasūtītājs ir tiesīgs Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši Izpildītājam;

    - Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniedz Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;

    - veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas par trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Izpildītāja un arī visā Būvdarbu un to garantijas laikā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Projektēšanas darbus, par to rakstveidā iepriekš paziņojot Izpildītājam.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT AUTORUZRAUDZĪBAS DARBUS

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - veikt Autoruzraudzību saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto;

    - nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti, normatīvajos aktos un Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti vai licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgo darbu veikšanā, kā arī nodrošināt Līguma izpildē tādu kvalificēta personāla skaitu, kas nodrošina Līgumā pielīgto Pakalpojumu pienācīgu izpildi;

    - apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt Būvdarbu žurnālā un kontrolēt to izpildi;

    - ja nepieciešams, dot norādījumus atbildīgajam Būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

    - atbilstoši kompetencei kontrolēt Autoruzraudzības žurnālā un Būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

    - bez papildu samaksas Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā, izmaiņas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

    - savas kompetences robežās sniegt Pasūtītājam, būvvaldei vai citām kontrolējošajām iestādēm rakstisku informāciju;

    - piedalīties sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Izpildītājam ir saistoši;

    - nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu iestāžu amatpersonu uzaicinājuma;

    - pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un Būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - pārbaudīt Būvdarbu kvalitātes atbilstību Būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;

    - piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto Būvdarbu pieņemšanā;

    - izpildīt citus spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un izmantot autoruzrauga tiesības;

    - nodrošināt atbildīgo speciālistu dalību iknedēļas Būvdarbu sapulcēs Objektā.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniedz Izpildītājam pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt rakstisku pretenziju Izpildītājam, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - veikt Būvdarbus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto;

    - nodrošināt, ka Būvdarbus veic augsti kvalificēti, normatīvajos aktos un Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti vai licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgo darbu veikšanā, kā arī nodrošināt Līguma izpildē tādu kvalificēta personāla skaitu, kas nodrošina Līgumā pielīgto Pakalpojumu pienācīgu izpildi;

    - nodrošināt, ka atbildīgais Būvdarbu vadītājs vai viņa norīkota persona atrodas Objektā visā Būvdarbu veikšanas laikā;

    - veicot Būvdarbus, atbildēt par darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veikšanu Būvdarbu laikā. Izpildītājam jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidota darba aizsardzības sistēma un atbildīgā darba aizsardzības koordinatora piesaiste Objektā, kurš veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kuras var rasties šajā Līguma punktā minēto pienākumu nepienācīgas vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā;

    - izpildīt visus Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un norādītajos termiņos;

    - savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

    - nodrošināt pārbaudēs atklāto Būvdarbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

    - nodrošināt kārtību un tīrību Objektā, pastāvīgi izvest no Objekta Būvdarbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un citus atkritumus. Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu un Būvdarbu izpildes rezultātā radušos atkritumu nogādāšanu uz attiecīgo atkritumu poligonu/izgāztuvi. Ja Izpildītājs šo pienākumu neveic pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt būvgružu izvešanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām, pēc tam attiecīgās izmaksas ieturot Līguma ietvaros;

    - nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā;

    - nodrošināt, lai Būvdarbu izpildes laikā Objektā atrastos tikai sertificēti materiāli un iekārtas;

    - pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas un/vai būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī to pavaddokumentus;

    - izpildīt Būvdarbus atbilstoši Līguma noteikumiem un nodot Būvdarbus Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas iegūt visas nepieciešamās atļaujas un nepieciešamos skaņojumus Būvdarbu uzsākšanai, uzstādīt norobežojošās un brīdinājuma zīmes (ja attiecināms) un veikt citus nepieciešamos preventīvos pasākumus būvlaukuma iekārtošanai;

    - nodrošināt Objekta pilna laika apsardzi. Izpildītājs pats atbild par savām un tā piesaistīto apakšuzņēmēju materiālajām vērtībām būvlaukumā, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - saskaņot ar Pasūtītāju darbu zonas, plūsmu, materiālu novietošanu būvlaukumā, logu, durvju bloku un lodžiju iestiklošanas/nomaiņas darbus, lai nodrošinātu drošu vidi Pasūtītāja klientiem un netraucētu pakalpojumu saņemšanu Objektā;

    - uz sava rēķina nodrošināt elektrības un ūdens apgādi, telefonu un citas komunikācijas, kas nepieciešamas būvlaukuma iekārtošanai un Būvdarbu veikšanai Objektā, un nodrošināt visu cauruļu, kabeļu un armatūras, kas saistītas ar šo komunikāciju uzstādīšanu, piegādi, apkopi un aizvākšanu pēc Būvdarbu pabeigšanas. Izpildītājs pats ir atbildīgs par dzeramā ūdens nodrošināšanu darbiniekiem būvlaukumā. Visām elektroiekārtām, kas ietilpst pagaidu būvēs, jāatbilst normatīvo aktu prasībām;

    - katru mēnesi apmaksāt Pasūtītāja rēķinus, kas atbilst attiecīgo komunālo pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem tarifiem par Izpildītāja faktiski izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens u.c.) Objektā. Ja Izpildītājs neveic savlaicīgi norēķinu par komunālajiem pakalpojumiem, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītāja patērēto pakalpojumu izmaksu summu no nākamā mēneša Būvdarbu izpildes maksājuma;

    - Izpildītājam visi būtiskie materiāli, iekārtas un paraugi, pirms piegādes Objektā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Pasūtītāja nozīmētu būvuzraugu;

    - organizēt Būvdarbu sapulces, nodrošināt atbildīgo speciālistu dalību sapulcēs un sapulču protokolēšanu.

    - Izpildītājam ir pienākums laicīgi veikt samaksu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem  darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst Līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc veikto Būvdarbu pabeigšanas un Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu.

    - Izpildītājam ir pienākums līgumos ar Apakšuzņēmējiem iekļaut izpildīto būvdarbu pieņemšanas noteikumus, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija  noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9. un 10. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā arī šo Ministru kabineta noteikumu 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar Apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šīm prasībām.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - nodrošināt piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;

    - nodrošināt Būvdarbu būvuzraudzību;

    - pēc Izpildītāja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Izpildītājam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, sniegt pieprasītos tehniskos risinājumus un citas ziņas, kuras nepieciešamas Izpildītāja pienākumu izpildei;

    - pieņemt Līgumā paredzētos Būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām;

    - savlaicīgi nodrošināt Izpildītāju ar nepieciešamo (rīcībā esošo) dokumentāciju, informāciju un tās izmaiņām;

    - kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī jebkurā Būvdarbu stadijā ierasties Objektā, lai iepazītos ar Būvdarbu izpildes gaitu un kvalitāti. Pasūtītāja pilnvarotā persona jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus, kas var būt nepieciešami Būvdarbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu;

    - saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.

- PAKALPOJUMU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Būvprojekta nodošana:

    - Būvprojekta materiālus bez normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem pirms iesniegšanas būvvaldē Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai izsniedz Izpildītājam Būvprojektu atpakaļ, norādot nepieciešamos labojumus.

    - Ja Pasūtītājs ir rakstiski norādījis Izpildītājam uz Būvprojekta trūkumiem, kurus nepieciešams labot, Izpildītājs nepieciešamos labojumus veic Pasūtītāja norādītajos termiņos, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstisku norādījumu saņemšanas un atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam izskatīšanai. Būvprojekta trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Izpildītājam tiesības uz Līgumā vai tā pielikumos noteiktā Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājumu. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām un noteiktajiem termiņiem.

    - Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz būvvaldē akcepta saņemšanai.

    - Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas būvvaldē;

    - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu digitālā formā (dokumenti, tabulas – doc, xls, rasējumi – dgw un pdf formātā) USB datu nesējā;

    - Būvprojekts tiek nodots un pieņemts, Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

    - Pēc Būvprojekta saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam, Būvprojektā iekļautās Būvdarbu izmaksu tāmes bez Pušu papildu vienošanās kļūst par Līguma Pielikumu Nr. 5 un neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Izpildītājs apliecina, ka attiecīgajās Būvdarbu izmaksu tāmēs norādītā summa būs pietiekama, lai Līgumā un tā pielikumos noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu visus Būvdarbus un visas citas saistības, ko Izpildītājs uzņēmies Līguma ietvaros, un ka tāmēs norādītajā summā būs ņemts vērā gan Līgumā, gan Iepirkuma dokumentācijā noteiktais, kā arī visas Objekta un Būvdarbu detaļas un specifika. Izpildītājs apliecina, ka Būvdarbu izmaksu tāmēs norādītā summa ietvers visu Būvdarbu un ar to saistīto darbu un darbību veikšanu saskaņā ar Līgumu, visas izmaksas un izdevumus, kas radušies un var rasties Būvdarbu un ar to saistīto darbu un darbību veikšanas un Būvdarbu un ar to saistīto darbu un darbību defektu novēršanas gaitā.

  - Būvdarbu nodošana.

    - Izpildītājs katru mēnesi nodod Pasūtītājam iepriekšējā kalendāra mēneša laikā veiktos Būvdarbus šādā kārtībā:

      - Izpildītājs līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam ar Pasūtītāja norīkotu būvuzraugu saskaņotu Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām un iepriekšējā mēneša laikā veikto Būvdarbu Izpilddokumentāciju. Šajā punktā minēto dokumentāciju Izpildītājs sagatavo un iesniedz elektroniski (pdf un xls formātā);

      - Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no visu Līguma 7.2.1.1. apakšpunktā noteikto dokumentu saņemšanas, pieņem Būvdarbus un paraksta Būvdarbu izpildes aktu vai arī nepieņem Būvdarbus un neparaksta Būvdarbu izpildes aktu, un iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju, kurā norāda uz veikto Būvdarbu, iesniegto dokumentu u.c. defektiem, trūkumiem vai neatbilstībām Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

      - Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu 7.2.1.2. apakšpunktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz Izpildītājam 7.2.1.2. apakšpunktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis šo noteikumu 7.2.1.2. apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā un būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta.

      - Ja Izpildītājs  nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

      - Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Apvienotajā publiskajā projektēšanas un būvdarbu līgumā ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.

      - Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs paraksta Būvdarbu izpildes aktu vai, ja Puses nevar vienoties, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

      - Ja Izpildītājs  piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Puses  vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.

      - Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti.

      - Ja būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības  pieņemt būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par defektu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.

      - Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

    - Izpildītājs pēc visu Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Veikto Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā procedūras ietvaros veic Pasūtītājs. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūras uzsākšanai, kas nedrīkst būt vēlāk nekā 3 (trīs) darba dienas pēc Izpildītāja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūru, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

    - Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas procedūrā. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz Būvdarbu nodošanas procedūru un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez tās klātbūtnes, tiek organizēta atkārtota Būvdarbu nodošanas procedūra.

    - Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas procedūru, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pārbaudes laikā tiek atklāti Būvdarbu defekti, kas tiek fiksēti protokolā.

    - Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina Līguma 7.2.5. apakšpunktā minētajā protokolā noteiktajā termiņā. Defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Pēc defektu novēršanas tiek veikta atkārtota Būvdarbu pārbaude.

    - Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu Līguma 7.2.6. apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus pašam un, rakstiski informējot par to Izpildītāju, atskaitīt defektu novēršanas izdevumus no jebkuras naudas summas, kas maksājama Izpildītājam saskaņā ar Līgumu vai iesniegt nodrošinājuma devējam attiecīgu pieprasījumu saskaņā ar Saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem.

    - Ja Būvdarbu nodošanas protokols tiek parakstīts bez iebildumiem, Puses paraksta Būvdarbu pabeigšanas aktu un Izpildītājs iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju būvvaldē vai citā kompetentajā iestādē (piemēram, Būvniecības valsts kontroles birojā), lai veiktu Objekta nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

    - Ja Objekts netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sagatavojot un kopā ar Pasūtītāju parakstot aktu par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc komisijas lēmuma izpildes Objekts atkārtoti tiek nodots ekspluatācijā.

    - Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ko apliecina akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, un Pušu parakstīta nodošanas – pieņemšanas akta Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem.

    - Pasūtītājs Izpildītāja  iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu paraksta 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.

    - Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

  - Autoruzraudzības nodošana.

    - Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Objekts ir nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu ir parakstījuši Autoruzraudzības darbu nodošanas –  pieņemšanas aktu.

- AUTORTIESĪBAS

  - Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildu atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15. panta minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Autortiesību objektiem, kas radīti saskaņā ar Līgumu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.

  - Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām, un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana.

  - Izpildītājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

  - Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

  - Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.

  - Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību, un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

  - Puses vienojas, ka gadījumā, ja kāda no Pusēm Līgumā noteiktajos gadījumos vienpusēji atkāpjas no Līguma, Izpildītājs ar to atsakās no Autoruzraudzības veikšanas, un tādējādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.

- APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMS

  - Civiltiesiskās atbildības un būvniecības visu risku apdrošināšana.

    - Izpildītājam ir pienākums pirms projektēšanas darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam šādas apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju apmaksu, kopijas, kas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam (t.sk., minimālais atbildības limita apmērs, segums, polises darbības termiņš):

      - Izpildītāja kā būvdarbu veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi;

      - Izpildītāja būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

    - Izpildītāja iesniegtajā (-ās) apdrošināšanas polisē (-ēs) kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam (Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija) un Līguma 9.1.1. apakšpunktā noteiktais atbildības limita apmērs netiek samazināts visu apdrošināšanas periodu (t.sk., gadījumos, ja tiek izmaksātas apdrošināšanas atlīdzības).

    - Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam esošās Izpildītāja gada civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, ja tām tiek pievienota apdrošinātāja izsniegta izziņa, ka attiecīgās polises ir spēkā attiecībā uz Būvdarbiem Objektā.

    - Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līgumā noteiktos dokumentus (polises) ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas.

    - Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādu apdrošināšanas polišu esamību:

      - Būvniecības visu risku apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku kā 100% no akceptētās līgumcenas izmaksām un pašrisku ne lielāku kā 500 EUR.

      - Ja Līguma 3.1. apakšpunktā norādītā kopējā līgumcena tiek palielināta, apdrošinājuma summa tiek attiecīgi palielināta, un Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgu palielinātai līgumcenai atbilstoši grozītu apdrošināšanas polisi un tās apmaksu apliecinošu dokumentu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līgumcenas izmaiņu apstiprināšanas dienas.

    - Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

    - Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Izpildītājam jāuztur spēkā visu Līguma darbības laiku;

    - Būvniecības visu risku apdrošināšana Izpildītājam jāuztur spēkā visu būvdarbu veikšanas laiku.

    - Visām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka visos gadījumos, kad apdrošinātājam un/vai Izpildītājam kā apdrošinājuma ņēmējam paredzētas tiesības grozīt, anulēt, izbeigt vai vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, tad apdrošinātājs un/vai apdrošinājuma ņēmējs to var izdarīt tikai ar Pasūtītāja piekrišanu.

    - Izpildītājs nav tiesīgs veikt jebkādus darbus, tai skaitā defektu novēršanu vai pieļaut, ka jebkurš apakšuzņēmējs vai personāls veic kādus darbus, tai skaitā defektu novēršanu laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā jebkāda no Līgumā paredzētajām apdrošināšanas polisēm, ja tai saskaņā ar Līgumu bija jābūt spēkā attiecībā uz konkrētiem darbiem, tai skaitā defektu novēršanu. Izpildītāja pienākums ir noformēt un iesniegt Pasūtītājam jaunu Līguma noteikumiem atbilstošu apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa izbeigšanās.

    - Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī atrisināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma sedz Izpildītājs.

  - Saistību izpildes nodrošinājums.

    - Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu, neatsaucamu un beznosacījumu Latvijas Republikā darbojošās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Saistību izpildes nodrošinājumu:

      - 1,5 % (viens komats piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas līdz Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.

      - 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas pēc Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

    - Saistību izpildes nodrošinājumam jābūt noformētam ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā  formā un saturā, un tam jāsatur šādi noteikumi:

      - nodrošinājuma devējs apņemas bez jebkādām ierunām un nosacījumiem pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu;

      - nodrošinājumam jābūt nepārtraukti spēkā līdz galīgā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas termiņam, kam vēl pievienojamas vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

      - nodrošinājumam jābūt spēkā arī Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.

  - Garantijas laika nodrošinājums.

    - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc dienas, kad Objekts nodots Pasūtītājam ar galīgo Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu, iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu, neatsaucamu un beznosacījumu Latvijas Republikā darbojošās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas.

    - Garantijas laika nodrošinājumam nepārtraukti jābūt spēkā līdz garantijas perioda beigām, kā arī savlaicīgi jāpagarina, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pagarināts garantijas laiks.

    - Garantijas laika nodrošinājumam jābūt noformētam ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā formā un saturā, un tam jāsatur šādi noteikumi:

      - nodrošinājuma summa 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas;

      - nodrošinājuma izdevējs apņemas bez jebkādām ierunām un nosacījumiem pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu;

      - nodrošinājumam jābūt spēkā līdz garantijas perioda beigām, kam vēl pievienojamas vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

      - nodrošinājumam jābūt spēkā arī Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.

    - Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to  2 % no Līguma 3.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Izpildītājs  un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.

    - Ja Līgumu Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Izpildītājam.

  - Līguma 9.2. apakšpunktā minēto nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkura pamatota naudas prasījuma, kas tam pastāv pret Izpildītāju, pilnīgai vai daļējai apmaksai.

  - Pasūtītājam ir tiesības iesniegt nodrošinājuma izdevējam pieprasījumu veikt izmaksu no Līguma 9.2. apakšpunktā minētā nodrošinājuma pilnas tā summas apmērā arī šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs ir pamatoti atkāpies no Līguma atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - Ja Izpildītājam ierosināta maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa lieta, vai šādam procesam pielīdzināma lieta, vai uzsākta tā likvidācija;

    - Ja Izpildītājs 5 (piecas) darba dienas pirms Līguma 9.2. apakšpunktā minētā nodrošinājuma termiņa beigām joprojām nav iesniedzis Pasūtītājam jaunu atbilstošu nodrošinājumu, kas nepieciešams Līgumā noteikto prasību izpildei.

- BŪVDARBU GARANTIJA

  - Izpildītājs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un Būvprojektam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem Objektā __ (___________) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža. Iekārtu garantijas termiņš saskaņā ar ražotāja noteikto garantijas termiņu, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža. Garantijas laiks tiek rēķināts no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža ar brīdi, kad attiecīgo aktu paraksta būvvalde. Izpildītājam jānodrošina, lai Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs varētu tās brīvi izmantot. Izpildītāja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs, pārdevējs un/vai piegādātājs.

  - Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

  - Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

  - Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks par defektu aktā Pasūtītāja norādīto termiņu, Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas brīža sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai rakstisku apliecinājumu, kurā norāda defektu aktā minēto Būvdarbu defektu novēršanai nepieciešamo termiņu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja norādītajam termiņam, Izpildītājam Būvdarbu defekts jānovērš defektu aktā norādītajā termiņā vai Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Aktu sagatavošanā Puses vienojoties ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura pieprasījusi veikt ekspertīzi.

  - Neatliekamus Būvdarbu defektus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk., kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Izpildītājs uzsāk novērst nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk., telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.

  - Pēc defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sagatavošanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) darba dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas un, informējot rakstiski par to Izpildītāju, iesniegt attiecīgu pieprasījumu kredītiestādei vai apdrošinātājam, kurš izsniedzis garantijas laika nodrošinājumu.

- PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

  - Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām.

  - Par tādu Pakalpojumu ietvaros veicamo darbu izpildi, kurus veicot Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma vai Būvprojekta, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un veic Objektā neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod Izpildītājam tiesības pieprasīt Līguma termiņu vai attiecīgā Pakalpojuma ietvaros veicamo darbu termiņa vai starptermiņa pagarinājumu.

  - Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.

  - Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem termiņiem (izņemot tos, kuru neievērošanas rezultātā Līgums nestājas spēkā), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no laikus neizpildītās Pakalpojumu daļas līgumcenas (t.i., no Līguma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. apakšpunktā noteiktajām summām) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no laikus neizpildītās Pakalpojumu daļas līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto līgumcenas vai tās daļas samaksas termiņu vai Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi par Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.

  - Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam, jo nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja pienākumiem, Izpildītājs atlīdzina (samaksā) Pasūtītājam uzlikto naudas sodu pilnā apmērā.

  - Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto Garantijas darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no nenovērsto defektu vērtības, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nenovērsto defektu vērtības.

  - Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Būvdarbi neatbilst Būvprojektam un šīs Būvdarbu izmaiņas nav saskaņotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

  - Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, nedrīkst pārsniegt 10 % no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.

  - Ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par Izpildītāja līdzekļiem, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Izpildītājam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu vai citu prasījumu dzēšanai.

  - Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes pienākuma.

  - Izpildītājam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

  - Par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.

  - Izpildītājs apzinās, ka Būvprojekts un ar Būvprojekta realizāciju saistītie turpmākie Būvdarbi tiks veikti ar “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021-2027)” līdzfinansējumu un apņemas segt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas var rasties, ja Izpildītāja neatbilstoši Līguma noteikumiem sniegto Pakalpojumu vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ tiek piemērota finanšu korekcija vai izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām, vai finansējums netiek piešķirts. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus Izpildītājs apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

- LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā pēc tā noslēgšanas un Līguma  9.1.1. apakšpunktā minētās apdrošināšanas polises un 9.2. apakšpunktā minētā nodrošinājuma iesniegšanas, kurus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Līgums pēc tā stāšanās spēkā ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms tā darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītāja vainojamas rīcības dēļ Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus par Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem un maksājumu kavējums pārsniedz 60 (sešdesmit) dienas un Izpildītājs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā iepriekš paziņojot Izpildītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un zaudējumus, ja:

    - Pakalpojums tiek sniegts neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām vai kvalitātes prasībām vai Izpildītājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājs nenovērš pārkāpumu;

    - Izpildītājs vairāk kā par 10 (desmit) darba dienām kavē kādu no Līgumā noteiktajiem termiņiem un termiņa kavējumā nav vainojams pats Pasūtītājs;

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

    - darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā atgādinājuma nav uzsākta defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

    - ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams saistību izpildes nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

    - Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

    - Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

    - Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;

    - Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā;

    - Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;

    - Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;

    - Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

    - Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;

    - Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

    - turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

    - Līguma vienpusējās atkāpšanās iespēja ir paredzēta ārējā normatīvajā aktā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumus vai to daļu, tajā skaitā Projektēšanas darbu daļu, atsakoties no Būvprojekta ieceres realizācijas Objektā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā, ja pirms Līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.

  - Līguma 12.4., 12.5. un 12.6. apakšpunktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, Puses vienojas par Izpildītāja faktiski veiktajiem darbiem un to samaksas apmēru un kārtību.

  - Ja Būvdarbu laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to noslēdzot rakstveida vienošanos, vienošanās tiek atrunāta kārtība, kādā tiek nodots Objekts Pasūtītājam un veikta faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksācija.

  - Neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

  - Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izpildītajām un pieņemtajiem darbiem.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Līguma darbības laikā Puses ir tiesīgas veikt grozījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajam.

  - Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu un to pārejas noteikumus. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.

  - Līguma darbības laikā var tikt veikti neparedzēti būvdarbi un/vai papildu būvdarbi, kā arī var tikt izslēgti un/vai samazināti sākotnēji līgumā iekļauti būvdarbi šajā sadaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. Neparedzētu un/vai papildu būvdarbu gadījumā Puses ir tiesīgas vienoties par līgumcenas palielinājumu un būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu samērīgi šo būvdarbu apjomam.

  - Neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatēta nepieciešamība veikt tādus būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā un Projektēšanas darbu laikā nebija iespējams paredzēt šo būvdarbu nepieciešamību. Papildu būvdarbi var tikt veikti, kā arī sākotnēji līgumā iekļauti būvdarbi var tikt izslēgti un/vai samazināti pēc Pasūtītāja ierosinājuma.

  - Līguma darbības laikā var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos būvdarbu apjomos, samazinot būvdarbu apjomus, palielinot būvdarbu apjomus, nepārsniedzot 15% no līgumcenas un pie nosacījuma, ka ieslēdzamo būvdarbu izmaksas nepārsniedz izslēdzamo būvdarbu izmaksas un izmaiņas nepalielina Līguma cenu.

  - Ja pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. vai 3.punktu vai 61.panta piekto daļu tiek pielīgti papildu būvdarbi, kuru dēļ zūd nepieciešamība veikt kādus no sākotnēji Līgumā iekļautajiem būvdarbiem, tad Pusēm ir tiesības vienoties par izslēdzamiem būvdarbiem.

  - Konstatējot nepieciešamību veikt neparedzētos un/vai papildu būvdarbus, kā arī izslēgt un/vai samazināt sākotnēji līgumā iekļautos būvdarbus, Izpildītājs sagatavo Būvdarbu izmaiņu aktu, norādot to apjomu un rašanās iemeslus, kopā ar ieslēdzamo un/vai izslēdzamo darbu tāmi. Izpildītāja sagatavotu un parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu kopā ar tāmi Izpildītājs iesniedz saskaņošanai autoruzraugam, pēc autoruzrauga saskaņojuma saņemšanas iesniedz būvuzraugam un, pēc abu minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Izpildītājs, būvuzraugs, autoruzraugs un Pasūtītājs.

  - Puses vienojas, ka neparedzēto un/vai papildu būvdarbu cenas tiks noteiktas atbilstoši Finanšu piedāvājumā un Līguma pielikumā pievienotajās tāmēs (iesniedz pēc Būvprojekta saskaņošanas) iekļauto analogo būvdarbu vienību cenām vai, ja Finanšu piedāvājumā vai tāmēs analogu būvdarbu nav, – vadoties pēc attiecīgu (līdzīgu) būvdarbu vienību cenām tirgū.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izmaiņu akta un tam pievienotās tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu Būvdarbu izmaiņu akta, t.sk., tāmes vai kādas tāmē norādītās pozīcijas saskaņošanai.

  - Ja Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ vai citu apsvērumu dēļ nevar saskaņot Būvdarbu izmaiņu aktu un tam pievienoto tāmi, Izpildītājam ir pienākums piedāvāt alternatīvu risinājumu Darbu izmaiņām vai papildu darbiem.

  - Pēc Būvdarbu izmaiņu akta un tam pievienotās tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par neparedzēto un/vai papildu būvdarbu izpildi un/vai sākotnēji Līgumā iekļauto būvdarbu izslēgšanu un/vai samazināšanu. Būvdarbu izmaiņu aktā norādītos darbus Izpildītājs ir tiesīgs veikt tikai pēc vienošanās noslēgšanas, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Pasūtītājam ir objektīvs pamatojums, tad tam ir tiesības neslēgt vienošanos par šajā sadaļā minēto darbu izpildi arī pēc Būvdarbu izmaiņu akta un tāmes saskaņošanas.

  - Pēc Izpildītāja ierosinājuma un Pusēm par to vienojoties, Tehniskajā specifikācijā un vai Būvprojektā paredzētie materiāli, iekārtas vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sākotnēji paredzētie ir novecojuši vai, aizstājot sākotnēji paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (tai skaitā Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), vai aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Izpildītājs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu, tiek būtiski kavēta konkrēto materiālu piegāde u.c. līdzīgos gadījumos.). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām tiek noteiktas, nepārsniedzot tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām, kuras nomaina. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā norādīto materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām (nomaināmajām). Jaunajiem materiāliem vai iekārtām, vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu izmaiņu aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un izmaiņu akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar nomaināmajām. Parakstot izmaiņu aktu, Izpildītājs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Būvdarbu pabeigšanas termiņu. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā izmaiņu aktā piedāvātajām izmaiņām.

- APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Līguma izpildē iesaistīto personālu, par kuru ir sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteikto.

  - Izpildītājs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām par apakšuzņēmējiem sniegtajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pretendenta piedāvāto speciālistu sarakstā (Līguma 4. pielikums) Izpildītājs ir norādījis Līguma noslēgšanas dienā Līguma izpildē iesaistītos speciālistus. Minētajā pielikumā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai PIL noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai.

  - Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek atzīti notikumi, no kuriem nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt, kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, kuri nav radušies Pušu vai to kontrolēto personu darbības vai bezdarbības dēļ, kuri padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem lemj Latvijas Republikas tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem var tikt uzskatīta arī vīrusu izplatība un ar to mazināšanu saistītie epidemioloģiskās drošības pasākumi (piemēram, izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti ar to saistītie ierobežojumi konkrētā teritorijā, karantīna, robežu slēgšana u.tml.). Pusei, kas atsaucas uz  šajā apakšpunktā norādīto kā nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāsniedz pierādījumi par to, ka Līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama konkrēto apstākļu dēļ.

  - Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas radušās nepārvaramās varas dēļ.

  - Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 3 (trijiem) mēnešiem, Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

  - Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt jebkura veida zaudējumus.

- Konfidencialitāte

  - Puses ievēro no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpauž šādu informāciju trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes noteikumi attiecas uz informāciju, kas Pusei kļuvusi pieejama Līguma izpildes gaitā, tai skaitā rakstisku informāciju, mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no informācijas nodrošināšanas veida, laika un vietas.

  - Izpildītājs nodrošina un ir atbildīgs, lai tā darbinieki ievēro konfidencialitātes saistības.

  - Puses ir atbildīgas par to, lai konfidenciālā informācija netiktu izpausta trešajām personām. Par trešo personu uzskatāma jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz šo informāciju. Informācijas izpaušanas gadījumā Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

  - Šajā punktā minētā konfidencialitātes saistība ir spēkā uz neierobežotu laiku.

- PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

  - Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Puse, kura sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi aizsargā.

  - Fizisko personu datu saņēmēja Puse nodrošina, ka tie ir pieejami tikai tiem attiecīgās Puses darbiniekiem, kuru tiešo darba pienākumu veikšanai nepieciešams apstrādāt minētos datus.

  - Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk., starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.

  - Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par to apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk., starptautiskie) paredz šādu personas datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā Puse pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

  - Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kuri var rasties saistībā ar Līgumu un to izpildi Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams – normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā strīdam piekritīgajā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

  - Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, , tālruņa numurs, e-pasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad attiecīgā Puse nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei (vai Pusēm). Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus), ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu korespondences adresēm, jānodod tieši adresātam vai elektroniskā dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem ar elektronisko parakstu jānosūta e-adresē vai uz Puses norādīto e-pasta adresi.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir ______, tālrunis _____, e-pasta adrese: _________.

  - Izpildītāja pilnvarotā persona par Līguma izpildi ir ______, tālrunis ______, e-pasta adrese: ________.

  - Līguma 18.6. apakšpunktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu un norisi.

  - Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz ___ (__) lapām ar __ (____) pielikumiem (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Līguma lapu skaitā) elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

  - Visiem Līguma oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā , Pusēm par to vienojoties un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pie Līguma kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pievienoti katrs atsevišķā failā elektroniska dokumenta formātā):

- pielikums – Tehniskā specifikācija – darba uzdevums;

- pielikums – Finanšu piedāvājums;

- pielikums – Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts;

- pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts.

- Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta veidne (saskaņā ar https://likumi.lv/ta/id/333852-noteikumi-par-publisko-buvdarbu-ligumos-obligati-ietveramajiem-noteikumiem-un-to-saturu)

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| - Viedās administrācijas un reģionālās - attīstības ministrija Reģ. Nr.: 90000028508 Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494 Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr.: Paraksts* | _______________________ Reģ. Nr.: Adrese: Banka: Kods: Konta Nr.: Paraksts* |

Līgums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

*Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Prasība izvirzīta saskaņā ar Būvniecības likuma 23.panta pirmo daļu.

Visiem būvdarbu līgumiem, ar kuriem tiek apliecināta šajā punktā pieprasītā pieredze, ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, kā arī saņemta pozitīva pakalpojuma pasūtītāja atsauksme.

Tiek ņemti vērā iepriekšējo 3 (trīs) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim apstiprināto gada pārskatu dati (saskaņā ar likumu “Grāmatvedības likums”).

Pieteikums dalībai iepirkumā jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 4. un 5. punktā minētajiem dokumentiem.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Konkurences padomes metodiskais materiāls “Informācija publisko iepirkumu pretendentiem”, kas pieejams Konkurences padomes tīmekļa vietnē: https://www.kp.gov.lv/sites/kp/files/kp_old/local/documents/Informacija%20pretendentiem.pdf un IUB tīmekļa vietnes sadaļā “Skaidrojums “Atklātība publisko iepirkumu procedūrās””.

Skat. skaidrojumu IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem

Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Vērtēšanas kritērijs