Nolikums apstiprināts

Valmieras novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas sēdē 20.08.2026.

#### VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA

# Iepirkuma

# Nr. VNP 2026/105P

Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā

NOLIKUMS

(Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā)

VALMIERA

2026

IEPIRKUMA NOTEIKUMI

- Iepirkuma priekšmets:

Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā.

Iepirkumu organizē komisija, kas apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 25.06.2025. lēmumu Nr.416 (protokols Nr.11, 5.§) (turpmāk arī – Komisija).

Iepirkums sastāv no 2 (divām) iepirkuma daļām. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk un iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Uzvarētājs tiks noteikts katrā atsevišķā iepirkuma daļā.

Iepirkuma daļas:

| Iepirkuma daļa | Iepirkuma daļas nosaukums |
| --- | --- |
| 1.daļa | Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (1.daļa)* |
| 2.daļa | Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (2.daļa)** |

* Zāļu un Eksporta ielas krustojumā, Valmierā; Meistaru un Eksporta ielas krustojumā, Valmierā; Meistaru un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā; Rotācijas aplī starp Rūpniecības un Robežu ielu, Valmierā; Kalēju un Dzelzceļa ielas krustojumā, Valmierā; Grāvju un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā; Avotu un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā.

** Rubenes ielas rotācijas aplī, Valmierā; Dzelzceļa tiltam, Valmierā.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2026/105P

CPV kods: 32323500-8 (Videonovērošanas sistēma)

Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā (Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. pantu, iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam).

## Piegādes un uzstādīšanas vietas: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš: 2 mēnešu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas

Garantijas prasības: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši

- Pasūtītājs un kontaktpersonas:

# Valmieras novada pašvaldība

# Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201

# Reģistrācijas Nr. 90000043403

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

- Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Antra Medne, tālrunis 64207206, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv.

Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos:

- Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju centra vadītāja vietnieks Dāvis Petrovskis, tālrunis: 22423530, e-pasts: davis.petrovskis@valmierasnovads.lv.

- Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visiem iepirkuma dokumentiem pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk arī – EIS) e - konkursu apakšsistēmā, saite https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16595.

Pieejamā iepirkuma dokumentācija ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

Iepirkuma nolikuma drukāto versiju var saņemt Valmieras novada pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Klientu apkalpošanas centra darba laiks – darba dienās no 800 līdz 1700, pirmdienās no 800 līdz 1800, piektdienās no  800 līdz 1600.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Lāčplēša ielā 2, Valmierā Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana un termiņi

  - Termiņš un vieta

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikācijas vadības sistēmā noteikto.

Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

  - Piedāvājuma iesniegšana

    - Piedāvājuma iesniegšana:

      - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas:

        - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

        - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas pdf formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

        - elektroniski (pdf formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

      - Piedāvājuma dokumentus ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

      - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim;

      - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents;

      - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;

      - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai;

      - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumu atvēršana

Iesniegtos piedāvājumus atvērs saskaņā ar EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot EIS pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

    - Atvēršanas sanāksmē piedalās iepirkuma komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Komisija atver pretendentu piedāvājumus, vienlaikus pircēja profilā publicējot pretendentu piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

    - Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

    - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7. apakšpunktu), Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Pretendenta piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) noteiktajam. Pretendentam jāpievieno nolikuma 6. punktā prasītie dokumenti.

  - Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu iepirkuma nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 3. pielikumā esošo līgumu.

  - Līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā. Katrs pretendents kā ģenerāluzņēmējs iepirkumā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem un piedāvājuma sastāvs

  - Par pretendentu šajā iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma nosacījumi visiem pretendentiem ir vienādi.

  - Uz pretendentu neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī, ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām.

  - Ja pretendents būtu izslēdzams, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, pretendents ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedz pasūtītājam pierādījumus par saistību izpildi vai arī pierādījumus, ka personai nemaz nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā PIL noteiktajā termiņā.

  - Pretendents ir reģistrēts (ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju), licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi Latvijas Republikā.

  - Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu (nolikuma 1. pielikuma veidlapa), finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikuma veidlapa) un tehnisko piedāvājumu (nolikuma 5. pielikuma veidlapa) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 6.9.3.punktā. Citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks.

  - Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad uz katru apvienības dalībnieku / personālsabiedrības biedru attiecas nolikuma 6.1., 6.2. un 6.3. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienības dalībniekiem / personālsabiedrības biedriem kopumā.

  - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai preču piegādei.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.

  - Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums (nolikuma 1. pielikuma veidlapa).

    - Finanšu piedāvājums par katru iepirkuma daļu atsevišķi  (nolikuma 4. pielikuma veidlapa).

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt finanšu piedāvājumu un tehnisko piedāvājumu, ja tos neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē.

    - Tehniskais piedāvājums par katru iepirkuma daļu atsevišķi (nolikuma 5. pielikuma veidlapa).

    - Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona.

    - Apliecinājums (nolikuma 7. pielikuma veidlapa), ka pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) iepirkuma daļai, kurā tiek iesniegts piedāvājums, līdzvērtīgu preču piegādi un uzstādīšanu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu preču piegādi un uzstādīšanu iepirkuma daļai, kurā tiek iesniegts piedāvājums, tiks uzskatīta tāda piegāde un uzstādīšana, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

    - piegādājamā un uzstādāmā prece – videonovērošanas iekārtas;

    - kopējais preču apjoms naudas izteiksmē (EUR bez PVN) ir ne mazāks kā            5 000 EUR bez PVN.

# Apliecinājumam pievienot pretendenta pieredzes, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu, atsauksmi no preču pasūtītāja par preču piegādi un uzstādīšanu, ar norādi par preču piegādes atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 6.9.6. apakšpunktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.

    - Gadījumā, ja pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām atbilstoši nolikuma 6.8. punkta prasībai, pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendentam;

  - Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajam.

  - Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus – par apakšuzņēmēju (fizisku vai juridisku personu) piesaisti aizpildāma un iesniedzama nolikuma 6. pielikuma veidlapa. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.

  - Pasūtītājs veic izslēgšanas nosacījumu neesamību pārbaudes atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajai daļai. Minēto izslēgšanas nosacījumu neesamību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un šādās datubāzēs: https://sankcijas.fid.gov.lv/ un/vai https://sankcijas.lursoft.lv/ (vai citās datubāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija).

- Piedāvājuma cena un valūta

## Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.

## Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- preču cena un materiālu izmaksas;

- preču piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas;

- citi izdevumi, ja tādi paredzami, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iepirkuma priekšmeta darbību;

- visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

- Informācijas sniegšana

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā e-pastā vai EIS. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta EIS vai nosūta uz nolikumā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas iepirkuma jautājumos e-pastu – iepirkumi@valmierasnovads.lv.

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs atbildi nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas pieprasījis papildinformāciju vai uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kurā ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:

  - kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;

  - kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām;

  - kārtā vērtē un salīdzina visus tos piedāvājumus, kas atbilst pirmās un otrās kārtas prasībām, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstoši 9.2.punktā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

Ja pasūtītājs konstatē, ka informācija, ko pretendents sniedzis, lai apliecinātu atbilstību paredzētajiem pretendentu atlases noteikumiem, ir neskaidra vai nepilnīga vai trūkst kāda dokumenta, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo laiku, izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot, ka tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem un pretendentiem, sniegtā informācija apliecina faktus, kas pastāvējuši pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, netiek mainīts iesniegtais piedāvājums un tā novērtējums saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

Ja komisija konstatē, ka pretendenta iesniegtais tehniskais vai finanšu piedāvājums ir neskaidrs vai tajā ir acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pasūtītāja noteiktajā termiņā tiek izskaidrota vai papildināta tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija un novērstas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, nodrošinot to, ka tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem un  netiek mainīts iesniegtais piedāvājums un tā novērtējums saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

Ja pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikuma prasībām vai piedāvājumā nav norādīta nolikumā prasītā informācija, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot trūkstošās informācijas būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu.

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Kritērija apzīmējums | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| C | Cena, EUR bez PVN | 70 |
| E | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtu aktīvās darbības laikā (kW/h). Jāiesniedz dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu. Gadījumā, ja ražotāja dokumentācijā vai citā atbilstošā dokumentācijā norādīts patēriņa diapazons, vērtēšanā tiek ņemta vērā norādītā augstākā (maksimālā) vērtība. | 30 |
| Maksimālais iegūstamo punktu skaits: |  | 100 |

Iegūtos punktus aprēķina, summējot punktu skaitu, kas iegūti par katru vērtēšanas kritēriju katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

C – Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

Maksimālais punktu skaits (70 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

C = Cmin/Cpied x 70, kur

C – kritērija novērtējuma rezultāts;

Cmin – zemākā no pretendentu piedāvātās līgumcenas, EUR bez PVN;

Cpied – vērtējamā piedāvājuma noteiktā līgumcena, EUR bez PVN;

70 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits.

E – Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtu aktīvās darbības laikā (kW/h)

Maksimālais punktu skaits (30 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam ar vismazāko summēto elektroenerģijas patēriņu iekārtu aktīvās darbības laikā (visām vērtējamām iekārtām kopā*), bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

E = Emin/Epied x 30, kur

E – kritērija novērtējuma rezultāts;

Emin – zemākā piedāvātā iekārtu elektroenerģijas patēriņa kopsumma;

Epied – vērtējamā piedāvājuma iekārtu elektroenerģijas patēriņa kopsumma;

30 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits.

* 1. iepirkuma daļa – tehniskā piedāvājuma vērtējamās pozīcijas Nr.1; 2; 3; 4; 6.

2. iepirkuma daļa – tehniskā piedāvājuma vērtējamās pozīcijas Nr.1; 2; 3; 4; 5; 6.

Par iepirkuma uzvarētāju un saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkumu daļā atsevišķi tiek atzīts tas piedāvājums, kurš pēc vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko novērtējumu, proti, saņems lielāko visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsummu ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus, kas atbilst nolikuma prasībām.

Ja vairākiem Pretendentiem iesniegtais kopējais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, iepirkuma komisija izvēlas pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, šādā kārtībā:

- iepirkumu komisija izvēlas pretendentu, kurš ieguvis vairāk punktu C (cena) kritērijā;

- ja arī C kritērijā novērtējums ir vienāds, tad iepirkumu komisija izvēlas pretendentu, kurš ieguvis vairāk punktu E (elektroenerģijas patēriņš) kritērijā.

Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks rakstiski informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

- Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi

Starp iepirkuma uzvarētāju un Valmieras novada pašvaldību par katru iepirkuma daļu atsevišķi tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā, kā tas ir nolikuma 3. pielikumā – LĪGUMS.

Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa par darbu izpildi tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Līguma projektu nolikuma 3. pielikumā).

Pēc līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Līguma projektu nolikuma 3. pielikumā).

Avansa maksājumi nav paredzēti.

Pretendentam jāparaksta iepirkuma līgums dienā, kuru nosaka Pasūtītājs.

Pamatojoties uz PIL 9. panta astoņpadsmito daļu, iepirkuma līguma teksts 10 darba dienu laikā, pēc tam kad stājies spēkā iepirkuma līgums, tiks publicēts pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijas tiesības:

- pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

- lemt par iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu;

- lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

- veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā;

- noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumu prasībām;

- neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam izdalītos līdzekļus;

- Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu;

- pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju (ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu);

- ja Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Komisijas pienākumi:

- izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;

- rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

- lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

- noteikt iepirkuma uzvarētāju;

- 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts EIS, pievienojot skenētu vai elektroniski parakstītu dokumentu;

- nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

- Personas datu aizsardzība

Pasūtītājs Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

- Nolikuma pielikumu saraksts

- pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Līguma projekts;

- pielikums – Finanšu piedāvājums;

- pielikums – Tehniskais piedāvājums;

- pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;

- pielikums – Informācija par pretendenta līdzvērtīgu pieredzi.

1. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

“Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/105P

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.): |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds): |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| e-pasts: |  |
| Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds) |  |
| Pretendenta patiesais labuma guvējs (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) |  |
| Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas Nr., fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) |  |
| Pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam: (atbilstošo atzīmēt ar ) | ☐; mikrouzņēmums (nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro) vai. ☐; mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro) vai. ☐; vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro). ☐; neatbilst ne mikrouzņēmuma, ne mazā, ne vidējā uzņēmuma statusam. |

Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā VNP 2026/105P “Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā”;

- piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- informē, ka piedāvājums ir iesniegts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem, vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- apņemas nodrošināt, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

- apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šī iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā (3. pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.

| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| Datums: |  |

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.

2. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/aktualizācijas datums: 10.08.2026.)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/105P

“Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā”

Iepirkuma priekšmets: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā.

Iepirkums sastāv no 2 (divām) iepirkuma daļām. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk un iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Uzvarētājs tiks noteikts katrā atsevišķā iepirkuma daļā.

Iepirkuma daļas:

| Iepirkuma daļa | Iepirkuma daļas nosaukums |
| --- | --- |
| 1.daļa | Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (1.daļa)* |
| 2.daļa | Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (2.daļa)** |

* Zāļu un Eksporta ielas krustojumā, Valmierā; Meistaru un Eksporta ielas krustojumā, Valmierā; Meistaru un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā; Rotācijas aplī starp Rūpniecības un Robežu ielu, Valmierā; Kalēju un Dzelzceļa ielas krustojumā, Valmierā; Grāvju un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā; Avotu un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā.

## ** Rubenes ielas rotācijas aplī, Valmierā; Dzelzceļa tiltam, Valmierā.

## Piegādes un uzstādīšanas vietas: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

Papildu informācijai par kameru precīzu atrašanās vietu, lūdzu sazināties ar Valmieras pilsētas pašvaldības Informāciju tehnoloģiju centra IT projektu vadītāju Sandri Sietinsonu – 22423530, sandris.sietinsons@valmierasnovads.lv.

CPV kods: 32323500-8 (Videonovērošanas sistēma)

Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš: 2 mēnešu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas

Garantijas prasības: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši

# PAPILDU NOSACĪJUMI:

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu.

- Visām precēm jābūt jaunām, nelietotām.

- Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, darbi un materiāli (arī tie, kas šeit nav atsevišķi norādīti), kas nepieciešami kvalitatīvai preču nodošanai ekspluatācijā. Kur tas nepieciešams, jānodrošina iekārtu savstarpējo saslēgšanu izmantojot šajā piedāvājumā iekļautos kabeļus klājot tos atbilstošajos kabeļu kanālos, kuros pēc kabeļu ievilkšanas jāparedz vismaz 30% brīva vieta.

- Preču piegādi veic pārdevējs.

- Preču piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju un lietotāja apmācību veic pārdevējs. Preces tiek uzstādītas atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem un ņemot vērā šajā iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītos Pasūtītāja norādījumus.

- Pretendentam ir jānodrošina nepieciešamās sastatnes, kāpnes un cits aprīkojums, kas nepieciešams uzstādīšanai un darbā augstumā. Veicot iekārtu uzstādīšanu pasūtītājam ir jānodrošina darba drošības prasību izpilde.

- Darbus augstumā drīkst veikt tikai apmācīti darbinieki atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.143, uzrādot derīgu apmācību apliecinošu dokumentu pasūtītāja pārstāvim pirms darbu veikšanas vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- Nepieciešamos pieslēgumus pasūtītāja elektrotīklam veiks tikai apmācīti darbinieki ar Bz elektrodrošības grupu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, uzrādot derīgu apliecību pasūtītājam pirms darbu veikšanas vai pēc pasūtītāja pieprasījuma.

- Iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču konkrēto tirdzniecības marku vietā atļauts piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

- Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tās tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

- Garantija ir pretendenta apliecinājums, ka prece vai tās sastāvdaļa garantijas laikā saglabās tehniskajā specifikācijā un preces tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu, un pretendents apņemas uz sava rēķina veikt preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu preci.

PREČU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRASĪBAS

1. iepirkuma daļa

Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (1.daļa)

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veids | Daudzums | Tehniskā specifikācija / preces apraksts un izmēri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera | 10 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - Objektīvs 1/2.8” progressive scan CMOS - Izšķirtspēja Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps - WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Iebūvēts mikrofons un skaļrunis - IR līdz pat 40m - Jābūt CE sertifikātam. |
| 1.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.1 | 10 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. |
| 1.2. | Kameras staba kronšteins Nr.1 | 10 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. |
| 2. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera | 1 gab. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera Ernitec Jupiter Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - 5MP (2592×1944) @ 25/30fps - 30x optiskā tālummaiņa, 16x digitālā tālummaiņa - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Nodrošina intelektuālo analītiku: iekļūšanu, līnijas šķērsošanu, dubultās līnijas šķērsošanu, ložņāšanu, cilvēku skaitīšanu u.c. - Nodrošina automātisku sekošanu un perimetra aizsardzību - Darba temperatūra: -40°C ~ 55°C - Iekļauts sienas kronšteins - Min. apgaismojums – krāsainam attēlam : 0.07 Lux @ (F1.6, AGC ON) melnbaltam attēlam: 0.007 Lux, 0 Lux (IR LED ON) - Jābūt CE sertifikātam. |
| 2.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.2 | 1 gab. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. |
| 2.2. | Kameras staba kronšteins Nr.2 | 1 gab. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. |
| 3. | 4G integrētā antena | 7 gab. | 4G integrētā antena MikroTik RB SXT LTE6 kit vai ekvivalents |
| 4. | Ārējais PoE komutators | 8 gab. | Ārējais PoE komutators WI-PS205-O 4FE (PoE) + 1FE (Uplink) (PoE 56W) vai ekvivalents |
| 5. | ABS skapis | 8 gab. | 250 x 350 x 150 mm (W x H x D) ar montāžas plati. IP65 vai ekvivalents ar identisku funkcionalitāti. |
| 6. | Datu pārraides P-T-P risinājums | 1 kompl. | Jānodrošina datu pārraide starp diviem punktiem |
| 7. | Kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi | 1 kompl. | Ražotāja atbalstīti kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi, lai veiktu sistēmas pieslēgšanu. |
| 8. | Sistēmas uzstādīšana un konfigurācija | 1 kompl. | Atbilstoši situācijai |

2. iepirkuma daļa

Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (2.daļa)

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veids | Daudzums | Tehniskā specifikācija / preces apraksts un izmēri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera | 1 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - Objektīvs 1/2.8” progressive scan CMOS - Izšķirtspēja Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps - WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Iebūvēts mikrofons un skaļrunis - IR līdz pat 40m - Jābūt CE sertifikātam. |
| 1.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.1 | 1 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. |
| 1.2. | Kameras staba kronšteins Nr.1 | 1 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. |
| 2. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera | 2 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - Objektīvs 1/2.8” progressive scan CMOS - Izšķirtspēja Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps - 2.8mm fiksētā lēca - WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog - Iebūvēts mikrofons un skaļrunis - IR līdz pat 50m - Jābūt CE sertifikātam. |
| 2.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.2 | 2 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. |
| 2.2. | Kameras staba kronšteins Nr.2 | 2 gab. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. |
| 3. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera | 1 gab. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera Ernitec Jupiter Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - 5MP (2592×1944) @ 25/30fps - 30x optiskā tālummaiņa, 16x digitālā tālummaiņa - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Nodrošina intelektuālo analītiku: iekļūšanu, līnijas šķērsošanu, dubultās līnijas šķērsošanu, ložņāšanu, cilvēku skaitīšanu u.c. - Nodrošina automātisku sekošanu un perimetra aizsardzību - Darba temperatūra: -40°C ~ 55°C - Iekļauts sienas kronšteins - Min. apgaismojums – krāsainam attēlam : 0.07 Lux @ (F1.6, AGC ON) melnbaltam attēlam: 0.007 Lux, 0 Lux (IR LED ON) - Jābūt CE sertifikātam. |
| 3.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.3 | 1 gab. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. |
| 3.2. | Kameras staba kronšteins Nr.3 | 1 gab. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. |
| 4. | 4G integrētā antena | 1 gab. | 4G integrētā antena MikroTik RB SXT LTE6 kit vai ekvivalents |
| 5. | Nepārtrauktās barošanas avots | 3 gab. | Nepārtrauktās barošanas avots kameru darbības nodrošināšanai diennakts gaišajā laikā, kad nav pieejams ielu apgaismojums. - Stiprinājums pie apgaismes staba ar diametru no 80 – 150mm - Kabeļu ievadi: atkarībā no pieslēdzamo iekārtu, EB kabeļu tipa - Drošinātājs: B10A 30mA - Papildaprīkojums: siltinājums - Akumulatora darba temperatūra: Discharging: -20°C ÷ 50°C, Charging: -20°C ÷ 50°C, Storage: -20°C ÷ 50°C - Izejas jauda: 120 W pie 24 V, 80 W pie 12 V - PoE IN/OUT: barošana caur skrūvju savienotāju (Vin) vai no cita PoE PASSIVE slēdža (PoE IN/OUT ports) Barošanas blokam jābūt siltinātam un aprīkotam ar dzesēšanas ventilatoru un apsildes elementu, uzraudzības modulis kontrolē sabotāžas slēdzi, akumulatorā spriegumu, iekārtas temperatūru un nodrošina apsildi vai dzesēšanu, temperatūras monitoringu un nodrošina paziņojumu nosūtīšanu uz e-pastu un, vai mobilo aplikāciju. |
| 6. | Datu pārraides P-T-P risinājums | 2 kompl. | Jānodrošina datu pārraide starp diviem punktiem |
| 7. | Kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi | 1 kompl. | Ražotāja atbalstīti kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi, lai veiktu sistēmas pieslēgšanu. |
| 8. | Sistēmas uzstādīšana un konfigurācija | 1 kompl. | Atbilstoši situācijai |

3. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

LĪGUMS Nr. __________

Valmierā, Valmieras novadā

Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks

Valmieras novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403 (turpmāk – Pircējs), kuru, pamatojoties uz ___________, pārstāv _____________, no vienas puses, un

________________ reģ. Nr. __________, (turpmāk – Pārdevējs), kuru, pamatojoties uz _____________, pārstāv ___________, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse,

pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 2026.gada __.______ lēmumu Nr. __ iepirkumā “Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/105P),

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda, bet Pircējs pērk un pieņem videonovērošanas iekārtas atbilstoši __. iepirkuma daļai (turpmāk – Preces). Piegādātajām Precēm jābūt jaunām un nelietotām, Precēm jāatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

  - Preces tiek piegādātas saskaņā ar Līguma, Līgumā noteiktā iepirkuma nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem un atbilstoši Pārdevēja Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtajam finanšu un tehniskajam piedāvājumam, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās Iepirkuma specifikācijas un Pārdevēja finanšu un tehniskā piedāvājuma kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Līguma summa un tās samaksas kārtība

  - Līguma summa par Precēm, Preču izgatavošanu un piegādi tiek noteikta EUR _____ (_____ euro _____ centi), plus pievienotās vērtības nodoklis __% – EUR _____ (_____ euro _____ centi), pavisam kopā EUR ______ (_____ euro _____ centi).

  - Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pircējs samaksās Pārdevējam 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1.punktā noteikto Preču pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais maksājums tiek veikts saskaņā ar Pušu parakstīto aktu un Pārdevēja iesniegto e-rēķinu.

  - Puses vienojas, ka e-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par sniegto pakalpojumu/Preču piegādi un atbilst ES standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.

  - Puses vienojas, ka ar šo Līgumu saistīto e-rēķinu, IZPILDĪTĀJS sagatavo elektroniski bez paraksta, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības, un nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-adresi: EINVOICE@90000043403.

  - Pircējs tam Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas noteikts Līgumā, vai arī Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts Pārdevēja iesniegtajā e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta.

  - Līgumā noteikts Pircēja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Pārdevēja Līgumā vai e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Pārdevēja bankas kontā.

- Preču pieņemšana-nodošana

  - Preces tiek pieņemtas ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Preces uzskatāms par piegādātām un nodotām Pircējam ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Preču pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais akts sagatavojams elektroniski un parakstāms ar drošu elektronisko parakstu. Preces pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz Pircējam Pārdevējs un tam pievieno Līguma 2.2.punktā noteikto e-rēķinu. Pircējs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigta Preču piegāde un Pircējs no Pārdevēja ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto aktu vai arī minētajā termiņā Pircējs aktu neparaksta un tiek gatavots un parakstīts Līguma 3.2.punktā noteiktais akts, ja ir konstatēts, ka piegādātās Preces kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Preces kopumā vai kāda to daļa ir bojātas.

  - Gadījumā, ja Preču pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Preces kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Preces kopumā vai kāda to daļa ir bojātas, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un tiek pārtraukta Preču pieņemšana-nodošana. Pārdevējam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 kalendārām dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošo un bojāto Preču nomaiņa pret visiem Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un prasībām atbilstošām Precēm.

  - Preces pāriet Pircēja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, bet Pircēja īpašumā Preces pāriet ar dienu, kad Pircējs ir samaksājis Pārdevējam par Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Pārdevējs apņemas:

    - Preces piegādāt un uzstādīt Valmieras novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Līguma pielikumā esošajā “Tehniskā specifikācijā” norādīto __.iepirkuma daļai 2 mēnešu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Preces piegādāt un uzstādīt atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

    - Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt Pārdevēja piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pircējs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

    - Pārdevējam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pircēju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana.

    - Pārdevēja Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircējs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.

    - Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., un 4.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

      - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pircējs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pircējs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pircējs lemj par atļaujas sniegšanu Pārdevējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto termiņu skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pircējam.

  - Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

  - Darbu izpildes laikā Pircējam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Pircēja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

  - Ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pircējs var apturēt Darba izpildi līdz Pārdevējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 4.1.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

  - Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

  - Pircējs apņemas:

    - Pieņemt Preces atbilstoši Līguma nosacījumiem.

    - Norēķināties par Precēm atbilstoši Līguma nosacījumiem.

    - Pircējam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Garantijas

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces atbilst tās ražotājfirmas noteiktajām tehniskajām prasībām, Līguma nosacījumiem.

  - Precēm garantijas termiņš tiek noteikts __ mēneši. Preču garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses ir parakstījušas Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā.

  - Pircējam ir tiesības Preču garantijas termiņā, kas noteikts atbilstoši Līguma 5.2.punktam, pieteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Preces, kurus Pārdevējs novērš uz sava rēķina 3 darba dienu laikā no Pircēja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Preču defektus nav iespējams novērst, tad Pārdevējs uz sava rēķina veic Preču, kuru defektus nav iespējams novērst, nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošām jaunām Precēm 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Preču defektu novēršanai.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pircējam ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja e-rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

  - Līguma 4.1.1.punktā noteiktā termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 5.2.punktā noteikto Preču defektu novēršanas un/vai Preču maiņas termiņu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR 25 (divdesmit pieci euro, 00 centi) par katru kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Ja Pircējs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 10.2.punktu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Pircējam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Pārdevējam aprēķināti saskaņā ar Līgumu.

  - Ja Pārdevējam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pircējam, tad Pircējs rīkojas saskaņā ar Līguma 6.6.punktu vai arī Pircējs iesniedz Pārdevējam e-rēķinu par līgumsodu un tad līgumsods nomaksājams 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja šajā Līguma punktā noteikto e-rēķinu.

  - Parakstot Līgumu, Pārdevējs uzņemas visa un jebkāda veida atbildību par to, ka Preces atbildīs visām Līguma un tā pielikumu prasībām, kā arī kvalitātes, drošības, u.c. prasībām, kuras ir noteiktas Latvijas Republikas un Eiropas Savienībā spēkā esošajos normatīvajos aktos, noteikumos.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji, izpildot Līgumā noteiktās saistības, sabojā trešo personu vai Pircēja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu vai Pircēja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Pārdevējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos tiešos zaudējumus. Šī Līguma punkta nosacījumi piemērojami arī gadījumā, ja nodarījums veidojas dēļ tā, ka Preces uzstādītās neatbilstoši un/vai tās neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma grozījumi

  - Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā Līguma punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Līguma izbeigšana

  - Pārdevējs ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pircējam, ja Pircējs kavē Līgumā noteikto Līguma summas samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.

  - Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pārdevējam, gadījumos, ja:

    - Pārdevējs Līguma 4.1.1.punktā noteikto Preču piegādes  un uzstādīšanas termiņu kavē vairāk nekā 10 kalendārās dienas.

    - Pārdevējs nepilda tam Līgumā noteiktās saistības vai pilda tās neatbilstoši Līguma nosacījumiem.

    - Tiek pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Pārdevēja likvidācijas process.

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļa).

- Personas datu aizsardzība

  - Puses nodrošina, ka Līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati):

    - tiek ievērota konfidencialitāte un dati tiek izmantoti tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;

    - neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras Puses esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

  - Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

  - Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.

  - Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

- Preču un pakalpojumu izcelsmes ierobežojumi

  - Pārdevējs, izpildot Līgumu, nodrošina, ka Līguma saistību izpildē tieši vai netieši netiek izmantotas preces vai pakalpojumi, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

  - Pārdevējs nodrošina un ir pilnībā atbildīgs par to, ka visi tā Līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji, personāls un citi sadarbības partneri ievēro Līguma 12.1.punktā noteiktās prasības.

  - Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs iesniedz informāciju par Līguma izpildē izmantoto preču izcelsmi un rakstveida apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

  - Ja tiek konstatēts Līguma 12.1. vai 12.2.punkta noteikumu pārkāpums, Pircējam ir tiesības:

    - pieprasīt Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pircēja noteiktajā termiņā, veikt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošām precēm vai pakalpojumiem;

    - vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pircēja noteiktajā termiņā.

  - Šajā Līguma sadaļā ietvertie ierobežojumi un prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 22.panta regulējuma un ir atzīstami par būtisku Līguma izpildes nosacījumu. Šo noteikumu pārkāpums ir uzskatāms par būtisku Līguma pārkāpumu.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.

  - Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Atbildīgā persona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir __________, tālrunis ______, e-pasts _________________.

  - Atbildīgā persona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir __________, tālrunis ______, e-pasts _________________.

  - Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.

# Pielikumā: 	1.

# 2.

# 3.

14. Pušu rekvizīti un paraksti

| PIRCĒJS Valmieras novada pašvaldība Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403 Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 Banka: Kods: Konts Nr. e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv ____________; PĀRDEVĒJS Reģ. Nr. Adrese: Banka: Kods: Konts Nr. e-pasts: ____________. (paraksts) (paraksts) |  |
| --- | --- |

4. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. iepirkuma daļa

Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (1.daļa)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2026/105P

Iepirkuma nosaukums: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums, Reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |

- PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam nodrošināt videonovērošanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Zāļu un Eksporta ielas krustojumā, Valmierā; Meistaru un Eksporta ielas krustojumā, Valmierā; Meistaru un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā; Rotācijas aplī starp Rūpniecības un Robežu ielu, Valmierā; Kalēju un Dzelzceļa ielas krustojumā, Valmierā; Grāvju un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā; Avotu un Rūpniecības ielas krustojumā, Valmierā, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā termiņā:

  - Mūsu piedāvājums (atbilstoši attiecīgās specifikācijas pozīcijām) ir:

| Nr.p. k. | Nosaukums | Daudzums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos Pro | 10 gab. |  |  |
| 1.1. | Kameras Ernitec Deimos Pro montāžas pamatne (kārba) Nr.1 | 10 gab. |  |  |
| 1.2. | Kameras Ernitec Deimos Pro staba kronšteins Nr.1 | 10 gab. |  |  |
| 2. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera | 1 gab. |  |  |
| 2.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.2 | 1 gab. |  |  |
| 2.2. | Kameras staba kronšteins Nr.2 | 1 gab. |  |  |
| 3. | 4G integrētā antena | 7 gab. |  |  |
| 4. | Ārējais PoE komutators | 8 gab. |  |  |
| 5. | ABS skapis | 8 gab. |  |  |
| 6. | Datu pārraides P-T-P risinājums | 1 kompl. |  |  |
| 7. | Kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi | 1 kompl. |  |  |
| 8. | Sistēmas uzstādīšana un konfigurācija | 1 kompl. |  |  |
| PAVISAM KOPĀ EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ EUR ar PVN |  |  |  |  |

Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                                summa ar vārdiem

PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem

# KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem

  - Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| Datums: |  |

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona.

4. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2. iepirkuma daļa

Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (2.daļa)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2026/105P

Iepirkuma nosaukums: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā

        - IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums, Reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |

        - PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam nodrošināt videonovērošanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Rubenes ielas rotācijas aplī, Valmierā; Dzelzceļa tiltam, Valmierā, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā termiņā:

  - Mūsu piedāvājums (atbilstoši attiecīgās specifikācijas pozīcijām) ir:

| Nr.p. k. | Nosaukums | Daudzums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos Pro | 1 gab. |  |  |
| 1.1. | Kameras Ernitec Deimos Pro montāžas pamatne (kārba) Nr.1 | 1 gab. |  |  |
| 1.2. | Kameras Ernitec Deimos Pro staba kronšteins Nr.1 | 1 gab. |  |  |
| 2. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos | 2 gab. |  |  |
| 2.1. | Kameras Ernitec Deimos montāžas pamatne (kārba) Nr.2 | 2 gab. |  |  |
| 2.1. | Kameras Ernitec Deimos staba kronšteins Nr.2 | 2 gab. |  |  |
| 3. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera | 1 gab. |  |  |
| 3.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.3 | 1 gab. |  |  |
| 3.2. | Kameras staba kronšteins Nr.3 | 1 gab. |  |  |
| 4. | 4G integrētā antena | 1 gab |  |  |
| 5. | Nepārtrauktās barošanas avots | 3 gab. |  |  |
| 6. | Datu pārraides P-T-P risinājums | 2 kompl. |  |  |
| 7. | Kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi | 1 kompl. |  |  |
| 8. | Sistēmas uzstādīšana un konfigurācija | 1 kompl. |  |  |
| PAVISAM KOPĀ EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ EUR ar PVN |  |  |  |  |

Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                                summa ar vārdiem

PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem

# KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem

  - Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| Datums: |  |

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona.

5. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. iepirkuma daļa

Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (1.daļa)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2026/105P

Iepirkuma nosaukums: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā

| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (norādīt šajā kolonnā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijos noteiktos iekārtu tehniskos parametrus) |  | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS: - pretendenta piedāvātās preces nosaukums, skaits, tehniskās īpašības atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām vai 2) norāde “TIKS NODROŠINĀTS ATBILSTOŠI IEPIRKUMA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM”, atkārtoti neaprakstot katru parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veids | Daudzums |  | Tehniskā specifikācija / preces apraksts un izmēri |  |  |  |
| 1. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera | 10 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - Objektīvs 1/2.8” progressive scan CMOS - Izšķirtspēja Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps - WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Iebūvēts mikrofons un skaļrunis - IR līdz pat 40m - Jābūt CE sertifikātam. | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā kW/h): _______ |  |  |
| 1.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.1 | 10 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. | Neattiecas (turpmāk tabulā – N/A) |  |  |
| 1.2. | Kameras staba kronšteins Nr.1 | 10 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 2. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera | 1 gab. |  | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera Ernitec Jupiter Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - 5MP (2592×1944) @ 25/30fps - 30x optiskā tālummaiņa, 16x digitālā tālummaiņa - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Nodrošina intelektuālo analītiku: iekļūšanu, līnijas šķērsošanu, dubultās līnijas šķērsošanu, ložņāšanu, cilvēku skaitīšanu u.c. - Nodrošina automātisku sekošanu un perimetra aizsardzību - Darba temperatūra: -40°C ~ 55°C - Iekļauts sienas kronšteins - Min. apgaismojums – krāsainam attēlam : 0.07 Lux @ (F1.6, AGC ON) melnbaltam attēlam: 0.007 Lux, 0 Lux (IR LED ON) - Jābūt CE sertifikātam. | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 2.1. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.2 | 1 gab. |  | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 2.2. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras staba kronšteins Nr.2 | 1 gab. |  | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 3. | 4G integrētā antena | 7 gab. |  | 4G integrētā antena MikroTik RB SXT LTE6 kit vai ekvivalents | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 4. | Ārējais PoE komutators | 8 gab. |  | Ārējais PoE komutators WI-PS205-O 4FE (PoE) + 1FE (Uplink) (PoE 56W) vai ekvivalents | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 5. | ABS skapis | 8 gab. |  | 250 x 350 x 150 mm (W x H x D) ar montāžas plati. IP65 vai ekvivalents ar identisku funkcionalitāti | N/A |  |  |
| 6. | Datu pārraides P-T-P risinājums | 1 kompl. |  | Jānodrošina datu pārraide starp diviem punktiem | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 7. | Kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi | 1 kompl. |  | Ražotāja atbalstīti kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi, lai veiktu sistēmas pieslēgšanu. | N/A |  |  |
| 8. | Sistēmas uzstādīšana un konfigurācija | 1 kompl. |  | Atbilstoši situācijai | N/A |  |  |
| Pretendents: |  |  |  |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |  |  |  |
| Paraksts: |  |  | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |  |  |
| Datums: |  |  |  |  |  |

5. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2. iepirkuma daļa

Videonovērošanas sistēmas izveide Valmierā (2.daļa)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2026/105P

Iepirkuma nosaukums: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā

| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (norādīt šajā kolonnā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijos noteiktos iekārtu tehniskos parametrus) |  | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS: - pretendenta piedāvātās preces nosaukums, skaits, tehniskās īpašības atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām vai 2) norāde “TIKS NODROŠINĀTS ATBILSTOŠI IEPIRKUMA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM”, atkārtoti neaprakstot katru parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veids | Daudzums |  | Tehniskā specifikācija / preces apraksts un izmēri |  |  |  |
| 1. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera | 1 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - Objektīvs 1/2.8” progressive scan CMOS - Izšķirtspēja Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps - WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Iebūvēts mikrofons un skaļrunis - IR līdz pat 40m - Jābūt CE sertifikātam. | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 1.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.1 | 1 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. | Neattiecas (turpmāk tabulā – N/A) |  |  |
| 1.2. | Kameras staba kronšteins Nr.1 | 1 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 2. | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera | 2 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kamera Ernitec Deimos vai līdzvērtīga, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - Objektīvs 1/2.8” progressive scan CMOS - Izšķirtspēja Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps - 2.8mm fiksētā lēca - WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog - Iebūvēts mikrofons un skaļrunis - IR līdz pat 50m - Jābūt CE sertifikātam. | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 2.1. | Kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.2 | 2 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 2.2. | Kameras staba kronšteins Nr.2 | 2 gab. |  | Tālummaiņas (bullet) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 3. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera | 1 gab. |  | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kamera Ernitec Jupiter Pro vai ekvivalents, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām un VDD rekomendācijām. - 5MP (2592×1944) @ 25/30fps - 30x optiskā tālummaiņa, 16x digitālā tālummaiņa - Nodrošina sejas, cilvēku un transportlīdzekļu detektēšanu un tveršanu - Nodrošina intelektuālo analītiku: iekļūšanu, līnijas šķērsošanu, dubultās līnijas šķērsošanu, ložņāšanu, cilvēku skaitīšanu u.c. - Nodrošina automātisku sekošanu un perimetra aizsardzību - Darba temperatūra: -40°C ~ 55°C - Iekļauts sienas kronšteins - Min. apgaismojums – krāsainam attēlam : 0.07 Lux @ (F1.6, AGC ON) melnbaltam attēlam: 0.007 Lux, 0 Lux (IR LED ON) - Jābūt CE sertifikātam. | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 3.1. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras montāžas pamatne (kārba) Nr.3 | 1 gab. |  | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras montāžas pamatnei (kārbai) jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgai ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 3.2. | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras staba kronšteins Nr.3 | 1 gab. |  | Tālummaiņas kupolveida (PTZ) videonovērošanas kameras kronšteinam jābūt tā paša ražotāja un pilnībā saderīgam ar piedāvāto kameru. | N/A |  |  |
| 4. | 4G integrētā antena | 1 gab. |  | 4G integrētā antena MikroTik RB SXT LTE6 kit vai ekvivalents | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 5. | Nepārtrauktās barošanas avots | 3 gab. |  | Nepārtrauktās barošanas avots | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 6. | Datu pārraides P-T-P risinājums | 2 kompl. |  | Jānodrošina datu pārraide starp diviem punktiem | Ražotāja norādītais elektroenerģijas patēriņš iekārtas aktīvās darbības laikā (kW/h): _______ |  |  |
| 7. | Kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi | 1 kompl. |  | Ražotāja atbalstīti kronšteini, stiprinājumi, savienotāji, kabeļi, pārejas un citi piederumi, lai veiktu sistēmas pieslēgšanu. | N/A |  |  |
| 8. | Sistēmas uzstādīšana un konfigurācija | 1 kompl. |  | Atbilstoši situācijai | N/A |  |  |
| Pretendents: |  |  |  |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |  |  |  |
| Paraksts: |  |  | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |  |  |
| Datums: |  |  |  |  |  |

6. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2026/105P

Iepirkuma nosaukums: “Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, Valmieras novadā”

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu apjoma vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu iepirkuma nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba nosaukums, kura vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN | Summa euro bez PVN no darbu apjoma |
| 1. iepirkuma daļa |  |  |
| 2. iepirkuma daļa |  |  |

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:

- Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi. (Par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā. Par ārvalstī reģistrētu apakšuzņēmēju, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par tā reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz).

- Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.

- Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| Datums: |  |

7. pielikums

Iepirkuma Nr. VNP 2026/105P nolikumam

Informācija par pretendenta LĪDZVĒRTĪGU PIEREDZI

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2026/105P

Iepirkuma nosaukums: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmiera, Valmieras novadā

Informācija par pretendenta pieredzi ne vairāk kā 3 iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), kas atbilst iepirkuma nolikuma 6.9.6. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem:

| N.p.k. | Pasūtītājs, kontaktinformācija | Piegādātās preces (veids, īss apraksts) | Noslēgtā preču piegādes līguma summa (EUR bez PVN) | Preču piegādes laiks (norādot gadu un mēnesi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinājumam pievienot pretendenta pieredzes, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu, atsauksmi no preču pasūtītāja par preču piegādi ar norādi par preču piegādes atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 6.9.6. apakšpunktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.

| Informāciju apliecinu: |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| Datums: |  |

norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.

norāda, vai pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu)

Ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus vai būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.