Pielikums Nr.4 22.04.2025. iekšējiem noteikumiem Nr. AMD-25-4-nts

(03.10.2025.iekšējo noteikumu Nr.AMD-25-11-nts redakcijā)

Ielu uzturēšanas prasības ziemā

(brauktuvju, velosipēdu ceļu un velojoslu uzturēšana)

| Nr.p.k. | Prasības | Uzturēšanas klase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | 2. |  | 3. | 4. |
|  |  | Pieļaujamie rādītāji |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Pieļaujamais sasaluša vai piebraukta sniega biezums uz ielas brauktuves pastāvīgos klimatiskajos apstākļos | bez sniega | 4 cm | 10 cm |  | Netiek normēts |
| 2. | Ielas brauktuves līdzenums pastāvīgos klimatiskajos apstākļos | virsma bez ledus risēm | atsevišķas ledus rises | ledus rises līdz 40 mm |  | Netiek normēts |
| 3. | Laiks ielas brauktuves attīrīšanai no sniega | 3 stundu laikā | 4 stundu laikā | netiek normēts |  | Netiek normēts |
| 4. | Laiks ielas brauktuves kaisīšanai ar slīdamību samazinošu materiālu | 3 stundu laikā (tiltiem un satiksmes pārvadiem un Centra rajonā 2 stundu laikā) | 4 stundu laikā | netiek normēts |  | Netiek normēts |
| 5. | Pieļaujamais svaiga sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos klimatiskajos apstākļos | 6 cm | 8 cm | netiek normēts |  | Netiek normēts |
| 6. | Sniega sanesuma biezums uz ielas brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī, ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē | 12 cm | 16 cm | netiek normēts |  | Netiek normēts |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 7. | Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos klimatiskajos apstākļos | 6 cm | 8 cm | netiek normēts |  | Netiek normēts |
| 8. | Ielas brauktuves līdzenums mainīgos klimatiskajos apstākļos | ledus rises līdz 10 mm | ledus rises līdz 20 mm | netiek normēts |  | Netiek normēts |
| 9. | Sabiedriskā transporta pieturvietas platforma un tai piegulošā tekņu zona pastāvīgos klimatiskajos apstākļos | bez sniega un ledus, līdz platformas segumam | - | - |  | - |
| 10. | Sabiedriskā transporta pieturvietas platforma un tai piegulošā tekņu zona mainīgos klimatiskajos apstākļos | vienreiz dienā jāattīra līdz segumam | - | - |  | - |

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktorss | K.Kauliņš |
| --- | --- |