Rīga

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā

Nr. 30AT00-3/TN-90214

Uz 08.04.2026 Nr. N-30818

Jēkabpils novada pašvaldība Ainārs Skromāns

Tehniskie noteikumi ēku un būvju nojaukšanai

OBJEKTA RAKSTUROJUMS

Objekta atrašanās vieta: Augšzemes iela 10, Aknīste, Jēkabpils nov. (56050010260);

Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana Augšzemes ielā 10, Aknīste, Jēkabpils novads.

NORĀDĪJUMI ĒKU UN BŪVJU NOJAUKŠANAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI

Pirms ēku un būvju nojaukšanas tās jāatvieno no elektroapgādes tīkliem, ievērojot  Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumus Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (t.sk., 60. punktu). Plašāk skatīt https://www.sadalestikls.lv.

Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam projektējamo nojaukšanas darbu zonā jāatbilst pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Būvnormatīvu prasībām. Būvprojektā plāna nojaukšanas zonā jāuzrāda visas elektrolīnijas un būves ar to piesaistēm. Ēku un būvju nojaukšanas būvprojektu izstrādāt atbilstoši 2014. gada 2. septembra MK noteikumiem Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" prasībām;

Jāņem vērā, ka nojaukšanas darbu zonā atrodas Lietotāja elektrotīkli, tādēļ to aizsardzība papildu jāsaskaņo ar minēto elektrotīklu īpašnieku;

Ja projektējamo nojaukšanas darbu zonā atrodas esošie elektrotīkli vai citas elektrotīklu būves, projektā jāparedz to aizsardzība;

Ja izstrādājot būvprojektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 6-20 kV vai 0,4 kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve;

Lai saņemtu Projektēšanas uzdevumu konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāts atsevišķs Projektēšanas uzdevums konkrētas elektroietaises pārvietošanai vai pārbūvei;

Informējam, ka "Enerģētikas likuma" 23.panta 2.daļa nosaka, ka izmaksas, kas saistītas ar elektrolīnijas pārvietošanu vai pārbūvi sedz lietotājs par saviem līdzekļiem;

Būvprojekta dokumentāciju caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar AS "Sadales tīkls";

Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Elektroinženieris (TN):  Nauris Niedre

Sagatavoja: Nauris Niedre

Tel. 8403