1.pielikums

identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC 2026/13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā

| Būvprojekta nosaukums | Mākslīgā mitrāja izveidošana “Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Mākslīgais mitrājs Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā |
| Objekta adrese | Jēkabpils novada Saukas pagasta īpašums “Jūsmaļi” (kad. apz. 5688006 0085) Jēkabpils novada Elkšņu pagasta īpašums “Salas” (kad. apz. 5658 003 0038) |
| Pasūtītājs | Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” |
| Objekta apjoms | Mākslīgā mitrāja izveidošana ~330 m garā Klauces upes vecupes posmā, valsts nozīmes ūdensnotekas Klauce (3864452:K:112) posmā no pik. 5/10 ¸ pik. 7/90. |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |  |
| Normatīvas | - 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; - 2014. gada 16. septembra MK noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” |
| Darbu izpildes termiņš: | Darbu izpildes termiņš: 6 mēneši no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā 2026.gada 1. decembris. |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns mērogā 1:1000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:10000 |

PAMATRĀDĪTĀJI

| 1 | Piketāžas ierīkošana dabā. | 750 m |
| --- | --- | --- |
| 2 | Apauguma novākšana | 0,29 ha |
| 3 | Bebru dambju likvidēšana | 2 gab. / 7m3 |
| 4 | Grunts rakšanas darbi ar mehānismiem | 9076,6 m3 |
| 5 | Roku darbs | 8 m3 |
| 6 | Grunts izlīdzināšana ar mehānismu. | 7641,4 m3 |
| 7 | Grunts darbi ar mehānismiem - aizbēršana | 898,5 m3 |
| 8 | Planēšana ar mehānismiem | 12133 m2 |
| 9 | Teritorijas apstrāde ar lauksaimniecības kultivatoru | 6960 m2 |
| 10 | Ūdens atsūknēšanas darbi | 720 mašīnst. |
| 11 | Mākslīgā mitrāja nogāžu nostiprināšana ar zaļu sēju 15cm augsnes slānī. | 2865 m2 |
| 12 | Nogāzes nostiprināšana Klauces upei ar ģeopaklāju un akmens šķembām | 80 m2 / 19 m3 |
| 13 | Mākslīgo krāču veidošana mākslīgā mitrāja gultnē no akmens krāvuma | 2 gab. / 20,5 m3 |
| 14 | Pārrakto susinātājdrenu aiztamponēšana ar atbilstoša diametra noslēgtapu. | 2 gab. |
| 15 | Galveno būvizstrādājumu materiāli: |  |
|  | - smaržīgā kalme (Acorus calamus) | 1260 gab. |
|  | - parastā niedre (Phagmites australis) | 420 gab. |
|  | - vilkvālēs (Typha species) | 420 gab. |
|  | -zāļu sēklu maisījums | 255,6 kg |
|  | - akmens šķembas fr. 40-70mm | 19 m3 |
|  | - akmeņi Ø 10-20cm | 58,4 m3 |
|  | - drenas aizbāznis DN50 | 2 gab. |
|  | - Enkamat ģeopaklāja nostiprināšanas metāla adatas | 240 gab. |
|  | - ģeopaklājs (Enkamat flatback 7210/7220) | 80 m2 |

Būvizstrādājumu specifikācija

| Nr.p. k. | Materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ģeopaklājs (Enkamat flatback 7210/7220) | m2 | 80 |
| 2. | Enkamat ģeopaklāja nostiprināšanas metāla adatas | gab | 240 |
| 3. | Drenas aizbāznis DN 50 | gab. | 2 |
| 4. | Akmeņi Ø 10-20cm | m3 | 58,4 |
| 5. | Akmens šķembas fr. 40-70mm | m3 | 19 |
| 6. | Zāļu sēklu maisījums | kg | 255,6 |
| 7. | Vilkvālēs (Typha species) | gab. | 420 |
| 8. | Parastā niedre (Phagmites australis) | gab. | 420 |
| 9. | Smaržīgā kalme (Acorus calamus) | gab. | 1260 |

- Piezīmes:

- Šajos aprēķinātajos materiālu apjomos nav ierēķināti transportēšanas un blīvēšanās koeficienti, un 10% atgriezumi un piebūve.

- Būvniecībā var tikt izmantoti arī analoģiskas kvalitātes citu ražotāju materiāli.

Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā

BŪVPROJEKTS

BIS-BL-844722-9323

Būvprojektu iespējams lejuplādēt:

Būvprojektu iespējams lejuplādēt:

LVĢMC FTP servera vārds: meteoftp.lvgmc.lv

Mapes nosaukums: Mitrajs_VNU_Klauce

Lietotājs: mitrajs_skat

Password: Mx#9h2N@kd

Lai piekļūtu pie FTP mapes ieteicams izmantot, piemēram, programmu FileZilla Client vai WinSCP.

Interneta vietnes, kur var lejuplādēt programmas, lai varētu nodrošināt piekļuvi FTP serverim.

https://filezilla-project.org/download.php?type=client        “FileZilla Client”

https://winscp.net/eng/index.php                “WinSCP”