TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS:

Brīvi stāvoša akustiska kabīne darbam 1 personai

| Parametri | Apraksts | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents norādot tiks nodrošināts/netiks nodrošināts) |
| --- | --- | --- |
| - Ietilpība | Brīvi stāvoša akustiska kabīne darbam 1 personai, piemērota netraucētam, individuālam darbam un video konferencēm, ar stikla durvīm un stikla aizmugurējo sienu. Kabīnes ārējā korpusa krāsa: melna, balta vai pelēka. Kabīnes iekšējais polsterējums: pelēks, balts, bēšs vai cita izvēlēta krāsa no standarta piedāvājuma |  |
| - Ārējie izmēri | Platums 1000 mm, dziļums 1000 mm, augstums 2250 mm (pielaide +150 mm / -50 mm ) |  |
| - Galds | Integrēts galds 600 *300 mm ( pielaide ± 30 mm) ar regulējamu augstumu, galda virsmas kravnesība vismaz 10 kg |  |
| - Krēsls | Brīvi stāvošs krēsls ar kājas balstu un regulējamu augstumu. Sēdekļa diametrs 350 mm. Krēslam regulējams augstums 600 mm - 800 mm. Pielaide +/- 30 mm. |  |
| - Akustiskā izolācija | Skaņas izolācija ne mazāka kā 30 dB, testēta atbilstoši ISO 23351-1 vai līdzvērtīgam standartam |  |
| - Ventilācija | Mehāniskā ventilācija ar automātisku darbību, divi ventilatori. Gaisa apmaiņas jauda vismaz 130 kubikmetriem stundā. |  |
| - Apgaismojums | Kabīne aprīkota ar griestu LED apgaismojumu no 3000 līdz 4000 K vai līdzvērtīgs, kas ieslēdzas ar klātbūtnes sensoru, regulējams spilgtums |  |
| - Aizņemtības indikators | Kabīne aprīkota ar statusa indikatora gaismu, kas norāda, ka kabīne ir aizņemta vai brīva lietošanai |  |
| - Elektroapgāde | 100 V - 240 V |  |
| - Rozetes | Vismaz 2 × 230 V kontaktligzdas |  |
| - USB pieslēgvietas | Vismaz 1 × USB-A un 1 × USB-C vai līdzvērtīgs risinājums |  |
| - Durvis | Laminēta vai rūdīta drošības stikla durvis |  |
| - Stiklojums | Laminēts vai rūdīts drošības stikls |  |
| - Materiāli | Kabīnei jābūt izgatavotai no augstvērtīgiem, ilgmūžīgiem un videi draudzīgiem materiāliem. |  |
| - Ilgtspēja | Konstrukcijai jābūt izjaucamai un remontējamai, nodrošinot iespēju nomainīt atsevišķas detaļas. |  |
| - Garantija | Ne mazāk kā 36 mēneši |  |
| - Komplektācija | Piegāde, uznešana, montāža, iepakojuma aizvešana un nodošana ekspluatācijā jāiekļauj cenā |  |
| - Riteņi | Kabīne ir aprīkota ar riteņiem |  |
| - Daudzums | 2 gab. |  |

Brīvi stāvoša akustiskā  kabīne darbam līdz 4 personām

| Parametrs | Apraksts | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents norādot tiks nodrošināts/netiks nodrošināts) |
| --- | --- | --- |
| - Ietilpība | Brīvi stāvoša akustiskā kabīne darbam līdz 4 personām, piemērota netraucētam, individuālam darbam un video konferencēm, ar stikla durvīm un stikla aizmugurējo sienu. Stikla aizmugurējās sienas vidū panelis no griestiem līdz grīdai, kas paredzēts vadības paneļa iestrādei un galda virsmas stiprināšanai. Kabīnes ārējā korpusa krāsa: bēša, balta vai pelēka. Kabīnes iekšējais polsterējums: pelēks, balts, melns, bēšs vai cita izvēlēta krāsa no standarta piedāvājuma |  |
| - Ārējie izmēri | Platums 2150 mm, dziļums 1550 mm, augstums 2250 mm (pielaide +150 mm / -50 mm) |  |
| - Galds | Iebūvējams galds, galda virsma 1100*650 mm, lamināta galda virsmas biezums vismaz 25 mm, galda augstums 720 mm ( pielaide ± 30 mm) |  |
| - Dīvāni 2 gab. | Dīvāna Augstums 860 mm* Platums 1400 mm* Dziļums 550 mm, Pielaide +/- 30 mm |  |
| - Akustiskā izolācija | Skaņas izolācija ne mazāka kā 30 dB, testēta atbilstoši ISO 23351-1 vai līdzvērtīgam standartam |  |
| - Ventilācija | Regulējama ventilācijas plūsma ar automātisku darbību, četri ventilatori. Gaisa apmaiņas jauda vismaz 250 kubikmetriem stundā. |  |
| - Apgaismojums | Kabīne aprīkota ar griestu LED apgaismojumu no 3000 līdz 4000 K vai līdzvērtīgs, kas ieslēdzas ar klātbūtnes sensoru, regulējams spilgtums |  |
| - Aizņemtības indikators | Kabīne aprīkota ar statusa indikatora gaismu, kas norāda, ka kabīne ir aizņemta vai brīva lietošanai |  |
| - Elektroapgāde | 100 V - 240 V |  |
| - Rozetes | Vismaz 2 × 230 V kontaktligzdas |  |
| - USB pieslēgvietas | Vismaz 1 × USB-A un 1 × USB-C vai līdzvērtīgs risinājums |  |
| - Durvis | Laminēta vai rūdīta drošības stikla durvis |  |
| - Stiklojums | Laminēts vai rūdīts drošības stikls |  |
| - Materiāli | Kabīnei jābūt izgatavotai no augstvērtīgiem, ilgmūžīgiem un videi draudzīgiem materiāliem. |  |
| - Ilgtspēja | Konstrukcijai jābūt izjaucamai un remontējamai, nodrošinot iespēju nomainīt atsevišķas detaļas. |  |
| - Garantija | Ne mazāk kā 36 mēneši |  |
| - Komplektācija | Piegāde, uznešana, montāža, iepakojuma aizvešana un nodošana ekspluatācijā jāiekļauj cenā |  |
| - Riteņi | Kabīne ir aprīkota ar riteņiem |  |
| - Daudzums | 2 gab. |  |

## Pretendentam jāpievieno:

- Piedāvātās kabīnes vizualizācija ( fotogrāfija vai ražotāja vizualizācija);

- Piedāvātās kabīnes iekšējā un ārējā skata attēli;

- Informācija par pieejamajām apdares krāsām un materiāliem.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvja vārds un uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Datums: |  |
| Paraksts:[1] |  |

[1] Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko vai EIS elektronisko parakstu.