2.pielikums

atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums”

Nr. VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdroša skapja ķīmisko vielu uzglabāšanai piegāde un uzstādīšana

| Nr. | Parametrs | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ugunsdrošais skapis reaģentiem | Skapis paredzēts viegli uzliesmojušiem šķīdinātājiem, īpaši kaitīgu vai kontrolējamu reaģentu glabāšanai. |  |
| 1.1 | Korpuss | Ārējie izmēri: Augstums – 1900-2500 mm Platums – 1000-1200 mm Dziļums – 550-650 mm Iekšējie izmēri: Augstums – vismaz 1500 mm Platums – vismaz 1000 mm Dziļums – vismaz 450 mm Plaukti – vismaz 4 (ieskaitot pamatni). Katra plaukta kravnesība ir vismaz 50kg. Plauktu augstums ir regulējams. Plauktu vietā var būt izvelkamas atvilktnes. |  |
| 1.2 | Durvis | Veramas divviru durvis. |  |
| 1.3 | Slēdzene | Slēdzene ar vismaz 2 atslēgām komplektā. |  |
| 1.4 | Ugunsizturība | Ugunsizturība atklātā liesmā ir vismaz 30 minūtes. |  |
| 1.5 | Ventilācija | Gaisa apmaiņa ir vismaz 5 m3/h. Jānodrošina gaisa izvada savienošanu ar ⌀250mm ventilācijas izvadu. |  |
| 1.6 | Atbilstība standartiem | Prece atbilst DIN EN 14470-1 (vai ekvivalentam) standartam. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz dokumentu, kas apliecina skapja atbilstību EN 14470 (vai ekvivalentam) standartam. |  |
| 1.7 | Drošības prasības | Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums). |  |
| 1.8 | Piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana | Piegādātājam 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža jānodrošina skapja piegāde, uzstādīšana un pievienošana ventilācijai atbilstoši ražotāja prasībām un rekomendācijām. Jānodrošina skapja gaisa izvada pievadīšana un pieslēgšana ⌀250mm ventilācijas izvadam 1-8 metru robežās no skapja paredzamās uzstādīšanas vietas līdz ventilācijas pieslēgumam. To veic sertificēts personāls (iesniegt apliecinājuma kopiju). |  |
| 1.9 | Garantija | Vismaz 24 mēneši no uzstādīšanas brīža (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) garantija detaļām un remontdarbiem. Jāuzrāda kalendārie mēneši. Garantijas remontu veic ražotāja autorizēts pārstāvis (jāiesniedz apliecinājuma kopija). |  |
| 1.10 | Vispārējās prasības | Nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |

* - pretendentam piedāvājuma parametru kvantitatīvie rādītāji jānorāda skaitļos.