Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums “Kokskaidu granulu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma ID Nr. VND 2026/___)

- Paredzamais apjoms:

  - Kopējais kokskaidu granulu daudzums – līdz 314,00 tonnām.

  - Plānotais iegādājamais kurināmā daudzums līguma izpildes laikā var mainīties atkarībā no pasūtītāja vajadzības.

2. Vispārējie noteikumi:

2.1. Pretendentam jānodrošina iespēja iegādāties kokskaidu granulas Ventspils novada vai Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

2.2. Kokskaidu granulas fasētas 15 kg polietilēna maisos uz transportēšanas paletēm. Paletēm jābūt iepakotām.

2.3. Tehniskā piedāvājuma pielikumā jāpievieno Pretendenta piedāvāto granulu kvalitāti apliecinošas atbilstības deklarācijas, testēšanas pārskata, sertifikāta vai līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija.

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Kvalitātes prasības |  |
| kokskaidu granulām jābūt: |  |
| ●kvalitatīvām, sausām |  |
| ●ražotām no tīras koka skaidas (bez mizas) |  |
| ●gaišā koksnes krāsā |  |
| ●mehāniski cietām, noturīgām pret sadrupšanu |  |
| ●bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem |  |
| Kokskaidu granulas fasētas 15 kg polietilēna maisos uz transportēšanas paletēm. Paletēm jābūt iepakotām. |  |
| Granulas “PREMIUM" kvalitātes |  |
| Kokskaidu granulu tehniskie rādītāji: |  |
| ●diametrs 6±1 mm |  |
| ●garums 15-30 mm |  |
| ●tilpummasa 600-750 kg/m3 |  |
| ●siltumspēja ≥4,6 kWh/kg; ≥16,5 MJ/kg |  |
| ●mitrums ≤10% |  |
| ●pelnu saturs ≤0,7% |  |
| ●mehāniskā izturība ≥97,5% |  |
| ●smalkumi 15 kg maisos ≤0,5% |  |
| ●sēra saturs ≤0,04% |  |
| ●piedevas ≤2% |  |

Sagatavota 10.07.2026.