2.pielikums

iepirkuma “Rezerves daļu tīkla iekārtām piegāde”

Id. BKUS 2026/59 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents__________________________

|  | Iepirkuma priekšmets | Nomenklatūras kods | Mērvienība | Prognozējamais daudzums uz 2 gadu periodu* | Prasības (specifikācija/parametri) | Tehniskais piedāvājums (jānorāda informācija par piedāvāto preci – preces ražotājs, modelis u.tml., kā arī jāiesniedz dokumenti, kas pierāda preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām ) | Cena EUR bez PVN par vienu mērvienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vājstrāvu tīklu materiālu un iekārtu iepirkums |  |  |  | Piegādes laiks: ne ilgāk par 2 nedēļām Garantijas laiks iekārtām: vismaz 12 mēneši Nodrošināt: materiālu un iekārtu piegādi |  |  |
| Vara tīkla kabeļi, savienojuma vadi un montāžas materiāli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vītā pāra kabelis UTP CAT5E | 310048 | m | 1220 | U/UTP CAT5E instalācijas kabelis, 305 m iepakojums vai ekvivalents, 8 dzīslas, 4 pāri, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 2. | Konektors RJ45 CAT5E | 310053 | gab | 500 | RJ45 konektors CAT5E, 8P8C, paredzēts CAT5E vītā pāra tīkla kabeļa uzspiešanai. |  |  |
| 3. | Konektors RJ45 CAT6 UTP | 310053 | gab | 300 | RJ45 konektors CAT6 UTP, 8P8C, paredzēts CAT6 U/UTP vītā pāra tīkla kabeļa uzspiešanai. |  |  |
| 4. | RJ45 adapteris patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai CAT5E | 310066 | gab | 100 | RJ45 socket to RJ45 socket adapteris, 8P8C, CAT5E, paredzēts patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai. |  |  |
| 5. | RJ45 adapteris patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai CAT6 | 310066 | gab | 50 | RJ45 socket to RJ45 socket adapteris, 8P8C, CAT6, paredzēts CAT6 patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai. |  |  |
| 6. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 0,25 m |  | gab | 1000 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 0,25 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 7. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 0,5 m | 310139 | gab | 800 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 0,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 8. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 1 m | 310058 | gab | 600 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 1 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 9. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 1,5 m | 310140 | gab | 500 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 1,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 10. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 2 m | 310059 | gab | 400 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 2 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 11. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 3 m | 310060 | gab | 300 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 3 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 12. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 5 m | 310061 | gab | 200 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 13. | Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 10 m |  | gab | 50 | RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 10 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 14. | Kabeļu kanāls (virsapmetuma) 40x25/40x30/40x40 mm klase | 310039 | m | 100 | Kabeļu kanāls virsapmetuma montāžai, aptuveni 40x25/40x30/40x40 mm klase, balts, PVC vai līdzvērtīgs, pašdziestošs, ar droši fiksējamu vāku, piemērots publiskām telpām. |  |  |
| 15. | RJ45 keystone ligzda CAT5E |  | gab | 150 | RJ45 keystone ligzda, CAT5E UTP, 8P8C, paredzēta ievietošanai keystone tipa paneļos vai ietvaros. |  |  |
| CAT6 vara tīkla infrastruktūras komponentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | CAT6 komutācijas panelis 24 porti | 310003 | gab | 5 | 19” CAT6 UTP komutācijas panelis, 24 RJ45 porti, 19” skapja montāžai, 0,5U vai 1U. Pieļaujams gatavs panelis vai modulārs risinājums ar 24 CAT6 UTP RJ45 keystone moduļiem. |  |  |
| 17. | RJ45 keystone ligzda CAT6 |  | gab | 150 | RJ45 keystone ligzda, CAT6 UTP, 8P8C, paredzēta ievietošanai keystone tipa paneļos vai ietvaros. |  |  |
| 18. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 0,25 m |  | gab | 1000 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 0,25 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 19. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 0,5 m |  | gab | 800 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 0,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 20. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 1 m |  | gab | 600 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 1 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 21. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 1,5 m |  | gab | 500 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 1,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 22. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 2 m |  | gab | 400 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 2 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 23. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 3 m |  | gab | 200 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 3 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 24. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 5 m |  | gab | 100 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| 25. | Savienojuma vads (patch cable) CAT6 10 m |  | gab | 50 | RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 10 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks. |  |  |
| Optiskie savienojuma vadi, adapteri un optikas tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Optiskais savienojuma vads SC-SC 1 metrs | 310042 | gab | 20 | Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 1 m. |  |  |
| 27. | Optiskais savienojuma vads LC-SC 1 metrs | 310042 | gab | 20 | Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 1 m. |  |  |
| 28. | Optiskais savienojuma vads LC-LC 1 metrs | 310042 | gab | 20 | Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 1 m. |  |  |
| 29. | Optiskais savienojuma vads SC-SC 2 metri | 310042 | gab | 20 | Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 2 m. |  |  |
| 30. | Optiskais savienojuma vads LC-SC 2 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 2 m. |  |  |
| 31. | Optiskais savienojuma vads LC-LC 2 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 2 m. |  |  |
| 32. | Optiskais savienojuma vads SC-SC 3 metri | 310042 | gab | 20 | Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 3 m. |  |  |
| 33. | Optiskais savienojuma vads LC-SC 3 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 3 m. |  |  |
| 34. | Optiskais savienojuma vads LC-LC 3 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 3 m. |  |  |
| 35. | Optiskais savienojuma vads SC-SC 5 metri | 310042 | gab | 20 | Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 5 m. |  |  |
| 36. | Optiskais savienojuma vads LC-SC 5 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 5 m. |  |  |
| 37. | Optiskais savienojuma vads LC-LC 5 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 5 m. |  |  |
| 38. | Optiskais savienojuma vads SC-SC 10 metri | 310042 | gab | 20 | Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 10 m. |  |  |
| 39. | Optiskais savienojuma vads LC-SC 10 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 10 m. |  |  |
| 40. | Optiskais savienojuma vads LC-LC 10 metri | 310042 | gab | 20 | Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 10 m. |  |  |
| 41. | SC-SC duplex adapteris optiskajam sadales panelim | 310065 | gab | 50 | SC-SC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, single-mode, ar keramisko centrējošo uzmavu. |  |  |
| 42. | LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, single-mode | 310065 | gab | 50 | LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, single-mode OS2, UPC, ar keramisko centrējošo uzmavu. |  |  |
| 43. | LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, multi-mode | 310065 | gab | 10 | LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, multi-mode OM4, UPC, ar keramisko centrējošo uzmavu. |  |  |
| 44. | Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 1 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 1 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem. |  |  |
| 45. | Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 2 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 2 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem. |  |  |
| 46. | Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 3 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 3 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem. |  |  |
| 47. | Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 5 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 5 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem. |  |  |
| 48. | Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 10 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 10 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem. |  |  |
| 49. | Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 1 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 1 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem. |  |  |
| 50. | Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 2 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 2 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem. |  |  |
| 51. | Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 3 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 3 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem. |  |  |
| 52. | Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 5 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 5 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem. |  |  |
| 53. | Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 10 m | 310042 | gab | 10 | Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 10 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem. |  |  |
| 54. | Optisko savienojumu tīrīšanas komplekts | 310180 | gab | 2 | Optisko savienojumu tīrīšanas komplekts LC/SC savienojumiem, one-click cleaner 1,25 mm un 2,5 mm savienotājiem, tīrīšanas salvetes vai ekvivalents komplekts. |  |  |
| Optiskie transīveri (SFP/SFP+/SFP28/QSFP28) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode DELL iekārtām | 310087 | gab | 5 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar DELL X1026P sērijas iekārtām. |  |  |
| 56. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode Mikrotik iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS354 sērijas iekārtām. |  |  |
| 57. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode DELL iekārtām | 310087 | gab | 5 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; saderīgs ar DELL X1026P sērijas iekārtām. |  |  |
| 58. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode serveriem | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; DDM atbalsts; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem. |  |  |
| 59. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode serveriem | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem. |  |  |
| 60. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode Mikrotik iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; saderīgs ar Mikrotik CRS354 sērijas iekārtām. |  |  |
| 61. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode Cisco iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām. |  |  |
| 62. | Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode Cisco iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām. |  |  |
| 63. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode HP/HPE iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar HP/HPE 5700 sērijas iekārtām. |  |  |
| 64. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode Cisco iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām. |  |  |
| 65. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode HP/HPE iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar HP/HPE 5700 sērijas iekārtām. |  |  |
| 66. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode serveriem | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem. |  |  |
| 67. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode serveriem | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem. |  |  |
| 68. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode Mikrotik iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS354/CRS518 sērijas iekārtām. |  |  |
| 69. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode Mikrotik iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar Mikrotik CRS354/CRS518 sērijas iekārtām. |  |  |
| 70. | Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode Cisco iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām. |  |  |
| 71. | Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G single-mode Mikrotik iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS518-16XS-2XQ sērijas iekārtām. |  |  |
| 72. | Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G multi-mode serveriem | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 100 m; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem. |  |  |
| 73. | Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G single-mode serveriem | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem. |  |  |
| 74. | Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G multi-mode Mikrotik iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 100 m; saderīgs ar Mikrotik CRS518 sērijas iekārtām. |  |  |
| 75. | Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G single-mode Cisco iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar Cisco Catalyst 9500 sērijas iekārtām. |  |  |
| 76. | Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G multi-mode Cisco iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 100 m; saderīgs ar Cisco Catalyst 9500 sērijas iekārtām. |  |  |
| 77. | Optiskais transīvers (QSFP28 modulis) 100G single-mode Mikrotik iekārtām | 310087 | gab | 10 | Form-factor: QSFP28; ātrums: 100G; 100GBASE-LR4; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS518-16XS-2XQ sērijas iekārtām. |  |  |
| Bezvadu piekļuves punkti, 5G maršrutētāji un PoE barošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Bezvadu piekļuves punkts (WiFi iekārta) |  | gab | 10 | Iekštelpu WiFi 6 (802.11ax) piekļuves punkts, dual-band 2,4/5 GHz, PoE barošana, centralizēti pārvaldāms un savietojams ar Cisco Catalyst 9800-CL kontrolieri (17.9.3+). Komplektā Cisco DNA On-Prem Essential vai ekvivalenta 5 gadu vadības licence. Piemēram: Cisco Catalyst 9105AXI-E vai ekvivalents. |  |  |
| 79. | 5G/LTE maršrutētājs ar WiFi un SIM/eSIM atbalstu |  | gab | 2 | 5G/LTE maršrutētājs, SIM/eSIM, WiFi 6, vismaz 4x 1G un 1x 2,5G Ethernet porti, 4G/5G antenu pieslēgšana vai iebūvētas antenas, maršrutēšanas, ugunsmūra un VPN funkcijas, komplektā barošanas bloks. Piemēram: MikroTik Chateau 5G R17 ax vai ekvivalents. |  |  |
| 80. | PoE+ barošanas injektors tīkla iekārtām |  | gab | 10 | PoE+ injektors, IEEE 802.3af/at, vismaz 30 W, 1x 1G RJ45 DATA IN un 1x 1G RJ45 PoE OUT, 100-240 V AC, Plug and Play. Piemēram: TP-Link TL-POE160S vai ekvivalents. |  |  |
| 81. | PoE++ barošanas injektors tīkla iekārtām |  | gab | 10 | PoE++ injektors, IEEE 802.3af/at/bt, vismaz 60 W, 1x 1G vai ātrāks RJ45 DATA IN un 1x RJ45 PoE OUT, 100-240 V AC, Plug and Play. Piemēram: 802.3bt 60W PoE injector vai ekvivalents. |  |  |
| DAC kabeļi komutatoru/serveru savienojumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | SFP+ DAC kabelis 10G 1 m | 310020 | gab | 10 | SFP+ DAC kabelis, 10G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| 83. | SFP+ DAC kabelis 10G 3 m | 310020 | gab | 10 | SFP+ DAC kabelis, 10G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| 84. | SFP28 DAC kabelis 25G 1 m | 310020 | gab | 10 | SFP28 DAC kabelis, 25G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| 85. | SFP28 DAC kabelis 25G 3 m | 310020 | gab | 10 | SFP28 DAC kabelis, 25G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| 86. | QSFP+ DAC kabelis 40G 1 m | 310020 | gab | 10 | QSFP+ DAC kabelis, 40G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| 87. | QSFP+ DAC kabelis 40G 3 m | 310020 | gab | 10 | QSFP+ DAC kabelis, 40G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| 88. | QSFP28 DAC kabelis 100G 1 m | 310020 | gab | 10 | QSFP28 DAC kabelis, 100G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| 89. | QSFP28 DAC kabelis 100G 3 m | 310020 | gab | 10 | QSFP28 DAC kabelis, 100G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem. |  |  |
| Instrumenti un testēšanas aprīkojums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | RJ45 kabeļu uzspiešanas instruments | 310180 | gab | 2 | RJ45/RJ11 kabeļu uzspiešanas instruments, paredzēts modulāro konektoru uzspiešanai, ar kabeļa griešanas un izolācijas noņemšanas funkcijām. |  |  |
| 91. | Pamata tīkla kabeļu testeris | 310180 | gab | 3 | Pamata tīkla kabeļu testeris RJ45 kabeļiem, paredzēts vadu secības pārbaudei, pārrāvumu un īssavienojumu noteikšanai. Komplektācijā galvenais testeris un atdalāmais attālinātais testēšanas modulis. |  |  |
| 92. | Daudzfunkcionāls tīkla un optiskās infrastruktūras testeris | 310180 | gab | 2 | Daudzfunkcionāls RJ45/optikas testeris: vadu secība, pārrāvumi/īssavienojumi, kabeļa garums, trasešana ar zondi, PoE/PoE+, port flash, optiskās jaudas mērītājs un VFL. Displejs, akumulators, zonde, vadi/adapteri un uzlādes/barošanas piederumi komplektā. Piemēram: NOYAFA NF-859GT vai ekvivalents. |  |  |
| Tīkla iekārtu rezerves barošanas bloki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Tīkla komutatora barošanas bloks Mikrotik CRS518 |  | gab | 5 | Hot-swap barošanas modulis MikroTik 12POW150 vai ekvivalents, 12V 150W AC/DC, saderīgs ar Mikrotik CRS518-16XS-2XQ-RM tīkla komutatoru. |  |  |
| 94. | Barošanas bloks Cisco Catalyst C9200L 24P sērijas komutatoram |  | gab | 2 | Rezerves barošanas bloks, saderīgs ar Cisco Catalyst C9200L 24P sērijas PoE+ komutatoriem. 600 W AC klase; PWR-C5-600WAC vai PWR-C5-600WAC/2, vai ražotāja specifikācijai atbilstošs ekvivalents. |  |  |
| 95. | Barošanas bloks Cisco Catalyst C9200L 48P sērijas komutatoram |  | gab | 2 | Rezerves barošanas bloks, saderīgs ar Cisco Catalyst C9200L 48P sērijas PoE+ komutatoriem. 1 kW AC klase; PWR-C5-1KWAC vai PWR-C5-1KWAC/2, vai ražotāja specifikācijai atbilstošs ekvivalents. |  |  |
| 96. | Kopējā (vērtējamā) cena (1-95.pozīciju cenu summa) Cena EUR bez PVN par vienu mērvienību |  |  |  |  |  |  |

*norādīts tikai plānotais preču daudzums, kas var mainīties atkarībā no pasūtītāja vajadzībām, preču pasūtījumus Pasūtītājs veiks Līguma laikā saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona) ______________________ /Vārds, Uzvārds, paraksts/**

2026.gada  ___. ______________**

**- ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko vai EIS parakstu un tam ir laika zīmogs, datuma un paraksta aili neaizpilda.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU