Pielikums Nr.2

iepirkuma ar id. Nr. RTK 2026/13 nolikumam

Tehniskā specifikācija-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam  “Elektroauto un tā specializēto instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RTK 2026/13)

Aktualizēta 13.05.2026.

| Preces nosaukums | Vienība | Daudzums | Tehniskā specifikācija (minimālo tehnisko un funkcionālo prasību apraksts) | Pretendenta Tehniskais piedāvājums (Preces nosaukums, preces ražotāja un modeļa nosaukums, detalizēts preces tehniskais un funkcionālais apraksts, kā arī cita informācija, kas pieprasīta atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām. Ja tāda ir, tad aicinām arī iekļaut precīzu tīmekļvietnes adresi, kur ir skatāma pretendenta vai ražotāja tehniskā dokumentācija, no kuras pasūtītājs var pārliecināties par attiecīgās preces parametru atbilstību izvirzītajām prasībām) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroauto un tā speciālo instrumentu iegāde | gab. | 1 | M1 kategorijas autotransporta līdzeklis. Vieglais pasažieru automobilis, vidējā klase, 5 durvju universālis. Elektromotors. Automobilim jāatbilst “tīra” autotransporta prasībām: CO₂ g/km – 0. Automobili ir paredzēts izmantot kā mācību līdzekli, ar kuru nav paredzēts piedalīties ceļu satiksmē. Automobilim - mācību līdzeklim jābūt savietojamam darbam ar vadības bloku diagnosticēšanas iekārtu, kas atbalsta BOSCH ESI tronic 2.0 programmnodrošinājumu (tiek lietota Rīgas Tehniskajā koledžā). Automobilim obligāti jābūt atslēdzamai augstsprieguma kēdei, Aprīkotam ar baterijas un elektrosistēmas dzesēšanas, sildīšanas sistēmu (šķidruma dzesēšanas sistēma), Aprīkotam ar iespēju V2L „Vehicle to load” – iespēja atgūt automobiļa akumulatora baterijā uzkrāto enerģiju ārējo patērētāju barošanai 220V. Iespēja izjaukt HV(High voltage), augstsprieguma akumulatora bateriju, iespēja veikt individuālu augstsprieguma baterejas komponentu nomaiņu, tai skaitā individuālo baterijas moduļu nomaiņu. Aprīkots ar kondicionieri – siltumsūkni! Iespēja veikt elektromotora individuālo elementu nomaiņu. Iespēja veikt individuālu vadības un uzlādes elektronikas komponentu nomaiņu. Akumulatora baterejai jābūt vairākas reizes izjaucamai, bez liela papildus nomaināmo elementu daudzuma, lai bateriju atgrieztu sākotnējā stāvoklī (vairākkārtēji izmantojami baterijas blīvējuma elementi), iespēja veikt mērījumus piedziņas elektromotoram (tinumu pārbaude un mērīšana)aprīkots ar vismaz 300V vilces akumulatora bateriju. Automobiļa specializētie palīginstrumenti: *)Automobiļa ražotāja oriģināls sistēmtesteris, *)Atsevišķi izņemtai augstsprieguma baterijai sistēmas diagnostikas kabelis, *)Augstsprieguma sistēmas un baterijas vakūma, hermētiskuma pārbaudes iekārta, *)Augstsprieguma baterijas hermētiskuma sistēmas savienojumu un pāreju komplekts pārbaudei, *)Augstsprieguma baterijas un sistēmas hermētiskuma pārbaudes komplekts noņemtai baterejai pirms montāžas un uzstādīšanas, *)Augstsprieguma baterijas demontāžas darba galds, *)Augstsprieguma baterijas moduļu uzlādes, izlādes, līdsvarošanas iekārta, *)Siltuma novadīšanas pastas (Termo pastas) uzklāšanas un izlīdzināšanas iekārta ar uzgali, *)Siltuma novadīšanas pasta (Termo pasta) augstsprieguma baterijas montāžai *)Augstsprieguma baterijas korpusa turētājs, *)Augstsprieguma baterijas moduļu demontāžas, montāžas un uzstādīšanas šablons ar baterijas stiprinājumiem un turētāju, *)Audstsprieguma baterijas dzesēšanas šķidruma uzpildes, gaisošanas iekārta ar savienojumiem un pārejām, *) Augstsprieguma baterijas dzesēšanas sistēmas ar hēliju hermētiskuma pārbaudes iekārta un gāzes noplūdes detektors. Visām precēm jābūt jaunām (nelietotām), pilnā komplektācijā un lietošanai gatavām, nodrošinot piegādi un preču lietošanas apmācības. Garantijas termiņš visām pegādātām precēm – ne mazāk kā 2 gadi. Piegādes (tai skaitā lietošanas apmācības) termiņš visām precēm – ne vēlāk kā 5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |

Pielikumā: Ražotāju izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajām precēm uz ____lp.

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka uz piedāvātās Preces ražotājiem un piedāvāto Preci (t.sk. Preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. Preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

| - Pretendenta nosaukums: | _________________________ |
| --- | --- |
| - Amats, Vārds, Uzvārds: | __________________________ |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts*: | __________________________ |

- * Neaizpilda, ja dokuments ir parakstīts ar EIS elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu