TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Berģu mūzikas un mākslas skolas sporta zāle

Tīkla veida sadalošo aizskaru, siju, sliedīšu un ritentiņu uz gultņiem montāža un uzstādīšana sporta zāles telpas sadalīšanai 3 vienādos laukumos. Telpas parametri 21,61m x 32,80m h= 9m. Tīkla savilkšana kopā un uzvilkšana uz laukuma katrā laukuma malā pie katra tīklā ir domāta manuāli.

| Materiāls | Apraksts | Gab. | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Sliede | tiek izmantotas industriālo aizkaru sistēmās. Nestspēja: 200 kg Materiāls: karsti cinkots tērauds, Sliedes profils: Platums 36 mm x augstums 47 mm, sienas biezums 2 mm , sliedes garums: 6 m x 3 gab + 4m x 1 gab. | 8 |  |
| Sliedes savienotājs | tiek izmantots sliedes savienošanai. Nestspēja: 200 kg Materiāls: karsti cinkots tērauds, Profila izmēri: Garums 100 mm. augstums: 56 mm, platums: 45 mm, sieniņas biezums 4 mm | 8 |  |
| Sliedes stiprinājuma kronšteins ar stiprinājuma plāksni | Montāžas veids: stiprināšana pie pārseguma (griestiem vai kopnēm), uz divām enkurskrūvēm. Pirms uzstādīšanas saskaņot ar pasūtītāju. Kronšteinu montāžas intervāls: maks. 1000 mm Nestspēja: 200 kg Materiāls: karsti cinkots tērauds | 46 |  |
| Bīdāms četru riteņu sistēmas aizkaru ratiņš / turētājs | Nestspēja: 100 kg/gab. Materiāls: korpuss – cinkots tērauds; ritenis – neilons ar lodīšu gultni. Ritenīša diametrs 35 mm, ērtai - vieglai - ātrai tīkla pārvietošanai. Lai nodrošinātu vienmērīgu un ilgmūžīgu aizkaru kustību, ieteicams aizkaru sistēmas pirmajā un pēdējā piekares punktā izmantot divriteņu ratiņus. | 4 |  |
| Bīdāms divriteņu sistēmas aizkaru ratiņš / turētājs | Nestspēja: 50 kg/gab. Materiāls: korpuss – cinkots tērauds; ritenis – neilons ar lodīšu gultni. Ritenīša diametrs 35 mm, ērtai - vieglai - ātrai tīkla pārvietošanai. | 108 |  |
| S veida āķis aizkaru ratiņiem. Tīkla turētāji | Centra augstums 50 mm, āķa materiāla diametrs 5 mm | 108 |  |
| Sliežu atdure / bremze | Sliedes atdure aptur ritenīšu pakari sliedes iekšpusē. Korpuss: cinkots tērauds Apakšdaļa: gumija | 4 |  |
| Tīkls | Polipropilēns ( PP ), PP - augsta izturība, viegls, mīksts un elastīgs, izturīgs pret laikapstākļiem, PP/45/4mm – acs izmērs 45 x 45 mm – tīkla diega biezums - 4 mm, krāsa: Melna. Tīkla lejas daļā visā platumā, iešūta Svina aukla (200 g/m). Apjoms: 1 gab tikls - 194.49 m² | 2 |  |
| Rāpšanās virve | Izgatavota no kaņepju auklas, diametrs 34 mm, L=5m | kompl. |  |