6. pielikums

Iepirkuma ID Nr. CNP/2026/80

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam “Skatuves, apgaismojuma un apskaņošanas aprīkojuma noma festivālam “Veidenfests””,

Identifikācijas Nr. CNP/2026/80

| Nosaukums | Nepieciešamais skaits / gab/t.m/kompl. | Cena par vienību, EUR bez PVN | Kopējā cena par pozīciju (pozīcijas vienībām), EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Akustiskās sistēmas | 0 |  |  |
| Aktīvā akustiskā SUB sistēma Zemfrekvenču skanda, aprīkota ar: - iebūvētu pastiprinātāju; - 2 gab. zemfrekvenču skaļruņiem, ne mazākiem par 18 collām diametrā un ar spoles diametru ne mazāku par 4.5 collām; - Maksimālais skaņas spiediens: ne mazāks par 143 dB; - Atskaņojamo frekvenču diapazons ( -10dB): diapazonā vismaz 27 Hz – 400 Hz; - Skandā iebūvētā pastiprinātāja RMS jauda: ne mazāka par 4000 W; - Skandas platums: ne lielāks par 1300 mm; - Skandas augstums: ne lielāks par 540 mm; - Skandas svars: ne lielāks par 80 kg. Jābūt iespējai ar datoru pieslēgties pie skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora, un veikt skandas skaļuma līmeņa, aiztures, un ekvalizācijas filtru regulēšanu. | 2 |  |  |
| Skaņas komplekts dīķa/ plosta apskaņošanai | 1 |  |  |
| Plosta konstrukcijas sagatavošana – 5x2,5 kravnesība 500kg | 1 |  |  |
| 3 joslu platjoslas skanda, aprīkota ar: - iebūvētu pastiprinātāju; - 2 gab. zemfrekvenču skaļruņiem, ne mazākiem par 12 collām diametrā un ar spoles diametru ne mazāku par 3 collām; - viena divjoslu vidējo / augšējo frekvenču skaļruņa ar izstarošanas diametru 1.4 collas, kura vidējo frekvenču membrānas diametrs ne mazāks par 3 collām, un augšējo frekvenču skaļruņa membrānas diametrs ne mazāks par 2 collām; - Skandas izstarošanas leņķis  500Hz ( -6dB ) – pa horizontāli ne mazāk par 80 grādiem, pa vertikāli – ne mazāk par 45 grādiem; - Vidējo / augšējo frekvenču ruporam jābūt rotējamam, bez papildus instrumentu pielietošanas, ar soli 1 grāds; - Maksimālais skaņas spiediens – ne mazāks par 142 dB; - Atskaņojamo frekvenču diapazons ( -6dB ) vismaz: 48 Hz - 21 000 Hz; - Skandā iebūvētā pastiprinātāja RMS jauda: ne mazāka par 1900 W; - Skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora kvantizācijas frekvence: ne mazāka par 96 kHz; - Skandas platums: ne lielāks par 370 mm; - Skandas augstums: ne lielāks par 830 mm; - Skandas svars: ne lielāks par 36 kg. Jābūt iespējai ar datoru pieslēgties pie skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora, un veikt skandas skaļuma līmeņa, aiztures, un ekvalizācijas filtru regulēšanu. | 2 |  |  |
| Monitoru sistema |  |  |  |
| Divjoslu aktiīvā akustiskā monitoru sistēma RCF NX12 (700W) vai analogs | 6 |  |  |
| Jaudas pastiprinātāji, sistēmas procesori | 0 |  |  |
| Jaudas pastiprinātājs NEXT MQ10000 4x2200W+Skaņas procesors XILICA XA4080 vai analogs | 1 |  |  |
| Mikspultis | #REF! |  |  |
| Digitala pults Beringer WING vai analogs | 1 |  |  |
| Mikrofonu sistēmas | #REF! |  |  |
| Radio mikrofoni Shure QLXD SM58 vai analogs | 4 |  |  |
| Mikrofons SHURE Beta 52 vai analogs | 1 |  |  |
| Mikrofons SHURE Beta 57 vai analogs | 3 |  |  |
| Mikrofons DPA d:vote 4099 vai analogs | 1 |  |  |
| Mikrofons Sennheiser e904 vai analogs | 4 |  |  |
| Shure s81 vai analogs | 2 |  |  |
| Instrument mikrofoni Beyerdinamic M930 vai analogs | 2 |  |  |
| Di -box (pasivs stereo) | 6 |  |  |
| Gaismas tehnika |  |  |  |
| DMX vadības sistēma CHAMSYS PC Wing vai analogs | 1 |  |  |
| LED IP PAR 18X18 | 16 |  |  |
| ARRI T1 vai analogs | 2 |  |  |
| DMX Splitter | 1 |  |  |
| Dimer bloks 1CH | 2 |  |  |
| Statīvi | #REF! |  |  |
| Mikrofona statīvs K&M 21020 vai analogs | 15 |  |  |
| Skandu statīvi ( Lifti ) | 2 |  |  |
| Skandu statīvi | 2 |  |  |
| Skatuves Aprīkojums |  |  |  |
| Bungu komplekts Tama vai analogs | 1 |  |  |
| Ģitāras pastiprinātājs FENDER HOT ROD DELUXE 3 vai analogs | 2 |  |  |
| Ģitāras pastiprinātājs AMPEG BA 210 vai analogs | 1 |  |  |
| Papildus Aprīkojums |  |  |  |
| Skatuve 1x2 m | 12 |  |  |
| Kabeļu šahtas | 20 |  |  |
| Skatuves telts | 1 |  |  |
| Elektroenerģijas un Audio komutācija |  |  |  |
| Elektroenerģijas un Audio Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | 1 |  |  |
| DJ , Darba un transporta izmaksas |  |  |  |
| Skaņu režisors | 1 |  |  |
| skatuves tehniķis | 1 |  |  |
| Gaismu tehniķis | 1 |  |  |
| Iekārtu montāža, demontāža | 1 |  |  |
| Kravas transporta izmaksas nomas aprīkojuma piegādei un pēc tam aizvešanai. Transporta izmaksas nepieciešamā personāla dalībai pasākumā. | 1 |  |  |
| KOPĀ, EUR bez PVN |  |  |  |
| PVN |  |  |  |
| KOPĀ, EUR ar PVN |  |  |  |

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.