## Pielikums Nr.1

Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”

Nolikumam Nr.ViA 2026/06 A )

Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai

Nr. ViA 2026/06 A

Iekārtu un aprīkojumu tehniskā specifikācija.

| Prasības | Piedāvājums |  |
| --- | --- | --- |
| # Telpa C301 |  | # Skaits |
| ## Skārienjūtīgs displejs | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Izmērs pa diagonāli 98” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |
| Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais |  |  |
| Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 7 (Mohs standarts) |  |  |
| Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas |  |  |
| Paneļa tehnoloģija tiešais LED |  |  |
| Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 420 cd/m2 |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 5000:1 |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 3 HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1 DisplayPort ieeja x 1 USB-A 3.0 ieejas x 4 USB-A 2.0 ieeja x 1 USB-C (pilnais) x 2 USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2 RS232 x 1 LAN x 2 Audio ieeja x 1 Audio izeja x 1 Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1 OPS datora ievietošanas vieta x 1 NFC x 1 |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x20W + 20W subfoofer |  |  |
| Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m |  |  |
| Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem |  |  |
| Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm |  |  |
| Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms |  |  |
| Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm |  |  |
| Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti |  |  |
| Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai |  |  |
| WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja |  |  |
| Iebūvēts Android 14 vai jaunāka versija |  |  |
| Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 128GB |  |  |
| Jānodrošina vismaz 3 veidu navigācijas režīmi: - Žestu navigācija, - 3 pogu navigācija, - Tradicionālā navigācija |  |  |
| Jābūt iespējai ielādēt un uz Android operētāj sistēmas fona uzlikt savu logo |  |  |
| Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to |  |  |
| Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 320W |  |  |
| Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām |  |  |
| ## Motorizēts stiprinājums displejam | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pret grīdu balstīts pie sienas montēts statīvs displejam ar motorizēti regulējamu augstumu |  |  |
| Motorizēti jāvar regulēt augstumu ne mazāk kā 650mm |  |  |
| Kravnesība ne mazāk kā 120kg |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x600 |  |  |
| Rūpniecisks krāsojums melns |  |  |
| Displeja centrs no grīdas minimālajā augstumā vismaz 1200mm un maksimālajā augstumā vismaz 1850mm |  |  |
| Jābūt iebūvētai pret sadursmju un drošības aizsardzības sistēmai, kura aptur kustību, ja tiek konstatēts šķērslis, nodrošinot lietotāja drošību un ierīces aizsardzību |  |  |
| Jābūt iebūvētu kabeļu pārvaldības sistēmai, kas ierullējas/izrullējās no centrālā skapja statīva lejas daļā |  |  |
| Statīva kustības ātrums ne mazāks kā 35 mm/s |  |  |
| Komplektā tālvadības pults un plauks kamerai virs displeja |  |  |
| Statīva konstrukcija no sienas līdz displejam maksimāli plāna, tā nepārsniedz 135mm |  |  |
| Iekārtai jābūt CE sertificētai |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām |  |  |
| ## Displejs | Modelis: | 7 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Displeja izmērs 55” (+/-1”) |  |  |
| Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2 |  |  |
| Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti |  |  |
| Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 5000:1 |  |  |
| Resurss ne mazāks kā 50 000h |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms |  |  |
| Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25% |  |  |
| Paredzēts darbā slodzei 24/7 |  |  |
| Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā |  |  |
| Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14 |  |  |
| Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB |  |  |
| Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB |  |  |
| Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to |  |  |
| Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 120W |  |  |
| Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja x 3 HDMI izeja x 1 USB-C (pilnais) x 1 LAN(RJ45) x 1 RS232 x 1 Audio izeja x 1 USB x 2 |  |  |
| Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 10mm visapkārt |  |  |
| WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja |  |  |
| Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Pārvietojams statīvs displejam | Modelis: | 4 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pārvietojams statīvs displejam uz 4 ritenīšiem, bloķējamiem |  |  |
| Riteņu diametrs ne mazāks kā 76mm, lai ērti pārvietot starp telpām un pāri sliekšņiem |  |  |
| Piemērots displejiem ar izmēru no 55”- 86” |  |  |
| Krāsa ražotāja rūpnieciski krāsota – melna |  |  |
| Atbalsta stiprināšanas izmēru no VESA 200x200 līdz VESA 800x500mm |  |  |
| Kravnesība ne mazākā kā 90kg |  |  |
| Augstuma regulācija vismaz 300mm robežās, displeja centram no zemes 1350-1650 mm |  |  |
| Statīvam lejas daļā kāju izmēri ne lielāki kā 680mm dziļumā un 1000mm platumā |  |  |
| Pie abām statīv kājām montējams piederumu plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 505mm un dz. 320mm, komplektā |  |  |
| Virs displeja montējams kameras plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 250mm un dz. 125mm, komplektā |  |  |
| Visi kabeļi integrējami stiprinājuma kājās |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Sienas stiprinājums displejam | Modelis: | 3 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 45 kg |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 400x400 |  |  |
| Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas vismaz 490 mm |  |  |
| Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 45 grādu robežās |  |  |
| Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi |  |  |
| Paša stiprinājuma svars ne lielāks kā 8kg |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## PTZ Kamera | Modelis: | 3 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom) |  |  |
| Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija |  |  |
| Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS) |  |  |
| Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā |  |  |
| Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix |  |  |
| IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360 |  |  |
| Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K) |  |  |
| Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem |  |  |
| Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru |  |  |
| Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms |  |  |
| Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 256 |  |  |
| Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem |  |  |
| Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju |  |  |
| Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux |  |  |
| Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla |  |  |
| Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz) |  |  |
| Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi |  |  |
| Fokusa attālums no 4,4-88,0mm |  |  |
| Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20° |  |  |
| Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek |  |  |
| Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana |  |  |
| Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek. |  |  |
| Jābūt iespējamai NDI¦HX ar papildus licenci |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab |  |  |
| Komplektā iekļauta NDI licence |  |  |
| Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## PTZ Kameras sienas stiprinājums | Modelis: | 3 |
| Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajai PTZ Kamerai |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  | 3 |
| ## PTZ Kameras POE barošanas bloks | Modelis: |  |
| Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| ## AVoIP raidītājs | Modelis: | 3 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Audio, video un kontroles signālu raidošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi |  |  |
| Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu |  |  |
| Raida vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī |  |  |
| HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus |  |  |
| Vismaz divu kanālu analogā audio izeja |  |  |
| Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai |  |  |
| AES67 atbalsts vai ekvivalents |  |  |
| Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE |  |  |
| Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām |  |  |
| Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu |  |  |
| Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W |  |  |
| Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā |  |  |
| Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## AVoIP uztvērējs | Modelis: | 8 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Audio, video un kontroles signālu uztverošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi |  |  |
| Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu |  |  |
| Uztver vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī |  |  |
| HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus |  |  |
| Vismaz divu kanālu analogā audio izeja |  |  |
| Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai |  |  |
| AES67 atbalsts vai ekvivalents |  |  |
| Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE |  |  |
| Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām |  |  |
| Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu |  |  |
| Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W |  |  |
| Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā |  |  |
| Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Kontroles procesors | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Kontroles procesors ar ko iespējams vadīt AVoIP iekārtas tīklā, kā arī citas pieslēgtās iekārtas |  |  |
| Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232, divi releji, divi IR/seriālie un divas digitālās ieejas/izejas pieslēgumi |  |  |
| Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 1GB un 8GB atmiņa ar atbalstu to paplašināt ārēji caur USB pieslēgumu |  |  |
| Uz iekārtas iespējams publicēt lielotāja saskarsmi iekārtu vadībai caur pārlūkprogrammu, ražotāja izstrādātām Android un Apple aplikācijām |  |  |
| Vismaz viens tīkla pieslēgums ar POE |  |  |
| Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Bachnet, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām |  |  |
| Iespēja izmantot atvērtas programmēšanas valodas (piem., C#, JavaScript) |  |  |
| Elektrības patēriņš ne lielāks kā 15W caur POE vai ārējo barošanas bloku |  |  |
| Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto kontroles un vadības iekārtu konfigurēšanu un programmēšanu. |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Skārienjūtīgs kontroles panelis | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Kontroles procesors” |  |  |
| Uz galda novietojams skārienjūtīgs vismaz 170mm pa diagonāli displejs ar izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits |  |  |
| Displejs ergonomiski iebūvēts slīpi un priekšējais panelis izgatavots no stikla no malas līdz malai |  |  |
| Skārienjūtīgs displejs vismaz 170mm pa diagonāli. izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits |  |  |
| Kapacitatīvā skārienjūtīgā ekrāna tehnoloģija ar vairāku pieskārienu atbalstu, kā arī drag & drop funkciju |  |  |
| Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 2GB un 16GB atmiņa |  |  |
| Atbalsta HTML5 izveidotu lietotāja saskarsmi |  |  |
| Atbalsta RTSP protokola video un audio uztveršanu vismaz līdz FullHD izšķirtspējai |  |  |
| Barošana caur POE |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Bezvadu prezentācijas sistēma | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona |  |  |
| Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts |  |  |
| Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas |  |  |
| Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt |  |  |
| IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju |  |  |
| Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā |  |  |
| USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS |  |  |
| Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju |  |  |
| Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus |  |  |
| HDMI video izeja atbalsta izšķirtspēju vismaz līdz 4K30 |  |  |
| Vismaz 2 USB pieslēguma porti un 1x LAN 1Gbps ports |  |  |
| Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta. |  |  |
| Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam. |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs ar pogām | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz trīs krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju, trešā krāsa konferences režīms |  |  |
| Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |
| Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## AVoIP tīkla komutātors | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Vadāms tīkla komutātors ar vismaz 48 portiem |  |  |
| Vismaz 40 porti ar 1Gbps un POE+ |  |  |
| Vismaz 10 porti 10Gbps SFP+ |  |  |
| Kopējā POE jauda vismaz 900W |  |  |
| Komutātorā iebūvēti sagatavoti konfigurācijas profili priekš piedāvātajām AVoIP iekārtām, kā arī citi AV profili, vismaz Dante, NDI, AES67 |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā, kā arī tā nodrošina pilnvērtīgu AVoIP signālu pārraidīšanu bez aiztures |  |  |
| ## Griestu mikrofons | Modelis: | 2 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Matricu tipa mikrofons |  |  |
| Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju |  |  |
| Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu |  |  |
| Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums |  |  |
| Frekvenču diapazons 125-20000Hz |  |  |
| Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu |  |  |
| Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām |  |  |
| Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu |  |  |
| Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10 |  |  |
| SNR ne mazāks kā 75 dB |  |  |
| Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu |  |  |
| Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |
| Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem) |  |  |
| Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos |  |  |
| Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Audio procesors | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors |  |  |
| Vismaz 2 analogas audio ieejas |  |  |
| Vismaz 2 analogas audio izejas |  |  |
| Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums |  |  |
| Vismaz viens USB savienojums, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem |  |  |
| Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu |  |  |
| DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli) |  |  |
| Iekārtas barošana caur PoE+ |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas – Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris |  |  |
| Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu |  |  |
| Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Griestu skaļruņi | Modelis: | 8 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Griestos iebūvējams pasīvs skaļrunis aizvērtā korpusā |  |  |
| Frekvenču josla vismaz no 70 līdz 17000 Hz |  |  |
| Skaļruņa jauda ne mazāk kā 40W |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 100 dB |  |  |
| Koniskais pārklājums ne mazāk kā 145° |  |  |
| Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru |  |  |
| Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 4 režīmos diapazonā vismaz no 5-40W |  |  |
| Skaļruņa izmērs vismaz 110mm |  |  |
| Skaļruņa krāsa baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī |  |  |
| Piekļuve transformatoram un vada konektoram no skaļruņa priekšpuses |  |  |
| Atbilstība UL1480 ugunsdrošības klasei |  |  |
| Izmēri nepārsniedz 280x180mm. Svars ne lielāks kā 4kg |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Skaļruņu jaudas pastiprinātājs | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs |  |  |
| Izejas jauda vismaz 4x 150 W |  |  |
| Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 300 W |  |  |
| Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz |  |  |
| Dinamiskais diapazons vismaz 100 dBA, latence ne lielāka kā 1ms |  |  |
| Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – audio maršrutēšana, līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri |  |  |
| Iekārtu iespējams vadīt caur tīkla pieslēgumu |  |  |
| Vismaz 4x analogas ieejas |  |  |
| Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstumu |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Piegādātājs iesniedz vismaz divus darbinieka sertifikātus, kas apliecina ka darbinieki ir pabeiguši apmācību audio sistēmas programmēšanā ražotāja apmācības centrā |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| # Telpa C205 |  | # Skaits |
| ## Displejs | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Displeja izmērs 86” (+/-1”) |  |  |
| Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2 |  |  |
| Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti |  |  |
| Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 1200:1 |  |  |
| Resurss ne mazāks kā 50 000h |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |
| Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25% |  |  |
| Paredzēts darbā slodzei 24/7 |  |  |
| Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā |  |  |
| Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14 |  |  |
| Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB |  |  |
| Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB |  |  |
| Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to |  |  |
| Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 248W |  |  |
| Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja x 3 HDMI izeja x 1 USB-C (pilnais) x 1 LAN(RJ45) x 1 RS232 x 1 Audio izeja x 1 USB x 2 |  |  |
| Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 16mm visapkārt |  |  |
| WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja |  |  |
| Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Displeja sienas stiprinājums | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400 |  |  |
| Distance no sienas ne lielāka kā 25mm |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg) |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## PTZ Kamera | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 30x optisko palielinājumu (zoom) |  |  |
| Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS) |  |  |
| Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix |  |  |
| IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360 |  |  |
| Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K) |  |  |
| Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru |  |  |
| Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu |  |  |
| Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 100 |  |  |
| Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem |  |  |
| Jānodrošina barošanas avots (POE+), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju |  |  |
| Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux |  |  |
| Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla |  |  |
| Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz) |  |  |
| Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi |  |  |
| Fokusa attālums no 4,4-88,0mm |  |  |
| Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20° |  |  |
| Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek |  |  |
| Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana |  |  |
| Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek. |  |  |
| Jābūt iespējamai NDI¦HX ar papildus licenci |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab |  |  |
| Komplektā iekļauta NDI licence |  |  |
| Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## PTZ kamera | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom) |  |  |
| Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija |  |  |
| Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS) |  |  |
| Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā |  |  |
| Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix |  |  |
| IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360 |  |  |
| Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K) |  |  |
| Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem |  |  |
| Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru |  |  |
| Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms |  |  |
| Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 256 |  |  |
| Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem |  |  |
| Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju |  |  |
| Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux |  |  |
| Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla |  |  |
| Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz) |  |  |
| Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi |  |  |
| Fokusa attālums no 4,4-88,0mm |  |  |
| Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20° |  |  |
| Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek |  |  |
| Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana |  |  |
| Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek. |  |  |
| Jābūt iespējamai NDI¦HX ar papildus licenci |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab |  |  |
| Komplektā iekļauta NDI licence |  |  |
| Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## PTZ Kameras sienas stiprinājums | Modelis: | 2 |
| Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajām PTZ Kamerām |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| ## PTZ Kameras POE barošanas bloks | Modelis: | 2 |
| Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| ## PTZ kameru kontrolieris | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Iekārtai iespējams vadīt vismaz 255 caur tīklu pieslēgtas PTZ kameras |  |  |
| Atbalstītie kontroles protokoli vismaz VISCA, VISCA Over IP, NDI |  |  |
| Papildus iespējams vadīt kameras caur RS232 un RS422 portiem |  |  |
| Iebūvēts LCD ekrāns uz kura iespējams redzēt kameras bildi kura tiek pārraidīta caur RTSP un NDI standartiem |  |  |
| Barošana iespējama caur POE un barošanas bloku |  |  |
| Vismaz septiņas ātrās kameru izvēles pogas |  |  |
| Iebūvēta četru asu svira |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| ## Griestu mikrofons | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Matricu tipa mikrofons |  |  |
| Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju |  |  |
| Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu |  |  |
| Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums |  |  |
| Frekvenču diapazons 125-20000Hz |  |  |
| Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu |  |  |
| Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām |  |  |
| Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu |  |  |
| Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10 |  |  |
| SNR ne mazāks kā 75 dB |  |  |
| Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu |  |  |
| Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |
| Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem) |  |  |
| Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos |  |  |
| Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Audio procesors | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors |  |  |
| Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja |  |  |
| USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu |  |  |
| Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu |  |  |
| DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli) |  |  |
| Iekārtas barošana caur PoE+ |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris |  |  |
| Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu |  |  |
| Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Aktīvs griestu skaļrunis | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Aktīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem caur tīklu ar AES67 protokolu un nobarojas ar POE |  |  |
| Pie skaļruņa iespējams pieslēgt papildus vismaz trīs pasīvus skaļruņus |  |  |
| Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz |  |  |
| Jauda ne mazāk kā 25W |  |  |
| Pārklājums ne mazāk kā 170° |  |  |
| Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 95 dB |  |  |
| Skaļruņa krāsa baltā krāsā |  |  |
| Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Pasīvs griestu skaļrunis | Modelis: | 3 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Aktīvs griestu skaļrunis” |  |  |
| Pasīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem no “Aktīvs griestu skaļrunis” |  |  |
| Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz |  |  |
| Jauda ne mazāk kā 25W |  |  |
| Pārklājums ne mazāk kā 170° |  |  |
| Skaļruņa krāsa baltā krāsā |  |  |
| Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Tīkla komutātors | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Tīkla komutātors ar vismaz 8x 1Gbps portiem |  |  |
| Vismaz 4 porti ar POE+ |  |  |
| Kopējā POE jauda vismaz 60W |  |  |
| Metāla korpusā bez ventilātoriem |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| ## Aparatūras stiprinājums mēbelē | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| 19” rāmja konstrukcija |  |  |
| Izmērs vismaz 4U |  |  |
| Skrūvju vietas stiprināšanai pie horizontālām un vertikālām konstrukcijām |  |  |
| Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| # Telpa C311 |  | # Skaits |
| ## Skārienjūtīgs displejs | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Izmērs pa diagonāli 86” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |
| Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais |  |  |
| Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts) |  |  |
| Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas |  |  |
| Paneļa tehnoloģija tiešais LED |  |  |
| Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2 |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 5000:1 |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4 HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1 DisplayPort ieeja x 1 USB-A 3.0 ieejas x 4 USB-A 2.0 ieeja x 1 USB-C ieeja (pilnais) x 2 USB-C izeja x 1 USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2 RS232 x 1 LAN x 2 Audio ieeja x 1 Audio izeja x 1 Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1 OPS datora ievietošanas vieta x 1 |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W |  |  |
| Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m |  |  |
| Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem |  |  |
| Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm |  |  |
| Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms |  |  |
| Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm |  |  |
| Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti |  |  |
| Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai |  |  |
| WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja |  |  |
| Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija |  |  |
| Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB |  |  |
| Jābūt iespējai pilnībā izslēgt/ieslēgt iebūvēto operētāj sistēmu Android. Šādā veidā tiktu nodrošināta: paaugstināta drošība, displejs darbojas tikai kā skārienjūtīgs ārējais monitors, vienkāršāka IT administrēšana. Šī funkcija jāapliecina iesniedzot ražotāja izdotu apliecinājumu |  |  |
| Ierīces iestatījumos ir jābūt pieejamam kioska režīmam (“kiosk mode”). Ierīcei ieslēdzoties, tā atver noteiktu programmu /lietotni: internets, lietotņu veikals, jebkura displejā instalēta lietotne, datu glabāšanas mākonis, baltā tāfele |  |  |
| Iekārtas sistēmas visi IESTATĪJUMI (“SETTINGS”) bloķējami ar administratora paroli, lai citi lietotāji nevarētu veikt izmaiņas iekārtas iestatījumos |  |  |
| Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to |  |  |
| Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 212W |  |  |
| Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Displeja sienas stiprinājums | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400 |  |  |
| Distance no sienas ne lielāka kā 25mm |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg) |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām. |  |  |
| ## Pieslēguma panelis | Modelis: | 1 |
| Nepieciešams nodrošināt divus neatkarīgus datora pieslēguma paneļus, kurš viens no viņiem izpildīts kā HDMI un USB, otrs kā USB-C |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| ## Aparatūras skapis | Modelis: | 1 |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Uz grīdas liekams aparatūras skapis |  |  |
| Izmērs vismaz 12U |  |  |
| Dziļums vismaz 600mm |  |  |
| Priekšējās durvis caurspīdīgas |  |  |
| Krāsa melna |  |  |
| Atveramas sāna sienas un aizmugures durvis |  |  |
| Ar atslēgu aizslēdzamas durvis un sānu malas |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |
| # Uzstādīšana un palīgmateriāli |  |  |
| ## Instalācijas palīgmateriāli |  |  |
| Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos kabeļus un palīgmateriālus visas sistēmas kopējai darbībai |  |  |
| ## Uzstādīšana |  |  |
| Piegādātājs veic iekārtu uzstādīšanu un programmēšanu visas sistēmas kopējai darbībai |  |  |
| Piegādātājs integrē esošo klienta tehniku kopējā sistēmā |  |  |

Pretendenta kvalifikācijas prasības.

1)Apliecinājums, ka Pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgus projektus/līgumus, kur:

    - līguma ietvaros ir piegādātas un uzstādītas audio - vizuālās iekārtas (TV displeji, interaktīvie displeji, griestu mikrofoni, bezvadu prezentācijas iekārtas, audio iekārtas, sistēmas kontroles un vadības iekārtas).

    - katra realizētā līguma summa vismaz 80 000 EUR, neieskaitot PVN.

Apliecinājumam jāpievieno atsauksmes, vismaz 3 (trīs), no klientiem par sekmīgi realizētiem projektiem/līgumiem, kas tiek uzskatītas par līdzvērtīgām.

2) Pretendents sagatavojot tehnisko piedāvājumu norāda katras Preces ražotāju ( ņemot vērā PIL 2.2. pantu) un modeli, kā arī iesniedz katalogu vai norāda vietni, kurā ir pieejams elektronisks katalogs, no kura var pārliecināties par attiecīgās tehnikas un materiālu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.