2.1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Automašīnas noma (operatīvais līzings) Mārupes novada pašvaldības administrācijai”

| Nr. p/k | Jaunai automašīnai izvirzītās minimālās tehniskās prasības |
| --- | --- |
| Automašīnu skaits – 2 gab. |  |
| 1. reģistrācija – Jauna 2026. gads |  |
| Kompakta apvidus klases automašīna |  |
| 1. Virsbūve: |  |
| 1.1. | Klase – Kompaktā apvidus (Jc) (pēc LPAA klasifikatora) |
| 1.2. | Virsbūves veids – Krosovers vai SUV |
| 1.3. | Kopējais platums – min 1 855 līdz max 1 900 mm |
| 1.4. | Kopējais garums – min 4 600 mm ±10mm līdz max 4 800 mm |
| 1.5. | Kopējais augstums – min 1 680 mm ± 10 mm līdz max 1 800 mm |
| 1.6. | Riteņu bāze – min 2 690 mm |
| 1.7. | Bagāžnieka tilpums – min 500 litri |
| 1.8. | Durvju skaits – 5 |
| 1.9. | Sēdvietu skaits – ne mazāk kā 5 |
| 1.10. | Krāsa virsbūvei – metāliska |
| 2. Dzinējs: |  |
| 2.1. | Tips – benzīna vai hibrīdzinējs (HEV, MHEV) |
| 2.2. | Jauda – ne mazāk par 135 kW |
| 2.3. | Benzīna dzinēja tilpums – ne mazāk kā 2200 cm³ |
| 3. | Pārnesumu kārbas tips – automātiskā |
| 4. | Piedziņas veids – priekšējā piedziņa vai pilnpiedziņa |
| 5. | Riteņi – uzstādītas vasaras riepas un ziemas riepu komplekts (vidējā klase) |
| 6. Tehniskais aprīkojums: |  |
| 6.1. | Divas centrālās atslēgas ar pults vadību jeb analoģiska ierīce |
| 6.2. | Elektrisks stūres pastiprinātājs |
| 6.3. | Multifunkcionāla ādas apdares stūre ar augstuma un dziļuma regulāciju |
| 6.4. | Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie logu pacēlāji |
| 6.5. | Elektriski regulējami sānskata spoguļi ar apsildi, elektriski pielokami |
| 6.6. | Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos |
| 6.7. | Regulējams vadītāja sēdekļa augstums, elektriski regulējami |
| 6.8. | Transformējami aizmugurējie sēdekļi |
| 6.9. | Drošības spilveni vadītājam un pasažieriem |
| 6.10. | Bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS |
| 6.11. | Vilces kontroles sistēma |
| 6.12. | Automašīnas stabilitātes kontroles sistēma (VC) jeb analoģiska sistēma |
| 6.13. | LED lukturi priekšā, tuvās un tālās gaismas |
| 6.14. | LED dienas gaitas gaismas |
| 6.15. | LED lukturi aizmugurē |
| 6.16. | Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori |
| 6.17. | Jumta reliņi |
| 6.18. | Atbilstošs riepu remontkomplekts |
| 6.19. | 2 vai 3 zonu klimata kontrole |
| 6.20. | Audio sistēma- radio/DAB (Bluetooth u.t.t.) ar vismaz sešiem iebūvētiem skaļruņiem |
| 6.21. | Signalizācija un salona aizsardzība |
| 6.22. | Elektroniska pretaizdzīšanas ierīce |
| 6.23. | Bluetooth sistēma telefonam |
| 6.24. | Kruīza kontrole adaptīvā |
| 6.25. | Aklo zonu monitors |
| 6.26. | Vieglmetāla diski R17 vai R18 |
| 6.27. | Navigācijas dublēšana uz radio sistēmas ekrāna no viedtālruņa (Apple CarPlay / Android Auto vai analogs) |
| 6.28. | Salons – tumšs, viegli kopjams |
| 7. Automašīnas komplektācija: |  |
| 7.1. | Abām sēdekļu rindām gumijas paklājiņu komplekts |
| 7.2. | Avārijas apstāšanās zīme |
| 7.3. | Ugunsdzēšamais aparāts |
| 7.4. | Atstarojošā veste |
| 7.5. | Medicīniskā aptieciņa |
| 7.6. | Automašīnas un automašīnā uzstādītā papildus aprīkojuma ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |
| 2. Citas prasības |  |
| 8. Garantijas prasības: |  |
| 8.1. | Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 120 000 km no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |
| 8.2. | Virsbūves pretkorozijas garantija – ne mazāk kā 6 (seši) gadi no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |
| 8.3. | Ja automašīnas garantijas remonta veikšanai automašīna nav ekspluatējama vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas (izņemot apdrošināšanas gadījumus), pretendents nodrošina Pirkuma Līgumā ietvertu līdzvērtīgu automašīnu bez maksas |
| 9. Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji: |  |
| 9.1. | Vidējais, maksimālais degvielas patēriņš, l/100 km – ne vairāk kā 7,9 |
| 9.2. | Oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju apjoms g/km atbilstoši EURO 6 standartam |
| 9.3. | Slāpekļa oksīda (NO) apjoms g/km atbilstoši EURO 6 standartam |
| 9.4. | Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms g/km atbilstoši EURO 6 standartam |
| 10. | Automašīnai uz piegādes brīdi jābūt reģistrētai VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) uz Pasūtītāja vārda; CSDD izdevumi – pirmreizēja reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, pirmreizējais ceļu nodoklis – iekļauti cenā. |
| 11. | Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei uz 23 mēnešiem. |
| 12. | OCTA līgumu nodrošina pasūtītājs. |
| 13. | KASKO apdrošināšanu nodrošina pasūtītājs |
| 14. | Turpmākās (pēc 23 mēnešu perioda) Līguma izpildes laikā nepieciešamās tehniskās apskates izmaksas un nodokļus sedz pasūtītājs. |
| 15. | Automašīnas markas autorizēta izplatītāja tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanas vieta atrodas līdz 20 km no Mārupes novada pašvaldības, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes nov. |
| 16. | Līgumā norādīta atpirkuma (atlikusī) vērtība perioda beigās (EUR bez PVN) |
| 17. | Līzinga periodā iekļautas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes atbilstoši nobraukumam (visu līguma darbības laiku) |

Tehniskas specifikācijas sagatavotājs: Vilnis Lasmanis

Tehniskā specifikācija precizēta 2026. gada 16. jūlijā.