APSTIPRINĀTS

SIA “Daugavpils ūdens”

iepirkumu komisijas

2026. gada 20. jūlija  sēdē

Iepirkuma procedūras Nr. DŪ 2026/35 protokols Nr. 1

Atklāta konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas numurs DŪ 2026/35

NOLIKUMS

Daugavpils, 2026

- Iepirkuma identifikācijas numurs

DŪ 2026/35

- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” (turpmāk – SIA “Daugavpils ūdens” vai Pasūtītājs), reģistrācijas numurs 41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401 (minētā adrese NAV paredzēta piedāvājumu iesniegšanai).

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi

  - SIA “Daugavpils ūdens” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija” Nr. 2.2.1.1/1/24/A/005.

  - Iepirkuma priekšmets ir aerācijas sistēmas nomaiņa četros aerācijas baseinos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Daugavas ielā 32, Daugavpilī, saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) prasībām un līguma (nolikuma 6.pielikums)  nosacījumiem.

Aerācijas sistēma, t.sk. difuzori un papildus aprīkojums (tas ir caurules, savienojumi, stiprinājumi un citi materiāli, kas nepieciešami darbu izpildei), turpmāk kopā – Iekārtas. Iekārtu piegāde, esošo iekārtu demontāžas darbi, piegādāto Iekārtu montāža un Iekārtu palaišanas darbi (turpmāk – Darbi).

  - Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikti nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

  - CPV kods: 42956000-2 (Attīrīšanas iekārtu detaļas).

  - Paredzamā līgumcena: 226 366.46 EUR bez PVN.

- Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.

- Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos (ja attiecināms)

Nav attiecināms

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (6.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils, Daugavas iela 32.

  - Līguma darbības termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei, bet kopējais aerācijas sistēmas nomaiņas termiņš nevar būt ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt iepirkuma līgumu ar vienu uzvarētāju. Iepirkuma procedūras līguma projekts ir noteikts nolikuma 6.pielikumā. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 72.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

  - Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2026. gada 24. augustam,  plkst. 10.00 pēc vietējā laika.

  - Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2026. gada 24. augustā,  plkst. 14.00.

  - Piedāvājumu iesniegšanai izmanto EIS un ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju, un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

  - Saskaņā ar SPSIL 44.panta ceturto daļu, ja konstatēti tādi sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu SPSIL 41. panta trešās daļas izpratnē.

  - Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā, izņemot SPSIL 72.panta septītajā daļā minēto gadījumu. SPSIL 72.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem SPSIL 75.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem SPSIL 75.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks, ja tāda sanāksme tiek paredzēta

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.

  - Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

  - Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā, Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.daugavpils.udens.lv  sadaļā “Iepirkumi” un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv vismaz trīs dienas iepriekš.

  - Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām).

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

  - Saskaņā ar SPSIL 43.panta astoto daļu, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

    - Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums, citas veidlapas atbilstoši nolikumam jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, izņemot piedāvājuma nodrošinājumu;

    - piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);

    - piedāvājumam pievienojams ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.

  - Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, SPSIL 47.panta astotās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Apdrošināšanas sabiedrības polisei ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un ir reģistrēta Finanšu tirgus dalībnieku reģistrā (https://www.bank.lv/finansu-tirgus-dalibnieku-registrs). Ja garantijas vai apdrošināšanas polises sniedzējs nav atrodams minētajā reģistrā, attiecīgais nodrošinājums nav uzskatāms par derīgu, neatkarīgi no tā nosaukuma, formulējuma vai atsaucēm uz standartiem un praksi.

  - Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums EIS e-konkursu apakšsistēmā, piestādot kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju 4 500.00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.

  - Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš 6 mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

    - iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

    - Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma, vai tiks iesniegts neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks atzīts par neatbilstošu konkursa prasībām un tiks noraidīts.

- Prasības avansa un līguma saistību izpildes nodrošinājumiem

  - Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts, ka priekšapmaksas nepieciešamības gadījumā, jāiesniedz Avansa maksājuma nodrošinājumu par summu, kas nav mazākā par avansa rēķinā norādīto avansa summu.

  - Avansa maksājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un ir reģistrēta Finanšu tirgus dalībnieku reģistrā (https://www.bank.lv/finansu-tirgus-dalibnieku-registrs). Ja garantijas vai apdrošināšanas polises sniedzējs nav atrodams minētajā reģistrā, attiecīgais nodrošinājums nav uzskatāms par derīgu, neatkarīgi no tā nosaukuma, formulējuma vai atsaucēm uz standartiem un praksi.

  - Avansa maksājuma nodrošinājuma apmērs ir noteikts avansa maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli. (Atsakoties no avansa priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums nav nepieciešams.)

  - Avansa maksājuma nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas.

  - Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot Avansa maksājuma nodrošinājumu veidni (veidne Līguma pielikumā) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem.

  - Avansa maksājuma nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

  - Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts, ka 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas ir jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums.

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un ir reģistrēta Finanšu tirgus dalībnieku reģistrā (https://www.bank.lv/finansu-tirgus-dalibnieku-registrs). Ja garantijas vai apdrošināšanas polises sniedzējs nav atrodams minētajā reģistrā, attiecīgais nodrošinājums nav uzskatāms par derīgu, neatkarīgi no tā nosaukuma, formulējuma vai atsaucēm uz standartiem un praksi.

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir noteikts 10% (desmit procenti) no līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu saistību izpildei (ieskaitot garantijas laiku).

Sākotnējais līgumsaistību izpildes nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem no nodrošinājuma izdošanas dienas.

  - Pēc visu Darbu pabeigšanas un nodošanas Pasūtītājam un pēc pēdējās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akta parakstīšanas, līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu ar Pasūtītāja rakstveida atļauju var samazināt par 50% (piecdesmit procentiem), vienlaicīgi līguma saistību izpildes termiņu pagarinot līdz garantijas termiņa beigām, kas noteikts pēdējās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktā.

- Izslēgšanas noteikumi un pārbaudes kārtība un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

  - Komisija pārbaudīs SPSIL 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktos izslēgšanas iemeslus, ievērojot SPSIL 48.pantā noteikto kārtību.

  - Augstāk minētie SPSIL 48.panta panta otrajā daļā noradītie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

    - uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;

    - uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

    - uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

    - SPSIL 48.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

    - SPSIL 48.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju.

  - Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar SPSIL 49.pantu.

  - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi: https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums.

  - Komisija pārbaudīs vai uz pretendentu neattiecas Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta nosacījumi.

- SPSIL 48.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

Nav attiecināms.

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr. p.k. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Pretendentam jāiesniedz pieteikums atbilstoši nolikuma 2.pielikumam ar ziņām par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija: - Pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents ir MVU (mikro, mazais un vidējais uzņēmums), bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; ziņas par personu, kura ir tiesīga parakstīt līgumu, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un cita informācija. Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu) vai jāiesniedz: - attiecīgās kompetentās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, bet ja šādi dokumenti netiek izsniegti – izdruku no publiska reģistra; - kompetentas attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegto izziņu par pretendenta amatpersonām (valdes, padomes sastāvs, patiesie labuma guvēji), bet ja šādi dokumenti netiek izsniegti – izdruku no publiska reģistra; - pretendenta apliecinājumu, ka ziņas par pretendenta amatpersonām un patiesajiem labuma guvējiem ir aktuālas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
| 14.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona. | Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai. |
| 14.3. | Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehnisko specifikāciju/tehnisko piedāvājumu formai (nolikuma 1.pielikums). | Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma formas (1.pielikuma) prasībām. Aizpildot Tehniskā piedāvājuma formu, Tehniskās specifikācijas tabulas 2.kolonnā “Pretendenta piedāvājums” jānorāda konkrēts piedāvātās iekārtas vai aprīkojuma vai materiāla tehniskais rādītājs, parametrs. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno iekārtas ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai (ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai u.c. dokumenti). Ja Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrēts iekārtu vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku iekārtu izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas iekārtas vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, nodrošinot Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātā ekvivalenta atbilstība iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām. Ja Pretendents kā ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes iekārtas, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Iepirkuma dokumentu prasībām un Pretendents tiks izslēgts no turpmākās vērtēšanas. |
| 14.4. | Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājumu/-us atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (nolikuma 3.1. pielikums). Finanšu piedāvājumā summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā un līgumā minētos darbus. | Pretendenta finanšu piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (nolikuma 3.pielikums) un pēc parauga (nolikuma 3.1.pielikums). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (euro) bez pievienotā vērtības nodokļa. |
| 14.5. | Pretendents nodrošinās aerācijas sistēmas nomaiņu, t.i. Iekārtu piegādi un Darbus, atbilstoši tehniskās specifikācijas, Līguma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un standartiem. | Pretendentam jāiesniedz aizpildītu pieteikumu saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu. |
| 14.6. | Pretendents ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju. | Pretendentam jāiesniedz aizpildītu pieteikumu saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu. |
| 14.7. | Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents iesniedz informāciju atbilstoši nolikumam pievienotai veidnei (4.pielikums), kā arī pretendentam jāiesniedz personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (5.pielikums) vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē, norādot vismaz veicamo darbu apjomu, darbu sadalījumu, pušu atbildību un citus nosacījumus. |
| 14.8. | Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000.00 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. SPSIL 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. SPSIL 68.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. | Pretendents iesniedz informāciju atbilstoši nolikumam pievienotai veidnei (4.pielikums), kā arī pretendentam ir jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē, norādot vismaz veicamo darbu apjomu, darbu sadalījumu, pušu atbildību un citus nosacījumus. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus. |
| 14.9. | Pretendents iegādājies Iekārtas legāli. | Pretendentam jāiesniedz aizpildītu pieteikumu saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu. |

- Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (nolikuma 5.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās vai cits dokuments, kas saistošs visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekiem pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus, kā arī citi nosacījumi, piemēram, veicamo darbu apjoms. Vienošanās (dokumentā) jāparedz, ka piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

  - Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar SPSIL 52.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā.

- Prasība norādīt apakšuzņēmējus

  - Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem un to apliecinājumus atbilstoši nolikumam pievienotajām veidnēm (nolikuma 4. un 5.pielikumi), norādot tikai apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. SPSIL 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst SPSIL 68.panta otrās daļas nosacījumiem. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Pretendents iepirkuma līguma ietvaros ir tiesīgs mainīt iepirkuma procedūras ietvaros piedāvāto apakšuzņēmēju vai piesaistīt jauno apakšuzņēmēju iepirkuma līguma izpildē, vienīgi ievērojot SPSIL 67.pantā paredzēto kārtību.

  - Ja pretendents paredz apakšuzņēmēja piesaisti, tas pievieno apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

  - Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.

- Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši SPSIL 68.panta ceturtajai daļai (ja attiecināms)

  - Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus ir plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

  - Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

- Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

  - Norāde uz tīmekļvietni: http://espd.eis.gov.lv/.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” ir jāiekļauj informācija par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹.panta pirmo daļu un SPSIL 48.pantu otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā.

  - Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai kandidāts un pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

- Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājumu vērtēšanas vispārīgie noteikumi:

    - Pretendentu piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtēs un iepirkuma uzvarētāju noteiks slēgtā sēdē.

    - Informācija, kas attiecas uz piedāvājumu izskatīšanu, vērtēšanu un iepirkuma uzvarētāja noteikšanu, netiks izpaustā pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav iesaistītas šajā procesā, līdz brīdim, kamēr netiek paziņots par iepirkuma procedūras rezultātiem.

    - Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro Pretendenta kompetenci un atbilstību Pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas Pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas.

    - Lai sekmētu piedāvājumu izskatīšanas un vērtēšanas procesu, komisija ir tiesīga pēc sava ieskata lūgt jebkuram pretendentam, lai tas izskaidro sava piedāvājuma saturu. Pieprasījums pēc izskaidrojuma un atbilde ir jāsniedz rakstveidā. Nav atļauts piedāvāt jebkādas izmaiņas piedāvājuma, tostarp, arī attiecībā uz piedāvājuma cenu, izņemot gadījumu, kad komisija paziņo par konstatēto aritmētisko kļūdu labojumu.

    - Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

    - Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi.

    - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, kā arī pārbauda vai ir iesniegti iepirkuma dokumentācijā paredzētie dokumenti.

    - Piedāvājums, kas neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. Pirms pretendenta izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē pretendenta iesniegto dokumenta/u trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

  - Tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana.

    - Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma dokumentācijas un tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un tālāk netiek izskatīti.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības.

    - Sākotnēji pretendentu kvalifikācijas prasību vērtēšana tiks veikta tikai tam pretendentam, kura Finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būs ar viszemāko cenu. Gadījumā, ja pretendenta piedāvājums, kura Finanšu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, tiks noraidīts kā neatbilstošs, tiks vērtēta nākamā lētākā pretendenta dokumentu atbilstība kvalifikācijas prasībām.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendenta kvalifikāciju apstiprinošo dokumentu atbilstību izvirzītajām prasībām. Iepirkuma komisija vērtē, vai pretendents ir iesniedzis visus nolikuma 14.punktā pieprasītos dokumentus un atbilst noteiktajiem kritērijiem. Iepirkuma komisija lemj par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības iepirkumā, ja nav iesniegts kāds no noteiktajiem dokumentiem vai to saturs neatbilst izvirzītajām prasībām, kā rezultātā iepirkuma komisija nevar pārliecināties par pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs un uzvarētāja noteikšana.

    - Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības 1 (vienam) pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atzīts par atbilstošu pasūtītāja izvirzītājām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i. piedāvājums ar zemāko cenu.

    - Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu cenas ir vienādas, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs garākais piedāvātājs garantijas termiņš.

    - Ja Pasūtītājs konstatē, ka 19.4.2.punktā norādītie kritēriji arī ir vienādi, tas Pasūtītājs rīkos izlozi. Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecu) darba dienas pirms izlozes rīkošana tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes kārtību. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.

- Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.

- Tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, cita informācija par iepirkuma priekšmetu

Sk. konkursa nolikuma 1.pielikumu.

Gadījumā, ja tehniskajā specifikācijā ir norādītas atsauces uz konkrētiem standartiem vai tajā norādīta specifiska izcelsme, īpašs process, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja iekārtas vai pakalpojumus, zīmols, patenti vai specifiski iekārtu veidi, tiek pieņemts, ka šādu norādi lieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

- Iepirkuma līguma projekts

Sk. konkursa nolikuma 6.pielikumu.

- Cita informācija

  - Kontaktpersona par iepirkuma norisi – juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Daina Dzalbe (tālr.+371 29993927, e-pasta adrese: iepirkumi@daugavpils.udens.lv ).

  - Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties EIS tīmekļa vietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.daugavpils.udens.lv sadaļā “Iepirkumi” un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv .

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz SPSIL  noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs, ievērojot SPSIL prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.

  - Ieinteresētajam piegādātājam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar visu informāciju, kas ir publicēta pasūtītāja profilā attiecībā uz šo iepirkuma procedūru.

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.

  - Objekta apskate ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Piegādātāji var iepazīties ar objektu ne mazāk kā divas darba dienas iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar speciālistu: SIA “Daugavpils ūdens” tehniskais direktors – Ēriks Limanovskis (tālr.+371 65407501) vai e-pasta adrese limanovskis@daugavpils.udens.lv. SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvim ir jāsniedz informācija par pretendenta pārstāvi, kā arī ierodoties uz objektu pretendenta pārstāvim, ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs.

- Iesniedzot piedāvājumu, jāņem vērā šādas prasības:

  - Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs SPSIL izpratnē.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem SPSIL 30.panta pirmās daļas izpratnē.

  - Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.

  - Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma procedūra paredz iepirkuma līguma slēgšanu, ja būs pieejami finanšu līdzekļi.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, ievērojot SPSIL noteikto kārtību.

  - Par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendenti tiks informēti SPSIL noteiktajā kārtībā (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=288730).

  - Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums (Forma);

2.pielikums – Pieteikuma veidne;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas;

3.1.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne;

4.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidne;

5.pielikums – Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras Pretendents balstās, apliecinājuma veidne;

6.pielikums – Līguma projekts;

7.pielikums – Pieprasījuma objekta apmeklējumam veidne.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (FORMA)

Atklātā konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas Nr. DŪ 2026/35

Vecās attīrīšanas un jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas sistēmas nomaiņa Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Daugavas ielā 32, Daugavpilī.

Esošā aerācijas sistēma (vecās un jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas sistēmas) ir izvietota Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk – NAI) zemesgabalā, Daugavas ielā 32, Daugavpilī, LV-5401 (turpmāk – Objekts):

- vecās attīrīšanas līnijas divas aerācijas sistēmas izvietotas aerācijas baseina būvēs 12A un 12B;

- jaunās attīrīšanas līnijas divas aerācijas sistēmas izvietotas aerācijas baseina būvēs 05A un 05B.

Katrā aerācijas baseinā ir izvietota aerācijas sistēma, kas sastāv no difuzoriem un gaisa izplatīšanas PVC caurulēm (turpmāk – Esošā iekārta), izmantojot kuru saspiestais gaiss no gaisa pūtējiem tiek pievadīts bioloģiskajam procesam (sākumā pa vertikālu sadales cauruli un pēc tam vienmērīgi sadalīts pa atzariem ar difuzoriem).  Smalko burbuļu aerācijas sistēma ir aprīkota ar manuālu izpūšanas (attīrīšanas) sistēmu, lai novadītu kondensātu, kas uzkrājas cauruļvadu sistēmā.

Aerācijas sistēma, t.sk. difuzori un papildus aprīkojums (tas ir caurules, savienojumi, stiprinājumi un citi materiāli, kas nepieciešami darbu izpildei), turpmāk kopā – Iekārtas.

Iekārtu piegāde, esošo iekārtu demontāžas darbi, piegādāto Iekārtu montāža un Iekārtu palaišanas darbi (turpmāk – Darbi).

Vecās attīrīšanas līnijas aerācijas sistēmas

Vecās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinu 12A un 12B diametri ir 30 (trīsdesmit) metri, katra aerācijas baseina apjoms sastāda 5 200 m³, katra aerācijas baseina notekūdeņu dziļums ir 7,37 m (septiņi metri un 37 cm).

Katrā no baseiniem (katrā aerotenka ¾ dibena daļā) atrodas 1200 (viens tūkstotis divi simti) difuzori:

-	ITT Flygt Sanitaire smalko burbuļu aerācijas sistēma;

-	difuzora tips: 9’’ (229 mm) membrānas diska difuzors;

-	režģu skaits: 4 režģi katrā no baseiniem;

-	ražība uz vienu difuzoru: 1.0-6.5 Nm³/h uz difuzoru.

Attēls Nr.1. vecās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinu 12A un 12B gaisa vadu, difuzoru un cita aprīkojuma izvietošanas rasējums (sk. tehniskās specifikācijas 1.pielikumu)

Papildus aprīkojuma (savienojumu, stiprinājumu un citu materiālu, kas nepieciešami Darbu izpildei) apjoma noteikšanai vecajai attīrīšanas līnijai, Pretendentam jāņem vērā, ka gaisa padeves gaisa vadu esošajām nerūsējošā tērauda caurulēm ir sekojoši parametri:

- aerācijas baseina 12A gaisa vadi DN 100 – 1 gab., DN 150 – 1 gab., DN 200 – 2 gab.;

- aerācijas baseina 12B gaisa vadi DN 100 – 1 gab., DN 150 – 1 gab., DN 200 – 2 gab.

Attēls Nr.2. vecās attīrīšanas līnijas gaisa vadi aerācijas baseinā

- aerācijas baseina 12A kondensāta izpūšanas PE gaisa vads DN 20 – 4 gab.;

- aerācijas baseina 12B kondensāta izpūšanas PE gaisa vads DN 20 – 4 gab.

Attēls Nr.3. vecās attīrīšanas līnijas kondensāta izpūšanas gaisa vadi aerācijas baseinā

Jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas sistēmas

Jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinu 05A un 05B diametri ir 30 (trīsdesmit) metri, katra aerācijas baseina apjoms sastāda 5 850 m³, katra aerācijas baseina notekūdeņu dziļums ir 7,37 m (septiņi metri un 37 cm).

Katrā no baseiniem (katrā aerotenka ¾ dibena daļā) atrodas 1092 (viens tūkstotis deviņdesmit divi) difuzori:

-	ITT Flygt Sanitaire smalko burbuļu aerācijas sistēma;

-	difuzora tips: 9’’ (229 mm) membrānas diska difuzors;

-	režģu skaits: 4 režģi katrā no baseiniem;

-	ražība uz vienu difuzoru: 1.0-6.5 Nm³/h uz difuzoru.

Attēls Nr.4. Aerācijas sistēmas izvietošanas rasējums jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinā 05A (sk. tehniskās specifikācijas 2.pielikumu)

Attēls Nr.5. Aerācijas sistēmas izvietošanas rasējums jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinā 05B (sk. tehniskās specifikācijas 3.pielikumu)

Attēls Nr.6. Esošās aerācijas sistēmas fotofiksācija jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinā

Papildus aprīkojuma (savienojumu, stiprinājumu un citu materiālu, kas nepieciešami Darbu izpildei) apjoma noteikšanai jaunajai attīrīšanas līnijai, Pretendentam jāņem vērā, ka gaisa padeves gaisa vadu esošajām nerūsējošā tērauda caurulēm ir sekojoši parametri:

- aerācijas baseina 05A nerūsējošā tērauda gaisa vadi OD 275 – 2 gab.;

- līnijas aerācijas baseina 05B nerūsējošā tērauda gaisa vadi OD 275 – 2 gab.

Attēls Nr.7. Jaunās attīrīšanas līnijas gaisa vadi aerācijas baseinā

- aerācijas baseina 05A kondensāta izpūšanas PVC gaisa vads DN 20 – 2 gab.;

- aerācijas baseina 05B kondensāta izpūšanas PVC gaisa vads DN 20 – 2 gab.

Attēls Nr.8. jaunās attīrīšanas līnijas kondensāta izpūšanas gaisa vadi aerācijas baseinā

Darbu apraksts:

Pretendents četros aerācijas baseinos (vecās attīrīšanas līnijas divos aerācijas baseinos un jaunās attīrīšanas līnijas divos aerācijas baseinos) veic aerācijas sistēmu nomaiņu. Aerācijas sistēmas uzstādītas katra aerācijas baseina apakšā:

- difuzori (t.sk. aeratori un aeratora membrānas),

- difuzoru savienojošās caurules (augstas temperatūras plastmasas vai nerūsējošā tērauda cauruļvadi).

Iekārtas sastāvdaļu skaits, izmēri, parametri, rādītāji un uzstādīšanas vietas, t.sk. iegremdēšanas darba dziļums: atbilstoši vecās attīrīšanas līnijas rasējumam (tehniskās specifikācijas 1.pielikums) un jaunās attīrīšanas līnijas rasējumiem (tehniskās specifikācijas 2. un 3.pielikumi).

Pretendentam ir iespēja apskatīt Objektu. Pretendentam jāņem vērā, ka NAI tehnoloģiskais process netiks pārtraukts, aerācijas baseini netiks iztukšoti.

Difuzoru skaits katrā baseinā:

| 1. | Vecās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinā 12A | 1 200 gab. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vecās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinā 12B | 1 200 gab. |
| 3. | Jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinā 05A | 1 092 gab. |
| 4. | Jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinā 05B | 1 092 gab. |

Difuzoru savienošanas cauruļu piestiprināšanas pie pamatiem materiāls – nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents.

Aerācijas sistēmas elementu tehniskie parametri:

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets/ražotājs | Parametra nosaukums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums | Tehniskās dokumentācijas nosaukums un lpp., kur ir norādīta apliecinoša informācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Pretendents norāda piedāvāto ražotāju un modeli> |  |
| 1. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Tips | smalko burbuļu aerācijas sistēma | <……..> |  |
| 2. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Izmērs | 9’’ membrānas diska difuzors | <……..> |  |
| 3. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Korpusa materiāls | PP (Polypropylene), PVC (Polyvinyl chloride) vai analogs | <……..> |  |
| 4. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Membrānas materiāls | EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber) vai analogs. Piedāvātā materiāla kalpošanas laiks ir vismaz 7 (septiņi) gadi. | <……..> |  |
| 5. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Darba plūsmas diapazons uz difuzoru | 1,0 – 6,5 Nm³/h vai plašāk | <……..> |  |
| 6. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Iegremdēšanas darba dziļums | Vismaz 7.5 m | <……..> |  |
| 7. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Difuzora atvere | 5 mm | <……..> |  |
| 8. | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Standarta skābekļa pārneses efektivitāte SOTE (Standard oxygen transfer efficiency) | vismaz 5% uz katru dziļuma metru | <……..> |  |
| 9 | Aerācijas sistēmas difuzors/ Sanitaire vai analogs | Skābekļa pārneses efektivitāte SAE (Standard Aeration Efficiency) | 2,5 - 6,0 kgO2/kWh vai plašāk | <……..> |  |

Prasības tehniskajai dokumentācijai, personāla apmācībai un garantijai:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paveikto darbu izpilddokumentācija: izpildrasējums ar difuzoru un cauruļu izvietojumu .dwg un .pdf formātos, pārbaudes akti, ražotāju dokumenti difuzoriem, caurulēm (Pretendents apliecina, ka dokumentācija tiks iesniegta Pasūtītājam pirms attiecīgas Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akta parakstīšanas) | <pretendenta apliecinājums> |
| 2. | Ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentācija latviešu valodā (Pretendents apliecina, ka dokumentācija tiks ne vēlāk kā pirms pēdējās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akta parakstīšanas) | <pretendenta apliecinājums> |
| 3. | Rezerves daļu saraksts latviešu vai angļu valodā (Pretendents apliecina, ka rezerves daļas, t.sk. membrānas un to stiprināšanas elementi, būs pieejami vismaz 10 gadu laikā visu Iekārtu ekspluatācijā nodošanas aktu parakstīšanas) | <pretendenta apliecinājums> |
| 4. | Ekspluatācijā iesaistītā personāla apmācība (Pretendents apliecina, ka personāla apmācība tiks veikta ne vēlāk kā pirms pēdējās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akta parakstīšanas) | <pretendenta apliecinājums> |
| 5. | Katrai Iekārtai un Darbiem vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no attiecīgās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akta parakstīšanas dienas | <……..> |

Darbu izpildes kārtība:

- Darbu Izpildītājam jāņem vērā, ka katra aerācijas baseina tvertnes iztukšošanu pirms Esošās iekārtas un papildus aprīkojuma demontāžas darbiem veic Pasūtītājs. Katra aerācijas baseina tvertnes iztukšošanas, mazgāšanas un tīrīšanas laiks sastāda līdz 14 (četrpadsmit) dienām.

- Izpildītājs nodrošina, ka piegādātās Iekārtas (t.sk. visi papildus izmantojami materiāli un aprīkojums) ir jaunas, nelietotas un līdz piegādei Pasūtītājam tika glabātas atbilstoši Iekārtu ražotāja norādījumiem.

- Darbu izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu gadījumā, ja Darbu savlaicīgo izpildi ietekmēja NAI tehnoloģiskais process, pamatojot savu pieprasījumu.

- NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai darba stāvoklī pastāvīgi jābūt vismaz trim no četrām aerācijas sistēmām aerācijas baseinos.

- Pirms Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akta parakstīšanas notiek vismaz sekojošas pārbaudes (katrai pārbaudei saskaņā ar 5.1-5.3 tiek sastādīts pārbaudes akts, kuru paraksta Pretendenta un Pasūtītāja pārstāvji):

  - gaisa padeves caurules stiprināšanas pārbaude;

  - savienojumu hermētiskumu pneimatiskā pārbaude (vismaz trīs etapos):

- Pārbaude, kad tīra ūdens līmenis atrodas aerācijas difuzora gredzena līmenī.

- Pārbaude, kad tīra ūdens līmenis atrodas uz 5 cm augstāk no difuzoru izvietošanas līmeņa.

- Pārbaude, kad tīra ūdens līmenis atrodas uz 10 cm augstāk no noteces caurules savienojuma izvietošanas līmeņa.

  - gaisa viendabīguma izplatīšanas visās difuzoru grupās izvērtēšana (vizuāli);

- Pēc 5.1-5.3.punktos noteiktajām sekmīgām pārbaudēm, Pasūtītājs uzsāks tvertnes piepildīšanu ar notekūdeņiem. Tvertnes piepildīšanas laiks aizņem līdz 48 stundām. Pēc tvertnes piepildīšanas Pasūtītājs veiks aerācijas procesa monitoringu (provizoriski 7 kalendāro dienu laikā), lai pārliecinātos, ka aerācijas process notiek atbilstoši NAI tehnoloģiskajam procesam un NAI nodrošina notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti.

- Iekārtu montāžas un ekspluatācijā nodošanas kārtība:

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu laikā pirms Darbu izpildes uzsākšanas pirmajā aerācijas baseinā  (jaunā attīrīšanas līnija) informē Pasūtītāju. Pasūtītājs līdz norādītajam datumam veic pirmā aerācijas baseina tvertnes iztukšošanu, mazgāšanu un tīrīšanu.

  - Pēc Iekārtas montāžas darbu izpildes pirmā aerācijas baseina tvertnē, Iekārtas palaišanas, 5. un 6.punktos noteikto pārbaužu sekmīgas veikšanas un izpilddokumentācijas iesniegšanas Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktu;

  - Pēc 7.2.punktā noteiktā akta parakstīšanas Pasūtītājs var uzsākt otra aerācijas baseina (jaunā attīrīšanas līnija) tvertnes iztukšošanu, mazgāšanu un tīrīšanu.

  - Pēc Iekārtas montāžas darbu izpildes otrajā aerācijas baseina tvertnē, Iekārtas palaišanas, 5. un 6.punktos noteikto pārbaužu sekmīgas veikšanas un izpilddokumentācijas iesniegšanas Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktu;

  - Pēc 7.4.punktā noteiktā akta parakstīšanas Pasūtītājs var uzsākt trešā aerācijas baseina tvertnes (vecā attīrīšanas līnija) iztukšošanu, mazgāšanu un tīrīšanu;

  - Pēc Iekārtas montāžas darbu izpildes trešajā aerācijas baseina tvertnē, Iekārtas palaišanas, 5. un 6.punktos noteikto pārbaužu sekmīgas veikšanas un izpilddokumentācijas iesniegšanas Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktu;

  - Pēc 7.6.punktā noteiktā akta parakstīšanas Pasūtītājs var uzsākt ceturtā aerācijas baseina tvertnes (vecā attīrīšanas līnija) iztukšošanu, mazgāšanu un tīrīšanu;

  - Pēc Iekārtas montāžas darbu izpildes ceturtajā aerācijas baseina tvertnē, Iekārtas palaišanas, 5. un 6.punktos noteikto pārbaužu sekmīgas veikšanas un izpilddokumentācijas iesniegšanas Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktu;

Vispārējās prasības Izpildītājam

- Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par Darbu izpildi augstā kvalitātē, ievērojot tehnoloģiju prasības un pareizas montāžas un palaišanas metodes.

- Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanā iesaistīto atbilstošās kvalifikācijas personālu, kas nodrošināts ar nepieciešamo tehnoloģiju un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

- Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu īstenošanu līgumā noteiktajā termiņā saskaņā ar tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam rēķinus par energoresursu (elektropadeve) patēriņu, uzstādot pirms Darbu uzsākšanas savus uzskaites kontrolmēraparātus un rēķinus par ūdeni, ja pārbaudēm tiks izmantots dzeramais ūdens.

- Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītajam jāsaskaņo ar Pasūtītāju vietas, kuras nepieciešamas Izpildītāja izstrādājumu, mehānismu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt. izvietojumam Darbu izpildes laikā NAI slēgtajā teritorija.

Tehniskās specifikācijas pielikumā:

- vecās attīrīšanas līnijas aerācijas baseinu 12A un 12B gaisa vadu, difuzoru un cita aprīkojuma izvietošanas rasējums;

- jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseina 05A gaisa vadu, difuzoru un cita aprīkojuma izvietošanas rasējums;

- jaunās attīrīšanas līnijas aerācijas baseina 05B gaisa vadu, difuzoru un cita aprīkojuma izvietošanas rasējums;

- gaisa padeves dati (minimāli un maksimāli rādītāji).

Tehniskā specifikācija sagatavota 12.03.2026.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 02.04.2026.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 20.07.2026.

Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Vieta, datums |  |
| Paraksts |  |

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Atklātā konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas Nr. DŪ 2026/35

Informācija par Pretendentu:

| nosaukums |  |
| --- | --- |
| reģistrācijas numurs |  |
| juridiskā adrese |  |
| e-pasta adrese |  |
| tālruņa numurs |  |
| bankas rekvizīti |  |
| Pretendenta <mikro/mazā/vidējā> uzņēmuma statuss. |  |
| piedāvājuma vērtēšanas procesā pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese |  |
| līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese |  |
| līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā “Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/35,

- apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību nomainīt aerācijas sistēmu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar Pasūtītāja prasībām atklātā konkursā “Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/35, un par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par Pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

- apliecina, ka veiks uzņemto saistību izpildi un nodrošinās aerācijas sistēmas nomaiņu, t.i. Iekārtu piegādi un Darbus, atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Līguma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un  standartiem;

- apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar dokumentāciju, kas nepieciešama iepirkuma līguma izpildei, un tā ir pilnībā saprotama;

- apliecina, ka ir pilnībā iepazinies un izvērtējis Darbu izpildes vispārējus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildes termiņu vai finanšu piedāvājumā norādītām cenām un kopumā uz iepirkuma līguma pienācīgu izpildi;

- apliecina, ka nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītāja noteiktā termiņā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;

- apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;

- apliecina, ka Iekārtas tiks legāli iegādātas pie Iekārtu ražotāja vai pie Iekārtu ražotāja oficiālā pārstāvja;

- apliecina, ka piedāvājumā iekļautie dokumenti, kā arī dokumentu atvasinājumi un tulkojumi noformēti atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām un atbilst dokumentu oriģināliem;

- apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;

- apliecina, ka ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz cenām; cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes, uzstādīšanas vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;

- apliecina, ka nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika, un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

- sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;

- sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________;

- sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.

Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Vieta, datums |  |
| Paraksts |  |

3.pielikums

Atklātā konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas Nr. DŪ 2026/35

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

- Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

- Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz iekārtu piegādi un uzstādīšanu, kas minētas tehniskajā specifikācijā. Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt attiecīgo iekārtu piegāžu un uzstādīšanu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas Pretendentam varētu rasties iekārtu piegādē līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai, kā arī izpildot tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma nosacījumus.

- Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par iekārtu piegādi, demontāžas, uzstādīšanas darbiem, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām, iepirkuma līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.

- Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

- Visas izmaksas jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

- Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā.

- Finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā Pretendents var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

3.1.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Atklātā konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas Nr. DŪ 2026/35

| Nr. p.k. | Pozīcija | Mērv. | Skaits | Cena EUR bez PVN par 1 komplektu | Cena EUR bez PVN kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vecās līnijas (12A) aerācijas sistēmas nomaiņa | komplekts | 1 |  |  |
| 2. | Vecās līnijas (12B) aerācijas sistēmas nomaiņa | komplekts | 1 |  |  |
| 3. | Jaunās līnijas (05A) aerācijas sistēmas nomaiņa | komplekts | 1 |  |  |
| 4. | Jaunās līnijas (05B) aerācijas sistēmas nomaiņa | komplekts | 1 |  |  |
| KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA EUR bez PVN |  |  |  |  |  |

Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visi ar iekārtu piegādi un tās uzstādīšanas darbiem saistītie izdevumi, t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c.), tehniskajā specifikācijā paredzēto demontāžas darbu izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.

Pretendenta piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā netiks mainīta.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/35, nolikuma prasībām.

Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.nr. |  |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

4.pielikums

INFORMĀCIJA PAR IESAISTĪTO SPECIĀLISTU, PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU VAI PERSONU UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS VEIDNE

Atklātā konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas Nr. DŪ 2026/35

Pretendents ______________________________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par: 1. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir): Nr.; Apakšuzņēmēja nosaukums; Reģistrācijas numurs, adrese; Izpildei nododamā līguma daļa (uzdevumi); Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē. Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz __ lp. 2. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā (ja tādas ir): Nr.; Nosaukums; Reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese; Izpildei nododamā līguma daļa; Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē. Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp. Vārds, uzvārds, amats. Paraksts.

5.pielikums

Atklātā konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas Nr. DŪ 2026/35

- APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- (veidne)

- Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” <Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs> ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>

un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

6.pielikums

Atklātā konkursa

“Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Identifikācijas Nr. DŪ 2026/35

- Līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS

Pasūtītāja Nr.___________________                            		Izpildītāja Nr.____________________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kurš/-a rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kurš/-a rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,

pamatojoties uz atklātā konkursa <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs> (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs veic aerācijas sistēmas (turpmāk – Iekārtas) četros aerācijas baseinos nomaiņu (turpmāk – Iekārtas) <aerācijas sistēmas vietas adrese>, atbilstoši Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī Izpildītāja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam.

  - Iekārtas tiek pārdotas, piegādātas, uzstādītas un palaistas saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Iepirkumā iesniegtajiem finanšu un tehniskajam piedāvājumiem, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Iekārtas paredzēts uzstādīt Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija”, Nr.2.2.1.1/1/24/A/005 (turpmāk – Projekts) ietvaros.

- LĪGUMA SUMMA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līgumcena par Līguma 1.1. un 1.2.punktos paredzēto Iekārtu piegādi un darbu veikšanu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir <summa cipariem un vārdiem> EUR (turpmāk – Līguma summa). PVN maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Avansu 30% apmērā no Līguma summas ar PVN Pasūtītājs samaksa Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, Avansa maksājuma nodrošinājumu par summu, kas nav mazāka par avansa rēķinā norādīto avansa summu, kā arī avansa rēķinu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs nepieprasīt vai pieprasīt avansu mazākā, nekā noteikts 2.2.punktā, apmērā.

  - Maksājumu par katras Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad parakstīts attiecīgas Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akts un saņemts rēķins. Maksājuma summa tiek aprēķināta pamatojoties uz Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādīto Iekārtas vērtības cenu (komplekta cenu), ieturot 30% avansa dzēšanai (ja avanss tika pieprasīts).

  - Maksājumu par pēdējās Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad parakstīts pēdējās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akts, saņemts rēķins, kā arī saņemts līguma saistību izpildes nodrošinājums ar darbības termiņu līdz garantijas termiņa beigām.  Maksājuma summa tiek aprēķināta pamatojoties uz Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādīto Iekārtas komplekta cenu, ieturot 30% avansa dzēšanai (ja avanss tika pieprasīts).

  - Visos rēķinos Izpildītājs norāda Līguma numuru, datumu, kā arī Projekta numuru.

  - Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteiktais maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

  - Maksājumi Izpildītājam netiks veikti, ja nav spēkā esošā Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.

- IEKĀRTU PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS KĀRTĪBA, IEKĀRTU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Iekārtas tiek piegādātas uz <iekārtu uzstādīšanas vietas adresi>, Pusēm par piegādi parakstot Iekārtu piegādes aktu.

  - Iekārtas jāpiegādā darba dienās no 8.00-16.00. Piegāde jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Iekārtu piegādes.

  - Izpildītājs veic uzstādīšanas darbus saskaņā ar Tehniskās specifikāciju.

  - Pēc katras attiecīgas Iekārtas uzstādīšanas un palaišanas darbā tiek parakstīts Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akts, kurā tiek norādīts Iekārtas garantijas termiņš.

  - Iekārtas uzskatāmas par piegādātām, uzstādītām un nodotām Pasūtītājam ar dienu, kad Puses parakstījušas attiecīgu Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktu.

  - Gadījumā, ja Iekārtu ekspluatācijā nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Iekārtas kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Iekārtas kopumā vai kāda to daļa ir bojāta, vai rodas traucējumi Iekārtu palaišanas laikā, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un tiek pārtraukta Iekārtu nodošana pieņemšana. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne ilgāk kā 14 dienu laikā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošās vai bojātās Iekārtas vai tās daļas nomaiņa pret Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbilstošam Iekārtam vai tās daļu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteikto Iekārtu piegādes un uzstādīšanas kavējumu. Šī Līguma punkta daļa par līgumsodu netiek piemērota, ja Izpildītājs veic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošo vai bojāto Iekārtu vai to daļu nomaiņu vai veic uzlabošanas darbus pirms Līguma 4.1.1.punktā noteiktā termiņa beigām.

  - Iekārtas pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas attiecīgu Līguma 3.4.punktā noteikto Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Iekārtas pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Iekārtām Līgumā noteiktajā kārtībā.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs apņemas:

    - ar savu darba spēku un tehniku piegādāt un uzstādīt Iekārtas, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikto (1.pielikums) <skaits cipariem un vārdiem> mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - pēc Iekārtu pasūtīšanas no Iekārtu ražotāja vai Iekārtu ražotāja oficiālā pārstāvja nekavējoties informēt Pasūtītāju par plānotiem Iekārtu piegādes termiņiem;

    - ja izpildes termiņa pēdējā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Izpildītājs nodrošina darbu pabeigšanu un nodošanu tuvākajā darba dienā, kas seko attiecīgajai brīvdienai vai svētku dienai;

    - Iekārtas pārdot, piegādāt un uzstādīt atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;

    - veikt Tehniskajā specifikācijā noteikto Iekārtu demontāžu un nodot tos Pasūtītājam (noformējot attiecīgu aktu);

    - pēc Iekārtu montāžas un pārbaužu veikšanas veikt ekspluatācijā iesaistītā personāla apmācības;

    - Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas;

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā ievērot Nacionālās drošības likuma prasības.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt Iekārtas atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātās un uzstādītās Iekārtas atbilst visām Līguma un tā pielikumu prasībām un nosacījumiem;

    - norēķināties par Iekārtu pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem.

- GARANTIJA UN NODROŠINĀJUMI

  - Izpildītājs garantē, ka piegādātās Iekārtas atbilst Iekārtu ražotājfirmas noteiktajiem tehniskajiem standartiem un Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

  - Iekārtu garantijas termiņš tiek noteikts tāds, kāds tas ir norādīts Iepirkumā iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā, un tiek noteikts šāds: garantijas termiņš Iekārtam un uzstādīšanas darbiem ir <skaits cipariem un vārdiem>mēneši. Garantijas laiks katrai Iekārtai un tās uzstādīšanas darbiem sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši attiecīgas Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktu.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 5.2.punktā noteiktajā Iekārtu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Iekārtu kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Iekārtas, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētus Iekārtu defektus nav iespējams novērst, tad Izpildītājs uz sava rēķina veic Iekārtu vai to daļas nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošām Iekārtam vai to daļām 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Iekārtu defektu novēršanai.

  - Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.  Ja izpildītājs atsakās segt visas izmaksas un zaudējumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šo izmaksu un zaudējumu ieturēšanai Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līguma summas bez PVN. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un ir reģistrēta Finanšu tirgus dalībnieku reģistrā (https://www.bank.lv/finansu-tirgus-dalibnieku-registrs). Ja garantijas vai apdrošināšanas polises sniedzējs nav atrodams minētajā reģistrā, attiecīgais nodrošinājums nav uzskatāms par derīgu, neatkarīgi no tā nosaukuma, formulējuma vai atsaucēm uz standartiem un praksi. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidni (_.pielikums) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

  - Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma saistību izpildes nodrošinājums būtu spēkā līdz visu saistību izpildei (ieskaitot garantijas laiku).

Gadījumā, ja iesniegtā līguma saistību izpildes nodrošinājuma beigu datums ir īsāks, nekā šajā punktā norādīts, tad šajā gadījumā sākotnējais Līguma saistību izpildes nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem no nodrošinājuma izdošanas dienas.

  - Pēc Līguma 3.4.punktā noteiktā pēdējās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas akta parakstīšanas, ar Pasūtītāja rakstveida atļauju Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu var samazināt par 50% (piecdesmit procentiem), vienlaicīgi Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņu pagarinot līdz Iekārtu garantijas termiņa beigām, kas noteikts pēdējās Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktā.

  - Ja Līguma saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņā nav izpildīta līgumsaistība (piem., turpinās garantijas laiks), Izpildītājam ir jāpagarina Līguma saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš līdz attiecīgas līgumsaistības izpildei un 10 dienas pirms Līguma saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa beigu datuma jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu ar pagarināto termiņu.

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumsoda ieturēšanai, citos Līgumā Pasūtītājam noteiktu naudas līdzekļu segšanas gadījumā, vai gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt Līgumā noteiktās saistības vai citos Līgumā noteiktos gadījumos.

  - Priekšapmaksas jeb avansa nepieciešamības gadījumā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājumu avansa maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas ar PVN.

  - Avansa maksājuma nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas.

  - Avansa maksājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un ir reģistrēta Finanšu tirgus dalībnieku reģistrā (https://www.bank.lv/finansu-tirgus-dalibnieku-registrs). Ja garantijas vai apdrošināšanas polises sniedzējs nav atrodams minētajā reģistrā, attiecīgais nodrošinājums nav uzskatāms par derīgu, neatkarīgi no tā nosaukuma, formulējuma vai atsaucēm uz standartiem un praksi.

  - Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot Avansa maksājuma nodrošinājumu veidni (_.pielikums) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem.

Avansa maksājuma nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

  - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Avansa maksājuma nodrošinājumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un neatgriež avansu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Līgumā noteikto maksājumu termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.

  - Līguma 4.1.1.punktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no neizpildītās darbu daļas vērtības par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no darbu daļas vērtības.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma 5.3.punktā noteikto Iekārtu vai to daļu defektu novēršanas un/vai Iekārtu maiņas termiņu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50 EUR (piecdesmit euro) par katru kavējuma dienu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām vai piemērot Līguma 5.9.punkta noteikumus. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs, veicot Iekārtu piegādi un uzstādīšanu, bojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus.

  - Izpildītājam ir pienākums segt Pasūtītājam visus nodarītus zaudējumus, kas saistīti ar dūņu atūdeņošanas tehnoloģiskā procesa apturēšanu vai traucējumiem, ja tie radušies Iekārtu uzstādīšanas laikā vai garantijas laikā.

- APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTĪŠANA

  - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (turpmāk – SPSIL)  48.panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst SPSIL 48. panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu padarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 7.3.punkta nosacījumi, šādos gadījumos:

    - piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;

    - piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL 48. panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro SPSIL 48.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. SPSIL 48.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar SPSIL 67.panta noteikumiem.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses neatbild par savu pienākumu neizpildi, ja tai par pamatu ir bijusi nepārvarama vara. Nepārvarama vara Līguma kontekstā ir notikums, kas liedz pildīt Līguma pienākumus un nebija iepriekš paredzams Līguma noslēgšanas laikā, un nav atbildīgās Puses izraisīts vai veicināts.

  - Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības vai Līguma pienākumu izpilde tiek apdraudēta Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 24 (divdesmit četru) stundu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos, pieņemot sakaru pieejamību.

  - Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

  - Šī Līguma izpratnē Covid-19 nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

  - Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (t.sk. garantijas saistības).

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:

    - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;

    - Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>.

  - Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:

    - risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Iekārtu piegādes un uzstādīšanās darbu sniegšanu;

    - nosūtīt un saņemt informāciju un dokumentāciju, kas saistītā ar Līguma priekšmetu;

    - nodot un pieņemt Iekārtas, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt aktus, t.sk. Iekārtas ekspluatācijā nodošanas aktus un rēķinus, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt.

  - Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma saistības, tai skaitā, nokavē Iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņu vai nokavē Līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

  - Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, ja otrai Pusei tiek pasludināts maksātnespējas process vai tiek uzsākts Puses likvidācijas process.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta piekto daļu).

  - Līgums pilnībā apliecina Pušu savstarpējo vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Pusēm saistošiem Līguma noteikumiem. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, tikai ievērojot SPSIL 66.pantā noteikto, un Līguma 9.9.1.-9.9.2.apakšpunktos paredzētos gadījumus, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu:

    - Izpildītājs tiesīgs ierosināt tehniskajā piedāvājumā norādīto Iekārtu maiņu pret cita ražotāja tādas pašas vai labākas kvalitātes Iekārtam, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram: iekārtas netiek ražotas) pie nosacījuma, ka Iekārtas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un netiek mainīts piedāvātās iekārtas vienības izcenojums. Pierādīšanas pienākums un pierādošo dokumentu iesniegšana šajā gadījumā gulstas uz Izpildītāju, savukārt lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Pasūtītājs, vai arī sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par grozījumiem;

    - Puses tiesīgas pagarināt līguma izpildes termiņu, ja līguma izpildē radies kavējums (piemēram: ražotājs uz laiku pārtrauc iekārtas vai tās rezerves daļas ražošanu) no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. Pierādīšanas pienākums un pierādošo dokumentu iesniegšana šajā gadījumā gulstas uz Izpildītāju. Lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Pasūtītājs, vai arī sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par grozījumiem. Līguma izpildes termiņu minētajā gadījumā var pagarināt par tik ilgu laika posmu, kāds objektīvi ir nepieciešams, lai izpildītu Līguma saistības.

  - Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar SPSIL 66.pantu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti.

  - Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir Līguma pielikumi:

    - Šis iepirkuma līgums;

    - 1. pielikums – Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;

    - 2. pielikums – Izpildītāja tehniskais piedāvājums;

    - 3. pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;

    - _. pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidne;

    - _. pielikums – Avansa maksājuma nodrošinājuma veidne.

  - Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā.

  - Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz <lapu skaits> lapām.

VAI

  - Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Pasūtītāja vārdā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _________________________________ paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _________________________________ paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |

_.pielikums

Līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidne

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības (t.sk., bet ne tikai ieturēt līgumsodu, saņemt zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas) norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, vai Izpildītājs nav pagarinājis šo nodrošinājumu 10 dienas pirms garantijas beigu datuma gadījumā, ja nodrošinājuma beigu datums neatbilst Līguma nosacījumiem,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā nodrošinājuma beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai aizpildīta pieteikuma elektroniskā forma.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Izpildītāju, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Izpildītājs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības garantiju).

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>

<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS>

_.pielikums

Avansa maksājuma nodrošinājuma veidne

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija

AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma nodrošinājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo nodrošinājumu (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 10 dienas pirms Garantijas beigu datuma Izpildītājs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai aizpildīta pieteikuma elektroniskā forma.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Izpildītāju, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Izpildītājs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības garantiju).

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>

<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS

7.pielikums

PIEPRASĪJUMS OBJEKTA APMEKLĒJuMAM

Atklātā konkursa “Aerācijas sistēmas nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”,

ID Nr. DŪ 2026/35 ietvaros

Izmantojot SIA “Daugavpils ūdens”, reģ.Nr.41503002432 (turpmāk – Pasūtītājs), atklātā konkursa nolikuma 23.8.punktā noteiktas tiesības iepazīties ar objektu, kuram ir noteikts kritiskās infrastruktūras objekta statuss, ievērojot Nacionālās drošības likuma prasības, Pretendents iesniedz informāciju par Pretendenta pārstāvjiem, kuri ņems dalību objekta apmeklējumā:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta reģistrācijas numurs |  |
| Objekta nosaukums un adrese | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Daugavas iela 32, Daugavpils |
| Vēlamais objekta apmeklējuma datums |  |
| Pretendenta pārstāvis - vārds, uzvārds - personas kods - pilsonība |  |
| Pretendenta pārstāvis - vārds, uzvārds - personas kods - pilsonība |  |
| Pretendenta pārstāvis - vārds, uzvārds - personas kods - pilsonība |  |

Pretendents ir informēts, ka Pasūtītājs izmantos datus ar mērķi pārbaudīt Pretendenta un Pretendenta pārstāvju atbilstību Nacionālās drošības likuma prasībām.

Pretendents apņemas informēt Pretendenta pārstāvjus:

- par pienākumu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ierodoties uz objektu;

- ka ierodoties objektā katrs Pretendenta pārstāvis paraksta personīgo apliecinājumu par objekta apmeklējumu un informācijas neizpaušanu.

______________________________    __________________________________

(paraksts)                                                                          (paraksta atšifrējums)

Papildus informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi “Skaidrojums “Mazie un vidējie uzņēmumi”.

Pretendentam būs jāaizpilda Pieprasījums objekta apmeklējumam (7.pielikums) un jāsniedz ziņas par personu, kura būs tiesīga ierasties uz objektu, t.sk. norādīt personas pilsonību un citu informāciju. Pasūtītājs sniegtas ziņas izvērtēs atbilstoši Nacionālās drošības likuma prasībām.

Darbu robeža – pieslēgšanas vieta pie esošajiem nerūsējošā tērauda gaisa vadiem aerācijas baseinos (nodrošinot to savienojumu un piestiprināšanu) un pieslēgšanas vieta pie esošajiem kondensāta attīrīšanas gaisa vadiem (nodrošinot to savienojumu un piestiprināšanu).

Komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts

Skaidrojums "Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi", pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim konkursam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim konkursam.

Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;

2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums

komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts

Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

Pretendentam jāizvērtē vai apakšuzņēmējs, kuru tas plāno piesaistīt līguma izpildei, vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām tas balstās.

Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Pretendentam jāizvērtē vai persona, uz kuras iespējām tas balstās, vienlaikus nav apakšuzņēmējs.

Attiecas uz tām Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām.

Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas

Izpildītajam ir jānodrošina, lai garantija būtu spēkā visā līguma darbības laikā, ieskaitot garantijas periodu. Sākotnējais līgumsaistību izpildes nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem (termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas).

Avansa maksājuma garantijas termiņš ne mazāk kā 12 mēneši (termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas).

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām, par ko var pārliecināties publiskā reģistrā, vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).