2.pielikums

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Iepirkums “Ēku padziļinātās tehniskās izpētes veikšana un atzinuma sagatavošana”

ID Nr. AS OŪS 2026/10_PIL

- Veikt Pasūtītāja rīcībā esošo ēku padziļināto tehnisko izpēti saskaņā ar LBN 405-21 3.2.punktā noteikto šādām būvēm, kas atrodas;

1. Celtnieku ielā 3 ( 80090070013), Olaine, Olaines novads:

| N.p.k. | Nosaukums | Ēkas Kadastra Nr. |
| --- | --- | --- |
| Nr.1 | Ēka | 80090073309001 |
| Nr.2 | Ēka | 80090073309002 |
| Nr.3 | Ēka | 80090073309004 |

- 33. kvartāls (80090070016), Olaine, Olaines novads

| N.p.k. | Nosaukums | Ēkas Kadastra Nr. |
| --- | --- | --- |
| Nr.4 | Ēka | 80090070005002 |

- Ēku padziļinātā tehniskā izpēte ir detalizēta un padziļināta būves un to savienojumu mezglu tehniskā izpēte, atsedzot būvkonstrukcijas (paneļus), veicot urbumus vai lietojot citas izpētes metodes, lai konstatētu būves tehnisko stāvokli, kā arī to cēloņus. Lai noteiktu nesošo konstrukciju noslodzi, tiek veikts ēkas konstruktīvais aprēķins.

- Padziļinātās tehniskās izpētes mērķis ir novērtēt visu minēto ēku faktisko tehnisko stāvokli, to skaitā, veicot ēku konstruktīvo aprēķinu, lai noskaidrotu konstrukciju noslodzi un sniegt priekšlikumus to tālākās ekspluatācijas iespējām katrai ēkai.

- Padziļinātās tehniskās izpētes atzinumā jāiekļauj visas (attiecināmās) prasības, tas ir, būves tehniskā stāvokļa, nesošo konstrukciju, iekšējo inženiertīklu, ugunsdrošības un ugunsaizsardzības sistēmu, t.i. ugunsdrošībai nozīmīgo sistēmu, zemējumietaišu un zibensaizsardzības ietaišu tehnisko izpēti, apsekošanu un novērtējumu.

- Padziļinātās tehniskās izpētes atzinumā jāiekļauj foto fiksācija ar bojājuma/atseguma vietām, to skaitā, tā novērtējums, to iespējamā ietekme vai nozīmīgums attiecībā uz klāt esošām būvēm, citiem būves elementiem, jo īpaši tās nesošajām konstrukcijām, kā arī neatbilstību konkrētajiem normatīvajiem aktiem, norādot šīs neatbilstības.

- Padziļinātās tehniskās izpētes atzinumā jāiekļauj secinājumu un ieteikumu sadaļa, atsevišķi izdalot ieteikto risinājumu sadaļu.

- Atzinums iesniedzams elektroniskā formātā, parakstīts ar elektronisko parakstu.

- Vizuālā apskate un apskate iepirkuma laikā netiek uzskatīta par būves padziļinātu tehnisko apsekošanu