1. pielikums

atklāta konkursa

“Bezpilota lidaparātu komplektu piegāde un personāla apmācība”

(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2025/24-01-GP-IDPMIF)

nolikumam

tehniskā specifikācija

- iepirkuma daļa

Bezpilota gaisa kuģu komplektu piegāde darbībai standarta apstākļos

- Pretendentam jāpiedāvā piegādāt un nodot Pasūtītājam bezpilota gaisa kuģa komplektus, kas atbilst tālāk norādītajam:

| Nr. p. k. | Parametri, aprīkojums | Tehniskās prasības | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēti prasību izpildes apraksti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vispārējs apraksts: | Bezpilota gaisa kuģu (turpmāk tekstā – BGK) komplekti |  |
| 1.2. | Pielietojums: | Paredzēts lietošanai Valsts robežsardzes vajadzībām |  |
| 1.3. | Iekārtu garantija: | Vismaz 2 gadi | Pretendents norāda konkrētu garantijas darbības termiņu |
| 1.4. | BGK komplektācija: | BGK |  |
|  |  | Vienota attālinātas, bezvadu vadības sistēma (turpmāk tekstā – tālvadības ierīce) – 1 gab. |  |
|  |  | Tālvadības ierīces lādētājs – 1 gab. |  |
|  |  | BGK akumulators – vismaz 5 gab. |  |
|  |  | BGK akumulatora lādētājs – 1 gab. |  |
|  |  | BGK propelleru komplekts – vismaz 2 gab. |  |
|  |  | Sistēmas lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā – 1 gab. |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt komplektētam ar nepieciešamiem datu pārneses un uzlādes kabeļiem. |  |
|  |  | Triecienu un mitruma drošs konteiners/koferis ar atbilstoši pamata komplektā esošām priekšmetu daļām perforētām putu materiāla novietnēm – 1 gab. |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt vismaz 3 gab. MicroSD karte ar vismaz 256 Gb un USB karšu lasītāju |  |
|  |  | Visām iepirkuma pozīcijām ir jābūt saderīgām ar attiecīgo BGK (Akumulatoriem, tālvadības ierīcēm, u.t.t.) |  |
| 2. | BGK |  |  |
| 2.1. | BGK nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 2.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK: |  |  |
| 2.3. | Konstrukcija | BGK jābūt rotējošo spārnu multirotoru (kvadrakoptera) tipa konstrukcijai. |  |
|  |  | BGK rotoriem, elektrodzinējiem, barošanas elementam, sensoriem un citām darba sistēmām jābūt iekļautām vienotā BGK korpusā. |  |
|  |  | BGK jābūt vienkārši, ātri un bez palīglīdzekļiem nomaināmām akumulatoru baterijām. |  |
|  |  | BGK korpusam jāparedz vienkārši, ātri un bez papildus līdzekļiem uzstādāmi un noņemamiem moduļiem darbināmiem no vadības sistēmas. |  |
|  |  | BGK korpusā jābūt iebūvētam RTK modulim |  |
| 2.4. | BGK gabarīti saliektā veidā - garums | Ne vairāk kā 290 mm |  |
| 2.5. | BGK gabarīti saliektā veidā - platums | Ne vairāk kā 120 mm |  |
| 2.6. | BGK gabarīti saliektā veidā - augstums | Ne vairāk kā 140 mm |  |
| 2.7. | BGK gabarītu – garums | Ne vairāk kā 320 mm |  |
| 2.8. | BGK gabarītu – platums | Ne vairāk kā 390 mm |  |
| 2.9. | BGK gabarītu – augstums | Ne vairāk kā 155 mm |  |
| 2.10. | BGK svars (ar propelleriem un akumulatoru) | Ne vairāk kā 1600 g |  |
| 2.11. | BGK ātrums | 18 m/s vai ātrāk |  |
| 2.12. | BGK vēja pretestība | Ne mazāk kā 12 m/s |  |
| 2.13. | BGK darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 2.14. | BGK lidojuma attālums | Ne mazāk par 5 km |  |
| 2.15. | BGK lidojuma laiks | Ne mazāk kā 35 min |  |
| 2.16. | BGK barošanas avots | Litija polimēra vai ekvivalenta akumulatora baterijas |  |
| 2.17. | RTH (automātiska atgriešanās mājās funkcija) | Uz BGK pēdējo pacelšanās vietu |  |
| 2.18. | “Fail safe” funkcija (automātiska BGK atgriešanās mājas punktā, signāla zaudējuma gadījumā vai citās avārijas situācijās) | RTH (atgriešanās mājās funkcija, ja zaudēts savienojums ar tālvadības ierīci) |  |
| 2.19. | BGK atmiņas karte | Vismaz MicroSD |  |
| 2.20. | Funkcija objektu sekošanai, transportlīdzekļu un cilvēku atpazīšanai. | jānodrošina funkcijas izpildi |  |
| 2.21. | Iebūvēts lāzera attāluma mērītājs | Vismaz līdz 1000m |  |
| 2.22. | Video/foto kamera | Video/foto termālā/infrasarkanā kamera, kuru iespējams izmantot komplektā ar iepriekš norādīto BGK. BGK tālvadības ierīcei jābūt aprīkotai ar tehniskajiem risinājumiem, kas ļauj tiešsaistē attēlot video/foto kameras uztverto attēlu. |  |
| 2.23. | Termālā lēca | DFOV: vismaz 45 |  |
| 2.24. | Temperatūras mērīšanas diapazons | -20° (vai zemāk) līdz 150° C (vai augstāk), augsta pastiprinājuma režīms) 0° (vai zemāk) līdz 500° C (vai augstāk) zema pastiprinājuma režīms) |  |
| 2.25. | Infrasarkanās kameras temperatūras mērīšanas precizitāte | Ne vairāk kā ±3° C vai Ne vairāk kā ±3% (izmantojot lielāko vērtību) |  |
| 2.26. | Krāsu paletes termālai lēcai | Kā minimums - Balts karsts / melns karsts / tonis / dzelzs sarkans / |  |
| 2.27. | Video izšķirtspēja termālai lēcai | Vismaz 640×512 uz 30 kadriem sekundē |  |
| 2.28. | Video formāts | Vismaz MP4 (H.264/H.265) |  |
| 2.29. | Attēla izšķirtspēja termālai lēcai | Vismaz 1280x1024 |  |
| 2.30. | Digitālais zoom (pietuvināšanas iespēja termo kamerai) | Vismaz x28 |  |
| 2.31. | Dienas kameras sensors | Vismaz 48 MP |  |
| 2.32. | Dienas kamera | FOV vismaz 80° |  |
|  |  | Pietuvināšanas iespēja jānodrošina vismaz 112 x hibrīda tipa |  |

| 3. | Tālvadības ierīce |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | BGK tālvadības ierīces nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 3.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK tālvadības ierīci: |  |  |
| 3.3. | Tālvadības ierīces izmēri | Garums ne vairāk kā 300 mm |  |
|  |  | Platums ne vairāk kā 200 mm |  |
|  |  | Augstums ne vairāk kā 150 mm |  |
| 3.4. | Tālvadības ierīces svars | Līdz 1500 g. |  |
| 3.5. | Tālvadības ierīces savienojums ar BGK | Jābūt iespējas savienot |  |
| 3.6. | Tālvadības ierīces barošanas avota darba laiks | Vismaz 3 h |  |
| 3.7. | Tālvadības ierīces ekrāna izmērs | Vismaz 7" |  |
| 3.8. | Konstrukcija | Tālvadības ierīces jābūt ietvertai vienotā korpusā un jānodrošina video signāla uztveršanu un attēlošanu/vizualizāciju no BGK, lidojuma vadības signāla pārraidi uz BGK un uztvertā video signāla projicēšanu uz tālvadības ierīcē integrētā displeja un iespēja pārraidīt telemetrijas datus uz citu ierīci. |  |
|  |  | Tālvadības ierīces vadības slēdžiem jābūt ietvertiem tālvadības ierīces korpusā. |  |
| 3.9. | Tālvadības ierīces darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 3.10. | Ekrāna izšķirtspēja | Vismaz 1920 x 1200 |  |

| 4. | Akumulatoru lādēšanas ierīces |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Pamatprasības akumulatora lādēšanas ierīcēm | Visām komplektā esošām uzlādes ierīcēm jābūt paredzētām lietošanai EU AC 240V sienas kontaktu ligzdai. |  |
| 4.2. | BGK akumulatoru lādēšanas ierīce | Jānodrošina vismaz 4 bateriju lādēšana vienlaicīgi vai secīgi vienu pēc otras |  |
| 5. | BGK akumulatori |  |  |
| 5.1. | Tips | Litija polimēra vai ekvivalenta akumulatora baterijas |  |
| 5.2. | Svars | Ne vairāk kā 410 g. |  |
| 5.3. | Ciklu skaits | Jānodrošina vismaz 200 lādēšanas ciklus |  |
| 5.4. | Kapacitāte | Vismaz 6500 mAh |  |

- Pretendentam jāpiedāvā piegādāt un nodot Pasūtītājam bezpilota gaisa kuģa komplekts, kas atbilst tālāk norādītajam:

| Nr. p. k. | Parametri, aprīkojums | Tehniskās prasības | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēti prasību izpildes apraksti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vispārējs apraksts: | Bezpilota gaisa kuģu komplekti |  |
| 1.2. | Pielietojums: | Paredzēts lietošanai Valsts robežsardzes vajadzībām |  |
| 1.3. | Iekārtas garantija: | Vismaz 2 gadi | Pretendents norāda konkrētu garantijas darbības termiņu |

| 1.4. | BGK komplektācija: | BGK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vienota attālinātas, bezvadu vadības sistēma (turpmāk tekstā – tālvadības ierīce) – 1 gab. |  |
|  |  | Tālvadības ierīces lādētājs – 1 gab. |  |
|  |  | BGK akumulators – vismaz 5 gab. |  |
|  |  | BGK akumulatora lādētājs – 1 gab. |  |
|  |  | BGK propelleru komplekts – vismaz 2 gab. |  |
|  |  | Sistēmas lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā – 1 gab. |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt komplektētam ar nepieciešamiem datu pārneses un uzlādes kabeļiem. |  |
|  |  | Triecienu un mitruma drošs konteiners/koferis ar atbilstoši pamata komplektā esošām priekšmetu daļām perforētām putu materiāla novietnēm – 1 gab. |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt vismaz 3 gab. MicroSD karte ar vismaz 256 Gb un USB karšu lasītāju |  |
|  |  | Visām iepirkuma pozīcijām ir jābūt saderīgām ar attiecīgo BGK komplektam (Akumulatoriem, tālvadības ierīcēm u.t.t.) |  |
| 2. | BGK |  |  |
| 2.1. | BGK nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 2.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK: |  |  |
| 2.3. | Konstrukcija | BGK jābūt rotējošo spārnu multirotoru (kvadrakoptera) tipa konstrukcijai. |  |
|  |  | BGK rotoriem, elektrodzinējiem, barošanas elementam, sensoriem un citām darba sistēmām jābūt iekļautām vienotā BGK korpusā. |  |
|  |  | BGK jābūt vienkārši, ātri un bez palīglīdzekļiem nomaināmām akumulatoru baterijām. |  |
| 2.4. | BGK gabarīti saliektā veidā - garums | Ne vairāk kā 160 mm |  |
| 2.5. | BGK gabarīti saliektā veidā - platums | Ne vairāk kā 100 mm |  |
| 2.6. | BGK gabarīti saliektā veidā - augstums | Ne vairāk kā 70 mm |  |
| 2.7. | BGK gabarītu – garums | Ne vairāk kā 310 mm |  |
| 2.8. | BGK gabarītu – platums | Ne vairāk kā 390 mm |  |
| 2.9. | BGK gabarītu – augstums | Ne vairāk kā 95 mm |  |
| 2.10. | BGK svars (ar propelleriem, akumulatoru un microSD karti) | Ne vairāk kā 270 g. |  |
| 2.11. | BGK ātrums | 15 m/s vai ātrāk |  |
| 2.12. | BGK vēja pretestība | Ne mazāk kā 10 m/s |  |
| 2.13. | BGK darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 2.14. | BGK lidojuma attālums | Ne mazāk par 5 km |  |
| 2.15. | BGK lidojuma laiks | Ne mazāk kā 35 min |  |
| 2.16. | BGK barošanas avots | Litija polimēra vai ekvivalenta akumulatora baterijas |  |
| 2.17. | RTH (automātiska atgriešanās mājās funkcija) | Uz BGK pēdējo pacelšanās vietu |  |
| 2.18. | “Fail safe” funkcija (automātiska BGK atgriešanās mājas punktā, signāla zaudējuma gadījumā vai citās avārijas situācijās) | RTH (atgriešanās mājās funkcija, ja zaudēts savienojums ar tālvadības ierīci) |  |
| 2.19. | BGK atmiņas karte | Vismaz MicroSD |  |
| 2.20. | Video/foto kamera | Video/foto kamera, kuru iespējams izmantot komplektā ar iepriekš norādīto BGK. BGK tālvadības ierīcei jābūt aprīkotai ar tehniskajiem risinājumiem, kas ļauj tiešsaistē attēlot video/foto kameras uztverto attēlu. |  |
| 2.21. | Kamera un video | Sensors: vismaz 48 MP |  |
|  |  | Objektīvs: FOV vismaz 80° |  |
|  |  | Video izšķirtspēja: vismaz 4K (3840x2880) uz 60 kadriem sekundē |  |
|  |  | Video formāts: vismaz MP4 (H.264/ H.265) |  |
|  |  | Foto izšķirtspēja: vismaz 8000×6000 |  |
|  |  | Foto formāti: vismaz JPEG |  |
|  |  | Video izšķirtspēja un kadru nomaiņas ātrums vismaz: - 4K līdz 120 kadriem sekundē - FHD līdz 240 kadriem sekundē |  |
|  |  | Ciparu tālummaiņa: - Foto: ne mazāk par 3x - 4K video: ne mazāk par 3x - FHD video: ne mazāk par 4x |  |
| 3. | Tālvadības ierīce |  |  |
| 3.1. | BGK tālvadības ierīces nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 3.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK tālvadības ierīci: |  |  |
| 3.3. | Tālvadības ierīces izmēri | Garums ne vairāk kā 170 mm |  |
|  |  | Platums ne vairāk kā 150 mm |  |
|  |  | Augstums ne vairāk kā 63 mm |  |
| 3.4. | Tālvadības ierīces svars | Līdz 430 g. |  |
| 3.5. | Tālvadības ierīces savienojums ar BGK | Jābūt iespējas savienot |  |
| 3.6. | Tālvadības ierīces barošanas avota darba laiks | Vismaz 3 h |  |
| 3.7. | Tālvadības ierīces ekrāna izmērs | Vismaz 5" |  |
| 3.8. | Konstrukcija | Tālvadības ierīces jābūt ietvertai vienotā korpusā un jānodrošina video signāla uztveršanu no BGK, lidojuma vadības signāla pārraidi uz BGK un uztvertā video signāla projicēšanu uz tālvadības ierīcē integrētā displeja un iespēja pārraidīt telemetrijas datus uz citu ierīci. |  |
|  |  | Tālvadības ierīces vadības slēdžiem jābūt ietvertiem tālvadības ierīces korpusā. |  |
| 3.9. | Tālvadības ierīces darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 3.10. | Ekrāna izšķirtspēja | Vismaz 1920 x 1080 |  |
| 4. | Akumulatoru lādēšanas ierīces |  |  |
| 4.1. | Pamatprasības akumulatora lādēšanas ierīcēm | Visām komplektā esošām uzlādes ierīcēm jābūt paredzētām lietošanai EU AC 240V sienas kontaktu ligzdai. |  |
| 4.2. | BGK akumulatoru lādēšanas ierīce | Jānodrošina vismaz 3 bateriju lādēšana vienlaicīgi vai secīgi vienu pēc otras |  |
| 5. | BGK akumulatori |  |  |
| 5.1. | Tips | Litija polimēra vai ekvivalenta akumulatora baterijas |  |
| 5.2. | Svars | Ne vairāk kā 75 g. |  |
| 5.3. | Ciklu skaits | Jānodrošina vismaz 200 lādēšanas ciklus |  |
| 5.4. | Kapacitāte | Vismaz 2750 mAh |  |

- Pretendentam jāpiedāvā piegādāt un nodot Pasūtītājam bezpilota gaisa kuģa komplekts FPV, kas atbilst tālāk norādītajam:

| Nr. p. k. | Parametri, aprīkojums | Tehniskās prasības | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēti prasību izpildes apraksti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vispārējs apraksts: | Bezpilota gaisa kuģa FPV (First Person View) |  |
| 1.2. | Pielietojums: | Paredzēts lietošanai Valsts robežsardzes vajadzībām |  |
| 1.3. | Garantijas apkopes un remonta iespējas: | Vismaz 2 gadi | Pretendents norāda konkrētu garantijas darbības termiņu |
| 1.4. | BGK komplektācija: | BGK – 1 gab. |  |
|  |  | Vienota attālinātas, bezvadu vadības sistēma (turpmāk tekstā – tālvadības ierīce) – 1 gab. |  |
|  |  | Tālvadības ierīces lādētājs – 1 gab. |  |
|  |  | BGK akumulatora baterijas – vismaz 4 gab. |  |
|  |  | BGK akumulatora bateriju lādētājs – 1 gab. |  |
|  |  | BGK propelleru komplekts katram BGK – vismaz 2 gab. |  |
|  |  | Sistēmas lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā – 1 gab. |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt komplektētam ar nepieciešamiem datu pārneses un uzlādes kabeļiem. |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt vismaz 3 gab. MicroSD karte ar vismaz 256 Gb un USB karšu lasītāju |  |
|  |  | Saderīgas ar BGK pirmās personas skata brilles (FPV) – 1 gab. |  |
|  |  | BGK kustību vadības kontrolieris (vadībai ar vienu roku) – 1gab. |  |
|  |  | BGK tālvadības ierīce – 1gab. |  |
|  |  | Visām iepirkuma pozīcijām ir jābūt saderīgām ar attiecīgo BGK (Akumulatoriem, tālvadības ierīcēm, brillēm, kontrolieri u.t.t.) |  |
| 2. | BGK |  |  |
| 2.1. | BGK nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 2.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK: |  |  |
| 2.3. | Konstrukcija | BGK jābūt rotējošo spārnu multirotoru (kvadrakoptera) tipa konstrukcijai. |  |
|  |  | BGK rotoriem, elektrodzinējiem, barošanas elementam, sensoriem un citām darba sistēmām jābūt iekļautām vienotā BGK korpusā. |  |
|  |  | BGK jābūt vienkārši, ātri un bez palīglīdzekļiem nomaināmām akumulatoru baterijām. |  |
| 2.4. | BGK gabarītu – garums | Ne vairāk kā 185 mm |  |
| 2.5. | BGK gabarītu – platums | Ne vairāk kā 215 mm |  |
| 2.6. | BGK gabarītu – augstums | Ne vairāk kā 70 mm |  |
| 2.7. | BGK ātrums | 19 m/s vai ātrāk |  |
| 2.8. | BGK vēja pretestība | Ne mazāk kā 10 m/s |  |
| 2.9. | BGK darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 2.10. | Maksimālais BGK lidojuma attālums | Ne mazāk par 5 km |  |
| 2.11. | BGK lidojuma laiks | Ne mazāk kā 20 min |  |
| 2.12. | BGK barošanas avots | Litija polimēra vai ekvivalenta akumulatora baterijas |  |
| 2.13. | Globālās navigācijas sistēmas | Jānodrošina vismaz GPS, Galileo |  |
| 2.14. | Iebūvētā atmiņa | Vismaz 40 Gb |  |
| 2.15. | BGK klase | Vismaz C1(EU) |  |
| 2.16. | Video/foto kamera | Video/foto kamera, kuru iespējams izmantot komplektā ar iepriekš norādīto BGK. BGK tālvadības ierīcei jābūt aprīkotai ar tehniskajiem risinājumiem, kas ļauj tiešsaistē attēlot video/foto kameras uztverto attēlu. |  |
| 2.17. | Video izšķirtspēja | Vismaz 4K (3840x2880) uz 60 kadriem sekundē |  |
| 2.18. | Video formāts | Vismaz MP4 (H.264/ H.265) |  |
| 2.19. | Foto formāts | Vismaz JPEG |  |
| 2.20. | Foto izšķirtspēja | Vismaz: 3840x2880 |  |
| 2.21. | Dienas kameras sensors | Vismaz 12 MP |  |
| 2.22. | Kameras stabilizācijas sistēma | Jānodrošina vismaz vienas ass mehāniska stabilizācija |  |
| 2.23. | Foto kamera | FOV: vismaz 155° |  |
| 3. | Tālvadības ierīce |  |  |
| 3.1. | BGK tālvadības ierīces nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 3.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK tālvadības ierīci: |  |  |
| 3.3. | Tālvadības ierīces izmēri | Platums ne vairāk kā 65 mm |  |
|  |  | Augstums ne vairāk kā 125 mm |  |
|  |  | Garums ne vairāk kā 180 mm |  |
| 3.4. | Tālvadības ierīces svars | Līdz 250 g. |  |
| 3.5. | Tālvadības ierīces savienojums ar BGK | Jābūt iespējas savienot |  |
| 3.6. | Tālvadības ierīces barošanas avota darba laiks | Vismaz 9 h |  |
| 3.7. | Konstrukcija | Tālvadības ierīces jābūt ietvertai vienotā korpusā |  |
|  |  | Tālvadības ierīces vadības slēdžiem jābūt ietvertiem tālvadības ierīces korpusā. |  |
| 3.8. | Tālvadības ierīces darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 3.9. | Darbības frekvence | Vismaz 2.4 GHz joslā |  |
| 4. | Akumulatoru lādēšanas ierīces |  |  |
| 4.1. | Pamatprasības akumulatora lādēšanas ierīcēm | Visām komplektā esošām uzlādes ierīcēm jābūt paredzētām lietošanai EU AC 240V sienas kontaktu ligzdai. |  |
| 4.2. | BGK akumulatoru lādēšanas ierīce | Jānodrošina vismaz 3 bateriju lādēšana vienlaicīgi vai secīgi vienu pēc otras |  |
| 5. | BGK akumulatori |  |  |
| 5.1. | Tips | Litija polimēra vai ekvivalenta akumulatora baterijas |  |
| 5.2. | Svars | Ne vairāk kā 150 g. |  |
| 5.3. | Kapacitāte | Vismaz 2150 mAh |  |
| 6. | Virtuālās realitātes brilles |  |  |
| 6.1. | BGK virtuālās realitātes brilles nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 6.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK virtuālās realitātes brilles: |  |  |
| 6.3. | Svars | Ne vairāk kā 480 g. |  |
| 6.4. | Displeja izmērs | Vismaz 10 mm |  |
| 6.5. | Izšķirtspēja (viena ekrāna) | Vismaz 1920 x 1080 |  |
| 6.6. | Displeja atjaunināšanās frekvence | Vismaz 80 Hz |  |
| 6.7. | FOV (viena ekrāna) | Vismaz 44° |  |
| 6.8. | Darbības temperatūra | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 6.9. | Iebūvēts akumulators | Kapacitāte vismaz 3000 mAh ar darbības laiku vismaz 2.5 h |  |
| 6.10. | microSD | Iespēja ievietot microSD karti līdz 512 Gb |  |
| 6.11. | Izmērs ar antenām | Garums ne vairāk kā 180 mm |  |
|  |  | Platums ne vairāk kā 115 mm |  |
|  |  | Augstums ne vairāk kā 120 mm |  |
| 7. | Kustību vadības BGK kontrolieris |  |  |
| 7.1. | Bezpilota gaisa kuģa kustību vadības kontrolieris nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 7.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo bezpilota gaisa kuģa kustības vadības kontrolieri: |  |  |
| 7.3. | Svars | Līdz 120 g. |  |
| 7.4. | Darba frekvences josla | Vismaz 2.4 GHz joslā |  |
| 7.5. | Darba temperatūra | No -10° (vai zemāk) līdz + 40° ( vai augstāk) |  |
| 7.6. | Darbības laiks ar vienu uzlādi | Vismaz 8 stundas |  |
| 7.7. | Akumulatora kapacitāte | Vismaz 2500 mAh |  |

- Iekārtu piegāde tiek veikta Rūdolfa iela 5, Rīga.

- BGK ir marķēts ar ražotāja sērijas numuru.

- Piedāvātās iekārtas un aprīkojums nedrīkst būt iepriekš lietoti, tajās nedrīkst būt iebūvētas, lietotas vai atjaunotas komponentes. BGK jābūt ražotam ne agrāk kā 9 mēnešus pirms līguma slēgšanas datuma.

- Pretendents apliecina, ka tas spēs veikt piedāvātās tehnikas piegādi un garantijas apkalpošanu. Pretendents apliecina, ka tas spēs saņemt atbalstu no tehnikas ražotāja, kas būtu nepieciešams, lai veiktu piedāvātās tehnikas garantijas apkalpošanu.

- Pretendents nodrošina, ka garantijas laikā netiks noteikta papildu maksa par iekārtu remontu, ja ir ievēroti ekspluatācijas un garantijas noteikumi.

- Pretendents nodrošina bezmaksas BGK programmnodrošinājumu un dziņu (drivers) atjauninājumus visā garantijas periodā. Pasūtītājam jābūt beztermiņa tiesībām lietot piedāvātās iekārtas programmnodrošinājumu (gadījumā ja tas tiek licencēts – beztermiņa licence).

- Pretendents pēc atsevišķa pieprasījuma veic vismaz 30 (trīsdesmit) lietotāju apmācību (latviešu valodā) Valsts robežsardzes koledžas mācību poligonā “Janopole” (Zavoloko 8, Rēzekne) par visām iespējamām BGK funkcijām. Apmācību grafiku Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju, apmācību dalībnieki tiek dalīti grupās, kur katrā grupā ir ne vairāk kā 5 lietotāji, 1 grupas apmācībām jābūt ne ilgākām kā 1 diena gan dienas gaišajā, gan dienas tumšajā laikā. Apmācību laikā tiek izmantoti pretendenta BGK un papildaprīkojums (tālvadības ierīce, virtuālās realitātes brilles, akumulatoru baterijas utt.). Apmācāmajiem jānodrošina sertifikāta/apliecinājuma izsniegšanu par dalību apmācībās.

- Papildus prasības (Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027.gadam publicitātes noteikumi)

  - Pretendents apņemas piegādes ietvaros veikt Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027.gadam Projekta publicitātes pasākumus, kas sevī ietver 1 (viens) uzlīmes piegādāšanu katrai iekārtai saskaņā ar zemāk norādīto paraugu:

  - Tehniskās specifikācijas 12.1. apakšpunktā noteiktā ES emblēma sastāv no 12 (divpadsmit) dzeltenām (Pantone Yellow) zvaigznēm, kuras izvietotas uz zila (Pantone Reflex Blue) taisnstūra, kura garums ir 1,5 reizes lielāks par augstumu. ES emblēmā zvaigznes ir izvietotas aplī, kura centrs atrodas taisnstūra diagonāļu krustpunktā. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu no taisnstūra augstuma, kā tas redzams zemāk norādītajā paraugā, saskaņojot dizainu, izmērus, izskatu un izvietojumu ar Pasūtītāju:

- Papildus prasības (Drošības prasības)

Pretendentam ir pienākums ievērot Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86. noteiktās prasības.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada 20. jūlijā.

- iepirkuma daļa

Bezpilota gaisa kuģu komplektu piegāde darbībai radiofrekvenču slāpēšanas un GNSS traucējumu apstākļos

- Pretendentam jāpiedāvā piegādāt un nodot Pasūtītājam bezpilota gaisa kuģa komplektus, kas atbilst tālāk norādītajam:

| Nr. p. k. | Parametri, aprīkojums | Tehniskās prasības | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēti prasību izpildes apraksti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vispārējs apraksts: | Bezpilota gaisa kuģu (turpmāk tekstā – BGK) komplekti |  |  |
| 1.2. | Pielietojums: | Paredzēti izmantošanai Valsts robežsardzes vajadzībām, tostarp paaugstināta riska operacionālajā vidē, nodrošinot darbību radiofrekvenču un GNSS (GPS) signāla traucējumu vai nepieejamības apstākļos, kā arī kritiskās infrastruktūras objektu uzraudzībai. |  |  |
| 1.3. | Iekārtu garantija: | Vismaz 2 gadi | Pretendents norāda konkrētu garantijas darbības termiņu |  |
| 1.4. | Kiberdrošības prasības: | BGK komplekti atbilst MK Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86.punktam, ir piemēroti izmantošanai kritiskās infrastruktūras un operacionālās darbības vidē, nodrošinot datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, kā arī kiberdrošības pārvaldību. Visi dati, tostarp programmatūras atjauninājumi, tiek glabāti un apstrādāti serveros NATO/EEZ valstīs. |  |  |
| 1.5. | BGK komplektācija: | BGK |  |  |
|  |  | Vienota attālinātas, bezvadu vadības sistēma (turpmāk tekstā – tālvadības ierīce) – 1 gab. |  |  |
|  |  | Tālvadības ierīces lādētājs – 1 gab. |  |  |
|  |  | BGK ilgās darbības akumulators – vismaz 2 gab. |  |  |
|  |  | BGK standarta darbības akumulators - vismaz 2 gab. |  |  |
|  |  | BGK akumulatora lādētājs – 1 gab. |  |  |
|  |  | BGK propelleru komplekts – vismaz 2 gab. (viens komplekts nodrošina visu BGK propelleru nomaiņu) |  |  |
|  |  | Sistēmas lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā – 1 gab. |  |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt komplektētam ar nepieciešamiem datu pārneses un uzlādes kabeļiem. |  |  |
|  |  | Triecienu un mitruma drošs konteiners/koferis ar atbilstoši pamata komplektā esošām priekšmetu daļām perforētām putu materiāla novietnēm – 1 gab. |  |  |
|  |  | Katram BGK komplektam jābūt vismaz 3 gab. MicroSD karte ar vismaz 256 Gb un USB karšu lasītāju |  |  |
|  |  | Visām iepirkuma pozīcijām ir jābūt saderīgām ar attiecīgo BGK (Akumulatoriem, tālvadības ierīcēm, u.t.t.) |  |  |
|  |  | BGK vadības apmācību simulators, kas savietojams ar piegādāto tālvadības ierīci– 1 gab. |  |  |
|  |  | BGK nolaišanās paliktnis (landing pad) – 1 gab. |  |  |
| 2. | BGK |  |  |  |
| 2.1. | BGK nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |  |
| 2.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK: |  |  |  |
| 2.3. | Konstrukcija | BGK jābūt rotējošo spārnu multirotoru (kvadrakoptera) tipa konstrukcijai. |  |  |
|  |  | BGK konstrukcijai jānodrošina, ka visi galvenie komponenti (rotori, elektrodzinēji, barošanas elementi, sensori u.c.) ir integrēti vienotā korpusā |  |  |
|  |  | BGK akumulatoru baterijām jābūt nomaināmām bez instrumentu izmantošanas, ātri un vienkārši. |  |  |
|  |  | BGK jāparedz modulāra konstrukcija, nodrošinot iespēju bez papildu instrumentiem uzstādīt/noņemt papildu moduļus, kuri ir savietojami ar vadības sistēmu. |  |  |
|  |  | BGK korpusam jānodrošina aizsardzība pret mitrumu un putekļiem vismaz atbilstoši IP53 aizsardzības klasei vai ekvivalentam. |  |  |
| 2.4. | BGK gabarīti saliektā veidā - garums | Ne vairāk kā 250 mm |  |  |
| 2.5. | BGK gabarīti saliektā veidā - platums | Ne vairāk kā 170 mm |  |  |
| 2.6. | BGK gabarīti saliektā veidā - augstums | Ne vairāk kā 120 mm |  |  |
| 2.7. | BGK gabarītu – garums | Ne vairāk kā 360 mm |  |  |
| 2.8. | BGK gabarītu – platums | Ne vairāk kā 670 mm |  |  |
| 2.9. | BGK gabarītu – augstums | Ne vairāk kā 120 mm |  |  |
| 2.10. | BGK svars (ar propelleriem un standarta darbības akumulatoru) | Ne vairāk kā 1450 g |  |  |
| 2.11. | BGK ātrums | 17 m/s vai ātrāk |  |  |
| 2.12. | BGK vēja pretestība | Ne mazāk kā 15 m/s |  |  |
| 2.13. | BGK darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |  |
| 2.14. | BGK lidojuma attālums | Ne mazāk par 10 km |  |  |
| 2.15. | BGK lidojuma laiks | Ne mazāk kā 65 min ar ilgās darbības BGK akumulatoru un ne mazāk kā 35 min ar standarta darbības BGK akumulatoru |  |  |
| 2.16. | RTH (automātiska atgriešanās mājās funkcija) | Ir. Vismaz uz BGK pēdējo pacelšanās vietu |  |  |
| 2.17. | “Fail safe” funkcija (atgriešanās mājās funkcija, ja zaudēts savienojums ar tālvadības ierīci) | Ir |  |  |
| 2.18. | Mērķa koordināšu iegūšanas funkcija | Jānodrošina funkcionalitāti tālvadības ierīcē redzamā mērķa koordinātu iegūšanai. |  |  |
| 2.19. | Darbība radiofrekvenču traucējumu apstākļos | Jānodrošina darbība radiofrekvenču traucējumu vai slāpēšanas apstākļos, izmantojot vismaz 8 frekvenču joslu adaptīvo frekvenču lēkāšanas funkciju radiospektrā, kas nav šaurāks par 1.8–5.85 GHz. |  |  |
| 2.20. | BGK 5G savienojamība | BGK jānodrošina 5G savienojamība (SIM kartes izmantošana) un nodrošināt BGK vadību, izmantojot 5G mobilā interneta pārklājuma tīklu. |  |  |
| 2.21. | Darbība GNSS (GPS) signāla traucējumu vai nepieejamības apstākļos | Jānodrošina BGK darbību GNSS (GPS) signāla traucējumu vai nepieejamības apstākļos tajā skaitā RTH funkciju ar vizuālās navigācijas vai līdzvērtīgu tehnoloģiju. |  |  |
| 2.22. | Ierobežotas lidojuma zonas un lietotāja konta reģistrācija | BGK neparedz ražotāja noteiktus lidojuma zonu (geofencing) ierobežojumus un tā izmantošanai nav nepieciešama lietotāja konta reģistrācija pie ražotāja. |  |  |
| 2.23. | BGK pacelšanās un nolaišanās | BGK nodrošina automātiska pacelšanās un nolaišanās no plaukstas. |  |  |
| 2.24. | BGK atmiņas karte | MicroSD atmiņas karšu atbalsts |  |  |
| 2.25. | Funkcija objektu sekošanai. | jānodrošina Objektu izsekošanas funkciju |  |  |
| 2.26. | Video/foto kamera | Video/foto termālā/infrasarkanā kamera, kuru iespējams izmantot komplektā ar iepriekš norādīto BGK. |  |  |
| 2.27. | Termālā lēca | HFOV: vismaz 32° |  |
| 2.28. | Temperatūras mērīšanas diapazons | -40 °C (vai zemāk) līdz +250 °C (vai augstāk) |  |
| 2.29. | Krāsu paletes termālai lēcai | Kā minimums - Balts karsts / melns karsts / tonis / dzelzs sarkans / |  |
| 2.30. | Video izšķirtspēja termālai lēcai | Vismaz 640×512 |  |
| 2.31. | Video formāts | Vismaz MP4 (H.264/H.265) |  |
| 2.32. | Digitālais zoom (pietuvināšanas iespēja termo kamerai) | Vismaz x35 |  |
| 2.33. | Dienas kameras sensori | Platleņķa sensors: vismaz 20MP Telefoto sensors: vismaz 20MP |  |
| 2.34. | Dienas kamera | HFOV vismaz 80° |  |
|  |  | Pietuvināšanas iespēja dienas kamerai vismaz 35x |  |
| 3. | Tālvadības ierīce |  |  |
| 3.1. | BGK tālvadības ierīces nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
| 3.2. | Ražotāja mājas lapa vai interneta saite, kurā var atrast informāciju par attiecīgo BGK tālvadības ierīci: |  |  |
| 3.3. | Tālvadības ierīces izmēri saliektā veidā (+- 20mm) | Garums ne vairāk kā 310 mm |  |
|  |  | Platums ne vairāk kā 200 mm |  |
|  |  | Augstums ne vairāk kā 100 mm |  |
| 3.4. | Tālvadības ierīces izmēri izvērstā veidā | Garums ne vairāk kā 310 mm |  |
|  |  | Platums ne vairāk kā 200 mm |  |
|  |  | Augstums ne vairāk kā 220 mm |  |
| 3.5. | Tālvadības ierīces svars | Līdz 1800 g. |  |
| 3.6. | Tālvadības ierīces savienojums ar BGK | jānodrošina video signāla uztveršanu un attēlošanu/vizualizāciju no BGK, lidojuma vadības signāla pārraidi uz BGK un uztvertā video signāla projicēšanu uz tālvadības ierīcē integrētā displeja un iespēja pārraidīt telemetrijas datus uz citu ierīci. |  |
| 3.7. | Tālvadības ierīces barošanas avota darba laiks | Vismaz 4h |  |
| 3.8. | Tālvadības ierīces barošanas avota uzlāde | Jābūt paredzētam lietošanai no EU AC 240V sienas kontaktligzdas. |  |
| 3.9. | Tālvadības ierīces ekrāna izmērs | Vismaz 8" |  |
| 3.10. | Ekrāna izšķirtspēja | Vismaz 1920 x 1200 |  |
| 3.11. | Pieslēguma porti | Tālvadības ierīce ir aprīkota ar vismaz šādiem pieslēguma portiem: USB-A, USB-C, HDMI. |  |
| 3.12. | Tālvadības ierīces 5G savienojamība | Tālvadības ierīces korpusā ir 5G savienojamība (SIM karte) un nodrošināt BGK vadību, izmantojot 5G tīklu. |  |
| 3.13. | Iespēja instalēt trešo pušu aplikācijas | Tālvadības ierīce nodrošina iespēju instalēt trešo pušu aplikācijas (vismaz Android/iOS)(piemēram, komunikācijas aplikāciju Signal). |  |
| 3.14. | Konstrukcija | Tālvadības ierīces vadības slēdžiem jābūt ietvertiem tālvadības ierīces korpusā. |  |
| 3.15. | Tālvadības ierīces darba temperatūras diapazons | Darba spēja no -10˚C (vai zemāk) līdz +40˚C (vai augstāk) |  |
| 4. | BGK akumulatoru lādēšanas ierīce |  |  |
| 4.1. | Pamatprasība BGK akumulatora lādēšanas ierīcei | BGK akumulatoru lādēšanas ierīcei jābūt paredzētai lietošanai EU AC 240V sienas kontaktligzdā. |  |
| 4.2. | BGK akumulatoru lādēšanas ierīce | Jānodrošina vismaz 2 gab. BGK ilgās darbības akumulatoru vai BGK standarta darbības akumulatoru lādēšanu vienlaicīgi vai secīgi vienu pēc otras |  |
| 5. | BGK akumulatori |  |  |
| 5.1. | Tips | Litija jonu, litija polimēru vai ekvivalenta akumulatora baterijas |  |
| 5.2. | BGK ilgās darbības akumulators | Svars ne vairāk kā 700 g. |  |
|  |  | Kapacitāte ne mazāk kā 20000mAh |  |

| 5.3. | BGK standarta darbības akumulators | Svars ne vairāk kā 360 g. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kapacitāte ne mazāk kā 6800mAh |  |
| 5.4. | Ciklu skaits | Jānodrošina vismaz 300 lādēšanas ciklus |  |

- Iekārtu piegāde tiek veikta Rūdolfa iela 5, Rīga.

- BGK ir marķēts ar ražotāja sērijas numuru.

- Piedāvātās iekārtas un aprīkojums nedrīkst būt iepriekš lietoti, tajās nedrīkst būt iebūvētas, lietotas vai atjaunotas komponentes. BGK jābūt ražotam ne agrāk kā 9 mēnešus pirms līguma slēgšanas datuma.

- Pretendents apliecina, ka tas spēs veikt piedāvātās tehnikas piegādi un garantijas apkalpošanu. Pretendents apliecina, ka tas spēs saņemt atbalstu no tehnikas ražotāja, kas būtu nepieciešams, lai veiktu piedāvātās tehnikas garantijas apkalpošanu.

- Pretendents nodrošina, ka garantijas laikā netiks noteikta papildu maksa par iekārtu remontu, ja ir ievēroti ekspluatācijas un garantijas noteikumi.

- Pretendents nodrošina bezmaksas BGK programmnodrošinājumu un dziņu (drivers) atjauninājumus visā garantijas periodā. Pasūtītājam jābūt beztermiņa tiesībām lietot piedāvātās iekārtas programmnodrošinājumu (gadījumā ja tas tiek licencēts – beztermiņa licence).

- Pretendents pēc atsevišķa pieprasījuma veic vismaz 30 (trīsdesmit) lietotāju apmācību (latviešu valodā) Valsts robežsardzes koledžas mācību poligonā “Janopole” (Zavoloko 8, Rēzekne) par visām iespējamām BGK funkcijām. Apmācību grafiku Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju, apmācību dalībnieki tiek dalīti grupās, kur katrā grupā ir ne vairāk kā 5 lietotāji, 1 grupas apmācībām jābūt ne ilgākām kā 1 diena gan dienas gaišajā, gan dienas tumšajā laikā. Apmācību laikā tiek izmantoti pretendenta BGK un papildaprīkojums (tālvadības ierīce, virtuālās realitātes brilles, akumulatoru baterijas utt.). Apmācāmajiem jānodrošina sertifikāta/apliecinājuma izsniegšanu par dalību apmācībās.

- Papildus prasības (Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027.gadam publicitātes noteikumi)

  - Pretendents apņemas piegādes ietvaros veikt Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027.gadam Projekta publicitātes pasākumus, kas sevī ietver 1 (viens) uzlīmes piegādāšanu katrai iekārtai saskaņā ar zemāk norādīto paraugu:

  - Tehniskās specifikācijas 9.1. apakšpunktā noteiktā ES emblēma sastāv no 12 (divpadsmit) dzeltenām (Pantone Yellow) zvaigznēm, kuras izvietotas uz zila (Pantone Reflex Blue) taisnstūra, kura garums ir 1,5 reizes lielāks par augstumu. ES emblēmā zvaigznes ir izvietotas aplī, kura centrs atrodas taisnstūra diagonāļu krustpunktā. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu no taisnstūra augstuma, kā tas redzams zemāk norādītajā paraugā, saskaņojot dizainu, izmērus, izskatu un izvietojumu ar Pasūtītāju:

- Papildus prasības (Drošības prasības)

Pretendentam ir pienākums ievērot Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86. noteiktās prasības.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada 20. jūlijā.