### Nolikuma 3.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

“Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. JVP 2026/108/AK

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.grupa. Skaņas aparatūra, aprīkojums un uzstādīšana

(Tabula Nr.1)

| Nosaukums | Nr. p.k. | Prasības | Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros** | Piedāvājums* | Vienības daudzums | Nomas laiks stundās |  | Vienas vienības cena, EUR bez PVN (cena ir par 24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1.Skandas | 1.1. | Line Array tipa skanda, minimālās prasības: 2 gab 12''zemo frekvenču skaļruņiem, 4 x 6,5'' vidējo frekvenču skaļruņiem un 2 x 3''augsto frekvenču skaļruņiem. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents. | 24 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.2. | Line Array tipa skanda Minimālās prasības: 2 gab 12''zemo frekvenču skaļruņiem un 1 x 4''augsto frekvenču skaļruni. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents. | 48 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.3. | Line Array tipa skanda Minimālās prasības: 2 gab 8''zemo frekvenču skaļruņiem un 1 x 3''augsto frekvenču skaļruni. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents. | 16 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.4. | Divjoslu skanda Minimālās prasības: 1 gab 15''zemo frekvenču skaļrunis un 1 x 3''augsto frekvenču skaļrunis Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents. | 6 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.5. | Divjoslu skanda Minimālās prasības: 1 gab 10''zemo frekvenču skaļrunis un 1 x 3''augsto frekvenču skaļrunis. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents. | 12 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.6. | Divjoslu skanda Minimālās prasības: 1 gab 8''zemo frekvenču skaļrunis un 1 x 1,5''augsto frekvenču skaļrunis. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents. | 16 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.7. | Subbasu skanda Minimālās prasības: 2 gab 18''zemo frekvenču skaļruņiem. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents | 12 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.8. | Subbasu skanda Minimālās prasības: 1 gab 21''zemo frekvenču skaļrunis. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents | 12 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 1.9. | Skaņu sistēmas procesors ar minimums: 8 x līnijas ieejām, 4 x AES/EBU ieejām, 4 x mikrofonu ieejām un 4 x AVB ieejām, 4 x līnijas izejām, 4 x AES/EBU izejām un 4 x AVB izejām. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents | 1 |  | 1 skaņu sistēmas procesors | 24 |  |  |
| 2. Skatuves monitori | 2.1. | Divjoslu skatuves monitoru skanda, sastāvoša no minimums: 1 gab 15" zemo frekvenču skaļruņia un 1 x 3" augsto frekvenču skaļruņa. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents | 12 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 2.2. | Divjoslu skatuves monitoru skanda, sastāvoša no minimums: 1 gab 12" zemo frekvenču skaļruņa un 1 x 3" augsto frekvenču skaļruņa. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents | 18 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
|  | 2.3. | Divjoslu skatuves monitoru skanda, sastāvoša no minimums: 1 gab 8" zemo frekvenču skaļruņa un 1 x 1,5" augsto frekvenču skaļruņiem. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents | 12 |  | 1 skanda | 24 |  |  |
| 3. Skaņu mikserpultis | 3.1. | Digitāla skaņu mikserpults Minimālās prasības: 144 x ieeju kanāliem, 96 x AUX izejām, 24 x MATRIX izejām, aprīkota ar attiecīgo daudzumu ieejas/izejas blokiem, novietotiem uz skatuves. Produktu piemēri: DiGiCo, MIDAS vai ekvivalents. | 2 |  | 1 mikserpults | 24 |  |  |
|  | 3.2. | Digitāla skaņu mikserpults ar minimums 96 x ieeju kanāliem, 48 x AUX izejām, 12 x MATRIX izejām, aprīkota ar attiecīgo daudzumu ieejas/izejas blokiem, novietotiem uz skatuves. Produktu piemēri: DiGiCo, MIDAS vai ekvivalents. | 2 |  | 1 mikserpults | 24 |  |  |
|  | 3.3. | Digitāla skaņu mikserpults ar minimums 40 x ieeju kanāliem, 16 x AUX izejām, 8 x MATRIX izejām, aprīkota ar attiecīgo daudzumu ieejas/izejas blokiem, novietotiem uz skatuves. Produktu piemēri: DiGiCo, MIDAS vai ekvivalents. | 2 |  | 1 mikserpults | 24 |  |  |
| 4.Bezvadu ausu monitoru sistēmas | 4.1. | Bezvadu stereo ausu monitoru sistēma ar minimums 60 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, raidītāju un pie jostas stiprināmu uztvērēju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: Shure, Sennheiser vai ekvivalents. | 12 |  | 1 ausu monitoru sistēma | 24 |  |  |
|  | 4.2. | Stereo ausu monitoru pastiprinātājs, stiprināms pie jostas, ar XLR/jack kombinēto ieeju, 3,5mm izeju un vismaz minimālo 2x80 mW/16 Ohm izejas jaudu. Produktu piemēri: Fischer Amps, Shure vai ekvivalents. | 6 |  | 1 ausu monitoru sistēma | 24 |  |  |
| 5.Bezvadu rokas un galvas mikrafoni | 5.1. | Bezvadu rokas radiomikrofona komplekts ar dinamisko mikrofona kapsulu, ar minimums 160 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, DANTE tīkla audio izeju, AES3 izeju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: SHURE, Beyerdynamic vai ekvivalents. | 12 |  | 1 rokas radiomikrofona komplekts | 24 |  |  |
|  | 5.2. | Bezvadu rokas radiomikrofona komplekts ar kondensatora tipa mikrofona kapsulu, ar minimums 160 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, DANTE tīkla audio izeju, AES3 izeju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: SHURE, Beyerdynamic vai ekvivalents. | 12 |  | 1 rokas radiomikrofona komplekts | 24 |  |  |
|  | 5.3. | Bezvadu galvas radiomikrofona komplekts ar virziendarbīgu (cardoid) kondensatora tipa mikrofona kapsulu, ar minimums 160 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, DANTE tīkla audio izeju AES3 audio izeju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: SHURE, Beyerdynamic vai ekvivalents. | 12 |  | 1 galvas radiomikrofona komplekts | 24 |  |  |
|  | 5.4 | Digitāls radio spektra analizators minimums no 200Mhz – 1,4 Ghz. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: SHURE, Sennheiser vai ekvivalents. | 2 |  | 1 radio spektra analizators | 24 |  |  |
| 6.Mikrofoni, līniju transformatori | 6.1. | Dinamiskais vokālais mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 50 Hz-15Khz. Produktu piemēri: SHURE, Sennheiser, vai ekvivalents. | 24 |  | 1 vokālais mikrofons | 24 |  |  |
|  | 6.2. | Dinamiskais instrumentu mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 50 Hz-15Khz. Produktu piemēri: Shure, Sennheiser, vai ekvivalents. | 24 |  | 1 instrumentu mikrofons | 24 |  |  |
|  | 6.3. | Kondensatora tipa vokālais mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 30 Hz-20Khz. Produktu piemēri: DPA, Neumann, vai ekvivalents. | 12 |  | 1 vokālais mikrofons | 24 |  |  |
|  | 6.4. | Kondensatora tipa instrumentu mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 30 Hz-20Khz. Produktu piemēri: DPA, Neumann, vai ekvivalents. | 48 |  | 1 instrumentu mikrofons | 24 |  |  |
|  | 6.5. | Aktīvais līnijas transformators ar vājinātāju. Produktu piemēri: BSS, KT vai ekvivalents. | 12 |  | 1 līnijas transformators | 24 |  |  |
|  | 6.6. | Pasīvais līnijas transformators ar vājinātāju. Produktu piemēri: Radial, Palmer, vai ekvivalents. | 12 |  | 1 līnijas transformators | 24 |  |  |
|  | 6.7. | Pasīvais mikrofonu, līniju sadalītājs. Minimums 48 ieejas un 3 izejas katram ieejas kanālam. Produktu piemēri: ARX, Palmer, vai ekvivalents. | 2 |  | 1 mikrofonu, līniju sadalītājs | 4 |  |  |
| 7. Ģitāru pastiprinātāji | 7.1. | Ģitāras pastiprinātājs ar minimums 2x12" skaļruņiem, minimums 80W jaudu. Produktu piemēri: Fender, Marshall, vai ekvivalents. | 2 |  | 1 pastiprinātājs | 24 |  |  |
|  | 7.2. | Ģitāras pastiprinātājs ar minimums 1x12" skaļruni, minimums 40W jaudu. Produktu piemēri: Fender, Marshall, vai ekvivalents.. | 2 |  | 1 pastiprinātājs | 24 |  |  |
|  | 7.3. | Basģitāras pastiprinātājs ar minimums 4x10" skandu, minimums 500W pastiprinātāja jaudu. Produktu piemēri: Ampeg, GK, vai ekvivalents. | 1 |  | 1 pastiprinātājs | 24 |  |  |
|  | 7.4. | Basģitāras pastiprinātājs ar minimums 8x10" skandu, minimums 1000W pastiprinātāja jaudu. Produktu piemēri: Ampeg, GK vai ekvivalents. | 1 |  | 1 pastiprinātājs | 24 |  |  |
| 8.Instrumenti | 8.1. | Bungu komplekts 10",12",14",16",22" ar statīviem, šķīvju komplektu (2x crash,ride,HH) pedāļiem, krēslu un paklāju. Produktu piemēri: Tama, Yamaha, Pearl, vai ekvivalents. | 2 |  | 1 bungu komplekts | 24 |  |  |
|  | 8.2. | Digitālā klaviere ar 88 smagajiem taustiņiem un “sustain” pedāli. Produktu piemēri: Yamaha S90 vai Nord Stage 3 vai ekvivalents. | 1 |  | 1 klaviere | 24 |  |  |
|  | 8.3. | CONGO komplekts ar 11" un 12" kongām, ar statīviem. Produktu piemēri: LP, Meinl, vai ekvivalents. | 1 |  | 1 CONGO komplekts | 24 |  |  |
| 9.Statīvi un stiprinājumi | 9.1. | Mikrofona statīvs augstais | 64 |  | 1 statīvs | 24 |  |  |
|  | 9.2. | Mikrofona statīvs zemais | 24 |  | 1 statīvs | 24 |  |  |
|  | 9.3. | Mikrofona statīvs taisnais | 12 |  | 1 statīvs | 24 |  |  |
|  | 9.4. | Ģitāras statīvs | 6 |  | 1 statīvs | 24 |  |  |
|  | 9.5. | Sintezatora statīvs | 4 |  | 1 statīvs | 24 |  |  |
|  | 9.6. | Skandu statīvs 3m | 12 |  | 1 statīvs | 24 |  |  |
|  | 9.7. | Skandu pacēlājs, minimums 6m, celtspēja vismaz 200kg | 4 |  | 1 pacēlājs | 24 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”.

** Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ir norādīts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Pieteikumā konkrētam pasākumam pasūtītājs norādīs nepieciešamo daudzumu konkrētajam pasākumam un tas var atšķirties no plānotā.

2. grupa. Gaismas aparatūra, aprīkojums un uzstādīšana

(Tabula Nr.2)

| Nosaukums | N.p.k. | Prasības | Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ** | Piedāvājums* | Vienības daudzums | Nomas laiks stundās | Vienas vienības cena, EUR bez PVN (cena ir par 24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Gaismu vadības sistēmas | 1.1. | Gaismu vadības pults 200x512gb DMX (200 universe) vismaz 4 x tīkla izejas Ethercon 3 USB MIDI in/out LTC in/out Audio in 3d vizualizācija HD player for pixel mapping 200 universe un iespēju slēgt vairākas iekārtas vienotā tīklā. | 2 |  | 1 vadības pults | 24 |  |
|  | 1.2. | Gaismu vadības pults ar vismaz 64gb DMX izejām un iespēju saslēgt vairākas iekārtas vienotā tīklā | 1 |  | 1 vadības pults | 24 |  |
|  | 1.3. | Artnet konvertieris vismaz 8 kanālu | 2 |  | 1 konvertieris | 24 |  |
|  | 1.4. | Artnet LED kontrolieris vismaz16x512 kanālu | 2 |  | 1 kontrolieris | 24 |  |
|  | 1.5. | DMX spliteris vismaz 6 kanālu | 2 |  | 1 spliteris | 24 |  |
|  | 1.6. | DMX 2x512 raidītājs un uztvērējs vismaz 300m | 2 |  | 1 raidītājs | 24 |  |
| 2.Prožektori | 2.1. | LED panelis Minimālās prasības: 100 cm, 48W RGBMA diodes, 16 pixel grupas, ip 65, ar baterijas strāvas avotu | 24 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.2. | LED panelis Minimālās prasības: 100 cm, 92W RGBMA diodes, 32 pixel grupas, ip 65, ar baterijas strāvas avotu | 24 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.3. | LED prožektors ar zoom funkciju Minimālās prasības: 38W RGBMA diodes, IP65, ar baterijas strāvas avotu | 24 |  | 1 LED prožektors | 24 |  |
|  | 2.4 | LED prožektors ar zoom funkciju Minimālās prasības: 75W RGBMA diodes, IP65, ar baterijas strāvas avotu | 24 |  | 1 LED prožektors | 24 |  |
|  | 2.5. | Freneļ tipa prožektors ar min 2000W lampu | 12 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 2.6. | LED panelis Minimālās prasības: 50cm, 18x10w RGBW diodes, 6 pixel grupas | 36 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.7. | LED panelis Minimālās prasības: 100cm, 36x10w RGBW diodes, 12 pixel grupas | 24 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.8. | LED panelis Minimālās prasības: 12x10w RGBW diodes, 3 pixel grupas | 36 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.9. | LED panelis Minimālās prasības: 32x10w RGBW diodes, 3 pixel grupas | 24 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.10. | LED panelis Minimālās prasības: 96 x10w RGBW diodes, 12 pixel grupas | 16 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.11. | LED panelis Minimālās prasības: 2m garums, 40 pixel grupas | 32 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
|  | 2.12. | LED panelis Minimālās prasības: 12x40w RGBL diodes, 12 pixel grupas, ar Tilt kustības iespēju 185 grādu leņķa amplitūdā | 12 |  | 1 LED panelis | 24 |  |
| 3.Inteliģentie prožektori | 3.1. | Beam tipa inteliģentais prožektors ar minimums 440W lampu ar lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 0-2.3 grādiem un wash ar 8 grādiem (IP65) | 24 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.2. | Beam tipa inteliģentais prožektors ar minimums 230W lampu ar lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 0-2.3 grādiem un wash ar 8 grādiem | 24 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.3. | SBW tipa inteleģentais prožektors ar minimums 470W lampu. | 24 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.4. | Spot tipa inteliģentais prožektors ar minimums 575W lampu ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 15-30 grādiem | 24 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.5. | Wash tipa inteliģentais prožektors ar minimums 1200W lampu ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 15-48 grādiem | 32 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.6. | Spot tipa inteliģentais prožektors ar minimums 760W LED lampu ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem (IP65) | 16 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.7. | Wash tipa inteleģentais prožektors Minimālās prasības: RGBW 19x20w diodēm un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 15-48 grādiem | 32 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.8. | Led pixel RGBW 3m x 180pcs x54w ar Ethernet vadības bloku | 12 |  | 1 prožektors | 24 |  |
|  | 3.9 | Profilējamais prožektors ar stara resnuma maiņas funkciju minimums no 15-32 grādiem un lampu minimums ar 600W | 12 |  | 1 prožektors | 24 |  |
| 4.Dūmu sistēmas | 4.1. | Dūmu ģenerators ar minimālo jaudu 1500w vadāma ar DMX signālu | 2 |  | 1 dūmu ģenerators | 24 |  |
|  | 4.2. | Ventilators ar DMX vadību | 4 |  | 1 ventilators | 24 |  |
|  | 4.3. | eļļas ģenerators 0.8kw vadāms ar DMX signālu | 2 |  | 1 eļļas ģenerators | 24 |  |
| 5.Sekotāj- prožektori | 5.1. | Sekotājprožektors ar min 1200W lampu | 2 |  | 1 sekotājprožektors | 24 |  |
|  | 5.2. | Sekotājprožektors ar min 2500W lampu | 2 |  | 1 sekotājprožektors | 24 |  |
| 6.Spilgtuma regulatori | 6.1. | Vismaz 12 kanālu spilgtuma regulators ar 16A izeju katram kanālam | 8 |  | 1 spilgtuma regulators | 24 |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |

*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”.

** Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ir norādīts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Pieteikumā konkrētam pasākumam pasūtītājs norādīs nepieciešamo daudzumu konkrētajam pasākumam un tas var atšķirties no plānotā.

3.grupa. Skatuves, teltis un to aprīkojums un uzstādīšana

(Tabula Nr.3)

| Nosaukums | N.p.k. | Prasības | Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ** | Piedāvājums* | Vienības daudzums | Nomas laiks stundās | Vienas vienības cena, EUR bez PVN (cena ir par 24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Alumīnija kopnes | 1.1. | 1m alumīnija kopnes ar minimālo ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.29m x 0.29m. | 400 |  | 1 kopne | 24 |  |
|  | 1.2. | Multikubs 0.29m uz 6 pusēm. | 12 |  | 1 multikubs | 24 |  |
|  | 1.3. | 1m alumīnija kopnes ar minimālo ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.39m x 0.39m. | 200 |  | 1 kopne | 24 |  |
|  | 1.4. | 1m alumīnija kopnes ar minimālo ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.52m x 0.52m. | 60 |  | 1 kopne | 24 |  |
|  | 1.5. | Apļveida melna alumīnija kopņu konstrukcija, diametrā 6m ar ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.29m x 0.29m | 1 |  | 1 kompekts | 24 |  |
|  | 1.6. | Apļveida melna alumīnija kopņu konstrukcija, diametrā 10m ar ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.29m x 0.29m | 1 |  | 1 komplekts | 24 |  |
| 2.Skatuve | 2.1. | 16m plata x 12 m dziļa x 10m augsta ar 6m platiem skaņas spārniem un 8 torņiem, ar pārsegumu, lai tas nosegtu skatuves laukumu, tai skaitā pilnas drošības trošu un atsaišu, stiprinājumu, atsvaru (metāla, betona, ūdens) komplektiem. Ir jābūt skatuves aizmugures un sānu kanopijām (krāsa tumša, ātri žūstoša, paredzēta āra laikapstākļiem). | 1 |  | 1 skatuve | 24 |  |
|  | 2.2. | 12m plata x 10m dziļa x 10m augsta ar 6m platiem skaņas spārniem un 6 torņiem, ar pārsegumu, lai tas nosegtu skatuves laukumu, tai skaitā pilnas drošības trošu un atsaišu, stiprinājumu,atsvaru (metāla,betona,ūdens) komplektiem. Ir jābūt skatuves aizmugures un sānu kanopijām (krāsa tumša, ātri žūstoša, paredzēta āra laikapstākļiem). | 1 |  | 1 skatuve | 24 |  |
| 3. Teltis | 3.1. | Saliekama, mobilā telts – melna, 3m x 3m | 1 |  | 1 telts | 24 |  |
|  | 3.2. | Saliekama, mobilā telts – melna, 4m x 3m | 1 |  | 1 telts | 24 |  |
|  |  | Saliekama, mobilā telts – balta, 5m x 5m | 1 |  | 1 telts | 24 |  |
| 4.Telferis | 4.1. | Telferis ar kravnesību vismaz 0.5 tonnas, minimums 24m ķēdi un vadības bloku | 18 |  | 1 telferis | 24 |  |
|  | 4.2. | Telferis ar kravnesību vismaz 1.0 tonna, minimums 24m ķēdi un vadības bloku | 12 |  | 1 telferis | 24 |  |
|  | 4.3. | Telferis ar kravnesību vismaz 2.0 tonnas, minimums 24m ķēdi un vadības bloku | 6 |  | 1 telferis | 24 |  |
|  | 4.4. | Skandu teleskopiskais pacēlājs Minimālās prasības: ar augstumu 6m, kravnesība 350kg. | 4 |  | 1 pacēlājs | 24 |  |
|  | 4.5. | Skandu teleskopiskais pacēlājs Minimālās prasības: augstums 6,5m, kravnesība 400kg. | 4 |  | 1 pacēlājs | 24 |  |
| 5.Podests | 5.1. | 1 kvadrātmetrs podesta ar augstumu min 1,4m un kravnesību min.750kg. Podestiem ir jābūt ar iespēju tos izlīmeņot, ja to novietošana tiek veikta uz nelīdzenas virsmas. Līmeņošanas iespējai ir jābūt +/- 0.20m. | 300 |  | 1 podests | 24 |  |
| 6.Margas | 6.1. | Drošības margas vismaz (sastāv viena vienība no 2m), kas stiprināma pie podestiem. | 80 |  | 1 drošības marga | 24 |  |
| 7.Kāpnes | 7.1 | Kāpnes ar roku balstiem, iespējai piestiprināt tās pie podesta vietām, tām jābūt ar regulēšanas iespējām augstumā no 1m līdz 1,6m. | 6 |  | 1 vienība | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | KOPĀ: |  |

*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”.

** Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ir norādīts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Pieteikumā konkrētam pasākumam pasūtītājs norādīs nepieciešamo daudzumu konkrētajam pasākumam un tas var atšķirties no plānotā.

4.grupa. Cilvēku resursi pasākumu apkalpošanai

(Tabula Nr.4)

| N.p.k. | Nosaukums | Plānotais skaits | Piedāvājums | Vienības daudzums | Vienas vienības cena, ieskaitot darbaspēka nodokļus EUR bez PVN (cena ir par 1h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Skaņu operators | 2 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 2. | Skaņu sistēmu inženieris | 1 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 3. | Skaņu tehniķis | 6 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 4. | Gaismu operators | 2 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 5. | Gaismu tehniķis | 2 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 6. | Alpīnists | 1 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 7. | Elektriķis | 1 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 8. | Frontālā iekrāvēja vadītājs | 1 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| 9. | Skatuves tehniķis | 6 |  | 1cilvēks 1 stunda |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |

*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”.

Skatuves sagatavošana pasākumam (uzbūve, skaņas, gaismas izvietošana un komutācija) nedrīkst pārsniegt 36 stundas.

# ___________________________________________ ___________________________

# Paraksts

___________________________________________ ___________________________

# Vārds, uzvārds

_________________________________________ ______________________________

# Amats, pilnvarojums

2026.gada “___”.____________

Tehniskā specifikācija sagatavota  24.07.2026