Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē

2026. gada 27. jūlijā

protokols Nr. VALIC 2026/054/2N-P-AK-03

ATKLĀTA KONKURSA

“Traktora ar aprīkojumu, piekabes-cisternas un piekabes iegāde”

(identifikācijas Nr. VALIC 2026/054/2N-P-AK)

NOLIKUMS

Rīga, 2026

- ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

  - Iepirkuma procedūras veids un nosaukums

    - Atklāts konkurss (turpmāk – konkurss) tiek rīkots, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK Noteikumi) un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.

    - Nosaukums: Traktora ar aprīkojumu, piekabes-cisternas un piekabes iegāde.

    - Identifikācijas numurs: VALIC 2026/054/2N-P-AK.

  - Finansējuma avots  valsts budžets (100%).

  - Konkursa pasūtītājs un rīkotājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), kas atrodas Biksēres ielā 6, Rīgā, LV-1073, e-pasts: pasts@valic.gov.lv. Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

  - Komisija darbojas saskaņā ar PIL, MK Noteikumiem, konkursa nolikumu un Centra 2026. gada 21. maija rīkojumu Nr. RIJ/2026-132.

  - Kontaktpersona: Ludmila Šnevele, e-pasts: ludmila.snevele@valic.gov.lv, tālrunis: 20269963.

  - Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Iepriekšējā informatīvā paziņojuma datums: Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2026. gada 5. jūnijā.

  - Apspriedes ar piegādātājiem termiņš: no 2026. gada 4. jūnija līdz 2026. gada 19. jūnijam.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par plānoto līgumu norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā atbilstoši MK Noteikumos noteiktajai kārtībai. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un netiks izskatīti, par to informējot iesniedzēju.

  - Konkursa nolikums, papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti), kā arī nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

    - Ja konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

    - Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās elektroniski PIL noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

    - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

    - Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no plkst. 8.30 līdz 17.00), jautājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā līdz plkst. 24.00. Ārpus Centra noteiktā darba laika EIS e-konkursu apakšsistēmā saņemtais informācijas pieprasījums vai jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (neskaitot piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu).

    - Papildu informāciju (paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem, atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c. izmaiņām) iepirkuma komisija ievieto pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15164.

    - Ieinteresētā piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi pircēja profilā publicētajai informācijai. Uzskatāms, ka komisija ir sniegusi atbildi jautājuma uzdevējam, ja tā ir publicēta pircēja profilā.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, VISPĀRĪGIE IEPIRKUMA IZPILDES UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

  - Iepirkuma priekšmets: Traktora ar aprīkojumu, piekabes-cisternas un piekabes iegāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets sadalīts šādās daļās:

    - 1. daļa – traktors ar aprīkojumu;

    - 2. daļa – traktora piekabe – cisterna 10 m3;

    - 3. daļa – traktora piekabe 15 t.

  - Plānotais pasūtījuma apjoms ar plānoto pasūtījumu 2026. gadā:

    - Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 1 (viens) gab.;

    - Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – 1 (viens) gab.;

    - Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – 1 (viens) gab.

  - CPV kods:

    - 1. daļa – 16700000-2 (Traktori);

    - 2. daļa – 34223340-1 (Cisternu piekabes);

    - 3. daļa – 16520000-6 (Lauksaimniecības pašizkrāvēju piekabes).

  - Preces piegādes, garantijas apkopes un remontdarbu vieta: Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111. Ja tehnisko apkopi vai garantijas remontu nav iespējams nodrošināt tehnikas atrašanās vietā (Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111), pretendentam par saviem līdzekļiem jāorganizē tehnikas nogāde uz autorizēto servisa centru, kur tiks veikti nepieciešamie darbi.

  - Līguma darbības termiņš: saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (sk. 2. pielikumu) paredzēts slēgt līgumu ar 1 (vienu) pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi līdz līguma saistību izpildei (sk. 2. pielikumu).

  - Apmaksas noteikumi:

    - saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (sk. 2. pielikumu);

    - priekšapmaksa: līdz 20% no preces cenas EUR ar PVN. Priekšapmaksas gadījumā piegādātājam jāiesniedz beznosacījumu bankas garantija vai apdrošināšanas polise avansa maksājuma apmērā. Bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai ir jābūt reģistrētai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī.

  - Pretendents katrā iepirkuma priekšmeta daļā (vienā vai vairākās) drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu, iesniedzot piedāvājumu par pilnu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu.

  - Nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN, katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

  - Citas prasības:

    - Pretendents apliecina, ka piedāvātajai Precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un ka Preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

    - Pretendents apliecina, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:

- neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);

- neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;

- saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.

    - Nolikuma 2.10.1. un 2.10.2. punktos minēto prasību pārbaudi komisija ir tiesīga veikt un attiecināt jebkurā brīdī atklāta konkursa laikā un gadījumā, ja atklāta konkursa laikā iestājas šajā punktā minētie gadījumi – komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu.

- PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz, ievērojot EIS lietotāju rokasgrāmatā dotos norādījumus.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - piedāvājuma dokumentus sagatavo, izmantojot EIS noteiktos datņu veidus;

    - šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā nedrīkst veikt izmaiņas, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas, izņemot gadījumus, ja tas ir norādīts; veidlapās jānorāda konkrēta pieprasītā informācija atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem.

  - Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai ar EIS piedāvāto parakstu (Sistēmas parakstu) vai drošu elektronisko parakstu. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai elektroniski parakstīts dokuments), kurā jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, tehniskā piedāvājuma dokumenti (piemēram, ražotāja izsniegta preces tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumenta tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Angļu valodā iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti var netikt tulkoti latviešu valodā.

  - Piedāvājuma noformēšanā jāievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minētā normatīvā akta prasībām, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma daļām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt norādei “Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

  - Ja piedāvājums saturēs kādu no nolikuma 3.9. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

- PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI, PĀRBAUDE UN NORAIDĪŠANA

| - Izvirzītās prasības: |  | - Iesniedzamie dokumenti: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.Prasības dalībai konkursā: |  | 4.2.1. Prasības dalībai konkursā apliecinoši dokumenti: |  |
| 1) | Pieteikums, kurā pretendents apliecina savu dalību konkursā. | 1) | Pieteikums par piedalīšanos konkursā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu. |
| 2) | Apliecinājums, kurā pretendents norāda, ka ir neatkarīgi izstrādājis savu piedāvājumu. | 2) | Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu. |
| 3) | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā Vai | 3) | Reģistrācijas faktu Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datu bāzē. |
|  | līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. |  | Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegts šāds dokuments, pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas tīmekļvietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta atbilstību minētajai prasībai. |

| 4.1.2. Kvalifikācijas prasības: |  | 4.2.2. Kvalifikācijas prasības apliecinošie dokumenti: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Pretendentam, ir spēkā esoša Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) izsniegta transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 897 „Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību”. | 1) | Pretendentu atbilstību komisija pārbauda VTUA tīmekļvietnē https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/traktortehnikas-tas-piekabju-un-numureto-agregatu-tirdzniecibas-vietas pieejamā datu bāzē. |
| 2) | Uz piedāvājuma iesniegšanas dienu pretendentam ir jābūt piedāvātās preces ražotājam/importētājam (reģionālais pārstāvis) vai ražotāja autorizētam pārstāvim, vai sadarbības partnerim ar tiesībām pārdot, piegādāt tā preci, veikt piedāvātās preces tehniskās apkopes un remontu garantijas laikā. | 2) | Ja pretendents nav piedāvātās preces ražotājs/importētājs (reģionālais pārstāvis), jāiesniedz piedāvātās preces ražotāja/importētāja (reģionālā pārstāvja) izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir ražotāja/importētāja (reģionālā pārstāvja) autorizēts pārstāvis vai sadarbības partneris ar tiesībām pārdot, piegādāt tā preci, nodrošināt tehniskās apkopes un remontu garantijas laikā. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk tekstā – piegādātāju apvienība), konkursa pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, (aizpildot attiecīgo tabulu konkursa pieteikumā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu), kā arī pretendentam jāiesniedz:

    - pilnvara piegādātāju apvienības dalībniekiem, kuru visi apvienības dalībnieki ir pilnvarojuši parakstīt un iesniegt piedāvājumu konkursā, un veikt citas darbības konkursa ietvaros apvienības vārdā, vai sabiedrības līgums, kuru parakstījuši visi apvienības dalībnieki, un kurā norādīts pilnvarojums pārstāvēt apvienību konkursā un katras personas atbildības apjoms (oriģināls vai apliecināta kopija) jeb daļas, kuras izpildīs katrs no piegādātāju apvienības dalībniekiem, un tās līgumcena, kā arī to izpildei nepieciešamo resursu sadalījums;

    - nolikuma 4.2. punktā norādītais/-tie dokuments/-i atbilstoši katras personas atbildības apjomam tādējādi, lai tiktu apliecināta piegādātāju apvienības atbilstība izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

  - Ja pretendents balstās uz citas personas spējām vai piesaista apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai neatkarīgi no apakšuzņēmēja nododamo pakalpojumu vērtības balstās uz tā spējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendentam jāiesniedz:

    - informācija par piesaistītajām personām, uz kuru iespējām balstās, vai piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamās līguma daļas apjoms naudas izteiksmē (aizpildot attiecīgo tabulu konkursa pieteikumā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu);

    - spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti starp pretendentu, piesaistīto personu, uz kuras iespējām balstās, un/vai apakšuzņēmēju, apliecinot katras personas/ apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls, kuri attiecīgi jāparaksta dokumentu izdevēju pārstāvjiem ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotām personām), norādot, kādas līguma daļas plānots nodot izpildei apakšuzņēmējam;

    - nolikuma 4.2. punktā norādītais/-tie dokuments/-i par piesaistīto personu, uz kuras iespējām balstās, un/piesaistīto apakšuzņēmēju, kas pierāda, ka apakšuzņēmēja kvalifikācija ir pietiekama (atbilstoša) tam nodoto līguma daļu izpildei.

  - Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām atbilstoši PIL 49. pantā noteiktajam pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD). EVIPD iespējams aizpildīt - http://espd.eis.gov.lv/ Pretendentam ir tiesības iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

    - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Iepirkuma komisija veic pretendentu atlases/kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteiktajām prasībām.

    - Iepirkuma komisija saskaņā ar MK noteikumu 16. punktu kvalifikācijas pārbaudi ir tiesīga veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Pretendents tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

      - pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

      - pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus atbilstoši nolikuma prasībām un/vai tajos norādītā informācija neatbilst nolikuma prasībām;

      - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

    - Ja iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 41. panta sesto daļu ir pieprasījusi pretendentam izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis vai sniedzis neatbilstoši pieprasījumam, iepirkuma komisija pretendenta kvalifikāciju vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas. Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti lūgt sniegt precizējošo informāciju. Ja ar iepirkuma komisijas rīcībā esošo informāciju nav iespējams konstatēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendents atzīstams par neatbilstošu un tiek noraidīts.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PĀRBAUDE

  - Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā publicētajām veidlapām, kurā jānorāda:

    - Piedāvātās Preces modelis, izcelsmes valsts, ražotājs, ražotāja kontaktinformācija un tīmekļvietnes adrese, kurā var pārliecināties par piedāvāto Preci.

    - Preces piegādes termiņš:

      - iepirkuma priekšmeta 1. daļā (traktors ar aprīkojumu), kas ir ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;

      - iepirkuma priekšmeta 2. daļā (traktora piekabe – cisterna 10 m3), kas ir ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;

      - iepirkuma priekšmeta 3. daļā (traktora piekabe 15 t), kas ir ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršanas/apmaiņas termiņš garantijas laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sagatavošanas dienas:

      - iepirkuma priekšmeta 1. daļā (traktors ar aprīkojumu), kas ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;

      - iepirkuma priekšmeta 2. daļā (traktora piekabe – cisterna 10 m3), kas ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;

      - iepirkuma priekšmeta 3. daļā (traktora piekabe 15 t), kas ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;

    - Preces tehnisko apkopju veikšanas termiņš garantijas laikā, kas ir ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

    - Apliecinājums (iekļauts tehniskajā piedāvājumā), ka Preces tehniskās apkopes un garantijas remonti primāri tiks veikti tehnikas atrašanās vietā. Gadījumā, ja tehnisko apkopi vai garantijas remontu nav iespējams veikt tehnikas atrašanās vietā, Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina tehnikas nogāde uz autorizēto servisa centru un tās nogāde atpakaļ pēc apkopju vai garantijas remonta pabeigšanas.

    - Autorizēto servisu centru adreses, kur tiks vai var tikt nodrošinātas tehniskās apkopes un remonti garantijas laikā, ja apkopi vai remontu nav iespējams veikt tehnikas atrašanās vietā.

    - Apliecinājums (iekļauts tehniskajā piedāvājumā), ka piedāvātajai Precei tehnisko apkopju grafikā norādītās tehnisko apkopju izmaksas paliks nemainīgas garantijas un visa līguma izpildes laikā.

    - Apliecinājums (iekļauts tehniskajā piedāvājumā), ka gadījumā, ja garantijas laikā būs nepieciešami Preces remontdarbi, kas saskaņā ar Preces garantijas noteikumiem radušies Pasūtītāja vainas dēļ, tie tiks veikti par atsevišķu samaksu, pusēm savstarpēji vienojoties ārpus šī atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta un Preces piegādes līguma, pamatojoties uz abpusēji sastādīto defektācijas aktu.

    - Apliecinājums (iekļauts tehniskajā piedāvājumā), ka piedāvātajai precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un ka preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

    - Apliecinājums (iekļauts tehniskajā piedāvājumā), ka pretendents, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:

- neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);

- neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;

- saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.

  - Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas. Jānorāda konkrēta pieprasītā informācija atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem.

  - Iesniedzamie dokumenti

    - Aizpildīts tehniskais piedāvājums atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajām veidlapām, ņemot vērā nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības.

    - Piedāvātās Preces ražotāja izsniegta tehniskā dokumentācija, kurā var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, t.sk. par Preces (tās aprīkojuma) atbilstību tirdzniecībai Eiropas savienībā. Dokumentācijā jābūt identificējamam Preces aprīkojuma CE marķējumam un atbilstība aktuālai EK deklarācijai. Tehniskajā piedāvājumā norādītajam Preces ražotājam, Preces modelim, piedāvātās Preces raksturlielumiem un Eiropas standartiem jāatbilst attiecīgās Preces ražotāja tehniskajā dokumentācijā norādītajai informācijai. Jāiesniedz tikai tāda informācija, kas attiecas uz konkrētu piedāvātās Preces modeli, tehniskā piedāvājuma veidlapā konkrēti norādot, kur ražotāja dokumentācijā ir atrodama informācija par konkrēto Preces raksturlielumu, materiālu u.tml. Reklāmas materiāli un bukleti, kā arī ražotāja tīmekļvietnes adrese netiks uzskatīta par Preces ražotāja dokumentāciju.

    - Ja noteicis Preces ražotājs - piedāvātajai Precei tehnisko apkopju grafiks garantijas laikā, norādot visu paredzēto tehnisko apkopju izmaksas garantijas laikā, iesniedzot detalizētu aprakstu par katru tehnisko apkopi (darbs, rezerves daļas, tehniskie šķidrumi u.tml, izbraukuma izmaksas).

    - Ja norādītās tehniskās apkopes vai remontus nenodrošina pats pretendents, tad jāiesniedz spēkā esošs dokuments, kas noslēgts starp pretendentu un norādīto servisa centru, apliecinot gatavību veikt tehniskās apkopes un remontus garantijas laikā.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

    - Iepirkuma komisija veic pretendentu tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaudi saskaņā ar tehniskās specifikācijas un nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt precizēt iesniegto piedāvājumu un lūgt sniegt detalizētus paskaidrojumus saskaņā ar PIL 41. panta sesto vai astoto daļu. Šādi skaidrojumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma salīdzināšanai un izvērtēšanai, un nedod pretendentam tiesības izvirzīt prasības jebkādā veidā izmainīt savu piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Pretendents tiek noraidīts un pretendenta piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

      - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un / vai tehniskās specifikācijas prasībām;

      - piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu un / vai ir iesniegti divi vai vairāki piedāvājuma variant;

      - pretendents maina vai papildina tehniskajā piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā;

      - Preces ražotājam/iem un piedāvātai Precei/ēm (t.sk. Preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, Preces piegādē izmantotās tehnikas, iekārtu, inventāra, līdzekļu vai komponentu un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, un saistību izpildē tiks piesaistītas personas, kuras pēc 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt minētās valstis.

    - Iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu, ja pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma novērtēšanai vai iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju, kā rezultātā iepirkuma komisija nevar izvērtēt pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti lūgt sniegt precizējošo informāciju.

    - Gadījumā, ja tehniskās specifikācijas prasībās norādīts konkrēts preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, kā, piemēram, norādīta atsauce uz konkrētu katalogu un konkrētu preces kataloga kodu, īpašu procesu, zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu preci vai tās atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā piedāvājumā, piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu konkursa ietvaros piedāvātajai precei tiks uzskatīta prece, kura atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajai precei pēc tās tehniskajiem parametriem. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Gadījumā, ja pretendents, lai pierādītu, ka piedāvātā prece atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām, savā tehniskajā piedāvājumā atsaucas uz kādu no Latvijas nacionālajiem standartiem vai Eiropas adaptētajiem standartiem, piemēram, ka piedāvātā prece atbilst ISO un/vai DIN, un/vai citiem Latvijas vai Eiropas adaptētajiem standartiem, pretendents papildus savam tehniskajam piedāvājumam pievieno dokumentāciju un/vai paskaidrojuma rakstu, kurā ir norādīts, kuri piedāvātās preces tehniskie parametri ir atbilstoši un pierādāmi kā atbilstoši minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajai veidlapai, ievērojot šādus nosacījumus:

    - piedāvātā cena jānorāda EUR bez PVN par preces 1 (vienu) vienību, paredzēto papildaprīkojumu (1.iepirkuma daļa), Apkopēm, katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi. Cena jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

    - piedāvājuma cenā jāiekļauj:

      - Preces cena: visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi t. sk. garantijas saistību izpildes izmaksas, piegādes izmaksas, Preces reģistrāciju un tehniskās apskates noformēšanu (ja nepieciešams) VTUA, personāla apmācības izmaksas (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1. daļu) un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez PVN;

      - tehnisko apkopju izmaksas garantijas laikā, iekļaujot visu paredzēto tehnisko apkopju izmaksas, saskaņā ar nolikuma 5.3.3.punktā iesniegto Preces tehnisko apkopju grafiku un detalizēto aprakstu;

    - Samaksa par tehniskajām apkopēm tiks veikta pēc attiecīgā pakalpojuma saņemšanas, nav paredzēta priekšapmaksa. Ja finanšu piedāvājumā par tehniskajām apkopēm pretendents norāda cenu EUR 0,00 (nulle euro un 00 centi), tad pretendentam jāsniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti, iespējām saņemt komercdarbības atbalstu), kas pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās pakalpojuma un tā sniegšanā izmantoto materiālu izmaksas;

    - papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie līguma noslēgšanas un tās darbības laikā.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšana

    - Iepirkuma komisija veic pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu.

    - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos un rīkojas saskaņā ar PIL 41. panta devīto daļu.

    - Iepirkuma komisijai ir tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi neveikt detalizētu to pretendentu piedāvājumu vērtēšanu, kuri nav iesnieguši piedāvājumu ar viszemāko preces cenu. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi vispirms sarindo piedāvājumus pēc preces cenas (no zemākās uz augstāko preces cenu par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN) un detalizētu tehniskā piedāvājuma un atlases/kvalifikācijas prasību vērtēšanu veic katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi tikai tiem pretendentiem, kuru piedāvājumi ir ar zemākajām preces cenām un kuri pirmšķietami atbilst nolikuma prasībām. Detalizēti vērtējamo piedāvājumu skaitu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi komisija nosaka, ņemot vērā iesniegto piedāvājumu apjomu un konkrētā iepirkuma priekšmeta specifiku. Ja kāds no šo pretendentu piedāvājumiem tiek atzīts par neatbilstošu nolikuma vai tehniskās specifikācijas prasībām, komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar zemāko preces cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi līdz tiek noteikts piedāvājums, kas atbilst prasībām un ir ar viszemāko cenu.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem.

    - Pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka:

      - nav iesniegts finanšu piedāvājums, vai tas neatbilst nolikuma prasībām, un/vai finanšu piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu un / vai iesniegti divi vai vairāki finanšu piedāvājuma varianti;

      - iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;

      - pretendents maina vai papildina finanšu piedāvājumā norādīto informāciju, tai skaitā maina piedāvājumā norādīto cenu, jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.

    - Ja divi vai vairāki pretendenti, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, finanšu piedāvājumā ir norādījuši vienādu kopējo summu, uzvarētāja noteikšanai iepirkuma komisija rīko izlozi. Izlozes rīkošanas gadījumā pretendentiem 5 (piecas) darba dienas pirms izlozes rīkošanas tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes noteikumus. Gadījumā, ja pretendenti neierodas uz izlozes veikšanu, izloze tiek veikta bez konkrēto pretendentu klātbūtnes vismaz 3 (trīs) komisijas locekļu klātbūtnē.

- INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS, PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA

  - Ja tiek iesniegts/-i EVIPD, iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 4.1. punktā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām. Pretendentam nolikuma 7. punktā noteiktā kārtībā pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti nav iesniegti, vai tie neatbilst iesniegtajos EVIPD norādītajam, vai nolikuma 4.1. punktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā.

  - Iepirkuma komisija PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā pārbauda PIL 42. panta otrajā daļā 1. – 14. punktā noteiktos pretendentu izslēgšanas iemeslus attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (ievērojot PIL 43. pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu lēmuma pieņemšanā).

  - Iepirkuma komisija pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktos un Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k pantā un Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 noteiktos pretendentu izslēgšanas gadījumus attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līguma un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Pārbaude par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu tiek veikta saskaņā ar PIL 42. panta piektās daļas 1. punktu.

  - Pretendents ir izslēdzams, ja pasūtītāja rīcībā ir informācija no kompetentās valsts drošības iestādes, ka pretendenta vai ar to saistīto amatpersonu (t.sk. personu ar izšķirošo ietekmi vai patieso labuma guvēju) īstenotā darbība kaitē vai var kaitēt valsts drošības interesēm (t.sk. rada reputācijas un/ vai drošības riskus aizsardzības resoram), līdz ar ko nav atļauts piešķirt pretendentam līguma slēgšanas tiesības.

  - Gadījumā, ja kompetentā valsts drošības iestāde sniegusi nolikuma 7.6. punktā minēto informāciju par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējiem, līguma izpildē iesaistīto personālu, pretendents ir tiesīgs 10 (desmit) darbdienu laikā aizvietot personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējus vai līguma izpildē iesaistīto personālu. Šāda aizvietošana netiks uzskatīta par piedāvājuma grozīšanu. Ja pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā nevar piedāvāt prasībām atbilstošu personālu vai aizvietot personu, uz kuras iespējām pretendents balstās vai apakšuzņēmēju, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

- LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR LĪGUMA TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

    - Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ar 1 (vienu) pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, kuri piedāvās nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā viszemāko kopējo cenu EUR bez PVN atsevišķi tajā iepirkuma priekšmeta daļā, par kuru iesniegts piedāvājums, un kuriem nav konstatēti PIL 42. panta otrajā daļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā un Regulas (ES) 2022/576 5. k pantā un Padomes Regulā (ES) Nr. 833/2014 noteiktie izslēgšanas gadījumi, ievērojot nolikuma 7. nodaļā minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudi.

    - Lēmumu par konkursa rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Līgumu slēgšana:

    - Līguma darbības termiņš: katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi no līguma spēkā stāšanās dienas līdz līguma saistību izpildei.

    - Līgumu starp pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju slēdz saskaņā ar PIL ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgumu sagatavo iepirkuma procedūras rīkotājs, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma procedūras nolikumam pievienoto līguma projektu un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumu.

    - Iepirkumu procedūras uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma procedūras rīkotāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu, un iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL un MK noteikumiem

- PIEGĀDĀTĀJA / PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piegādātāja / Pretendenta pienākumi un tiesības

    - Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Ieinteresētie piegādātāji uzņemas atbildību sekot līdzi sniegtajai papildu informācijai un tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15164 šī konkursa sadaļā.

    - Piedāvājumā sniegt patiesu informāciju.

    - Līdz ar piedāvājuma iesniegšanu ievērot visus nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei.

    - Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, MK Noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem, un šo nolikumu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Citas saistības attiecībā uz konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Personas datu aizsardzība:

    - Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Iepirkuma norisi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Iepirkuma nolikumam.

    - Personas datu apstrādes pārzinis ir Centrs, Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073, e-pasts – pasts@valic.gov.lv.

    - Personas dati tiks glabāti PIL 40. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā - 10 gadus pēc iepirkuma līguma ar uzvarējušo pretendentu noslēgšanas dienas vai gadījumā, ja iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta – 10 gadus pēc iepirkuma komisijas lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas dienas.

    - Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Konkursa nolikums izstrādāts un apstiprināts latviešu valodā uz 16 (sešpadsmit) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1. pielikums – Tehniskās specifikācijas uz 8 (astoņām) lapām;

    - 2. pielikums – Līguma projekts uz 16 (sešpadsmit) lapām.

  - EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

    - Pieteikuma veidlapa;

    - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;

    - Tehniskā piedāvājuma veidlapas iepirkuma priekšmeta 1. daļā;

    - Tehniskā piedāvājuma veidlapas iepirkuma priekšmeta 2. daļā;

    - Tehniskā piedāvājuma veidlapas iepirkuma priekšmeta 3. daļā;

    - Finanšu piedāvājuma veidlapas iepirkuma priekšmeta 1. daļā;

    - Finanšu piedāvājuma veidlapas iepirkuma priekšmeta 2. daļā;

    - Finanšu piedāvājuma veidlapas iepirkuma priekšmeta 3. daļā.

Komisijas priekšsēdētājs 	Kārlis Sudrabs

1. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. VALIC 2026/054/2N-P-AK,

nolikumam

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa

Traktors ar aprīkojumu

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Prasība | Traktortehnikas un tā aprīkojuma piegāde. |
| --- | --- |
| Daudzums un komplektācija | 1. Traktors – 1 gab. 2. Aprīkojums: 2.1. Frontālais iekrāvējs – 1 gab. 2.2. Artikulētā sniega lāpsta – 1 gab. 2.3. Ledus skrāpis – 1 gab. |
| Pielietojums | Zāles pļaušanu, sniega tīrīšanu, dažāda tipa piekabju vilkšanu, krūmu-celmu frēzēšanu, mineralizācijas joslu uzturēšana, |
| Krāsa | RAL 6031 (olīvzaļš) vai ekvivalents. |
| Dzinējs | - Jauda: ne mazāk kā 200 ZS. - Emisiju standarts: atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/1628 (2016. gada 14. septembris) par prasībām attiecībā uz gāzveida un daļiņu piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu iekšdedzes dzinējiem, kas paredzēti autoceļiem neparedzētai mobilajai tehnikai, vai ekvivalentam standartam. |
| Degvielas tips | Dīzeļdegviela. |
| Degvielas tvertnes ietilpība | Ne mazāk kā 300 L. |
| Transmisija | - Bezpakāpju transmisija jeb CVT (Continuously Variable Transmission). - Elektrohidrauliska reversa svira pie stūres rata ar integrētu stāvbremzi. - Vadība: 4WD (pilnpiedziņas), elektrohidrauliska. - Ātruma diapazons: vismaz no 0,03 līdz 50,0 km/h. |
| Vadības sistēma | Aprīkota ar dublējošo stūri un pedāļiem (ļauj operatoram vadīt traktoru atpakaļgaitā, sēžot ar seju pret aizmuguri). |
| Riepas | NOKIAN TYRES GROUND KING TL vai ekvivalents. |
| Apgriešanās rādiuss riepu ārmalā | Ne vairāk kā 6 000 mm. |
| Klīrensa augstums | Ne mazāk kā 500 mm. |
| Uzkares celtspēja aizmugurē | Ne mazāk kā 8 000 kg. |
| Uzkares celtspēja priekšā | Ne mazāk kā 3 000 kg. |
| Hidraulikas sistēma | - Sūkņa veiktspēja: ne mazāk kā 150 l/min (mainīga ražīguma sūknis). - Power Beyond jeb LS (Load Sensing) līnija. - Hidroizvadu pāru skaits aizmugurē: ne mazāk kā 4; uzkares ārējās vadības pogas integrētas dubļusargos. - Hidroizvadu pāru skaits priekšā: ne mazāk kā 2, ar iespēju darbināt piekarināmo agregātu hidromotorus; aprīkots ar ārējās uzkares vadības pogām. - Brīvā atplūde. - Hidraulikas vadība: elektroniska. |
| Bremžu sistēma | Aprīkots ar kompresoru, nodrošina piekabes 2 kontūru gaisa bremžu sistēmu. |
| Sakabe | - Hidroāķis ar konusu. - Papildus vilcējstienis ar tapu. |
| Jūgvārpsta | - Aizmugurē 540 (540E) un 1000 apgr./min. - Priekšā 1000 apgr. min. - Jūgvārpstas papildus vadības pogas integrētas dubļusargos. |
| Kabīne | - Amortizēta. - Operatora sēdeklis pneimatiski amortizēts, regulējams, pagriežams par 180°. - Gaitas un hidraulisko funkciju vadības panelis atrodas labajā pusē. - Klimata kontrole. - Audio sistēma. - Gumijas paklājiņi. - Sēdvieta pasažierim. - LED darba gaismas nodrošina 360° redzamību. - Bākuguns (oranža, LED). |
| Vējstikli | - Priekšējā un aizmugurējā vējstikla tīrītāji ar mazgāšanu. - Saules sargs priekšējam un aizmugurējam vējstiklam. |
| Komplektācija | - Instrumentu komplekts traktortehnikas ikdienas apkopēm un nelieliem remontdarbiem. - Sakabes ābolu komplekts. - Dzinēja priekšsildītājs un akumulatoru baterijas uzlādes funkcija no ārēja ~220/240 V strāvas avota. Ārējais pieslēgums jānodrošina ar komplektā ietilpstošu, vismaz 10 m garu kabeli. |
| Drošības aprīkojums | - Pulvera ugunsdzēšamais aparāts (6 kg), nostiprināts kronšteinā. - Avārijas apstāšanās zīme (trijstūris). - Atstarojošā veste. - Pirmās palīdzības aptieciņa. |
| Nepieciešamība | Traktortehnikas aprīkojums: |
| Frontālais iekrāvējs | - Celtspēja: ne mazāk kā 1900 kg pie maksimālā pacelšanas augstuma. - Palešu dakšas (atbilstoši celtspējai), garums: ne mazāk kā 1200 mm. - Kauss (atbilstoši celtspējai), tilpums: ne mazāk kā 1,2 m³, pacelšanas augstums: ne mazāk kā 4000 mm. - Iekrāvēja ātrā savienojuma sistēma operatīvai pievienošanai un atvienošanai. - Hidroizvadi papildaprīkojuma darbināšanai. |
| Artikulētā sniega lāpsta | - Konstrukcija: V-veida. - Platums: ne mazāk kā 3500 mm un ne vairāk kā 3700 mm. - Pagrieziena leņķis: pa kreisi vai pa labi ± 35°. - Aprīkojums: metāla naži. - Svars: ne vairāk kā 1000 kg. - Drošības sistēmas: aprīkota ar hidraulisko cilindru aizsargvārstiem un nažu aizsardzību (amortizāciju). |
| Ledus skrāpis | - Pielietojums: ledus notīrīšanai no ceļa virsmas ziemā un greiderēšanas darbu veikšanai vasarā. - Uzstādīšana: uzkarināms uz traktortehnikas trīspunktu uzkares. - Platums: ne mazāk kā 2700 mm. - Darba platums: no 2450 līdz 2700 mm. - Vadība: hidrauliski maināmi darba virzieni. - Pagrieziena leņķis: pa kreisi vai pa labi ± 28°. - Atbalsts: aprīkots ar hidrauliski regulējamiem atbalsta riteņiem. - Aprīkojums ziemai: komplektācijā iekļauti skrāpju naži ledus tīrīšanai. - Aprīkojums vasarai: komplektācijā iekļauti perforētie naži greiderēšanai. - Papildaprīkojums: komplektā iekļauts labās puses naža pagarinājums. |
| Preces piegādes vieta | Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111. |
| Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi | Apmācības: Piegādātājs nodrošina ne mazāk kā 5 (piecu) Pasūtītāja darbinieku (operatoru) teorētisku un praktisku apmācību, sniedzot zināšanas par traktortehnikas ekspluatāciju, darba drošību un citiem saistošajiem noteikumiem. Pēc apmācību programmas apguves un sekmīgas zināšanu pārbaudes Piegādātājs izsniedz dokumentu (apliecinājumu vai sertifikātu), kas apliecina katras apmācītās personas prasmes lietot traktortehniku atbilstoši ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām. |
| Tehniskā dokumentācija | - Traktortehnikas un tās aprīkojuma tehniskā dokumentācija latviešu un angļu valodā. - Traktortehnikas un tās aprīkojuma operatora rokasgrāmata latviešu un angļu valodā (iesniedzama atsevišķi, ja informācija nav iekļauta vispārīgajā tehniskajā dokumentācijā). - Traktortehnikas un tās aprīkojuma rezerves daļu un agregātu shēmu katalogs (iesniedzams atsevišķi, ja informācija nav iekļauta tehniskajā dokumentācijā). |
| Kvalitātes prasības | - Piegādātājs veic traktortehnikas reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA), sedzot visus ar reģistrāciju saistītos izdevumus un nostiprinot īpašumtiesības uz Pasūtītāja vārda. - Traktortehnika un tās aprīkojums ir projektēts un izgatavots atbilstoši piemērojamām Eiropas Savienības direktīvām un regulām (piemēram, tehnika un aprīkojums ir marķēts ar CE zīmi). |
| Garantijas apkopes un remonti | - Piegādātājs nodrošina traktora garantijas tehniskās apkopes un remontus tehnikas atrašanās vietā: Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111. - Garantijas apkopes un remonti jānodrošina atbilstoši traktora un tā aprīkojuma ražotāju tehniskajām prasībām, pielietojot ražotāja paredzētās iekārtas, oriģinālās rezerves daļas un materiālus. |
| Garantija | - Traktortehnikas garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz 1000 dzinēja motorstundu sasniegšanai (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). - Traktortehnikas aprīkojuma garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| Traktortehnika ar frontālo iekrāvēju, artikulētā sniega lāpsta, ledus skrāpis | (attēliem ir informatīva nozīme) |

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa

Traktora piekabe – cisterna 10 m3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Prasība | Taktortehnikas piekabes – cisternas ar tilpumu ne mazāku kā 10 m3 piegāde. |
| --- | --- |
| Izmantojums | Piekabe – cisterna paredzēta savienošanai ar traktortehniku, kuras dzinēja jauda ir ne mazāk kā 147 kW (200 ZS). Pielietojums: ūdens transportēšana un padeve meža ugunsgrēku dzēšanai, ceļu mitrināšana, ūdens atsūknēšana un tehnikas mazgāšana. |
| Nepieciešamība | Taktortehnikas piekabe – cisterna– 1 gab. |
| Krāsa | - Pamatkrāsa: RAL 6031 (bronzas zaļš) vai ekvivalents. - Detaļu krāsojums: Melnā matētā krāsā ir pieļaujamas plastmasas detaļas vai mezgli, kas no ārpuses nav redzami (piemēram, lukturu korpusi, tilti, riteņu diski). |
| Gabarīti | - Garums: ne vairāk kā 7,5 metri. - Platums: ne vairāk kā 2,55 metri. |
| Konstrukcija un ritošā daļa | - Cisternas materiāls: 5–6 mm biezs velmēts tērauds, kas no iekšpuses pārklāts ar ķīmiski izturīgu grunti. - Asu skaits un bremzes: 1 vai 2 asis (atbilstoši ražotāja aprēķiniem un piekabes pilnai masai). Pneimatiskā bremžu sistēma, aprīkota ar stāvbremzi. - Sakabe: dīstele ar grozāmu Ø 50 mm cilpu (savietojama ar traktortehnikas hidroāķi). - Atbalsta kāja: regulējama mehāniski vai hidrauliski. - Drošības aprīkojums: dubļusargi un pretripošanas ķīļi. - Inventāra novietne: noslēgta kaste 10 ugunsdzēsības šļūteņu ruļļu un cita aprīkojuma uzglabāšanai. - Riepas: platprofila (flotācijas) tipa riepas (piemēram, 560/60 R22.5, 600/55 R22.5 vai ekvivalentas). - Apgaismojums: gaismas ierīces atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz traktortehnikas piekabju apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu. |
| Sūknēšanas un padeves sistēma | - Sūkņa veids: kombinēts (vakuuma un centrbēdzes); ražība no 5000 līdz 7000 l/min. - Sūkšanas augstums: ne mazāk kā 6 metri. - Piedziņa: platleņķa kardānvārpsta. - Padeves pieslēgums: maģistrāle ar noslēgvārstiem cisternas kreisajā un labajā pusē; aprīkota ar DN 75 (Storz B tips) savienojumiem. - Ceļu mitrināšana: cisternas aizmugurē uzstādīta ūdens rampa vai izkliedes plāksne; izkliedes platums ne mazāk kā 3 metri. - Sūcvads: DN 110 (± 2 mm) ar DN 110 (Storz A tips) savienojumiem. - Sūcvada garums: kopējais garums ne mazāk kā 6000 mm (sadalīts posmos: 2 ± 0,05 m un 4 ± 0,05 m). - Sūckurvis: savietojams ar sūcvadu caur DN 110 (Storz A tips) savienojumu. - Sūkšanas pievads: uzstādīts cisternas aizmugurē, DN 110 (Storz A tips) savienojums, aprīkots ar atbilstoša izmēra noslēgarmatūru. - Ūdens lielgabals (lafete): uzstādīts cisternas aizmugurē, hidrauliski vadāms horizontāli vismaz 260° robežās un vertikāli vismaz no -20° līdz +60° robežās. - Bezpretestības uzpilde: pieslēgums uzpildei no hidranta caur DN 75 (Storz B tips) savienojumu. - Noliešanas ventilis: DN 32 tipa lodveida ventilis ūdens noliešanai vai maza tilpuma trauku uzpildei. - Stabilitāte: iekšējās starpsienas (viļņu slāpētāji) ūdens masas stabilizēšanai. - Apkope: cisterna aprīkota ar inspekcijas lūku. |
| Tehniskā dokumentācija | - Vispārīgā dokumentācija: Traktortehnikas piekabes – cisternas un tās aprīkojuma tehniskā dokumentācija latviešu un angļu valodā. - Operatora rokasgrāmata: Traktortehnikas piekabes – cisternas un tās aprīkojuma operatora rokasgrāmata latviešu un angļu valodā (iesniedzama atsevišķi, ja informācija nav iekļauta vispārīgajā tehniskajā dokumentācijā). - Katalogi: Traktortehnikas piekabes – cisternas rezerves daļu un agregātu shēmu katalogs (iesniedzams atsevišķi, ja informācija nav iekļauta tehniskajā dokumentācijā). |
| Kvalitātes prasības | - Reģistrācija: Piegādātājs veic traktortehnikas piekabes – cisternas reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA), sedzot visus ar reģistrāciju saistītos izdevumus un nostiprinot īpašumtiesības uz Pasūtītāja vārda. - Atbilstība standartiem: Traktortehnikas piekabe – cisterna ir projektēta un izgatavota atbilstoši piemērojamām Eiropas Savienības direktīvām un regulām, kas attiecas uz traktortehniku un tās piekabēm (piemēram, piekabe ir saņēmusi ES tipa apstiprinājumu, ir marķēta ar CE zīmi un ir paredzēta izmantošanai ceļu satiksmē pa koplietošanas ceļiem). |
| Garantijas apkopes un remonti | 1. Piegādātājs nodrošina traktortehnikas piekabes– cisternas garantijas tehniskās apkopes un remontus tehnikas atrašanās vietā: Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111. 2. Garantijas apkopes un remonti jānodrošina atbilstoši traktortehnikas piekabes– cisternas ražotāja tehniskajām prasībām, pielietojot ražotāja paredzētās oriģinālās rezerves daļas un materiālus. |
| Garantija | #### Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes dienas. |
| Taktortehnikas piekabe – cisterna (10 m3) | #### (attēlam ir informatīva nozīme) |

Iepirkuma priekšmeta 3. daļa

Traktora piekabe 15 t

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Prasība | Jaunas traktortehnikas tandēma tipa puspiekabes – pašizgāzēja piegāde (celtspēja 14–16 tonnas). |
| --- | --- |
| Izmantojums | - Puspiekabe paredzēta savienošanai ar traktortehniku, kuras dzinēja jauda ir ne mazāk kā 147 kW (200 ZS). - Puspiekabes konstrukcijai un ritošajai daļai jābūt piemērotai pārvietošanās ātrumam ne mazākam kā 40 km/h. - Paredzētais pielietojums: grunts, šķembu un citu būvmateriālu transportēšanai un izkraušanai gan pa koplietošanas ceļiem, gan bezceļa apstākļos (piemēram, būvlaukumos, poligonos). |
| Daudzums. | 1 gab. |
| Konstrukcija un izmēri | - Kravas kastes ietilpība (kubatūra): ne mazāk kā 7,5 m³. - Grīdas materiāls un biezums: ne mazāk kā 5 mm biezs nodilumizturīgs tērauds (Hardox vai ekvivalents). - Bortu materiāls un biezums: ne mazāk kā 4 mm biezs nodilumizturīgs tērauds (Hardox vai ekvivalents). - Platformas (grīdas) augstums: no 1400 līdz 1700 mm (mērot no zemes virsmas). - Piekabes kopējais augstums: ne vairāk kā 3000 mm. - Piekabes kopējais garums: ne vairāk kā 8000 mm. - Aizmugurējā borta mehānisms: hidrauliski paceļams un nolaižams aizmugurējais borts ar automātisku fiksāciju. |
| Aprīkojums | - Drošības ķīļi. - Dubļu sargi. - Atbalsta pēda –augstums regulējams. - 12 V apgaismojuma sistēma. - Aizmugurējie lukturi ar aizsargrežģi |
| Krāsa | Virsbūve un rāmis: ražotāja standarta krāsojums |
| Sakabes mehānismi | - Vertikālā slodze: maksimālā pieļaujamā slodze uz sakabes punktu (cilpu) ne lielāka kā 5500 kg. - Sakabes cilpa: dīstele aprīkota ar rotējošu (grozāmu) Ø 50 mm sakabes cilpu, kas savietojama ar traktortehnikas sakabes ierīci. - Amortizācija: dīstele aprīkota ar amortizācijas mehānismu (piemēram, lokšņu atsperu vai hidraulisko), lai samazinātu triecienus uz traktora sakabes mehānismu un uzlabotu gaitas komfortu transportēšanas laikā. |
| Bremžu sistēmas un asis | 2 kontūru pneimatiskā bremžu sistēma ar slodzes regulatoru. |
| Riepas | Atbilstoši piekabes celtspējai, izmantojamas uz ceļiem. |
| Kvalitātes prasības | - Piegādātājs veic traktortehnikas piekabes reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA), sedzot visus ar reģistrāciju saistītos izdevumus un nostiprinot īpašumtiesības uz Pasūtītāja vārda. - Traktortehnikas piekabe ir projektēta un izgatavota atbilstoši piemērojamām Eiropas Savienības direktīvām un regulām, kas attiecas uz traktortehniku un tās piekabēm (piekabe ir saņēmusi ES tipa apstiprinājumu un ir marķēta ar CE zīmi). |
| Tehniskā dokumentācija | - Traktortehnikas piekabes tehniskā dokumentācija latviešu un angļu valodā. - Traktortehnikas piekabes operatora rokasgrāmata latviešu un angļu valodā (iesniedzama atsevišķi, ja informācija nav iekļauta vispārīgajā tehniskajā dokumentācijā). - Traktortehnikas piekabes rezerves daļu un agregātu shēmu katalogs (iesniedzams atsevišķi, ja informācija nav iekļauta tehniskajā dokumentācijā). |
| Garantijas apkopes un remonti | - Piegādātājs nodrošina traktortehnikas piekabes garantijas tehniskās apkopes un remontus tehnikas atrašanās vietā: Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111. - Garantijas apkopes un remonti jānodrošina atbilstoši traktortehnikas piekabes ražotāja tehniskajām prasībām, pielietojot ražotāja paredzētās oriģinālās rezerves daļas un materiālus. |
| Garantija | #### Traktortehnikas piekabes garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| Traktortehnikas piekabe | (attēlam ir informatīva nozīme) |

2. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. VALIC 2026/054/2N-P-AK, nolikumam

(Projekts)

LĪGUMS

par traktora ar aprīkojumu, piekabes-cisternas un piekabes piegādi

(iepirkuma identifikācijas Nr. VALIC 2026/054/2N-P-AK)

Rīgā		DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

_____________________________, reģistrācijas Nr. ________________ (turpmāk – Pasūtītājs), tās ________________ personā, kas darbojas pamatojoties uz _____________ pamata, no vienas puses, un

______________________________, kas reģistrēta _______________________, reģistrācijas Nr.______________ (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv tās ____________, kas darbojas pamatojoties uz _____________, no otras puses,

(aizpilda, ja tiek piesaistīts) līguma izpildē piesaistot apakšuzņēmēju:

___________________, kas reģistrēta ______________________, reģistrācijas Nr.______________, turpmāk – Apakšuzņēmējs,

Pasūtītājs un Piegādātājs kopā turpmāk saukti – Līdzēji, un katrs atsevišķi – Līdzējs,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un atklāta konkursa “Traktora ar aprīkojumu, piekabes-cisternas un piekabes iegāde”, identifikācijas Nr. VALIC 2026/054/2N-P-AK, iepirkuma daļa Nr. ___ (turpmāk – Atklāts konkurss), rezultātiem, kas nostiprināti 202_. gada __.________ protokolā Nr. VALIC 2026/054/2N-P-AK -__, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta, saņem un samaksā, bet Piegādātājs pārdod un piegādā jaunu (iepriekš nereģistrētu un nelietotu) ______(traktors ar aprīkojumu; piekabe-cisterna; piekabe)_____ (turpmāk – Prece), kā arī Preces garantijas termiņā veic ražotāja noteiktās Preces periodiskās tehniskās apkopes (turpmāk – Apkope) un remontu.

  - Prece tiek piegādāta un Apkope un Apmācība tiek veikta atbilstoši Līgumā, Līguma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām un Līguma 3. pielikumā “Tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Tehniskais piedāvājums) norādītajam piedāvājumam, ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām, kā arī Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātā konkursā. Piegādātājs, saskaņā ar savu Tehniskajā piedāvājumā norādīto Apkopju grafiku un Finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām, Precei garantijas termiņā nodrošina Apkopi.

- PRECES UN APKOPES CENA UN LĪGUMA SUMMA

  - Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas Līguma slēgšanas brīdī sastāda 21 % (divdesmit vienu procentu) ir līdz _____ EUR (_______ euro un __ centi), tajā skaitā Apkopes garantijas laikā ir līdz ___ EUR (___). Līguma summa ar PVN  ir līdz _____ EUR (_______ euro un __ centi).

  - Detalizēts Preces un Apkopes izcenojums ir norādīts Līguma 4. pielikumā “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums).

  - Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar:

2.3.1.	Preces piegādi, tajā skaitā: Preces cena, ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumu, kas ir uzstādīti vai bija jāuzstāda Precei saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un P	iegādātāja piedāvājumu Atklātā konkursā, izmaksas par Preces pirmreizējo reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) un tehniskās apskates noformēšanu (nodokļi, nodevas, VTUA pakalpojumu izmaksas u.c.), izmaksas, kas saistītas ar Preces transportēšanu un Preces pilnīgu sagatavošanu lietošanai, Apmācības izmaksas (attiecas uz 1.iepirkuma priekšmeta daļu), garantijas saistību izpildi;

2.3.2.	Apkopes un Apkopes materiālu izmaksas, transporta un darbinieku izmaksas, u.c. izmaksas, saskaņā ar grafiku, Apkopes veikšanai garantijas laikā;

2.3.3.	visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), darba samaksa darbiniekiem un citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.

  - Piegādātājs, izrakstot Preces pavadzīmi, piemēro PVN saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

  - Līguma summa ar PVN var mainīties sakarā ar PVN nodokļu likmes izmaiņām, kā arī uz PVN noapaļošanas rēķina.

  - Pasūtītājam nav pienākums veikt pasūtījumu par visu Līgumā norādīto Apkopes apjomu un iegādāties Preci un Apkopi par visu Līguma 2.1. punktā norādīto Līguma summu.

- LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piegādātājs:

    - sagatavo un organizē Preces pārdošanu, piegādi un nodošanu, saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

    - apmaksā normatīvajos aktos noteiktos Preces nodokļus un nodevas;

    - nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot un uzņemas visu risku par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim;

    - sedzot visus saistītos izdevumus, veic Preces pirmreizējo reģistrāciju uz Pasūtītāja norādītās iestādes/vienības vārda, (t.i. uz _______________ _________________, reģistrācijas numurs ____________, , pirms Preces reģistrācijas ar Pasūtītāju saskaņojot (e-pastā) Preces turētāju un īpašnieku) un tehnisko apskati, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atskaiti par Preces piegādes gaitu;

    - nodrošina un iepazīstina Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preci, Apkopi, tās kvalitāti, drošumu, garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;

    - ievērojot normatīvos aktus, kas attiecas uz Apkopes veikšanas kārtību un kvalitāti, un saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā norādīto Apkopju grafiku un cenām savlaicīgi un kvalitatīvi veic Apkopes, kā arī garantijas remontu, Līgumā norādītajā apjomā un termiņos;

    - nodrošina, ka Preces Apkopes un garantijas remonti tiek veikti Preces (tehnikas) atrašanās vietā: Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111. Ja Apkopi vai garantijas remontu nav iespējams veikt tehnikas atrašanās vietā, Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina tehnikas nogādi uz autorizēto servisu centru, kur tiks veikta tehniskā apkope vai garantijas remonts;

    - nodrošina, ka Apkopē un garantijas remontā iesaistītajiem tehniskajiem darbiniekiem ir darbu izpildei atbilstoša kvalifikācija (izglītība);

    - nodrošina Preces, Apkopē un garantija remontā izmantoto materiālu un rezerves daļu kvalitātes un marķējuma atbilstību ražotāja noteiktajiem standartiem un attiecīgo materiālu un detaļu tehniskajiem rādītājiem, kā arī nepieļauj tādu Apkopē un garantijas remontā izmantoto materiālu un rezerves daļu (kā arī to sastāvdaļu un komponentu) izmantošanu, kuras izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, iesniedzot atbilstošu dokumentāciju (piemēram, sertifikātus, tehnisko dokumentāciju);

    - Preces piegādes brīdī iesniedz Pasūtītājam Preces lietotāja rokasgrāmatu, ekspluatācijas instrukciju un tehnisko dokumentāciju latviešu un angļu valodā.

    - ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, bez papildus samaksas, izsniegt izrakstu par piegādātās Preces galveno mezglu remontam un/vai rezerves daļu nomaiņai noteikto darba stundu skaitu, ko paredzējis Preces ražotājs;

    - nav tiesīgs nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām, izņemot šajā Līgumā norādīto apakšuzņēmēju, kā arī citus apakšuzņēmējus, kuru piesaistei Līguma izpildē ir piekritis Pasūtītājs;

    - garantē, ka tam visā Līguma darbības termiņā būs spēkā visas nepieciešamās atļaujas un licences, kas noteiktas normatīvajos aktos, lai varētu izpildīt Līguma saistības;

    - nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas varētu aizkavēt Līgumu saistību izpildi. Ja Piegādātājs nav nekavējoties informējis Pasūtītāju par visiem Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, Piegādātājs apņemas segt tā rezultātā Pasūtītājam radītos zaudējumus;

    - nodrošina Pasūtītājam iespēju visos Līguma izpildes etapos pārliecināties par Preces un Apkopes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un Tehniskajam piedāvājumam;

    - Līguma izpildē atbild par darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektroiekārtu ekspluatācijas un citu ārējo normatīvo aktu, kas attiecas uz Līguma izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu. Piegādātājs atbild par savu darbinieku/ piesaistīto personu rīcību – darba aizsardzības jautājumos, veicot Preces piegādi, Apkopi un Preces garantijas remontus Līguma darbības laikā;

    - ja Līguma izpildes gaitā, Preces ražotājs ir veicis izmaiņas piedāvātās Preces komplektācijā un ja tas nepalielina Preces cenu un/vai Līguma summu, var piedāvāt citu Preces komplektāciju, kas ir atbilstoša Tehniskās specifikācijas prasībām, attiecīgi Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties;

    - atbildīgs par e-rēķinu informācijas nodošanu Valsts ieņēmumu dienestā.

  - Pasūtītājs:

    - ir tiesīgs pasūtījuma izpildes laikā visos pasūtījuma izpildes etapos pārliecināties par Tehniskās specifikācijas prasību izpildi un pārbaudīt Preces un Apkopes atbilstību visām Tehniskās specifikācijas prasībām un Tehniskajam piedāvājumam;

    - ir tiesīgs pārbaudīt Preces un Apkopes dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, kā arī ražotāja garantijas nosacījumus;

    - nodrošināt Preces lietošanu atbilstoši Piegādātāja iesniegtajiem Preces ekspluatācijas noteikumiem, ar kuriem Pasūtītājs tika iepazīstināts saņemot Preci;

    - ir tiesīgs veikt izmēģinājuma braucienu;

    - piedalās Apmācībā un visos Apkopes izpildes posmos;

    - savlaicīgi pieņem piegādāto vai veikto kvalitatīvo, Līguma noteikumiem, t.sk. Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam piedāvājumam, atbilstošo Preci vai Apkopi, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - veic apmaksu, par piegādāto kvalitatīvo Preci un veikto kvalitatīvo Apkopi, Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā;

    - ir tiesīgs pieņemot Preci un Apkopi, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus;

    - nodrošina Piegādātāja darbinieku iekļūšanu Pasūtītāja teritorijā un/vai telpās Preces piegādei ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā un kārtībā;

    - iepazīstināt Līguma izpildē iesaistītos Piegādātāja darbiniekus ar Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumiem, caurlaižu režīmu un drošības prasībām, kas jāievēro Līguma izpildē;

    - ir tiesīgs Piegādātāja pārstāvjiem liegt iekļūt Pasūtītāja objektos, ja tiek konstatēti drošības apdraudējumi un riski;

    - ir tiesīgs parakstīt rakstveida vienošanos ar Piegādātāju, ja Piegādātājs, atbilstoši Līguma 3.1.18. punktam, ir iesniedzis piedāvājumu, Pasūtītājs to ir izvērtējis un ir atzinis par atbilstošu Tehniskajai specifikācijai un slēdz par to vienošanos.

- PRECES PIEGĀDE UN APKOPES UN APMĀCĪBAS VEIKŠANAS VIETA UN KĀRTĪBA

  - Piegādātājs ne vēlāk kā ______ (_____________________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas piegādā un izkrauj Preci un veic Apmācību (tikai 1.iepirkuma priekšmeta daļā) sekojošā adresē: Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111. Piegādātājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Preces piegādes un Apmācības veikšanas, saskaņo (pa e-pastu un telefoniski) ar Līgumā norādīto Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu konkrētu Preces piegādes un Apmācību laiku.

  - Apkopes Pasūtītājs pasūta pēc nepieciešamības nosūtot Piegādātājam ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pasūtījuma pieteikumu (turpmāk - Pasūtījums) par Apkopes veikšanu uz Piegādātāja oficiālo e-adresi vai Līgumā norādīto e-pasta adresi, kā arī papildus par Pasūtījumu telefoniski informē Piegādātāja par Līguma izpildi atbildīgo personu.

  - Piegādātājs saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā norādīto Apkopju grafiku, bet ne vēlāk kā _____ (___________) darba dienu laikā no Pasūtījuma nosūtīšanas dienas, veic Apkopi. Piegādātājs Apkopi un garantijas remontu veic tehnikas atrašanās vietā: Militārais poligons “Sēlija”, Seces pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111.

  - Ja Apkopi nav iespējams veikt Preces (tehnikas) atrašanās vietā, Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina tehnikas nogādi uz autorizēto servisu centru, kur tiks veikta tehniskā apkope. Par katras Preces nodošanu un saņemšanu no Piegādātāja, Līdzēji sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs konstatē, ka Apkopes izpildei ir nepieciešams garāks izpildes termiņš, kā norādīts Līguma 4.3. punktā, objektīvu iemeslu dēļ (nepieciešams pasūtīt papildus rezerves daļas u.tml.), Līdzēji ir tiesīgi rakstveidā vienoties par Apkopes vai garantijas remonta termiņa pagarināšanu.

  - Apkope vai garantijas remonts uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad Līdzēji ir parakstījuši Apkopes vai garantijas remonta pieņemšanas - nodošanas aktu, ko sagatavo Piegādātājs. Pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, Piegādātājs, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Apkopju veikšanu. Pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, jautājumi par Apkopju vai garantijas remonta kvalitāti tiek risināti saskaņā ar garantijas noteikumiem.

  - Prece uzskatāma par piegādātu, Apmācība par veiktu un īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Prece reģistrēta Traktortehnikas un tās vadītāju informācijas sistēmā uz Pasūtītāja vārda un Līdzēji ir saskaņojuši un parakstījuši Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Kopā ar Preci Piegādātājs nodod Preces reģistrācijas dokumentus un visus citus ar Preci saistītos dokumentus, tajā skaitā servisa apkopes grāmatiņu, garantijas dokumentus, ekspluatācijas noteikumus, rekomendācijas Apkopju veikšanai (t.sk. Tehniskajā specifikācijā minētos šķidrumus, rezerves daļas un aprīkojumu) u.tml.

  - Pasūtītājam ir tiesības pirms Preces vai Apmācības vai Apkopes pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt Preci vai Apmācību vai Apkopi, ja Prece vai Apmācība vai Apkope neatbilst Līguma, t.sk. Tehniskās specifikācijas vai Tehniskā piedāvājuma noteikumiem vai iesniegtajam piedāvājumam Atklātā konkursā (tai skaitā ir piedāvāta Prece vai Apkopē tika izmantotie materiāli un rezerves daļas, to sastāvdaļas vai komponenti, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika). Šādā gadījumā Līdzēji sagatavo aktu par konstatētajām neatbilstībām. Gadījumā, ja Piegādātājs atsakās parakstīt aktu par konstatētajām neatbilstībām, Pasūtītājam ir tiesības to parakstīt bez Piegādātāja piekrišanas un parakstītais akts kļūst saistošs Piegādātājam.

  - Līguma 4.9. punktā norādītā akta par konstatētajām neatbilstībām sagatavošanas gadījumā Piegādātājam ir pienākums ar saviem resursiem un sedzot visus saistītos izdevumus novērst attiecīgi Preces vai Apmācības vai Apkopes trūkumus vai piegādāt Līguma prasībām atbilstošu Preci un pildīt piegādes termiņa vai Apkopes veikšanas termiņa nokavējuma sankcijas, ja Līguma 4.1. punktā vai 4.3. punktā minētais termiņš ir nokavēts.

  - Lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) inventāra numura (turpmāk - NSN kods) piešķiršanu Precei, pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas pieprasīšanas, Piegādātājs nodod visus tā rīcībā esošos datus par Preci (Preces ražotājs, tehniskie rasējumi, specifikācijas un jebkura cita veida tehniskā dokumentācija, kas būtu nepieciešama). Lai uzturētu informācijas drošību un tās neizpaušanu, kā arī ievērotu ražotāja pieprasīto drošības pakāpi, Preci vai specifisko tās daļu, ko aizsargā patents vai cita ražotāja noteikta drošības informācija, produkta tirgus nosaukums, atsauču numurs var tikt iesniegts tehnisko datu vietā. Pasūtītājs garantē informācijas drošību un tās neizpaušanu trešajai pusei bez saskaņošanas ar Piegādātāju vai ražotāju.

  - Ja Līdzējiem rodas domstarpības Preces kvalitātes novērtējumā, tie  ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus (speciālistus) un/ vai pārbaudīt Preces kvalitāti neatkarīgā akreditētā laboratorijā vai citā institūcijā, nekavējoties nosūtot Preces paraugus pārbaudei. Ekspertu un/vai laboratorijas slēdziens par Preces kvalitāti būs saistošs Līdzējiem. Preces kvalitātes pārbaudi (t.sk. saistītos izdevumus) apmaksā Piegādātājs, izņemot gadījumus, kad Preces pārbaudi ir ierosinājis Pasūtītājs un Preces kvalitāte ir atzīta par atbilstošu noteiktām prasībām.

  - Pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, jautājumi par Preces kvalitāti tiek risināti saskaņā ar garantijas noteikumiem.

  - Gadījumā, ja Preces ražotājs vairs neražo modeli, kas atbilst Atklātā konkursā iesniegtajam Piegādātāja piedāvājumam un Tehniskajai specifikācijai un Piegādātājam nav iespējams piegādāt Preci, Līdzēji var vienoties par Līguma izbeigšanu bez līgumsodu piemērošanas, ja Piegādātājs ir iesniedzis pierādījumus, kas apliecina šajā punktā minētos gadījumus.

- NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs samaksā par piegādāto un pieņemto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Preci un veikto un pieņemto kvalitatīvo Apkopi kredītiestādes pārskaitījuma veidā, veicot:

    - priekšapmaksu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no veiktā Pasūtījumā norādītās Preces cenas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un priekšapmaksas rēķina un priekšapmaksas garantijas par summu, kas ir vienāda ar priekšapmaksas summu, saņemšanas dienas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja atzīme par saņemšanu);

    - samaksu par faktiski piegādāto Preci un veikto Apmācību 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Preces pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas un reģistrēšanas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja atzīme par saņemšanu);

    - samaksu par veikto Apkopi, saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā norādīto cenu par faktiski veiktajiem darbiem, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta par Apkopes veikšanu un rēķina saņemšanas un reģistrēšanas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja atzīme par saņemšanu).

  - Pasūtītājs pirms Līguma 5.1. punktā noteikto maksājumu veikšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda, vai pret Piegādātāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības, vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas, un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Pasūtītājam ir pienākums neveikt samaksu, ja pret Piegādātāju noteiktās sankcijas ietekmē maksājumu. Samaksas pienākuma termiņu tecējums apstājas ar sankciju piemērošanas brīdi.

  - Piegādātājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam elektronisko rēķinu, kas noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka elektronisko rēķinu standartu un to aprites kārtību un citas prasības, kas nepieciešamas elektronisko rēķinu spēkā esamībai, nosūtot uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko pasta adresi. Ar elektronisko rēķinu ir saprotams dokuments, kas atbilst noteiktam elektroniskā rēķina standartam un Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Nepieciešamības gadījumā par rēķina formu, tā un nosūtīšanas un saņemšanas veidu Līdzēji vienojas atsevišķi.

  - Piegādātājs pavadzīmē/e-rēķinā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām obligāti norāda Preces piegādes vietu/Apkopes izpildes vietu, Līguma numuru un tā reģistrācijas datumu un NSN kodu katrai atsevišķai Preces vienībai, ja tāds ir piešķirts. Preces nosaukumam pavadzīmē jāsakrīt ar Preces nosaukumu Līgumā. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu, Piegādātājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā norēķinu kārtībā atkarībā no valsts budžeta atvēruma, par to rakstveidā iepriekš brīdinot Piegādātāju.

  - Katrs no Līdzējiem sedz savus izdevumus par kredītiestādes pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

- LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un par otram Līdzējam nodarītiem zaudējumiem Līdzēji ir materiāli atbildīgi atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nepiegādātās Preces summas (bez PVN), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no nepiegādātās Preces summas (bez PVN).

  - Ja Piegādātājs nenodrošina Apkopes veikšanu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no neveiktās Apkopes summas.

  - Ja Piegādātājs nav novērsis Preces vai Apkopes trūkumus, vai nav apmainījis Preci Līguma 7.4. punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces summas par katru nokavēto dienu.

  - Līguma 6.2., 6.3., 6.4. punkta kārtībā aprēķināto līgumsodu kopējais apmērs (t.i. līgumsods par saistību neizpildi īstā laikā) nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentu) apmēru no Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas.

  - Ja Piegādātājs vai tā darbinieki, (t.sk. piesaistītie apakšuzņēmēji) pārkāpj Līguma 3.1.9. vai 3.1.14. punktā noteikto, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) apmērā par katru atsevišķu šādu gadījumu.

  - Ja Piegādātājs vai tā darbinieki pārkāpj Līguma 13. vai 14. nodaļā noteiktās prasības, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru atsevišķu šādu gadījumu.

  - Ja Piegādātājs atsakās no Līguma izpildes, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN). Par atteikšanos no Līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts arī, ja Piegādātājs kavē Līgumā noteiktos Preces piegādes, Apkopes veikšanas vai trūkumu novēršanas termiņu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām un Līdzēji nav vienojušies par termiņa pagarinājumu.

  - Ja Pasūtītājs nesamaksā par Līguma prasībām atbilstošo piegādāto Preci, kā arī Apkopi Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir tiesības pieprasīt, un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no pamatparāda.

  - Līdzēji vienojas, ka Piegādātājam piestādītā līgumsoda samaksa tiek veikta ieskaita kārtībā, samazinot Piegādātājam samaksājamo naudas summu par piegādāto Līguma prasībām atbilstošu Preci. Visos gadījumos, kad līgumsoda ieturēšana ieskaita kārtībā nav iespējama vai netiek piemērota, līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina nosūtīšanas dienas.

  - Līdzējam nodarīto zaudējumu aprēķins un piedziņa tiek veikta saskaņā ar Civillikuma normām.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, izņemot Līguma 6.8. punktu.

  - Piegādātājs ir materiāli atbildīgs par savu darbinieku rīcību, ja ar darbinieka rīcību ir nodarīti zaudējumi Pasūtītājam (t.sk. lietotājam).

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Piegādātājs nodrošina Precei garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus (turpmāk – Garantijas termiņš) no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Vai

(piemēro tikai Atklāta konkursa 1. daļā) -

Piegādātājs nodrošina Precei garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai 1000 (viens tūkstotis) dzinēja motorstundas (turpmāk – Garantijas termiņš) no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, atkarīgā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Traktortehnikas aprīkojuma - Frontālais iekrāvējs, Artikulētā sniega lāpsta un Ledus skrāpis - garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Piegādātājs nodrošina, ka Garantijas termiņā Prece saglabā pienācīgu drošumu, kvalitāti, Līgumā noteiktās īpašības, Preces ražotāja noteiktās un normatīvajos aktos uz Preci attiecināmās prasības.

  - Ja Garantijas termiņā Pasūtītājs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma noteikumiem, t.sk. Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam piedāvājumam, un, ja Precei atklājas trūkumi, Pasūtītājs rakstiski paziņo par to Piegādātājam, uzaicinot Piegādātāju sagatavot aktu par konstatētajiem trūkumiem. Piegādātāja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā jāierodas Pasūtītāja norādītajā Preces atrašanās vietā akta sagatavošanai un parakstīšanai. Piegādātāja pārstāvja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sagatavot un parakstīt aktu bez Piegādātāja piedalīšanās un sagatavotais akts kļūst saistošs Piegādātājam. Šādā gadījumā akts tiek nosūtīts Piegādātājam uz oficiālo e-adresi elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

  - Piegādātājs, ar saviem resursiem un sedzot visus saistītos izdevumus, veic Preces garantijas remontu un novērš Preces trūkumus, vai Līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā konstatēto neatbilstošo un/vai nekvalitatīvo Preci apmaina pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu, ne vēlāk kā __ (_______) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sagatavošanas dienas. Preces apmaiņas gadījumā Prece tiek piegādāta Līgumā noteiktajā Preces piegādes vietā un izkrauta Pasūtītāja norādītā vietā.

  - Ja garantijas remontu nav iespējams veikt Preces (tehnikas) atrašanās vietā, Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina tehnikas nogādi uz autorizēto servisu centru, kur tiks veikts garantijas remonts. Par katras Preces nodošanu un saņemšanu no Piegādātāja, Līdzēji sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Piegādātājam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci vai veikt tās remontu, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, ka Pasūtītājs nav ievērojis saskaņā ar Līguma 3.1.11. punktu iesniegto Preces ekspluatācijas instrukciju.

  - Gadījumā, ja garantijas termiņā būs nepieciešami Preces remontdarbi, kas saskaņā ar Preces garantijas noteikumiem radušies Pasūtītāja vainas dēļ, tie tiks veikti par atsevišķu samaksu, pusēm savstarpēji vienojoties, pamatojoties uz abpusēji sastādīto defektācijas aktu.

- PRECES KVALITĀTE

  - Ar Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci, Līguma ietvaros saprotama  Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam piedāvājumam, Preces ražotāja noteiktiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem, kā arī likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

  - Ar kvalitatīvi veiktu Apkopi, Līguma ietvaros saprotami darbi, kas veikti tā, lai nodrošinātu Preces pilnvērtīgu un nepārtrauktu darbību, un veikti atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

- APAKŠUZŅĒMĒJS (ja tāds tiks piesaistīts)

  - Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāju jebkura apakšuzņēmēja (turpmāk – Apakšuzņēmējs) piesaisti, kuram  nododamo saistību apmērs sastāda 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) un vairāk. Saskaņā ar Piegādātāja iesniegto piedāvājumu Atklātā konkursā, Piegādātājs Līguma izpildē piesaista ___________________. Piegādātājs nodod Apakšuzņēmējam izpildei sekojošas Līguma priekšmeta daļas - ________ (veicamo darbu uzskaitījums). Paredzamais apjoms līdz __% (_________).

  - Apakšuzņēmējs veic tam uzdoto darba apjomu un pienākumus saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu Atklātā konkursā.

  - Piegādātājs ir tiesīgs nodot Apakšuzņēmējam tikai to informāciju, kas tieši saistīta ar Apakšuzņēmējam nodoto Līguma daļu un apjomu. Apakšuzņēmējam nav tiesību iegūto informāciju par Pasūtītāju izpaust trešajām personām.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu darbu izpildē iesaistītais Apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē trešās personas, tajā skaitā apakšuzņēmējus.

  - Piegādātājs pilnībā uzņemas atbildību par Līguma izpildi kopumā, tajā skaitā nodrošina, ka Apakšuzņēmējs ievēros visus šajā Līgumā minētos noteikumus.

  - Piegādātājs Līguma darbības laikā drīkst mainīt Līguma izpildē piesaistīto Apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja uz to netiek attiecināts kāds no Publisko iepirkumu likuma 62. panta gadījumiem. Šādā gadījumā Piegādātājam ir pienākums par katru no piesaistītajiem apakšuzņēmējiem iesniegt visu dokumentāciju, kas attiecībā uz apakšuzņēmējiem tika pieprasīta Atklāta konkursa noteikumos.

  - Piegādātājam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļūst zināms, informēt Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām saistībā ar Apakšuzņēmēju.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par Līguma neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Līdzējs par šādu apstākļu iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, notikumu, kura rašanos Līdzēji saprātīgi nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, notikumu, kas nav noticis saistības neizpildījušā Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ, notikumu, kas Līgumā paredzēto saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara par neiespējamu. Ar nepārvaramas varas apstākļiem nav jāsaprot gadījumi, kad Piegādātājs atsaucas uz paša izraudzīto sadarbības partneru vai citu komersantu saistību neizpildi pret Piegādātāju un tādēļ Līguma izpilde viņam ir apgrūtināta.

  - Līdzēji nekavējoties informē viens otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas otram Līdzējam varētu rasties nepārvaramas varas apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Līdzēji apstiprina ar attiecīgu, kompetentu iestāžu izziņu.

  - Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka par spīti pienācīgajai rūpībai tam nebija iespēju paredzēt vai novērst apstākļus, kuru dēļ Līguma izpilde nav bijusi iespējama.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Piegādātājs atmaksā Pasūtītājam tā samaksāto priekšapmaksu, ja Prece nav piegādāta attiecīgajā daudzumā.

- LĪGUMA IZPILDES GRŪTĪBAS

  - Ar Līguma izpildes grūtībām jāsaprot notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, notikumu, kura rašanos Līdzēji saprātīgi nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, notikumu, kas nav noticis saistības neizpildījušā Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ, notikumu, kas apgrūtina šajā Vienošanās paredzēto saistību izpildi, bet nepadara to neiespējamu.

  - Līdzēji var tikt atbrīvoti no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi (ar Līguma izpildes grūtībām) par tādu periodu par kādu aizkavējas, bet ne ilgāk par 90 (deviņdesmit) kalendārām dienām, ja šāda neizpilde ir saistīta ar kādu notikumu, kā rezultātā būtiski mainās Līguma līdzsvars, taču tas nepadara tā izpildi neiespējamu un, ja Līdzējs par Līguma izpildes grūtību iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas.

  - Piegādātājs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.

  - Līdzējam, kurš atsaucas uz Līguma izpildes grūtībām ir jāpierāda, ka par spīti pienācīgajai rūpībai tam objektīvu iemeslu dēļ, nebija iespēju paredzēt vai novērst apstākļus, kuru dēļ Līguma izpilde ir apgrūtināta.

- STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Līdzēji atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad strīdi un nesaskaņas risināmas Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, rakstveidā savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas, ja:

    - Piegādātājs vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām kavē kādu no Līguma 4. vai 7. nodaļā minētajiem termiņiem;

    - Piegādātājam piemērotais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru;

    - Piegādātājs vismaz divas reizes piegādājis Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem, vai veicis Apkopi, kas neatbilst Līguma noteikumiem, par ko sagatavots Līguma 4.9. punktā norādītais akts;

    - Piegādātājs atsakās no Līguma saskaņā ar Līguma 6.8. punktu;

    - Piegādātājam vairs nav spēkā esošu atļauju vai licenču, lai varētu veikt Līguma izpildi;

    - ir uzsākts Piegādātāja tiesiskās aizsardzības vai likvidācijas process, vai tiek pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process;

    - (piemēro, ja Līguma darbības laikā Preces piegādes vietai noteikts statuss „militārs objekts”) Piegādātājs nepilda Līguma 13. nodaļas noteikumus;

    - Piegādātājs nepilda Līguma 14. nodaļas noteikumus;

    - Piegādātājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Piegādātājs vismaz 1 (vienu) reizi Līguma ietvaros piegādājis Preci (kā arī tās sastāvdaļu vai komponentu) vai Apkopē vai garantija remontā izmantojis materiālus un rezerves daļas, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika;

    - kompetenta konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru Piegādātājs ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;

    - Pasūtītājs saņēmis informāciju no kompetentas iestādes, ka Piegādātāja īstenotā komercdarbība, tajā skaitā Līguma izpildē piesaistītie darbinieki, kaitē vai var kaitēt valsts drošības interesēm vai  rada reputācijas un/ vai drošības apdraudējumus un riskus aizsardzības resoram, tostarp, ja Piegādātāja personāls pēc 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt  Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku;

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka pret Piegādātāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 12.3. punktu, Piegādātājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā samaksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu (ja tāds piemērots) un atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, kā arī atmaksā priekšapmaksu, ja Prece nav piegādāta.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Piegādātājam, 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju un samaksājot par faktiski piegādāto, Līguma noteikumiem atbilstošo Preci, kā arī līdz vienpusējas atkāpšanās dienai pasūtīto, kvalitatīvo, Līguma noteikumiem atbilstošo Preci, un veikto Apkopi, kas pieņemta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājam par Līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10 % (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās summas, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju iepriekš.

  - Līguma 12.3. un 12.6. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas.

- DROŠĪBAS PRASĪBAS

(piemēro, ja Līguma darbības laikā Preces piegādes vietai

noteikts statuss „militārs objekts”)

  - Piegādātājs uz Līguma spēkā stāšanās dienu, bet ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms paredzamās Preces piegādes iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Preces piegādē, Apmācībās un Apkopes veikšanā iesaistāmo Piegādātāja darbinieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods) un transportlīdzekļu (marka, reģistrācijas numurs) sarakstu, kuriem nepieciešams iekļūt Pasūtītāja objektos (turpmāk – Saraksts). Personas dati tiks izmantoti darbībām attiecībā uz valsts drošību un, lai Piegādātājs varētu iekļūt ar Līguma izpildi saistītās izpildes vietās (Līguma izpildes laikā, Pasūtītājam veicot Piegādātāja norādīto personu identifikāciju). Piegādātājs ir informēts, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārā objektā ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumu.

  - Piegādātājam atļauts Līguma izpildē iesaistīt darbiniekus, kuri ir NATO, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Latvijas Republikas nepilsoņi, bet Līguma izpildē nav atļauts piesaistīt personas, kuras pēc 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt Sarakstā norādīto Piegādātāja darbinieku. Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt grozījumus Sarakstā, un 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai jaunu Sarakstu, kurā Pasūtītāja noraidītie darbinieki ir aizstāti ar citiem darbiniekiem. Šāds Pasūtītāja pieprasījums nevar būt par pamatu tam, lai Piegādātājs mainītu Līguma noteikumus, tajā skaitā arī attiecībā uz Līgumā ietverto samaksu, vai atkāptos no Līguma.

  - Saraksts, pēc tā apstiprināšanas, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Piegādātājs informē Pasūtītāju par nepieciešamību veikt grozījumus Sarakstā, lai nomainītu vai papildinātu Sarakstu ar darbiniekiem 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms norādīto Piegādātāja darbinieku/ transportlīdzekļu paredzamās ierašanās kādā no objektiem, iesniedzot Pasūtītājam apstiprināšanai jaunu Sarakstu. Grozījumi Sarakstā, pēc to apstiprināšanas, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, sniedz visu nepieciešamo informāciju par Sarakstā norādītajām personām.

  - Piegādātājs garantē, ka Līguma izpildē tiks iesaistīti tikai tie darbinieki/ personas un transportlīdzekļi, kas norādīti abpusēji saskaņotā Sarakstā.

  - Saskaņojot Preces piegādi, Piegādātājs norāda konkrētu Sarakstā norādītu transportlīdzekli/-ļus un personu/-as, kas veiks konkrēto Preces piegādi. Gadījumā, ja Preces piegādē tiek iesaistīts kurjerdienests, Piegādātājs, saskaņojot Preces piegādi, par to informē Pasūtītāju un sniedz visu Pasūtītājam nepieciešamo informāciju.

  - Piegādātājs Līguma izpildes laikā, kā arī pēc tās darbības termiņa beigām, neizpauž trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Piegādātājam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma Līguma izpildes gaitā (t.sk., informāciju par Pasūtītāja objektos esošām iekārtām un citu esošo tehniku, telpu raksturojumu, stāvokli), izņemot gadījumus, kad tāds Piegādātāja pienākums noteikts ārējos normatīvos aktos, citos gadījumos, ja tas rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. Informācijas izpaušanas aizliegums attiecas arī uz Piegādātāja darbiniekiem (Līguma izpildes laikā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem u.c. personām).

  - Piegādātājs (tajā skaitā, piesaistītie apakšuzņēmēji) atrodoties Pasūtītāja teritorijā, telpās, ievēro Pasūtītāja noteiktos iekšējās kārtības noteikumus, caurlaižu režīmu un drošības prasības.

  - Piegādātājs Līguma izpildē atbild par darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektroiekārtu ekspluatācijas un citu ārējo normatīvo aktu, kas attiecas uz Līguma izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu. Piegādātājs atbild par savu darbinieku/ piesaistīto personu rīcību – darba aizsardzības jautājumos, veicot Preces piegādi Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs nodrošina Sarakstā norādīto Piegādātāja darbinieku iekļūšanu Pasūtītāja teritorijā un telpās Preces piegādei ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā un kārtībā.

  - Piegādātājs apņemas, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, atstādināt no darbiem Pasūtītāja objektā jebkuru Piegādātāja darbinieku, vai apakšuzņēmēju, vai pieaicināto speciālistu.

- DROŠĪBAS PRASĪBAS VEICOT APKOPI UN REMONTU PRECES GARANTIJAS TERMIŅA LAIKĀ

- Piegādātājam un tā darbiniekiem aizliegts jebkādā veidā izpaust trešajām personām, kā arī šī Līguma izpildē neiesaistītiem darbiniekiem, jebkādu ierobežotas pieejamības informāciju, kas tiem būs pieejama, un/vai kā citādi kļuvusi zināma veicot Apkopi un remontu tā garantijas termiņa laikā, izņemot gadījumus, kad tāds pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos vai šajā Līgumā, citos gadījumos, ja tas rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju (t.sk. lietotāju).

- Līdzēji par ierobežotas pieejamības informāciju uzskata jebkādu un jebkādā veidā fiksētu informāciju, kas saistīta ar Pasūtītāju (t.sk. transportlīdzekļa lietotāju), vai identificē tos vai norāda uz tiem, to darbību, piegādāto transportlīdzekli un tam uzstādīto papildus aprīkojumu, kā arī jebkura cita informācija, ja tās izpaušana jebkādā veidā var kaitēt, un/vai apgrūtināt Pasūtītāja (t.sk. transportlīdzekļa lietotāja) darbību.

- Piegādātājam nav atļauts Apkopju un remontu darbos piesaistīt darbiniekus, kuri nav NATO, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Latvijas Republikas nepilsoņi, kā arī nav atļauts piesaistīt personas, kuras pēc 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.

- Pasūtītājs (t.sk. transportlīdzekļa lietotājs) ir tiesīgs aizliegt konkrēta Piegādātāja darbinieka iesaisti Apkopes un remonta darbu izpildē, nepaskaidrojot tā iemeslus. Šāds Pasūtītāja pieprasījums nevar būt par pamatu tam, lai mainītu Līguma noteikumus, tajā skaitā arī attiecībā uz Līgumā ietverto samaksu, vai atkāptos no Līguma.

- Piegādātājam ir pienākums informēt par informācijas izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumiem tos darbiniekus, kuri saskaņā ar amata pienākumiem vai konkrētu darba uzdevumu tiks piesaistīti Apkopju un remontu darbu izpildē, kā arī tos darbiniekus kuriem būs pieejama Līguma 14.2. punktā minētā informācija.

- Pēc Pasūtītāja (t.sk. lietotāja) pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par un personām, kas tiks vai tiek iesaistītas Apkopju un remontu darbos, kā arī apņemas sniegt tiem cita veida informāciju, ja tas saistīts ar informācijas apriti un drošību šī Līguma ietvaros vai Līguma 14. nodaļas nosacījumu izpildi vai pārkāpumu no Piegādātāja vai tā darbinieku puses.

- Pieprasītās informācijas saturu un apjomu nosaka Pasūtītājs (t.sk. lietotājs), bez jebkādas iepriekšējas saskaņošanas.

- Ierobežojums piekļuvei informācijai, kā arī informācijas statusu nosaka Pasūtītājs (t.sk. lietotājs) vienpersoniski.

- Piegādātājs ir atbildīgs par savu darbinieku rīcību, ja  darbinieks nav ievērojis šī Līguma 14. nodaļā noteikto. Šādā gadījumā Piegādātājs par sava darbinieka rīcību ir atbildīgs tiktāl, ciktāl viņu par šī darbinieka rīcību var vainot.

- PRIEKŠAPMAKSAS GARANTIJA (BEZNOSACĪJUMU)

(tiek piemērots tikai tad, ja Piegādātājs ir prasījis priekšapmaksu)

  - Pēc Pasūtījuma veikšanas, Piegādātājs kopā ar priekšapmaksas rēķinu iesniedz Pasūtītājam beznosacījumu priekšapmaksas garantiju, ko ir izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība (NATO vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība), par summu, kas ir vienāda ar priekšapmaksas (avansa) summu (turpmāk - Avansa maksājuma garantija) un Avansa maksājuma garantija kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Avansa maksājuma garantija ir jāiesniedz kā beznosacījumu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantija saskaņā ar Līguma 2. pielikumā “Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības garantija (beznosacījumu) avansa maksājumam (paraugu)” pievienoto paraugu.

  - Avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Līgumā minētā Preces piegādes termiņa (nepieciešamības gadījumā Avansa maksājuma garantijas darbības termiņu attiecīgi pagarinot), un tā ir spēkā līdz brīdim, kad Piegādātājs ir veicis Preces piegādi līdzvērtīgā apmērā, kāda ir attiecīgā priekšapmaksas (avansa) maksājuma summa, ko apliecina Līdzēju parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Avansa maksājuma garantiju, lai pilnībā vai daļēji atgūtu samaksāto avansa maksājumu, ja Piegādātājs nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības pret Pasūtītāju, par to rakstveidā informējot Piegādātāju. Pasūtītājam nav pienākums pirms vēršanās kredītiestādē vai apdrošināšanas sabiedrībā pieprasīt attiecīgo samaksu no Piegādātāja.

  - Pēc priekšapmaksas rēķinā norādītās Preces piegādes, ko apliecina Līdzēju parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts, vai, ja Līdzēji izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2. punktu, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Piegādātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas nosūta kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai paziņojumu par neizmantotās vai atlikušās Avansa maksājuma garantijas spēka zaudēšanu.

  - Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Avansa maksājuma garantijas saņemšanu.

  - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtie Avansa maksājuma garantijas noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. Pretrunu gadījumā noteicošie ir Līguma noteikumi.

- PERSONAS DATU APSTRĀDE

  - Līdzējiem, kā diviem neatkarīgiem personas datu pārziņiem, ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī Līdzēju leģitīmo interešu nodrošināšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Līdzējs, kurš Līguma izpildes ietvaros nodod otram Līdzējam fizisko personu datus, atbild par tiesiskā pamata nodrošināšanu šādu datu nodošanai, par datu subjektu informēšanu, kā arī citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu izpaušanu otram Līdzējam.

  - Katrs Līdzējs veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nepilnvarotas vai nelikumīgas apstrādes, personas datu pazaudēšanas, iznīcināšanas vai izmainīšanas.

  - Līdzējs apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Līdzēji veic personu datu apstrādi tik ilgi, kamēr ir jāveic datu apstrāde saskaņā ar līgumsaistībām, ja vien Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti nenosaka ilgāku datu apstrādes termiņu.

  - Šīs nodaļas noteikumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās, kamēr kāds no Līdzējiem veic Līguma izpildes ietvaros iegūto personas datu apstrādi.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma grozījumus var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu  likuma noteikumus. Visi Līguma grozījumi tiek sagatavoti rakstiski, un tie stājas spēkā Līdzējiem tos abpusēji parakstot, izņemot Līgumā minētos gadījumos, saskaņā ar kuriem Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

  - Visi Līguma pielikumi, kā arī, pēc Līguma spēkā stāšanās, sagatavotie Līguma grozījumi, ja tie ir sagatavoti, ievērojot Līguma 17.2. punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Gadījumos, kas nav paredzēti Līguma noteikumos, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Līdzēji rakstveidā paziņo viens otram par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, kredītiestādes rekvizītu maiņu, to reorganizāciju vai likvidāciju, Līgumā norādīto kontaktpersonu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām – 5 (piecu) darba dienu laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas (kancelejas atzīme) tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Līdzēju juridiskajām adresēm, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Līdzēju oficiālām e-adresēm vai Līgumā norādītajām Līdzēju e-pasta adresēm (Līguma 18. nodaļā norādītajām), ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk (Līgumā atrunātie e-pasta sūtījumi), vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā, savukārt elektroniski dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uzskatāmi par saņemtiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc to nosūtīšanas.

  - Līdzēju par Līguma izpildi atbildīgās personas pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņām ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no otra Līdzēja informāciju, sniegt informāciju otram Līdzējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pieņemšanu, parakstīt Līgumā minētos aktus, parakstīt ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, sekot līdzi, lai netiktu pārsniegta noslēgtā Līguma summa, pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi un risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Preci, nodrošināt savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, kā arī pārbaudīt rēķinu pamatotību, dot norādījumus par Līguma izpildi, bet viņas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā vai tā pielikumos, ieskaitot, grozīt Līguma summas vai termiņus. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju par Līguma izpildi atbildīgās personas:

    - Piegādātāja par Līguma izpildi atbildīgā persona: ______________, tālrunis _________, e-pasta adrese: ____________;

    - Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona – _______________________, tālrunis ___________, e-pasta adrese: _____________________;

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __ (____) lappusēm, no kurām __ (____) lappuses aizņem Līguma pamata teksts, __ (____) lappuses Līguma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija”, 1 (viena) lappuse Līguma 2. pielikums „Kredītiestādes / apdrošināšanas sabiedrības garantija (beznosacījumu) avansa maksājumam (paraugs)”, __ (____) lappuses Līguma 3. pielikums „Tehniskais piedāvājums” un __ (____) lappuses Līguma 4. pielikums „Finanšu piedāvājums”. Katram Līdzējam ir pieejama parakstīta Līguma elektroniskā versija.

- LĪDZĒJU REKVIZĪTI

Līguma 2. pielikums

KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS GARANTIJA (BEZNOSACĪJUMU)

AVANSA MAKSĀJUMAM

(paraugs)

Vieta, datums

Kam: (Pasūtītājam)

Adrese: ______________

Līgums Nr.___________

noslēgts ______________

Saskaņā ar atklātu konkursu „______________”, identifikācijas Nr. VALIC __________, ______________ (turpmāk - Piegādātājs) jāiesniedz ______________ (turpmāk - Pasūtītājs) kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju (turpmāk - Garantija), lai garantētu Piegādātāja saistību pienācīgu, un godprātīgu izpildi saskaņā ar iepriekš minētā Līguma noteikumiem par summu /Garantijas summa/ /summa vārdiem/.

Mēs, / kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums/, pēc Piegādātāja norādījumiem, bez nosacījumiem un neatsaucami piekrītam kā pats parādnieks un ne tikai kā galvinieks, veikt maksājumu Pasūtītājam pēc tā pirmā pieprasījuma bez jebkādām tiesībām celt no mūsu puses iebildumus, un bez tiesībām prasīt vispirms celt prasību pret Piegādātāju, par summu /Garantijas summa/ /summa vārdiem/.

Mēs arī piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Piegādātāju, nekādā veidā neatbrīvos mūs no šajā Garantijā paredzētajām mūsu saistībām. Mēs ar šo atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu veikšanu.

Garantija ir spēkā no izsniegšanas brīža līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir saņēmis pilnu Garantijas summas atmaksu vai veiktā pasūtījuma izpildi pilnā apmērā.

Garantija izbeidzas pilnībā un automātiski gadījumā, ja:

- līdz Garantijas beigu datumam (ieskaitot) kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība nav saņēmusi Pasūtītāja pieprasījumu, vai

- kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi Pasūtītāja rakstisku paziņojumu par kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības atbrīvošanu no Garantijas saistībām un Pasūtītāja paziņojumam pievienots Garantijas oriģināls.

Paraksts un zīmogs ______________________________________________

Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības nosaukums: ______________________________

Adrese:________________________________________________________

Datums ____________________

1) Traktora ar aprīkojumu tehniskās specifikācijas apstiprināšanas datums: 2026. gada 14. maijs;

2) Traktora piekabes – cisternas 10 m3 tehniskās specifikācijas apstiprināšanas datums: 2026. gada 14. maijs;

3) Traktora piekabes 15 t tehniskās specifikācijas apstiprināšanas datums: 2026. gada 14. maijs.

E-konkursu sistēmas lietotāju rokasgrāmatā ietvertā informācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm#!Documents.

Ja NSN kods Precei nav piešķirts vai nav saskaņots ar NATO, tad NSN kodu piešķir Pasūtītājs un informē Piegādātāju par piešķirto NSN kodu, kas jānorāda pavadzīmē.