- APSTIPRINĀTS

SIA “Ogres rajona slimnīca”

iepirkuma komisijas 
2026.gada 3.septembra sēdē,
protokols Nr.1

Apspriede ar piegādātājiem

ATKLĀTS  KONKURSS

Jaunu dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana

ID Nr. ORS, 2026/27A

NOLIKUMS

Ogrē

2026

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Jaunu dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. ORS, 2026/27 (turpmāk – Konkurss).

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ogres rajona slimnīca” |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001 |
| Reģistrācijas numurs | 40003222317 |
| Banka Konta numurs Kods | AS “SEB banka”, UNLALV2X; “Swedbank” AS, HABALV22. LV52UNLA0033300609604; LV12HABA0001402051200. |
| Tālrunis | 65046161 |
| E-pasta adrese | info@ogresslimnica.lv |
| Darba laiks | Katru darba dienu: 08:00 – 16:00 |
| Kontaktpersona | Iepirkumu speciāliste Vita Rudzāne, t. 65046161, e-pasts: vita.rudzane@ogresslimnica.lv (par nolikumu) Saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Sandra Aleksejeva, t.29278970, info@ogresslimnica.lv (par tehnisko specifikāciju). Kontaktpersonas Konkursa laikā sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju. |
| Pasūtītāja pircēja profils iepirkumiem | https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1208. |

  - Informācija par iepirkuma procedūru

    - Konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu un citiem iepirkuma procedūru regulējošajiem PIL pantiem, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”.

  - Iepazīšanās ar iepirkuma nolikumu

    - Konkursa dokumentācija pieejama Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā ………………………………...

    - Ieinteresētais piegādātājs Konkursa sadaļā EIS e–konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

    - Lejuplādējot nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja pircēja profilā pie Konkursa. Ja minētos dokumentus un informāciju par izmaiņām Konkursa dokumentācijā Pasūtītājs ir publicējis Pasūtītāja pircēja profilā EIS Konkursa sadaļā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

    - Ja nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

  - Informācijas apmaiņa

    - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Konkursa dokumentāciju, tajā skaitā, nolikumu, uzdod latviešu valodā elektroniski, rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un ievietojot tos EIS pie Konkursa, vai nosūtot tos uz e-pastu: vita.rudzane@ogresslimnica.lv.

    - Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot informāciju par jautājuma iesniedzēju) Pasūtītājs publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa un nosūta atbildes attiecīgajiem ieinteresētajiem piegādātājiem uz e-pasta adresēm, no kurām saņemts jautājums.

    - Pretendentiem jāveic Objektu apsekošana. Par objektu apsekošanu iepriekš jāsazinās ar kontaktpersonu Sandru Aleksejevu, mob.t. 29278970.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Saskaņā ar turpmāk – PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.

    - Piedāvājums jāiesniedz, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās sadaļās aizpildītas  formas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz ………………………… atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītajam termiņam (datumam un laikam).

    - Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā četras stundas pēc EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas vai iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par izdevumiem un iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Pieteikuma veidlapa,  apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

    - Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga un iesniegta norādītajā laikā.

    - Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs (Valsts digitālās attīstības aģentūra) pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārcels piedāvājumu  iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) darba dienu.

    - Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Konkurss tiek pārtraukts.

  - Piedāvājuma noformēšanas prasības

    - Iesniedzot piedāvājumu, dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai elektroniski parakstīts dokuments). Piedāvājuma dokumentu parakstīšanai var tikt izmantots EIS iestrādātais paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai ar elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta piegādātāju apvienības dalībnieku vai biedru pārstāvju pilnvarota persona.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumam jāpavieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personālsabiedrību biedru noslēgta vienošanās par kopīga piedāvājuma iesniegšanu un sadarbību iepirkuma līguma izpildē. Piedāvājumam pievienotajā vienošanās jānorāda vismaz informācija par atbildības sadalījumu un dalībnieku vai biedru, kurš pilnvarots pārstāvēt piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību. Pilnvarojumu pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību paraksta katrs personālsabiedrības biedrs vai personu apvienībās iekļautās personas pārstāvēttiesīgais vai pilnvarotais pārstāvis. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Piedāvājuma dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Elektronisko dokumentu likumam. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

    - Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

    - Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Jaunu dīzeļģeneratoru (2 gb) piegāde un uzstādīšana  (saskaņā ar tehnisko specifikāciju), kas pievienota Nolikuma 1.pielikumā.

    - CPV kodi: 31120000-3 (Ģeneratori).

    - Piegādes un uzstādīšanas vietas: Sadarbība ar ierobežotu atbildību „Ogres rajona slimnīca” Slimnīcas iela 1 un  Turkalnes iela 15, Ogrē, LV-5001 (iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju).

  - Līguma izpildes termiņš: 8 nedēļas (56 kalendārās dienas).

  - Par piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ir parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts starp piegādātāju un pasūtītāju.

- PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES) PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti:

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| 3.3.1. Pieteikums par piedalīšanos Konkursā, ko paraksta atbilstoši nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktajam. | Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma formu. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu (ja attiecināms). Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi, iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| 3.3.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | - Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. - Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, Komisija pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvientē https://www6.vid.gov.lv/SDV. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. |
| 3.3.3. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. | Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents pievieno (ietverts 2.pielikumā) līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs veiks, norādot apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Iepirkuma līguma izpildes laikā līgumslēdzējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts iepirkuma līguma izpildē. - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. |
| 3.3.4.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (ietverts nolikuma 2.pielikumā). Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās. |
| 3.3.5. Pretendentam jābūt pieredzei ģeneratoru piegādē un uzstādīšanā. | Pretendentam jāpievieno veikto piegāžu saraksts (nolikuma 3.pielikums) par pēdējiem 3 gadiem. |
| 3.3.6. Pretendents ir iepazinies ar vietām, kur paradzēts uzstādīt ģeneratorus, kā arī visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un iepirkuma līguma izpildi, kā arī tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem. | Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka ir pilnībā iepazinies iepazinies ar vietām, kur paradzēts uzstādīt ģeneratorus, kā arī visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un iepirkuma līguma izpildi, kā arī tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem (4.pielikums). |
| 3.3.7. Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. | Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa (ja attiecināms, t.i., ja informācija nav pieejama publiski) par piegādātāja amatpersonām, kā arī apliecinājums, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla. |
| 3.3.8. Atbilstoši PIL 49.panta nosacījumiem pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. | Pretendents var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regulai 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama: https://espd.eop.bg/espd-web/ Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt EVIPD, tas jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Iesniedzot EVIPD, pretendents aizpilda EVIPD II-IV daļu. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A un C iedaļas. Sagatavojot EVIPD, pretendents papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās”, iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un PIL 42.panta otrās daļas 3.punktu. Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. |

- TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, kas norādītas Nolikuma 1.pielikumā, t.sk. skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpilde.

4.2. Piedāvājumam jāpievieno bukletus, prospektus, brošūras vai citus materiālus, kas precizē tehnisko informāciju un sniedz vizuālo priekšstatu par piedāvāto preču atbilstību prasībām.

  - Finanšu piedāvājumā (nolikuma 5.pielikums) jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar  Iepirkuma līguma izpildi.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES  KRITĒRIJI UN KOMISIJAS LĒMUMI

  - Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā cenu.

  - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

5.3.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām;

    - pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;

    - tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.

  - Ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

  - Komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, SANKCIJU PĀRBAUDE UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumu un sankciju pārbaudi Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Pasūtītājs norāda, ka Publisko iepirkuma likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Izslēgšanas nosacījumi atbilstoši PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta regulējumam tiek pārbaudīti arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR, uz personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

    - Pasūtītājs neattiecina PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus neattiecināt uz pretendenta patieso labuma guvēju.

    - Komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā  norādītie izslēgšanas gadījumi.

  - Par pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija atzīs pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tā piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, turklāt uz pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 6.1.punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Ja uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma noslēgt līgumu atsakās slēgt līgumu, vai uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai personu apvienība nolikumā norādītajā termiņā neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Komisija izvēlas pretendentu, kurš nākamais piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Komisija, ievērojot PIL 37.pantā noteikto, 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par Konkursa rezultātu, vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu Konkursā, nosūtot informāciju uz pretendenta piedāvājumā norādīto e-pasta adresi.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Konkursa rezultātu, sagatavo un EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa publicē procedūras ziņojumu.

  - Pasūtītājs pēc tam, kad noslēgts piegādes līgums vai pieņemts lēmums par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, rīkojas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 25.punktā noteiktajam.

- Iepirkuma komisija un tās darbība

  - Konkursa piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic ar 2026.gada 27.augusta rīkojumu Nr. 1-3/79 izveidota iepirkuma komisija.

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt rakstveidā precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.

    - Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un vērtēšanas stadijām.

    - Veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos PIL noteiktajā kārtībā.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

    - Labot piedāvājumu vērtēšanas laikā konstatētās aritmētiskas kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas vai izmaksu veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Konkursa dokumentos izvirzītajām prasībām un izbeigt Konkursu bez rezultāta.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt Konkursa dokumentus pirms Konkursa izsludināšanas.

    - Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos un nolikumā noteiktajā kārtībā sniegt papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Izdarot grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma procedūras norisi, sniedzot papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, PIL noteiktajos gadījumos un kārtībā sagatavot atbilstošo paziņojumu un to iesniegt publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, kā arī publicēt attiecīgu informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

- LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Ar līguma slēgšanas tiesības ieguvušo pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši nolikuma 6.pielikumā pievienotajam līguma projektam.

  - Iepirkuma līgumu slēdz pēc PIL 60.panta sestajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņus, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma līguma slēgšanas procesā iebildumi par līguma nosacījumiem netiek pieņemti.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisijas lēmums kļuvis nepārsūdzams.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa, ievērojot PIL 60.panta desmitajā daļā noteikto, publicē iepirkuma līgumu.

- piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Piegādātāja un pretendenta tiesības

    - Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pieprasot papildu informāciju par Konkursu nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā, saņemt papildu informāciju, kā arī iepazīties ar to EIS  e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

  - Piegādātāja un pretendenta pienākumi

    - Regulāri iepazīties ar EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa publicēto informāciju un dokumentiem.

    - Piedaloties Konkursā, ievērot normatīvo aktu prasības.

    - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt atbildes un skaidrojumus uz Komisijas pieprasījumiem un jautājumiem par piedāvājumu.

    - Segt visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

- PERSONAS DATU APSTRĀDE

  - Pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmanto komunikācijas nodrošināšanai ar pretendenta pārstāvjiem, iesniegtā piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publiska iepirkuma procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Konkursa norisi atbilstoši PIL un Konkursa nolikumam, kā arī noslēgt un izpildīt iepirkuma līgumu.

  - Personas datu apstrādes pārzinis ir pasūtītājs, kontaktinformācija: Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001, e-pasta adrese info@ogresslimnca.lv, tālrunis 65046161. Papildu informācija par Personas datu apstrādi pieejama: https://ogresslimnica.lv/wp-content/uploads/2019/03/Pricay_policy_ORS.pdf.

  - Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai Administratīvajai rajona tiesai, kā arī citām uzraugošajām iestādēm atbilstoši PIL, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā;

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts;

4.pielikums – Apliecinājums par objekta apsekošanu;

5.pielikums - Finanšu piedāvājums;

6.pielikums - Līgums (projekts).

1.pielikums nolikumam

(ID.Nr.ORS, 2026/27)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 3.septembrī

| Prasības |  | Pretendents piedāvājums | Specifikācijas datu lapa – lpp, kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- |
| Pielietojums | Nodrošināt nepārtrauktu patērētāju darbību un funkcionalitāti |  |  |
| Pamatdati | - Jauda (PRP) ar iespēju pārslogot 10% 1 stundu 12 stundu laikā; - Spriegums (V) 400/230V; - Strāvas stiprums ≥ 150A; - Sprieguma regulēšana ar AVR (automātisks sprieguma regulators); - Sprieguma svārstība ne lielāka kā: 0.5 %; - Frekvences svārstība: +/- 2.5%. |  |  |
| Iekārtas atbilstība noteiktiem standartiem | - Ģeneratora ražotājam jābūt sertificētam saskaņā ar ISO9001 : 2008 un ISO14001; - Zemsprieguma direktīva (2014/35/EC); - EMC direktīva (2014/30/EC). |  |  |
| Vispārējie ģeneratora standarti | - Dzinēja jaudai jāatbilst ISO 3046:-1 noteiktajam standartam; - Dzinēja drošības pakāpe ne zemāka kā EN 1679-1; - Ģeneratoram jāatbilst ISO 8528 standartam; - Ģeneratoram jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pieskaršanos karstām detaļām (CE atbilstības prasība). |  |  |
| Ražotāja un piegādātāja kvalifikācija | - Iekārtu ražotājam ir jābūt akreditētam no neatkarīgas organizācijas puses atbilstoši standartam EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” (jāapstiprina ar sertifikātu); - Ģeneratoram jābūt vismaz G3 klases saskaņā ar ISO8528-5 un tam jābūt apstiprinātam ar neatkarīgas sertifikācijas kompānijas dokumentu; - Ģeneratora galvenajām komponentēm, t.i. elektriskajai daļai, dzinējam un vadības panelim jābūt ražotam Eiropas Savienībā; - Ražotājam un piegādātājam jābūt sertificētiem ar ISO9001 vadības kvalitātes standartu; - Piegādātājam ir atbilstoši tehniskie un cilvēku resursi pasūtījuma izpildei; - Piegādātājam jābūt vismaz 2 štata darbiniekiem ar elektrodrošības grupu ne zemāku kā Bz. |  |  |
| Tehniskās prasības | - Iekārtas jauda Prime Power (PRP) režīmā ne mazāka kā kVA: 100; - Iekārtas jauda Prime Power (PRP) režīmā ne mazāka kā kW: 80; - Tinumu izolācijas temperatūras klase ne zemāka kā H; - Ģeneratora elektriskās daļas aizsardzības klase ne zemāka kā IP23; - Degvielas patēriņš pie 75 % slodzes ne lielāks kā 18 l/h; - Dzinēja darba tilpums ne mazāks kā 4.0 litri; - Dzinēja cilindu skaits ne vairāk kā 4; - Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst būt lielāki kā (mm) (garums x platums x augstums): 2600x1200x1600; - Trokšņu līmenis 7 metru attālumā (atbilstībai jābūt apliecinātai sertificētā laboratorijā) ne vairāk kā 69 dB(A); - Darbināšanas ilgums bez uzpildes pie slodzes 75% no prasītās iekārtas jaudas ne mazāk kā 10 stundas; - Ģeneratora vadības panelim jābūt USB pieslēgumam (notikumu ierakstu) datu nolasīšanai no paneļa (avārijas, brīdinājumi, iestatījumi, darba režīmu maiņa). |  |  |
| Iekārtas virsbūve | - Iekārta ir ar virsbūvi un paredzēta darbam ārpus telpām; - Modulāra konstrukcija, kas izgatavota no tērauda loksnēm, apstrādātām ar pretkorozijas fosfatēšanas pirmapstrādi pirms poliestera pulvera pārklājuma uzkrāsošanas; - Viena avārijas apstāšanās poga ar pieeju ārpus korpusa; - Iekārtas rāmja un virsbūves krāsojumam jāatbilst ISO12944 standartam (jāpievieno dokumenti, kas to apliecina) |  |  |
| Papildaprīkojums | - Komplektā jābūt atbilstošai ARI iekārtai; - Polu skaits: 4; - ARI iekārtai jābūt ar motorizēto pārslēgšanās automātslēdzi; - ARI vadība: automātiska un manuāla; - Automātiska dīzeļģeneratora palaišana un slodzes pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma neesamības gadījumā vismaz vienā no fāzēm; - IP klase ne zemāka ka IP31. |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj | - Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas tvertni, ar šķidruma dzesēšanas radiatoru, ventilatoru, 12V lādēšanas ģeneratoru un starteri, uzlādētām akumulatoru baterijām, izplūdes gāzu klusinātāju, sausu gaisa filtru, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējiem; - Radiators uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (-30◦C), aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām; - Vadības panelis spēj informāciju nodot MODBUS protokolā; - Vadības panelis spēj uzrādīt slodzes sadalījumu pa fāzēm (ampēros); - Vadības panelim jābūt Ethernet pieslēgumam; - Akumulatoru uzlādes ierīce no tīkla; - Izejas jaudas automātslēdzis, integrēts vadības panelī un iekārtas konstrukcijas gabarītos; - Iekārtas klusinātājam jābūt iebūvētam iekārtas korpusā ar klusināšanas efektu ne mazāku kā: -29db |  |  |
| Dokumentācija | - Iekārtu tehniskās pases; - Elektriskās shēmas iekārtai un signālkabeļu pieslēgumiem; - Lietošanas instrukcijas latviešu un angļu valodā; - Elektriskās shēmas .dwg formātā. |  |  |
| Garantija | - Garantijas laiks iekārtai ne mazāks kā 24 mēneši; - Iekārtai jābūt jaunai, bez nostrādātām motorstundām; - Iekārtai jābūt ražotai ne vēlāk kā 2025.gadā; - Piegādātājam jābūt tiešsaistes sistēmai bojājumu pieteikšanai; - Garantijas remonta laikā piegādātājam jānodrošina līdzvērtīgas jaudas nomas ģenerators; - Jābūt iespējai veikt remontu 24/7h (nepieciešams pievienot pakalpojuma aprakstu) |  |  |
| Piegāde un uzstādīšana, papildus prasības | - Ģeneratoru piegādi un uzstādīšanu objektos jāveic 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas; - Ģeneratoram jānodrošina rezerves elektrobarošana, ja esošajam ģeneratoram rodas tehniskas problēmas; - Cenā jāiekļauj: >>pamatu izbūvi, >>vismaz 30 m garus kabeļus, >>kabeļu ievilkšanu caur sienu, >> iekārtu testus un nodošanu. |  |  |

2.pielikums nolikumam

(ID Nr. ORS, 2026/27)

Pieteikums

dalībai atklātā konkursā

“Jaunu dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana”

(ID Nr. ORS, 2026/27)

| PRETENDENTS |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Uzņēmuma statuss: (mikro / mazais / vidējais / lielais)* |  |
| *Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro; Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| Biroja tālruņa Nr.: |  |
| Biroja e-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Bankas kods: |  |
| Bankas konta Nr.: |  |
| Paraksttiesīgā persona(-as) (vārds,uzvārds): |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Informācija par personu (-ām) kura (-as), gadījumā, ja pretendentam tiks piedāvātas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Pārstāvības pamats (piemēram, statūti, pilnvarojums) |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Jaunu dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. ORS, 2026/27;

- apņemas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;

- apņemas, ja tiks atzīts par uzvarētāju, slēgt līgumu, kā arī izpildīt visus līguma noteikumus saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.pielikumu;

- apliecina, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111. pantā noteiktajam;

- apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Eiropas Komisijas Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā 1. punktā noteiktās sankcijas;

- apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;

- apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

- apliecina, ka piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem;

- apliecina, ka piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem.

Papildus informācija (aizpilda tikai tad, ja attiecas):

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība/personu apvienība

| Nr.p.k. | Personas, kuras veido piegādātāju apvienību | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Atbildības apjoms EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji:

| Nr.p.k | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Nododamās līguma daļas apjoms (EUR) un apraksts | Statuss (mikro, mazais vai vidējais uzņēmums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās:

| Nr.p.k | Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Nolikuma prasība, kuru izpilda persona | Statuss (mikro, mazais vai vidējais uzņēmums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums_________________

3. pielikums nolikumam

(ID Nr. ORS, 2026/27)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

| Nr.p.k. | Pasūtītājs | Piegādātais apjoms | Kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- |

4.pielikums nolikumam

(ID Nr. ORS, 2026/27)

# OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

Apsekošanas dati

| Apsekošanas datums | __.__.2026. |
| --- | --- |

Pretendents:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese |  |
| Pārstāvja amats, vārds, uzvārds |  |
| Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |  |

Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ________________________		                    /uzņēmuma nosaukums/			/vārds, uzvārds/

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar atklāta konkursa “Jaunu dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.ORS, 2026/27, nolikuma prasībām.

Ar šo Pretendenta pārstāvis apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un faktiski veicamo darbu apjomu.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

| Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |

5.pielikums

(ID Nr. ORS, 2026/27)

- Finanšu piedāvājums

Ar šo finanšu  piedāvājumu

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese |  |

sniedz savu piedāvājumu atklātā konkursā „Jaunu dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana”, Nr. ORS, 2026/27.

| Prece | Skaits | Cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Dīzeļģenetaroru piegāde un uzstādīšana | 2 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |

Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums_________________

6.pielikums

(ID Nr. ORS, 2026/27)

Līgums par jaunu dīzeļģeneratoru piegādi un uzstādīšanu (projekts)

Nr. ORS, 2026/27/____

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OGRES RAJONA SLIMNĪCA”, reģistrācijas Nr. 40003222317, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar statūtiem un 2023.gada 16.maija pilnvaru Nr. __________________, no vienas puses, un

____________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese _________________, turpmāk – Piegādātājs, kuru saskaņā ar _____pārstāv  ____________________, no otras puses,

abi kopā turpmāk Puses, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar iepirkuma procedūru “Jaunu dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana” , Nr. ORS, 2026/27, noslēdza Līgumu:

1. Līguma priekšmets

Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk jaunus dīzeļģeneratorus (2 gb), turpmāk – Prece, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Līguma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju un Pretendenta tehnisko piedāvājumu, Līguma 2.pielikumā pievienoto Finanšu piedāvājumu.

2.Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa EUR ____________ (______________________) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. PVN 21%_________________. Līguma kopējā summa EUR _____________ (_______________________) ar PVN.

  - Līguma summā ietilpst Preces vērtība un visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā lietotāju apmācību Preces uzstādīšanas brīdī un visā garantijas laikā, Preces maiņu neatbilstības gadījumā, kā arī vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši pilna garantija, ietverot regulārās tehniskās apkopes, remontus un rezerves daļu nomaiņu bez papildus samaksas.

  - Piegādātājs Preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai veic ar saviem resursiem.

  - Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto un uzstādīto Preci 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu.

  - Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi un uzstādīšanu.

  - Puses vienojas, ka Piegādātājs iesniedz rēķinu Pasūtītāja pilnvarotajai kontaktpersonai vai nosūta to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi info@ogresslimnica.lv, ja rēķins sagatavots ievērojot rēķinu elektronisko formu. Piegādātājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Preci. Līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Piegādātājs rēķinu nav iesniedzis.

  - Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas Piegādātājam pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Piegādātājam.

- Preces piegāde un uzstādīšanas kārtība

  - Piegādātājs nodrošina līguma 1.punktā minētās Preces piegādi un uzstādīšanu 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, ievērojot Līguma un tā pielikumu noteikumus.

  - Preces piegādes un uzstādīšanas vietas ir: Slimnīcas iela 1 un Turkalnes iela 15, Ogre, LV-5001.

  - Piegādes laiks – darba dienās no 8:00-16:00. Piegāde jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto kontaktpersonu ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Preces piegādes.

  - Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad starp Piegādātāju un Pasūtītāju ir parakstīts Preces pieņemšanas- nodošanas akts.

- Preces pieņemšanas-nodošanas kārtība

  - Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam pēc tam, kad Prece ir uzstādīta, nodota ekspluatācijā un pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir veikta Pasūtītāja darbinieku (lietotāju) instruktāža. Nododot Preci, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam:

    - Preces lietošanas, ekspluatēšanas un apkopes noteikumus (lietošanas instrukciju) instrukciju latviešu valodā papīra un elektroniskā veidā;

    - Preces tehnisko dokumentāciju, t.sk. izgatavotājrūpnīcas sertifikātus par Preces atbilstību tehniskajām prasībām;

    - Preces garantijas dokumentus;

    - Piegādātāja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pie Preces pieņemšanas ir tiesīgs pieaicināt ekspertus.

  - Gadījumā, ja, pieņemot Preci, tiek atklāti defekti vai tā neatbilst Līguma noteikumiem un/vai tā pielikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai tai ir pamanāmi defekti, Pasūtītāja pilnvarotā kontakpersona neparaksta Preces nodošanas-pieņemšanas aktu un 2 (divu) darba dienas laikā no Līguma 4.1.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta Piegādātājam uz tā juridisko adresi rakstveida pretenziju.

  - Līguma 4.3 apakšpunktā norādītajā gadījumā Piegādātājs Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem novērš Preces defektus vai neatbilstības vai, ja tas nav iespējams, piegādā Līguma noteikumiem un Tehniskai specifikācijai atbilstošu iekārtu bez defektiem un neatbilstībām, kā arī veic tās uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un lietotāju apmācību. Preces piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā kavējumā tiek ieskaitīts viss laiks, kas pārsniedz Līguma 3.1 punktā minēto termiņu.

  - Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Piegādātāju no pienākuma novērst Preces trūkumus vai apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja Pasūtītājs atklāj Preces trūkumus pēc Preces pieņemšanas-nodošanas akta. Preces apmaiņa jāveic Pasūtītāja norādītajā termiņā.

  - Piegādātājam ir pienākumus Līguma darbības laikā nekavējoties rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt kavēta Līguma izpilde.

- Piegādātāja apliecinājumi un garantijas noteikumi

  - Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs jauna (nelietota), augstas kvalitātes un tā uzstādīta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Līguma noteikumiem un tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums) izvirzītajām prasībām, Prece ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka Preces izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.

  - Piegādātājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas Preces pārdošanai un, ka tam ir tiesības uzņemties garantijas saistības, kā arī nodrošināt Preces apkopes un remontu garantijas laikā.

  - Piegādātājs apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

  - Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei vismaz 24 (Divdesmit četru) mēnešu garantiju Preces pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas veic regulāras bezmaksas Preces profilaktiskās pārbaudes un tehniskās apkopes pēc darbu izpildes grafika Preces ražotāja noteiktajā apjomā, ievērojot Preces ražotāja noteikto apkopes periodiskumu.

  - Piegādātājs apņemas bez maksas diagnosticēt un novērst jebkuru Preces defektu, ja defekts ir atklāts Preces garantijas laikā.

  - Piegādātājs garantijas laikā nodrošina servisa inženiera palīdzību Pasūtītājam Preces bojājumu gadījumā. Piegādātāja servisa inženierim pie Pasūtītāja jāierodas darba laikā  4 (četru) stundu laikā, bet ārpus darba laika 6 (sešu) stundu laikā  pēc Preces bojājuma pieteikšanas brīža. Par Preces bojājumiem Pasūtītājs informē Piegādātāju pa tālruni ____________ vai e-pastu: ______________Piegādātāja servisa inženieris novērtē Preces funkcionalitāti, sastāda defekta novērtēšanas aktu, kurā norāda bojājumu un nepieciešamās darbības.

  - Preces bojājuma gadījumā Piegādātājs bez maksas nodrošina Preces bojāto detaļu nomaiņu pret pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka Prece pilnā apjomā ir spējīga veikt tai paredzētās funkcijas.

  - Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus sedz vainīgā puse.

- Pušu saistības

  - Piegādātāja pienākumi:

    - piegādāt Preci atbilstoši tehniskās specifikācijas (līguma pielikums Nr.1) prasībām un ražotāja noteiktajai komplektācijai;

    - veikt Preces uzstādīšanu atbilstoši ražotāja noteiktajam tehnoloģiskajam procesam;

    - veikt Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar Preci;

    - veikt citus darbus atbilstoši Līguma un Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

    - iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par Preces ekspluatācijas noteikumiem un citiem Preces apkalpošanas noteikumiem, kā arī, piegādājot Preci, iesniegt Pasūtītājam Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā.

  - Piegātātāja tiesības:

    - saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

    - par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

    - Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Pasūtītāja līgumsodu.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - sniegt Piegādātājam nepieciešamās un Pasūtītāja rīcībā esošās ziņas par Līguma saistību izpildi, kas nepieciešamas Preces uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā, kā arī informēt Piegādātāju par Pasūtītāja lietotājiem;

    - nodrošināt Piegādātāja darbinieku iekļūšanu Preces piegādes vietā Preces piegādei un uzstādīšanai;

    - pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem un Tehniskai specifikācijai;

    - pieņemt, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto, Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo Preci;

    - Līgumā noteiktajā kārtībā savlaicīgi samaksāt par pieņemto, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu, paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē vai citiem Līguma izpildes jautājumiem;

    - atteikties pieņemt Līguma izpildījumu, ja piegādāta nekvalitatīva un Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece;

    - aizstāt Pasūtītāju kā Pusi ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē vai mainās tā kompetence.

    - nepieņemt Preci, kas piegādātas, uzstādītas, nodotas ekspluatācijā, neievērojot Līguma noteikumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;

    - Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Piegādātāja līgumsodu.

- Pušu atbildība un līgumsodi

  - Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītajā vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

  - Par Līguma izpildes termiņa kavēšanu vai citu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no kopējās Līguma summas apmērā par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līguma 2.4 apakšpunktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību izpildes un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.

  - Piegādātājs par savu apakšuzņēmēju un tā personāla rīcību Līguma ietvaros atbild kā par savu.

- Līguma spēkā stāšanās, izbeigšana, grozījumi.

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Piegādātāju, ja:

    - Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Piegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildi;

    - notikusi Piegādātāja likvidācija;

    - pret Piegādātāju uzsākts maksātnespējas process, ierosināts tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, apturēta tā saimnieciskā darbība, vai darbība tiek izbeigta;

    - ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - ja Preces lietošana izraisa izmaiņas, kas var radīt draudus darbinieku veselībai un dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajā piedāvājumā vai Preces instrukcijā norādītajām tās īpašībām. Ja iestājas šajā apakšpunktā minētais un tas tiek konstatēts un tiek sastādīts attiecīgs pamatojums, kas pierāda cēloņsakarību, Piegādātājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam Preces cenu kā arī pieņemt un aizvest Preci no Pasūtītāja.

  - Par vienpusēju atkāpšanos no līguma Pasūtītājs Līguma 8.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā nosūta Piegādātājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu trīsdesmitajā dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.

  - Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Piegādātāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

    - Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

  - Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma Piegādātājs Līguma 8.5.apakšpunktā noteiktajā termiņā nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu trīsdesmitajā dienā pēc Piegādātāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.

  - Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Piegādātāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto piegādi līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir iespējami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.

- Apakšuzņēmēju piesaistīšana

  - Piegādātājs apņemas nekavējoties Pasūtītājam paziņot un iesniegt informāciju par Apakšuzņēmējiem (t.sk. Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem), kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Šajā gadījumā Līgumam kā pielikums tiek pievienots Apakšuzņēmēju saraksts.

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu prasīt nomaināmo Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu Apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1.-4.punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1.-4.punktu noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Piegādātājam.

- Nepārvarama vara

  - Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētās Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, karš un kara darbība.

  - Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Nepārvaramas varas iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja Nepārvaramas varas dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Pusēm nav jāatlīdzina zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

  - Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms Piegādātāja darbinieku un citu Līguma izpildē Piegādātāja iesaistīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju) saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde.

  - Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 10.3.punktam.

- Strīdi

  - Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

  - Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Piegādātājam pārtraukt Preces piegādi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

- Pušu pārstāvji

  - Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka šādus pārstāvjus:

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Sandra Aleksejeva, e-pasts: info@ogresslimnica.lv,  tālrunis 29278970. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no Piegādātāja informāciju, sniegt informāciju Piegādātājam, dot Piegādātājam norādījumus par Līguma izpildi, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, nodrošināt Preces pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota parakstīt Preces pieņemšanas- nodošanas aktu, izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā  noteiktos termiņus;

    - Piegādātāja kontaktpersona: _________________, e-pasts:_________________,  tālrunis:_______________.  Piegādātāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, dot norādījumus par Līguma izpildi, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, nodrošināt Preces nodošanu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma kopējo summu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

- Datu aizsardzība

  - Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus (turpmāk – dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

  - Katra Puse var pieprasīt, lai otrā Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz Piegādātāja e-pasta adresi: _________________ un/vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: info@ogresslimnica.lv

- Citi noteikumi

  - Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstiski un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma grozījumu pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Piegādātājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu, balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.

  - Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Pasūtījumus vai pretenzijas sakarā ar Līgumu, Pasūtītājs izsaka, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Piegādātāja juridisko adresi.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, un to apliecina, parakstot Līgumu.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienota laika zīmoga datums un laiks.

14.10. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kuri ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais piedāvājums;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums.

Pušu paraksti un rekvizīti

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883