1.pielikums 
Iepirkuma “Jaunu, tūrisma klases autobusu piegāde”,

identifikācijas Nr. VR2026/6, nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Iepirkuma “Jaunu, tūrisma klases autobusu piegāde”,

identifikācijas Nr. VR2026/6

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Ja tehniskajās specifikācijās ietvertas norādes uz ražotāju, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku preci. Visas prasības tehniskajiem parametriem norādītas kā minimālās prasības.

- Nepieciešams piegādāt 2 (divus) jaunus M3 kategorijas tūrisma klases autobusus.

- Galvenie noteikumi – jānodrošina atbilstība visām 1. punkta apakšpunktos 1. tabulā norādītajām obligātajām minimālajām prasībām:

- 1.tabula

| Nr.p.k. | Obligātās minimālās prasības |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. | Nepieciešams piegādāt 2 (divus) jaunus M3 kategorijas tūrisma klases autobusus. |
| 1.2. | Jāveic piegādāto autobusu sertifikācija un reģistrācija Latvijas valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) uz Pasūtītāja vārda. Uz autobusu piegādes brīdi autobusiem jābūt veiktai tehniskās atbilstības novērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tam ir jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, jābūt veiktai valsts tehniskai apskatei, pirmspārdošanas sagatavošanai, digitālo tahogrāfu sertificēšanai un pārbaudei, t.sk. nodrošinot atbilstību prasībām, kas ir noteiktas autobusu reģistrēšanai CSDD. |
| 1.3. | Uz autobusu piegādes brīdi piegādātajiem autobusam ir jābūt jaunam, iepriekš nelietotam. |
| 1.4. | Piegādes noteikumi vieta, laiks: PSIA “Ventspils reiss” autotransporta bāze Robežu ielā 7, Ventspils, Latvija, trīs darba dienas iepriekš, saskaņojot konkrētu laiku ar Pasūtītāja nozīmētu kontaktpersonu. |
| 1.5. | Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar autobusu piegādi, un citiem izdevumiem, kas nepieciešami tehnisko specifikāciju prasību izpildei. |
| 1.6. | Pieņemšanas – nodošanas procedūra: Autobusu piegāde ir jānodrošina specifikācijās norādītajā piegādes termiņā. Nav pieļaujama autobusu pirmā reģistrācija ātrāk nekā specifikācijās norādītais gads. Visas Līguma prasības autobusiem jāizpilda pilnā apmērā. Autobusi tiek pieņemti ar šādiem nosacījumiem un šādā secībā: |
| 1.6.1. | Autobusi tiek nogādāti Tehnisko specifikāciju 1.4. punktā minētajā piegādes vietā reģistrēts uz Pasūtītāja vārda 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |
| 1.6.2. | Līguma slēdzēju atbildīgajām pusēm klātesot, tiek pārbaudīta autobusu atbilstība visiem Līguma, tai skaitā Tehnisko specifikāciju noteikumiem, tai skaitā demonstrējot atbilstību parametriem ekspluatācijas režīmā. |
| 1.6.3. | Pēc sekmīgas 1.6.1.-1.6.2. punktā minēto darbību veikšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (gala rēķinu par autobusu piegādi Piegādātājs izraksta pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas). Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža Pasūtītājs rakstiski norāda uz piegādāto autobusu nepilnībām un trūkumiem, Piegādātājam ir pienākums novērst minētās nepilnības un trūkumus Pasūtītāja noteiktajā laikā. Gala rēķina maksājums tiek atlikts par laika periodu, kurā Piegādātājs novērš nepilnības un piegādā atbilstošus autobusus, un iesniedz jaunu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav iesniedzis rakstisku norādījumu par nepilnībām un trūkumiem, autobusi uzskatāmi par pieņemtiem no Pasūtītāja puses. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt ekspluatācijā un attiecīgi parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ar nebūtiskiem trūkumiem, kuru esamība nav šķērslis autobusu ekspluatācijai (šādā gadījumā trūkumi tiek fiksēti pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot trūkumu novēršanas termiņus un kārtību, un, ja nepieciešams, Piegādātāja saistības pret Pasūtītāju). |
| 1.7. | Piegādātājs autobusu komplektācijā iekļauj vismaz šādus dokumentus: - Ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā, drukātas, 1 eksemplārā; - Tehnisko apkopju grāmatiņa latviešu valodā (iespējams digitālā formā). |
| 1.8. 1.8.1. 1.8.2. | Autobusu apkopes, diagnostikas un garantijas/pēcgarantijas remonts Autobusu apkopes un apkalpošanas servisu nodrošinās Pasūtītāja servisa centrs Ventspilī, Robežu ielā 7, LV-3601, lietojot kvalitatīvas rezerves daļas, un autobusu rūpnīcas izgatavotājas noteiktos tehniskos šķidrumus un eļļošanas materiālus. - Piegādātājs nodrošina iespēju PSIA „Ventspils reiss” servisa centram veikt piegādāto autobusu garantijas remontus un apkopes Ventspilī, nezaudējot autotransporta garantiju. - Piegādātājs nodrošina iespēju veikt autobusu diagnostikas, garantijas/pēcgarantijas remontu Latvijā. Ja piegādāto autobusu diagnostiku nav iespējams veikt ar pasūtītāja rīcībā esoājiem tehniskajiem līdzekļiem (diagnostikas iekārtas, programmas, u.c.), tad Piedāvājumā ir jāiekļauj tehniskais nodrošinājums - nepieciešamās autobusa diagnostikas iekārtas pilnai autobusa un dzinēja diagnostikai, kā arī visas nepieciešamās licences un programmas, kas nepieciešamas autobusa apkopēm un remontiem, t.sk. remontu instrukcijas uz rezerves daļu katalogi digitālā formātā. Licences, programmatūru un katalogu pieejamība ir jānodrošina minimums 7.gadu periodā. - vai Piegādātājs savos servisa centros nodrošina Autobusu apkopes un apkalpošanu, lietojot kvalitatīvas rezerves daļas, un autobusu rūpnīcas izgatavotājas noteiktos tehniskos šķidrumus un eļļošanas materiālus. Šajā gadījumā Pretendents piedāvā servisa līgumu, iekļaujot autobusu ekspluatācijas un apkopju izmaksas, kā minimums izmaksu pozīcijas, kas iekļautas pielikumā Nr.___ noteiktajā apjomā. Servisa līgumā var neietvert riepas, bremžu klučus un nodiluma devējus, logu tīrāmās slotiņas, logu mazgājamo un AdBlue šķidrumus. Autobusu plānotais nobraukums ir vidēji 170`000 km gadā, un piedāvātā Servisa līguma līgumcena nevajadzētu pārsniegt 500 EUR mēnesī, 7 gadu periodā. Piedāvājumā ir jānorāda piedāvātā servisa līguma izmaksas, un detalizēts apraksts par pozīcijām kas ir ietvertas Līgumā, un Ventspilij tuvāko servisu adreses. |
| 1.9. | Rezerves daļu piegāde Piegādātājs nodrošina rezerves daļu noliktavas Latvijā ar pietiekamu rezerves daļu un materiālu klāstu, kas nepieciešams autobusa tekošajiem remontiem un apkopēm. Piegādātājs (no noliktavām Latvijā) garantē apkopju rezerves daļu piegādi Ventspilī ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ja tas izdarīts darba dienā līdz plkst.12:00. Piegādātājs garantē visu oriģinālo rezerves daļu piegādi no noliktavām ne ilgāk kā 2 nedēļu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas. Piegādātājs Latvijas noliktavās uzglabā tikai tās ātri piegādājamās rezerves daļas, kuru iegādi apstiprina Pasūtītājs. |

- 2.tabula

| Nr.p.k. | Prasības garantijai un apkopei | Pretendenta piedāvājums (pretendentam jāizpilda pelēkie lauki norādot precīzus datus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Garantijas prasības Garantija pēc Autobusu nodošanas Pasūtītājam (Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža) jānodrošina vismaz šādām pozīcijām vismaz šādā apjomā (atkarībā no tā, kurš tiek izpildīts agrāk): |  |
| 1.1. | Kopējais garantijas termiņš visam Autobusam: Min 12 mēneši bez nobraukuma ierobežojuma, vai Min 200000 km. | Norādīt piedāvāto kopējo garantijas termiņu visam autobusam |
| 1.2. | Virsbūve (karkass, rāmis, ārējie un iekšējie paneļi, pasažieru durvis un pārējās durvis, konteineri): nav caurrūsēšanas, neatgriezenisko deformāciju un plaisu: ne mazākai kā 7 (septiņi) gadi. | Norādīt piedāvāto garantijas termiņu virsbūvei |
| 2. | Apkopes intervāls Autobusa rūpnīcas izgatavotāja noteiktais autobusa apkopes intervāls, ieskaitot dzinēja eļļas maiņu, nedrīkst būt mazāks par 60000 km. | Norādīt piedāvāto apkopes intervālu |

Tehniskās specifikācijas/Tehniskais piedāvājums:

3.tabula

| N.p.k. | # Rādītāji | Parametri | # Pretendenta piedāvājums – pretendentam jāizpilda pelēkie lauki norādot precīzus piedāvātā autobusa parametrus un/vai detalizēti jāapraksta, kādā veidā tiks izpildīta konkrētā prasība. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | # 4 |
| 1. | # Vispārējā informācija |  |  |
| 1.1. | # Transportlīdzekļa kategorija: | # Pasažieru autobuss M3 |  |
| 1.2. | # Transportlīdzekļa tips, klase | # III klase |  |
| 1.3. | Piedāvātā autobusa marka modelis |  |  |
| 1.4. | # Autobusu skaits | # 2 (divi) autobusi |  |
| 1.5. | # Ražošanas gads | Piegādātajiem autobusiem ir jābūt jauniem, iepriekš nelietotiem, rūpnieciski ražotiem ne agrāk kā 2027.gadā |  |
| 1.6. | # Autobusa pirmās reģistrācijas gads | 2027. gads |  |
| 1.7. | # Piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, iekļaujot: reģistrāciju, sertifikāciju, tehnisko apskati, tahogrāfa aktivizāciju (ieskaitot sertifikātus) atbilstoši Latvijas republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. |  |
| 1.8. | # Piedāvātā modeļa autobusam jābūt ražotam un sertificētam atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK prasībām. |  |  |
| 1.9. | Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno transportlīdzekļa modeļa foto attēls un gabarītu rasējums mērogā, vai arī jānorāda links, ja prasītā informācija ir publiski pieejama |  | # Jāpievieno piedāvātā transportlīdzekļa modeļa foto attēls un gabarītu rasējums mērogā, vai arī jānorāda links, ja prasītā informācija ir publiski pieejama. |
| 2. | Izmēri, masa |  |  |
| 2.1. | #### Kopējais garums | #### 14500-15000 mm |  |
| 2.2. | #### Kopējais platums | Max. 2550 mm |  |
| 2.3. | #### Kopējais augstums ar kondicionieri | 3600 mm - 4000 mm |  |
| 2.4. | #### Pagrieziena rādiuss | Max. 12000 mm |  |
| 2.5. | #### Pilnā masa | Max. 26500 kg |  |
| 3. | Pasažieru ietilpība |  |  |
| 3.1. | Sēdvietu skaits; | Min.58 |  |
| 4. | Durvis |  |  |
| 4.1. | #### Pasažieru durvju skaits | 2 |  |
| 4.2. | #### Pasažieru durvju veids | Viendaļīgas, automātiskas |  |
| 5. | Iekšdedzes dzinējs |  |  |
| 5.1. | #### Iekšdedzes dzinēja tips | Dīzeļdzinējs |  |
| 5.2. | #### Dzinēja jauda | Min 420 ZS |  |
| 5.3. | #### Dzinēja izvietojums | Aizmugurē |  |
| 5.4. | #### Dzinēja iedarbināšana aukstā laikā | Jānodrošina pie -300C. |  |
| 5.5. | #### Dzinēja resurss līdz kapitālajam remontam | Min. 1,5 milj. km |  |
| 5.6. | Degvielas patēriņa dati | Starppilsētu pārvadājumos, vidēji smagos apstākļos, degvielas patēriņš nedrīkst pārsniegt 27 l/100km |  |
| 5.7. | # Izplūdes gāzu emisijas | # Autobusa iekšdedzes dzinējam ir jāatbilst EURO VI atgāzu emisijas standartam |  |
| 5.8. | # CO2 emisijas | CO2 emisijas ne vairāk kā 800 g/km |  |
| 6. | Degvielas tvertnes |  |  |
| 6.1. |  | Degvielas tvertnes autobusa dīzeļdzinēja darbības nodrošināšanai ietilpība (lietojamais apjoms) ir ne mazāka kā 400 l |  |
| 7. | Balstiekārta |  |  |
| 7.1. |  | Pneimatiskā, ar automātisku augstuma regulēšanu |  |
| 7.2. |  | Stabilizatori priekšējam un aizmugurējam tiltam |  |
| 8. | Bremžu sistēma |  |  |
| 8.1. |  | Divkontūru saspiesta gaisa Anti- bloķēšanas bremžu sistēma (ABS) |  |
| 8.2. |  | Pretbuksēšanas sistēma (ASR) |  |
| 8.3. |  | Disku bremzes |  |
| 8.4. |  | Retarders |  |
| 8.5. |  | Avārijas bremzēšanas sistēma |  |
| 8.6. |  | Automātiskā stāvbremze (HOLD funkcija) |  |
| 8.7. |  | Elektroniskās stāvbremzes automātiska atbrīvošana |  |
| 9. | Salona ventilācijas un apsildes sistēma |  |  |
| 9.1. |  | Ventilācijas un apkures iekārta, kas neatkarīgi no laika apstākļiem, nodrošina tīru gaisu un pastāvīgu temperatūru autobusa salonā robežās no +16oC līdz +24oC (atbilstoši sezonai). Pasažieru salona un autovadītāja kondicionieris |  |
| 9.2. |  | Jānodrošina priekšējā loga apsilde pret aizsalšanu un svīšanu visā loga platībā pie āra gaisa temperatūras -200C |  |
| 9.3. |  | Klimata kontrole ar atsevišķu regulēšanas iespēju vadītāja vietai |  |
| 9.4. |  | Autonomā apkures iekārta ar programmēšanas iespēju minimāli 3 dienu periodam |  |
| 9.5. |  | Pasažieru salona apsildes minimālā jauda 25 kW |  |
| 9.6. |  | Gaisa kondicionēšanas sistēma ar min jaudu 35 kW |  |
| 10. | Autovadītāja vieta |  |  |
| 10.1. |  | Autovadītāja darba vietai jābūt norobežotai no pasažieru salona, lai nodrošinātu, ka autovadītājs nekādā veidā netiktu traucēts no mugurpuses (lai autovadītāju netraucētu ne pasažieri, ne bagāža), un lai autovadītājs no savas vietas ātri un viegli varētu izkļūt no autobusa |  |
| 10.2. |  | Digitālais tahogrāfs 1dienas/2 autovadītāju |  |
| 10.3. |  | Automātiska klimata kontrole autovadītāja vietai |  |
| 10.4. |  | Konsole kases aparātam |  |
| 10.5. |  | Autovadītāja komforta sēdeklis, apsildāms, ar ventilāciju, ar pneimoatsperojumu un atlokāmiem roku balstiem, pagriežams |  |
| 10.6. |  | Autovadītāja mikrofons |  |
| 10.7. |  | Vadītāja kabīnes apgaismojums ieslēdzams, atsevišķi no salona apgaismojums |  |
| 10.8. |  | Saulessargs autovadītājam priekšā un kreisajā sānā |  |
| 10.9. |  | Elektriski apsildāms priekšējais logs un autovadītāja kreisās puses sānu logs |  |
| 10.10. |  | Priekšējo pasažieru durvīm ir jābūt dubultajam stiklam, vai arī stiklam ir jābūt elektriski apsildāmam |  |
| 10.11. |  | Vismaz divas mantu novietnes un seifs |  |

| 11. | Pasažieru salons |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. |  | Augstākā komforta pasažieru sēdekļi ar papildus polsterējumu, atlaižamām atzveltnēm, ādas pagalvjiem, paceļamiem roku balstiem ejas pusē, kāju balstiem, mantu tīkliņiem, galdiņiem pie atzveltnēm, pakarināmā āķīšiem. Ejas pusē esošie sēdekļi transformējas uz ejas pusi. Jābūt drošības jostām. Pagalvji ar regulējamu augstumu, un pielāgojamām sānu malām |  |
| 11.2. |  | Attālums starp braukšanas virzienā novietotiem krēsliem 62 cm augstumā no autobusa salona grīdas jābūt vismaz 72 cm, vēlams 80 cm |  |
|  |  | Vēlams pagarināti sēdvietu podesti autobusa priekšā |  |
| 11.3. |  | Pasažieru sēdvietām ir vizuālā un taktilā numerācija |  |
| 11.4. |  | Autobusa pasažieru salonā ir vismaz divu “līmeņu” apgaismojums, divi apgaismojuma slēdži. Jābūt pasažieru individuālajam apgaismojumam un individuālajai ventilācijai pasažieru sēdvietās |  |
| 11.5. |  | Nakts apgaismojums, kas nedrīkst būt traucējošs pasažieriem un autobusa vadītājam |  |
| 11.6. |  | Bagāžas plaukti salonā |  |
| 11.7. |  | Elektriski vadāmas jumta lūkas |  |
| 11.8. |  | Pasažieru salona logu aizkari |  |
| 11.9. |  | Atkritumu šahta pasažieru salonā, savienota ar atkritumu tvertni bagāžas nodalījumā |  |
| 11.10. |  | Blakussēdētāju sēdekļi nobīdīti viens pret otru |  |
| 12. | Pasažieru iekāpšana |  |  |
| 12.1. |  | „STOP” pogas pasažieriem autobusa salonā |  |
| 13. | Informācijas sistēmas |  |  |
| 13.1. |  | Elektroniskā maršruta zīme: Autobusam jābūt aprīkotam ar elektronisko maršruta zīmi, kas izvietota autobusa priekšpusē. Maršruta zīmei ir jābūt skaidri salasāmai un redzamai. Minimālais maršruta zīmes izmērs ir 600 x 200 mm. Maršruta zīmē burtiem un cipariem jābūt kontrastējošiem ar pamatni, piemēram melni burti un cipari uz baltas pamatnes. Maršruta zīmē attēloto burtu un ciparu minimālais augstums ir vismaz 90 mm |  |
| 13.2. |  | Maršruta zīme: Autobusam jābūt aprīkotam ar elektronisko maršruta zīmi, kas izvietota autobusa sānā pie priekšējām ieejas durvīm vai uz priekšējām ieejas durvīm. Rekomendējamais maršruta zīmes novietošanas augstums – 1500 mm augstumā no zemes. Maršruta zīmei ir jābūt skaidri salasāmai un redzamai arī saulainā laikā. Minimālais maršruta zīmes izmērs ir 600 x 200 mm. Maršrutu zīmē burtiem un cipariem jābūt kontrastējošiem ar pamatni, piemēram melni burti un cipari uz baltas pamatnes. Maršruta zīmē attēloto burtu un ciparu minimālais augstums ir vismaz 60 mm |  |
| 14. | Autobusos jāuzstāda aprīkojums: |  |  |
| 14.1. |  | Videonovērošanas sistēmas. Autobusam jābūt aprīkotam ar videonovērošanas iekārtu, kas fiksē autobusa biļešu tirdzniecības zonu un pasažieru salonu. Pielāgojamas video ieraksta izšķirtspējas rezolūcijas piemērošanas iespēja robežās no 640:480 līdz 1920:1080 pikseļiem. Video ieraksta iespēja, kas ļauj uzglabāt video ierakstus vismaz 14 (četrpadsmit) dienas. Video apskates iespēja, kas pieļauj veikt ierakstītā video ieraksta: 1) Pārtīšanu; 2) Konkrēta laika iestatīšanu attiecībā uz video ierakstu, kura apskate ir nepieciešama; 3) Apskati attālinātā režīmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammas tehnisko risinājumu vai citu attālinātas pieejas risinājumu. Video ierakstu šķirošanas iespēju pēc pārvadātāja izmantoto transporta līdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmēm. WiFi datu pārraide |  |
| 14.2. |  | Informācijas paziņošana par pieturvietām. Salonā jābūt speciālai elektroniskai sistēmai ar informācijas paziņošanu par pieturvietām audiālā un vizuālā (tablo) formātā ar GPS uztvērēju. Audiālai informācijai jābūt saprotamai arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Skaņai jābūt precīzi dzirdamai bez traucējumiem. Brīdinājuma signālus vai paziņojumus nedrīkst traucēt citi trokšņi vai akustika (prasība var tikt nodrošināta, piemēram, autobusā uzstādot indukcijas cilpas sistēmu). Vizuālai informācijai jābūt redzamai arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Burtiem jābūt kontrastējošiem ar pamatni un burtu augstumam jābūt vismaz 50 mm |  |
| 15. | Virsbūve |  |  |
| 15.1. |  | Virsbūves krāsojums tumši sudrabots, metālisks |  |
| 15.2. |  | Autobusa sānu logi ir ar dubultstiklojumu, tumši tonēti |  |
| 15.3. |  | Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļ skata spoguļi |  |
| 15.4. |  | Bagāžas nodalījuma tilpums min. 8 m3 |  |
| 16. | #### Pārnesuma kārba | Automātiskā pārnesumkārba, vai pārnesumkārba ar automatizētu vadību, min. 10-pakāpju |  |
| 17. | Riepas |  |  |
| 17.1. |  | Riteņu/ riepu izmērs minimums ir 295/80R22,5 |  |
| 17.2. |  | Riepu spiediena kontroles sistēma |  |
| 18. | Nepieciešamais aprīkojums |  |  |
| 18.1. |  | Elektroniskā stabilitātes sistēma (ESP) |  |
| 18.2. |  | 2 (divi) gidu sēdekļi |  |
| 18.3. |  | Gida mikrofons un lasāmā lampa |  |
| 18.4. |  | Vismaz 1 skaļrunis uz 8 pasažieriem |  |
| 18.5. |  | Digitālais pulkstenis, temperatūras, drošības jostu brīdinājuma zīmes un tualetes displejs pasažieru nodalījumā |  |
| 18.6. |  | Vieglmetāla diski vai riteņu dekoratīvie aizsargi |  |
| 18.7. |  | Virtuve ar kafijas termosiem, un siltā ūdens boileru |  |
| 18.8. |  | Bagāžas nodalījumu un pasažieru durvju centrālā atslēga. Iespēja atslēgt katras puses bagāžniekus ar pogu panelī |  |
| 18.9. |  | WC ar slēdzamām durvīm, no autovadītāja vietas un apsildi (vēlams pārslēdzama no ķīmiskās uz ūdens) |  |
| 18.10. |  | Salonā un bagāžas nodalījumā paklājiņi |  |
| 18.11. |  | Salona tapsējums ar audumu |  |
| 18.12. |  | Turēšanās rokturis pie kreisās puses jumta bagāžas plaukta |  |
| 18.13. |  | Bagāžas telpas apgaismojums, LED |  |
| 18.14. |  | 360° kamera ar integrētu atpakaļskata kameras mazgāšanas sistēmu |  |
| 18.15. |  | Full HD panorāmas kamera, ar iespēju attēlu rādīt video monitoros |  |
| 18.16. |  | Salona siltumizolācija |  |
| 18.17. |  | Ātruma ierobežotājs uz 100km/h |  |
| 18.18. |  | Tuvās un tālās gaismas - LED gaismas |  |
| 18.19. |  | Tālās gaismas palīgsistēma, Automātiskās tuvās gaismas |  |
| 18.20. |  | Papildu kontūru gabarītlukturi -LED |  |
| 18.21. |  | Miglas lukturi -LED |  |
| 18.22. |  | Dienas gaitas gaismas -LED |  |
| 18.23. |  | Papildus logu tīrītāju slotiņa priekšējā stikla augšā |  |
| 18.24. |  | Autovadītāja braukšanas stila kontroles sistēma |  |
| 18.25. |  | Eļļas mērtausts |  |
| 18.26. |  | Gaisa pieslēgums autobusa priekšā |  |
| 18.27. |  | Papildus apgaismojums braucot uz aizmuguri |  |
| 18.28. |  | Rezerves ritenis, instrumentu komplekts, domkrats |  |
| 18.29. |  | Rezerves dzinēju siksnu komplekts |  |
| 18.30. |  | Elektriski apsildāms vējstikls |  |
| 18.31. |  | Aizsargplēve pret akmeņu šķembām, uz vējstikla apakšas |  |
| 18.32. |  | Avārijas āmurīši |  |
| 18.33. |  | Nepieciešamās piktogrammas un uzraksti |  |
| 18.34. |  | Adaptīvā kruīza kontrole |  |
| 18.35. |  | Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma |  |
| 18.36. |  | Joslu noturēšanas sistēma |  |
| 18.37. |  | Gājēju brīdinājuma sistēma |  |
| 18.38. |  | Iespēja mobilo telefonu saslēgt ar autobusa multimēdiju sistēmu (CarPlay un Android Auto) |  |
| 18.39. |  | Vadītāja vērtējums |  |
| 18.40 |  | Autovadītāja uzmanības novēršanas palīgsistēma |  |
| 18.41. |  | Braukšanas un atpūtas laika atbalsta sistēma |  |
| 18.42. |  | Šļakatu aizsargs riteņu arkās |  |
| 18.43. |  | 220 V invertors, min 2300 kW, un minimums 2 rozetes pasažieru salonā, un pie autovadītāja |  |
| 18.44. |  | 12V piepīpētāja kontaktligzdas 2.gab. autovadītāja panelī, ar pastāvīgu strāvu, un ar strāvu pie ieslēgtas aizdedzes |  |
| 18.45. |  | Autoparka pārvaldības sistēma |  |
| 18.46. |  | Elektriskais degvielas filtra sildītājs |  |
| 18.47. |  | Signalizācija |  |
| 18.48. |  | Bremžu kluču nodiluma informācija autovadītāja panelī |  |
| 18.49. |  | Gaisa signāltaure |  |
| 18.50. |  | Video-Monitori, LCD, Full HD, min 3.gab. Priekšējais monitors min 21`, divi monitori salonā, nolokāmi, min 15` |  |
| 18.51. |  | HDMI signāla savienojuma ligzda video monitoriem, instrumentu paneļa zonā |  |
| 18.52. |  | Papildu HDMI ports gida zonā |  |
| 18.53. |  | USB ligzda pie katra sēdekļa |  |
| 18.54 |  | Autobusu priekšai izsargplēve pret akmeņu šķembām |  |
| 19. | Papildaprīkojums (Vērtējama prasība) |  |  |
| 19.1. |  | Multimēdiju monitors katram pasažierim ar datu serveri, un iespēju pieslēgties internetam |  |

Sagatavots: 26.04.2026.

Apliecinām, ka ar šī Tehniskā piedāvājuma iesniegšanu izpildīsim visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

| Paraksts |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pretendenta pārstāvja amata nosaukums: |  |

Saskaņā ar “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 1.panta devītās daļas a) apakšpunktu