Tehniskā specifikācija

- iepirkuma procedūrai „Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”

- (iepirkuma identifikācijas numurs MPS2023/89)

- Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: Trīs jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde:

  - Divu jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde

| Nr. p. k. | Rādītājs, pazīme | Prasība |
| --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis |  |
|  | Automobiļu skaits | 2 (divi) |
|  | Izgatavošanas gads | Ne agrāk kā 2023 |
|  | Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora | Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U) |
|  | Virsbūves tips | Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab) |
|  | Automobiļa pilna masa | Ne vairāk kā 3000 kg |
|  | Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais) | Ne mazāk kā 220 mm |
|  | Dzinēja tilpums un degviela | ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela) |
|  | Dzinēja jauda (kW) | Ne mazāk kā 110 |
|  | Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,5 l |
|  | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km |
|  | Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km | Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām |
|  | Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu | Manuālā, vismaz 6 pārnesumi |
|  | Piedziņa | Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli |
|  | Sadales kārba | Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi |
|  | Balstiekārta priekšā | Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni |
|  | Balstiekārta aizmugurē | Atkarīgā, slokšņu atsperu |
|  | Kravas kaste | Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā |
|  | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | Ne mazāk kā 80 l |
|  | Diski | Ne mazāk kā R 17 |
|  | Riepas | Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni. |
|  | Automobiļa krāsa | Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | - Divpakāpju bremžu sistēma, ABS; - Stūres pastiprinātājs; - kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs; - kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes; - signalizācija, centrālā atslēga; - pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu; - dubļusargu komplekts; - radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja; - piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā; - salona grīdas paklāji no gumijas; - elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi; - apsildāmi priekšējie sēdekļi; - gaisa kondicionētājs; - dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija; - sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; - ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste. |
|  | Ražotāja rūpnīcas garantija | - ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km |
|  | Reģistrācija CSDD | Pirmā reģistrācija |
|  | Piegādes termiņš | 2024. gada 19. janvāris |
|  | Piegādes vieta | Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā |
|  | Tehniskās apkopes | - Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas |

  - Viena jauna apvidus kravas automobiļa N1 (k-U) piegāde

| Nr. p. k. | Rādītājs, pazīme | Prasība |
| --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis |  |
|  | Automobiļu skaits | 1 (viens) |
|  | Izgatavošanas gads | Ne agrāk kā 2023 |
|  | Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora | Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U) |
|  | Virsbūves tips | Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab) |
|  | Automobiļa pilna masa | Ne vairāk kā 3000 kg |
|  | Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais) | Ne mazāk kā 220 mm |
|  | Dzinēja tilpums un degviela | ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela) |
|  | Dzinēja jauda (kW) | Ne mazāk kā 110 |
|  | Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,0 l |
|  | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km |
|  | Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km | Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām |
|  | Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu | Manuālā, vismaz 6 pārnesumi |
|  | Piedziņa | Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli |
|  | Sadales kārba | Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi |
|  | Balstiekārta priekšā | Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni |
|  | Balstiekārta aizmugurē | Atkarīgā, slokšņu atsperu |
|  | Kravas kaste | Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā |
|  | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | Ne mazāk kā 80 l |
|  | Diski | Ne mazāk kā R 17 |
|  | Riepas | Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni. |
|  | Automobiļa krāsa | Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | - Divpakāpju bremžu sistēma, ABS; - Stūres pastiprinātājs; - kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs; - kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes; - signalizācija, centrālā atslēga; - pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu; - dubļusargu komplekts; - priekšējie miglas lukturi; - priekšējo lukturu tīrītāji; - radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja; - piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā; - salona grīdas paklāji no gumijas; - elektriski regulējami, nolokāmi, apsildāmi ārējie spoguļi; - kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju; - borta dators ar informatīvu, daudzfunkcionālu ekrānu; - atpakaļskata kamera; - apsildāmi priekšējie sēdekļi; - automātisks gaisa kondicionētājs (klimatkontrole); - dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija; - sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; - ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste. |
|  | Ražotāja rūpnīcas garantija | - ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km |
|  | Reģistrācija CSDD | Pirmā reģistrācija |
|  | Piegādes termiņš | 2024. gada 19. janvāris |
|  | Piegādes vieta | Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā |
|  | Tehniskās apkopes | - Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas |

- Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: Divu jaunu vieglo pasažieru, mazās apvidus (Jb) un kompaktās apvidus (Jc) hibrīda elektrisko automobiļu piegāde:

  - Viena jauna vieglā pasažieru, kompaktā apvidus (Jc) hibrīda elektriskā automobiļa piegāde

| Nr. p. k. | Rādītājs, pazīme | Prasība |
| --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis |  |
|  | Automobiļu skaits | 1 (viens) |
|  | Izgatavošanas gads | Ne agrāk kā 2023 |
|  | Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora | Vieglais pasažieru, kompaktā apvidus (Jc) |
|  | Virsbūves tips | Apvidus auto |
|  | Automobiļa pilna masa | Ne vairāk kā 2250 kg |
|  | Bagāžas nodalījuma tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem sēdekļiem) | Ne mazāk kā 550 l |
|  | Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais) | Ne mazāk kā 190 mm |
|  | Durvju skaits | Ne mazāk kā 4 |
|  | Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | Ne mazāk kā 5 |
|  | Kopējā hibrīda sistēmas jauda (kW) | Ne mazāk kā 160 |
|  | Degvielas veids | Benzīns + elektrība |
|  | Elektriskā dzinēja uzlādes veids | Pašuzlāde |
|  | Vidējais degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 6,0 |
|  | Vidējais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 135 |
|  | Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km | Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām |
|  | Pārnesumu kārbas tips | Automātiskā |
|  | Piedziņa | Pilnpiedziņa |
|  | Automobiļa krāsa | Sarkana, rūpnīcas oriģinālais krāsojums |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | - Bremžu ABS sistēma ar ventilējamiem bremžu diskiem (vismaz priekšējiem); - Stūres pastiprinātājs; - Stūres kolonas augstuma un dziļuma regulēšana; - Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie un sānu drošības spilveni, galvas drošības spilveni visās sēdvietās; - Elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlēji; - Elektriski apsildāmi regulējami ārējie spoguļi; - Atpakaļskata kamera; - Riepu spiediena indikācija; - Elektronisks aizdedzes imobilaizers; - Signalizācija; - Centrālā atslēga ar tālvadību; - Automātiskās dienas braukšanas gaismas; - Priekšējie miglas lukturi; - Priekšējo lukturu apskalošana; - Tuvās un tālās gaismas LED lukturi; - Audiosistēma ar MP3 atskaņotāju un USB pieslēgvietu; - Brīvroku sistēma; - Kruīza kontrole; - Klimata kontrole; - Tekstila paklāji salonā un bagāžas nodalījuma gumijas ieklājs; - Rezerves ritenis (ar disku), riteņu montāžas komplekts; - Bagāžas nodalījuma pārsegs;; - Piekabes āķis; - Avārijas komplekts (Avārijas zīme - trijstūris, medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste). |
|  | Ražotāja rūpnīcas garantija | - ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km |
|  | Reģistrācija CSDD | Pirmā reģistrācija |
|  | Piegādes termiņš | 2024. gada 19. janvāris |
|  | Piegādes vieta | Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā |
|  | Tehniskās apkopes | - Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas |

  - Viena jauna vieglā pasažieru, mazā apvidus (Jb) hidrīda elektriskā automobiļa piegāde

| Nr. p. k. | Rādītājs, pazīme | Prasība |
| --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis |  |
|  | Automobiļu skaits | 1 (viens) |
|  | Izgatavošanas gads | Ne agrāk kā 2023 |
|  | Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora | Mazā, apvidus (Jb) |
|  | Virsbūves tips | Apvidus auto |
|  | Automobiļa pilna masa | Ne vairāk kā 2000 kg |
|  | Bagāžas nodalījuma tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem sēdekļiem) | Ne mazāk kā 300 l |
|  | Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais) | Ne mazāk kā 170 mm |
|  | Durvju skaits | Ne mazāk kā 4 |
|  | Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | Ne mazāk kā 5 (piecas) |
|  | Kopējā hibrīda sistēmas jauda (kW) | Ne mazāk kā 85 |
|  | Degvielas veids | Benzīns+elektrība |
|  | Elektriskā dzinēja uzlādes veids | Pašuzlāde |
|  | Vidējais degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 5,0 |
|  | Vidējais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 110 |
|  | Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km | Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām |
|  | Pārnesumu kārbas tips | Automātiskā |
|  | Piedziņa | Priekšpiedziņa |
|  | Automobiļa krāsa | Sarkana, rūpnīcas oriģinālais krāsojums |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | - Bremžu ABS sistēma ar ventilējamiem bremžu diskiem (vismaz priekšējiem); - Stūres pastiprinātājs; - Stūres kolonas augstuma un dziļuma regulēšana; - Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie drošības spilveni; - Elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlēji; - Elektriski apsildāmi regulējami ārējie spoguļi; - Elektronisks aizdedzes imobilaizers; - Signalizācija; - Centrālā atslēga ar tālvadību; - Automātiskās dienas braukšanas gaismas; - Priekšējie miglas lukturi; - Audiosistēma ar MP3 atskaņotāju un USB pieslēgvietu; - borta dators ar informatīvu, daudzfunkcionālu ekrānu; - Brīvroku sistēma; - Kruīza kontrole; - Klimata kontrole; -Atpakaļskata kamera - Piekabes āķis - Tekstila paklāji salonā - Rezerves ritenis (ar disku), riteņu montāžas komplekts; - Bagāžas nodalījuma pārsegs;; - Avārijas komplekts (Avārijas zīme - trijstūris, medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste). |
|  | Ražotāja rūpnīcas garantija | - ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km |
|  | Reģistrācija CSDD | Pirmā reģistrācija |
|  | Piegādes termiņš | 2024. gada 19. janvāris |
|  | Piegādes vieta | Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā |
|  | Tehniskās apkopes | - Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas |

- Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: Viena jauna vieglā pasažieru furgona (Md) automobiļa piegāde

| Nr. p. k. | Rādītājs, pazīme | Prasība |
| --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis |  |
|  | Automobiļu skaits | 1 (viens) |
|  | Izgatavošanas gads | Ne agrāk kā 2023 |
|  | Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora | Vidējā, daudzfunkciju (Md) |
|  | Virsbūves tips | Pasažieru furgons |
|  | Automobiļa pilna masa | Ne vairāk kā 3000 kg |
|  | Bagāžas nodalījuma tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem sēdekļiem) | Ne mazāk kā 550 l |
|  | Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais) | Ne mazāk kā 150 mm |
|  | Durvju skaits | Ne mazāk kā 4 |
|  | Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | Ne mazāk kā 8 (astoņas) |
|  | Dzinēja jauda (kW) | Ne mazāk kā 130 |
|  | Degvielas veids | Dīzeļdegviela |
|  | Vidējais degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 7,5 |
|  | Vidējais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 195 |
|  | Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km | Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām |
|  | Pārnesumu kārbas tips | Automātiskā |
|  | Piedziņa | Priekšpiedziņa |
|  | Automobiļa krāsa | Rūpnīcas oriģinālais krāsojums |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | - Bremžu ABS sistēma ar ventilējamiem bremžu diskiem (vismaz priekšējiem); - Stūres pastiprinātājs; - Stūres kolonas augstuma un dziļuma regulēšana; - Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie drošības spilveni; - Elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlēji; - Elektriski apsildāmi regulējami ārējie spoguļi; - Riepu spiediena indikācija; - Elektronisks aizdedzes imobilaizers; - Signalizācija; - Centrālā atslēga ar tālvadību; - Automātiskās dienas braukšanas gaismas; - Priekšējie miglas lukturi; - Audiosistēma ar MP3 atskaņotāju un USB pieslēgvietu; - Brīvroku sistēma; - Kruīza kontrole; - Klimata kontrole; -Atpakaļskata kamera - Piekabes āķis - Tekstila paklāji salonā - Rezerves ritenis (ar disku), riteņu montāžas komplekts; - Bagāžas nodalījuma pārsegs;; - Avārijas komplekts (Avārijas zīme - trijstūris, medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste). |
|  | Ražotāja rūpnīcas garantija | - ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km |
|  | Reģistrācija CSDD | Pirmā reģistrācija |
|  | Piegādes termiņš | 2024. gada 19. janvāris |
|  | Piegādes vieta | Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā |
|  | Tehniskās apkopes | - Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas |