Tehniskais piedāvājums

- iepirkuma procedūrai „Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”

- (iepirkuma identifikācijas numurs MPS2022/94)

- iepirkumu priekšmeta 1. daļai

“Trīs jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde”

- Atbilstoši PIL 54. panta prasībām, pretendents tehniskajam piedāvājumam papildus obligāti pievieno automobiļa ražotāja izdotu/-us dokumentu/-us, kas apliecina automobiļa ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, norādot (metode: WLTP):

  - enerģijas patēriņu / kombinētais degvielas patēriņš (l/100km);

  - oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjomu (g/km);

  - slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjomu (g/km);

  - metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjomu (g/km);

  - cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu (g/km).

  - Pretendents pievieno Aprēķinu par piedāvātā automobiļa darbmūža ekspluatācijas izmaksām, kas sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājaslapā ievietoto kalkulatoru “Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulators” (https://info.iub.gov.lv/lv/kalkulators). Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksu vērtība jāizmanto: 0,035 EUR/kg un automobiļa darbmūža nobraukumu 200 000 km.

- Divu jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde

| Nr. p. k. | Rādītājs, pazīme | Prasība | Pretendenta piedāvājums (norādīt konkrētu raksturlieluma vērtību) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis |  |  |
|  | Automobiļu skaits | 2 (divi) |  |
|  | Izgatavošanas gads | Ne agrāk kā 2023 |  |
|  | Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora | Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U) |  |
|  | Virsbūves tips | Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab) |  |
|  | Automobiļa pilna masa | Ne vairāk kā 3000 kg |  |
|  | Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais) | Ne mazāk kā 220 mm |  |
|  | Dzinēja tilpums un degviela | ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela) |  |
|  | Dzinēja jauda (kW) | Ne mazāk kā 110 |  |
|  | Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,5 l |  |
|  | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km |  |
|  | Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km | Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām |  |
|  | Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu | Manuālā, vismaz 6 pārnesumi |  |
|  | Piedziņa | Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli |  |
|  | Sadales kārba | Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi |  |
|  | Balstiekārta priekšā | Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni |  |
|  | Balstiekārta aizmugurē | Atkarīgā, slokšņu atsperu |  |
|  | Kravas kaste | Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā |  |
|  | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | Ne mazāk kā 80 l |  |
|  | Diski | Ne mazāk kā R 17 |  |
|  | Riepas | Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni. |  |
|  | Automobiļa krāsa | Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums |  |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | - Divpakāpju bremžu sistēma, ABS; - Stūres pastiprinātājs; - kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs; - kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes; - signalizācija, centrālā atslēga; - pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu; - dubļusargu komplekts; - radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja; - piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā; - salona grīdas paklāji no gumijas; - elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi; - apsildāmi priekšējie sēdekļi; - gaisa kondicionētājs; - dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija; - sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; - ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste. |  |
|  | Ražotāja rūpnīcas garantija | - ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km |  |
|  | Reģistrācija CSDD | Pirmā reģistrācija |  |
|  | Piegādes termiņš | 2024. gada 19. janvāris |  |
|  | Piegādes vieta | Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā |  |
|  | Tehniskās apkopes | - Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas |  |

- Viena jauna apvidus kravas automobiļa N1 (k-U) piegāde

| Nr. p. k. | Rādītājs, pazīme | Prasība | Pretendenta piedāvājums (norādīt konkrētu raksturlieluma vērtību) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis |  |  |
|  | Automobiļu skaits | 1 (viens) |  |
|  | Izgatavošanas gads | Ne agrāk kā 2023 |  |
|  | Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora | Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U) |  |
|  | Virsbūves tips | Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab) |  |
|  | Automobiļa pilna masa | Ne vairāk kā 3000 kg |  |
|  | Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais) | Ne mazāk kā 220 mm |  |
|  | Dzinēja tilpums un degviela | ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela) |  |
|  | Dzinēja jauda (kW) | Ne mazāk kā 110 |  |
|  | Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,0 l |  |
|  | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km |  |
|  | Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km | Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām |  |
|  | Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu | Manuālā, vismaz 6 pārnesumi |  |
|  | Piedziņa | Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli |  |
|  | Sadales kārba | Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi |  |
|  | Balstiekārta priekšā | Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni |  |
|  | Balstiekārta aizmugurē | Atkarīgā, slokšņu atsperu |  |
|  | Kravas kaste | Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā |  |
|  | Degvielas tvertnes tilpums (litri) | Ne mazāk kā 80 l |  |
|  | Diski | Ne mazāk kā R 17 |  |
|  | Riepas | Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni. |  |
|  | Automobiļa krāsa | Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums |  |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | - Divpakāpju bremžu sistēma, ABS; - Stūres pastiprinātājs; - kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs; - kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes; - signalizācija, centrālā atslēga; - pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu; - dubļusargu komplekts; - priekšējie miglas lukturi; - priekšējo lukturu tīrītāji; - radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja; - piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā; - salona grīdas paklāji no gumijas; - elektriski regulējami, nolokāmi, apsildāmi ārējie spoguļi; - kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju; - borta dators ar informatīvu, daudzfunkcionālu ekrānu; - atpakaļskata kamera; - apsildāmi priekšējie sēdekļi; - automātisks gaisa kondicionētājs (klimatkontrole); - dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija; - sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; - ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste. |  |
|  | Ražotāja rūpnīcas garantija | - ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km |  |
|  | Reģistrācija CSDD | Pirmā reģistrācija |  |
|  | Piegādes termiņš | 2024. gada 19. janvāris |  |
|  | Piegādes vieta | Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā |  |
|  | Tehniskās apkopes | - Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas |  |

| (amats, vārds, uzvārds, paraksts) |  |
| --- | --- |
| (datums) |