Pielikums nr.2.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

2.daļai „Šķēres tipa elektrohdrauliskais auto pacēlājs ar virsgrīdas instalāciju”.

- Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, vai jānorāda saiti uz ražotāja mājas lapu, kur pieejama tehniskā informācija, lai pārliecinātos par tehnisko atbilstību.

- Pretendentam jāiesniedz iekārtas garantijas nosacījumi (piem., ražotāja garantijas nosacījumi), vai jānorāda saiti uz mājas lapu (piem., ražotāja mājas lapu), kur pieejama informācija par garantijas nosacījumiem.

| Nr. pk. | Minimālās obligātās prasības apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Šķēres tipa elektrohdrauliskais auto pacēlājs ar virsgrīdas instalāciju. |  | Nosaukums Modelis Ražotājs |
|  | Tehniskā specifikācija | Piedāvājuma apraksts pēc pozīcijām |
|  | Pneimatiskā bloķēšanas sistēma ar vadības paneli. Infrasarkanais sensors līmeņošanai |  |
|  | • Celtspēja: vismaz 3000kg |  |
|  | • Zemākais uzņemšanas punkts: ne mazāk kā 110 mm |  |
|  | • Uzcelšanas augstums: 1840 -1860 mm |  |
|  | • Atstatums starp statnēm: 900 mm |  |
|  | • Platformu platums: 640-650 mm |  |
|  | • Platformu garums: 1475-2000 mm |  |
|  | • Pacelšanas laiks: ne mazāk kā 50 s |  |
|  | • Motors: 380 V , 3ph , 50Hz |  |
|  | • Svars vismaz 850 kg |  |
| 2. | Obligātās prasības |  |
|  | Iekārta ir jauna, nelietota |  |
|  | Garantijas laiks iekārtai un tā piederumiem ne mazāk kā 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |
|  | Iekārtu marķējums ar ražotāja firmas zīmi, CE marķējumu, instrukcijām latviešu valodā. |  |
|  | Nepieciešamības gadījumā, garantijas laikā jānodrošina iekārtas garantijas remontu Latvijas administratīvajā teritorijā, piedāvājumā norādot servisa centra adresi un telefona numuru. |  |
|  | Iekārtas nepieciešamās apkopes garantijas laikā (norādīt periodu), ja tas attiecināms. |  |
|  | pirkuma piegādāšana ne ilgā kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas. |  |
| Piedāvātā cena eur, bez pvn: |  | eur |

Piedāvājuma iesniedzējs:_______________________