APSTIPRINĀTS

Krāslavas novada pašvaldības

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības

Iepirkuma komisijas sēdē

2023.gada 06.septembrī

ar grozījumiem

apstiprināti

Krāslavas novada pašvaldības

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības

Iepirkuma komisijas sēdē

2023.gada 06.septembrī,

protokols Nr.2

ATKLĀTĀ KONKURSA

„ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

Dagda, 2023

1. Vispārīgā informācija

  - Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma (turpmāk tekstā – PIL) un „ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām.

  - Nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības profila adresē EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16774. Nolikumu var saņemt arī Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā, Alejas ielā 4, Dagdā, pirmdienās - ceturtdienās no plkst.8:00-12:00;12:30-17:15, tālr. 65681434, 65681712. Nolikums pieejams bez maksas.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - DPPA 2023/13

  - Iepirkuma procedūras veids – Atklāts konkurss, Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtībās, tiek rīkots, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL), 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.

  - Pasūtītājs – Līguma slēdzējs:

| Pasūtītājs- Līguma slēdzējs | Krāslavas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601 |
| Reģistrācijas Nr. | 90001267487 |
| Tālruņa Nr. | 65624383 |
| e-pasta adrese | dome@kraslava.lv |

Iepirkuma procedūru Pasūtītāja vārdā veic:

| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) |  |
| --- | --- |
| Adrese | Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674 |
| Tālruņa Nr. | 656 81437, 25408815 |
| Iepirkuma komisijas kontaktpersonas: | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Artjoms Gekišs, e-pasts: artjoms.gekiss@kraslava.lv. Iepirkumu speciālists Oksana Rutka, e-pasts: oksana.rutka@kraslava.lv |

  - Pretendenta iesniegtā piedāvājuma spēkā esamības termiņš

    - Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.

  - Līguma izpildes vieta un laiks

    - Līguma izpildes vietas: Dagdas un Krāslavas pilsētas, Krāslavas novads.

    - Līguma izpildes termiņš - 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu iesniedz līdz 2023.gada 13.septembrim plkst.10:00 2023.gada 16.oktobrim plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv.

    - Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, Iepirkumu komisija lemj par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklātā konkursa nolikuma prasībām.

    - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iepirkuma komisija, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai, atvērs piedāvājumus iesniegšanas dienas termiņa pēdējā dienā 2023.gada 13.septembrī plkst.14.00 2023.gada 16.oktobrim plkst.14:00, Dagdā, Alejas ielā 4, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.

    - Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Cita informācija

    - Iepirkuma komisija un pretendenti ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

    - Pretendents jautājumus par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības profila adresē EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16774, vai nosūtot tos pa pastu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: oksana.rutka@kraslava.lv, vai artjoms.gekiss@kraslava.lv.

    - Ja Pretendents ir laikus (atbilstoši PIL 36. panta (2) daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, Iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbadienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātā konkursā ir saīsināts steidzamības dēļ, papildu informāciju Pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst Pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.

    - Pasūtītājam izvērtē, vai uzdotais jautājums neliecina par nopietnām neskaidrībām vai pretrunām atklāta konkursa Nolikumā un vai tajā nav nepieciešams veikt grozījumus.

    - Iepirkuma komisija atbildi sniedz pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicē to pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas https://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

    - Pretendentu pienākums ir patstāvīgi sekot Elektronisko iepirkumu sistēmas https://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā  pircēja profilā publicētajai informācijai.

    - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa piegādātājiem ar to paziņošanas brīdī pircēja profilā https://www.eis.gov.lv.

    - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16774.

    - Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Iepirkuma procedūras, informācijas apmaiņas, līguma izpildes darba valoda ir latviešu valoda.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

  - Līguma izpildes nodrošinājums

    - Līguma izpildes nodrošināšanai tiek noteikts saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez PVN. Saistību izpildes nodrošinājums Pasūtītājam iesniedzams kā bankas garantija, apdrošināšanas polise vai kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot: Iepirkuma līguma Nr. ___, saistību izpildes nodrošinājums).

    - Saistību izpildes nodrošinājums jāiesniedz Pasūtītājam līdz Darbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

    - Saistību izpildes nodrošinājumam, ja tas iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, jābūt spēkā no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz datumam, kad abpusēji parakstīts galīgais Darbu nodošanas – pieņemšanas akts un Izpildītājs iesniedzis garantijas apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 34993000-4 (ielu apgaismojums); 34928500-3 (ielu apgaismojuma aprīkojums), 45316100 - 6 (āra apgaismes ierīču uzstādīšana).

  - Iepirkuma priekšmets ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā,  projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6 ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija:

    - Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

    - Tehniskā specifikācija pievienota Nolikumam kā 1.pielikums.

    - Tehniskā specifikācija sagatavota un apstiprināta 2023.gadā 03augustā. Projekta tehniskais raksturojums precizēts – 03.02.2023.

    - Pretendents saskaņā ar Tehnisko specifikāciju iegūst Finanšu piedāvājuma un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos datus.

  - Pasūtītāja izsniegtā Tehniskā specifikācija Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, varētu apliecināt, ka spēs nodrošināt Pasūtītājam siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Krāslavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā,  projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6 ietvaros.

  - Projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6 paredzēts īstenot ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējumu, atbilstoši 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”.

  - Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Krāslavas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā nomainot Na gāzizlādes gaismekļus uz  LED gaismekļiem ar viedo vadību Dagdas un Krāslavas pilsētas ielās un samazināt enerģijas patēriņu apgaismojumam.

- Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

  - Atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām. Pretendents norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.

  - Saskaņā ar PIL 39.panta (1) daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). Pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

    - pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu;

    - piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

    - ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem Nolikuma (t.sk. tā pielikumos) ietvertajiem nosacījumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti

| Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| - Vispārīgie nosacījumi |  |
| - Pieteikums par piedalīšanos konkursā | - Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. - Jāiesniedz Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona, ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši personu savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Par Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvēt tiesīgām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. - Ārvalsts pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām, vai iesniedzot atbilstošo dokumentu). |
| - Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents savā piedāvājumā jānorāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus. | Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, iesniedz sekojošo informāciju (Nolikuma 3.pielikums): - Pretendents iesniedz informāciju par visiem paredzamiem apakšuzņēmējiem, papildus noradot iepirkuma līguma daļas kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem un veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību sākot no 10000 euro (PIL 63.panta (1), (2) daļas); - Jāiesniedz dokumenti, kas noslēgti ar pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas. |
| - Ja Pretendents ir personu apvienība | - Ja Pretendents ir personu apvienība norāda informāciju par personas apvienību un apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, e-pasts un tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās daļas īss apraksts, informācija par to, vai pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai vidējā (MVU) uzņēmuma statusam. - Piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, norādot katras personas uzņemtos pienākumus paredzamā līguma saistību izpildē. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā, tad visi personu apvienības biedri paraksta iepirkuma procedūras pieteikumu. - Izvirzītās prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt piegādātāju apvienības dalībnieki kopā, ievērojot, ka prasītā pieredze viena līguma ietvaros jāuzrāda vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem. - Personu apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja personu apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā personu apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. |
| - Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | - Pretendents iesniedz informāciju par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, atbilstību Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām (Nolikuma 3.pielikums). |
| - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |  |
| - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts (ja šāda reģistrācija/sertifikācija ir nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu/veikt piegādi/veikt darbus. Nosacījumi Pretendenta dalībai Iepirkumā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienību (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). Pretendentam juridiskai personai jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. | - Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti paredz), Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datubāzes vai attiecīgajā reģistra iestādē: - par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv, - par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” www.vid.gov.lv, - Ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, vai reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piem., norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu, vai iesniedzot atbilstošo dokumentu). |
| - Tehniskās un profesionālās spējas |  |
| - Pretendenta pieredze: Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) (vai īsākā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) laikā ir pieredze 1 (viena) līguma izpildē, kuru ietvaros ir veicis ielu apgaismojuma kopskaitā vismaz 300 (trīs simti) LED gaismekļu piegādi un uzstādīšanu. Vismaz vienā projektā LED gaismekļiem jābūt ar sistēmu, kas nodrošina apgaismojuma intensitātes regulēšanu un tālvadību. | - Par pretendenta pieredzi informācija iesniedzama atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam. |
| - Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais darbu vadītājs ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV: speciālistam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022.), kā arī 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai kā atbildīgajam darbu vadītājam ir pieredze 1 (viena) līgumu izpildē, kuru ietvaros ir veicis ielu apgaismojuma kopskaitā vismaz 300 (trīs simti) LED gaismekļu piegādi un uzstādīšanu. Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, Pretendentam jānodrošina, atbildīgā darbu vadītāja atrašanos attiecīgajā objektā darbu veikšanas laikā. | - Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz norādīto speciālistu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv - Pretendenta piesaistītā specialista darba pieredzes apraksts ar speciālista parakstītu apliecinājumu, atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam. - Ārvalstu speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. - Ja Pretendenta speciālists ir iesaistīts vairāku Pretendentu piedāvājumā ir jānorada vai Pretendentu piedāvājumi ir izstrādāti pilnīgi neatkarīgi un tādējādi nepastāv risks par ietekmi uz konkurenci starp pretendentiem. Attiecīgie Pretendenti var tikt izslēgti no iepirkuma procedūras, ja tiks konstatēts, ka to attiecības ir ietekmējušas sagatavotos piedāvājumus, līdz ar to negatīvi ietekmējot konkurenci iepirkuma procedūrā. - Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |
| - Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | - Pretendentam jāiesniedz iesaistītā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu, norādot visas nepieciešamās jomas un specializācijas, nepieciešamo speciālistu skaitu, lai nodrošinātu darbu izpildi. |
| - Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments - EVIPD |  |
| - Pretendents kā sākotnējo pierādījumu par atbilstību kvalifikācijas prasībām var iesniegt EVIPD | - Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. - Pretendents var iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. - EVIPD aizpilda pretendents atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Regulas 2. pielikums). - EVIPD ir pieejams aizpildīšanai Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē izveidotā rīka adresē: http://espd.eis.gov.lv/ - Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – D iedaļas. |

- Nosacījumi pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā

  - Pretendentu izslēgšanas iemesli un to pārbaudes kārtība atbilstoši PIL 42.pantā noteiktai kārtībai:

    - Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu;

    - PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos minētie pretendentu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

  - Sankciju piemērošana publisko iepirkumu jomā

    - Pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹. panta regulējumu.

  - Pasūtītājs nepiešķirs līguma slēgšanas tiesības personām, kuras norādītās 2022.gada 8.aprīlī Eiropas Komisija pieņemtas Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k panta 1.punktā.

  - Piemēroto sankciju pārbaudei Pasūtītājs var izmantot:

    - Sankciju sarakstus, kuros iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.- https://sankcijas.lursoft.lv/;

    - Eiropas Komisijas Sankciju karte – ES un ANO noteikto sankciju apkopojums -https://www.sanctionsmap.eu/#/main;

    - ASV noteikto sankciju datubāze - https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/;

    - Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kur apkopotas saites uz ES/NATO valstu sankciju sarakstiem (datubāze) - https://sankcijas.fid.gov.lv/;

    - Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹. panta pirmajā un otrajā daļā minētās ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu un apakšuzņēmēju var iegūt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pārbaude tiek veikta tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas prasības, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 7.pielikuma prasībām.

  - Tehniskajam piedāvājumam klāt pievienot:

    - piedāvāto gaismekļu apgaismojuma aprēķinu DIALux, Relux vai ekvivalentā vidē (gan *.pdf gan elektroniskā *.evo vai *.rdf, vai ekvivalenta  faila formātā);

    - darbu izpildes laika grafiks;

    - Tehniskajā piedāvājumā norādītā tehniskā dokumentācija.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts Tehniskajai specifikācijai atbilstošs pakalpojums. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 8.pielikumam.

  - Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas un paredzamie sadārdzinājumi.

  - Pretendentam jāņem vērā šī iepirkuma līguma noteikumi, tai skaitā termiņš, konkrēto pakalpojumu tirgus svārstību īpatnības, kā arī citi riski, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, un jāiekļauj savā Finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle saskaņā ar izvērtēšanas kritērijiem

  - Vispārīgie noteikumi

    - Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

    - Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai iepirkuma komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai ((PIL 41.p. (6)).

    - Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, ir iesniedzis Tehniskās specifikācijas un Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un uz kuru nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi.

    - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Nolikumam un/vai iepirkuma Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums.

    - Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēli saskaņā ar izvērtēšanas kritērijiem Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē šādos posmos (posmu secība var mainīties atkarībā no vērtēšanas gaitā konstatētas situācijas):

    - piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;

    - Finanšu piedāvājumu vērtēšana;

    - lēmuma par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana;

    - Pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības kvalifikācijas atbilstības pārbaude un izslēgšanas noteikumu pārbaude;

    - lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā  noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām:

      - piedāvājums iesniegts elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu;

      - piedāvājums iesniegts latviešu valodā;

      - piedāvājumā iekļautiem dokumenti skaidri salasāmi, bez labojumiem vai dzēsumiem;

      - Piedāvājums sagatavots, ievērojot Nolikuma 3.3.punktā noteiktās prasības.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkumu komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības un finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

      - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija izskata Tehniskā piedāvājuma dokumentāciju, pārbauda vai iesniegta visa noteiktā dokumentācija, un to atbilstību Nolikuma 2.punktā un 6. punktā izvirzītajām prasībām.

      - Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām Tehnisko specifikāciju prasībām.

      - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

      - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā un netiek tālāk vērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tai skaitā, ja nav sniegta Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā, prasītā informācija.

    - Ja nepieciešams, iepirkuma komisija var pieprasīt izskaidrot Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā iesniegto informāciju (PIL 41.p. (8)).

    - Finanšu piedāvājuma pārbaude

      - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā iekļautas iepirkuma priekšmetam atbilstošas prasītās izmaksas, kā arī vai nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabo. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.

      - Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtais Finanšu piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā rīkojās saskaņā ar PIL 53.panta regulējumu.

      - Finanšu piedāvājuma prasībām neatbilstošie piedāvājumi netiek vērtēti.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkuma komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu Finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām.

    - Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks, ņemot vērā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus:

| Nr. | Vērtēšanas kritēriji | Maksimālais iespējamais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN) - A | 50 |
| 2. | Piedāvāto preču efektivitātes kritērijs (Lm/W) - B | 20 |
| 3. | Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW - C | 30 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits - D = A+B+C |  | 100 |

      - Kritērijs „ Piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN)”

Maksimālais punktu skaits 50 punkti, tiek piešķirts piedāvājumam ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN), bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

A = Amin/Aver x 50, kur:

A – kritērija novērtējuma rezultāts;

50 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;

Amin - viszemākā piedāvātā līgumcena;

Aver – vērtējamā piedāvājuma līgumcena.

      - Kritērijs “Piedāvāto preču efektivitātes kritērijs (Lm/W)”

Šajā kritērijā tiek vērtēta piedāvāto LED gaismekļu efektivitāte (vidējā vērtība). Vidējo gaismekļa efektivitāti aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (nākamā gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (...)) /415, kas ir kopējais gaismekļu skaits. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata. Komisija izvērtē Pretendenta piedāvāto ielas gaismekļu vidējo svērtās efektivitātes kritēriju „B” šādi:

| Lm/W | Punkti |
| --- | --- |
| 165 > | 20 |
| 160 - 164 | 15 |
| 155 - 159 | 10 |
| 150 - 154 | 5 |
| Līdz 150 | 0 |

      - Kritērijs “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW”

Maksimālais punktu skaits 30 punkti, tiek piešķirts piedāvājumam, kuram kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW, ir viszemākā, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

C = Cmin/C ver x 30, kur:

C – kritērija novērtējuma rezultāts;

30 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;

Cmin- viszemākā piedāvātā uzstādāmo LED gaismekļu kopīgā jauda, t.sk. zudumi kW;

## C ver – vērtējamā piedāvātā uzstādāmo LED gaismekļu kopīgā jauda, t.sk. zudumi kW.

    - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kura piedāvājums saņēmis vislielāko punktu skaitu.

    - Ja Iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vismaz diviem Pretendentiem ir vienāds punktu skaits,  par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko piedāvāto kopējo līgumcenu. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka vismaz divu Pretendentu piedāvātās līgumcenas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura iesniedzēja veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā (skaitot no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā) ir vislielākais. Pasūtītājs pieprasa pretendentiem, uz kuriem attiecas šajā punktā noteiktais, iesniegt pasūtītājam attiecīgās Latvijas Republikas vai ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādīts pretendenta veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto augstāk minētajā laika periodā. Termiņš minētās dokumentācijas iesniegšanai tiek noteikts 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja pēc šā kritērija pretendentu novērtējums ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.

  - Lēmuma par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana

    - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par katru daļu atsevišķi.

  - Pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (potenciālā uzvarētāja) kvalifikācijas atbilstības pārbaude un izslēgšanas noteikumu pārbaude

    - Saskaņā ar  MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.p. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

    - Iepirkuma komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā Iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot Pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

    - Noteiktās kvalifikācijas prasības ir saistošas un ir jāievēro gan Pretendentiem, iesniedzot Piedāvājumu iepirkumā un pretendējot uz Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanu, gan Iepirkuma komisijai iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšanā un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, un nekāda atkāpšanās no iepirkuma Nolikumā noteiktajām atlases prasībām nav pieļaujama.

    - Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, Iepirkuma komisija tā piedāvājumu neizskata.

  - Izslēgšanas nosacījumu pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc PIL 42.panta „Kandidātu un Pretendentu izslēgšanas noteikumi”, un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹.panta, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie ierobežojumi.

    - Pretendentu noteiktie izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

    - Iepirkuma komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīs Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām, un kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija, pēc Pretendenta, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības kvalifikācijas atbilstības pārbaudes un izslēgšanas noteikumu pārbaudes, pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt arī šādu lēmumu:

    - Par atklātā konkursa izbeigšanu ja izpildās kāds no ar MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.punkta minētajiem gadījumiem.

    - Pārtraukt atklāto konkursu, ja ir objektīvie iemesli, vai piedāvājumi noraidīti saskaņā ar PIL 41.panta (11) daļu un (12) daļu.

    - Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atteiksies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš ir piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un atbilst visām Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš ir piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Lēmuma paziņošana

    - Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu.

    - Pasūtītājs paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

      - noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

      - Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

      - termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

    - Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

    - Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.

- Iepirkuma Līgums

  - Pasūtītājs – Krāslavas novada pašvaldība, slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma un Līguma noteikumiem (9.pielikums).

  - Pasūtītājs līgumu ar Pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

  - Nogaidīšanas termiņš ir:

    - 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem Pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodota personiski, un papildu viena darbdiena;

    - 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam Pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildu viena darbdiena;

    - ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, tad nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami Iepirkuma līgumā paredzētajos un PIL 61.panta noteiktajos gadījumos, ievērojot PIL 61.panta regulējumu.

  - Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar PIL 62.pantā un Līgumā noteikto kārtību.

  - Iepirkuma līguma pirmstermiņa izbeigšana notiek atbilstoši Iepirkuma līguma un PIL 64.panta regulējumam.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija savu darbu veic saskaņā ar PIL.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperti nedrīkst pārstāvēt Pretendenta intereses, tostarp tiem nedrīkst būt tieša vai netieša finansiāla, ekonomiska vai cita veida personiska ieinteresētība, kas var ietekmēt personas objektivitāti un neatkarību attiecībā uz konkrēto iepirkumu, kā arī tie nedrīkst būt saistīti ar Pretendentu.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar konkrētu Pretendentu PIL 25.panta pirmās daļas izpratnē, un ka viņi neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neizpaužama. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts iepirkuma komisijas loceklis nedrīkst piedalīties iepirkuma komisijas darbībā.

  - Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu Iepirkuma komisija protokolē. Protokolus paraksta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs un visi Iepirkuma komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

  - Iepirkuma komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  - Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no Iepirkuma komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 4 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

  - Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkuma komisija pieņem balsojot.

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro pretendenta iesniegto informāciju. Šādi pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma salīdzināšanā un izvērtēšanā, un nedod pretendentam tiesības izmainīt savu piedāvājumu.

    - Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

    - Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais.

    - Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

    - Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

    - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

    - Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Citas pretendenta tiesības saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, norādītajos termiņos.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Personas datu apstrāde

  - Koppārziņi personas datu apstrādē:

    - Pārzinis personas datu apstrādei iepirkuma procedūras ietvaros - Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iepirkumu komisija Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads,  LV-5674, tālr. 65681434, 26562946.

    - Pārzinis personas datu apstrādei iepirkuma līguma ietvaros - Krāslavas novada pašvaldība, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, t.371 65624383, dome@kraslava.lv.

  - Datu aizsardzības jautājumos: Krāslavas novada pašvaldība, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, t.371 65624383, dome@kraslava.lv.

  - Personas datu apstrādes nolūki – iepirkuma īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde.

  - Pretendents informē visas savā piedāvājumā norādītās fiziskas personas (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistus, darbiniekus, kontaktpersonas u.c.) par datu apstrādi, kuru veic pretendents un kuru veiks Pasūtītājs, gan Iepirkuma procedūras izvērtēšanas, gan Līguma izpildes laikā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisku personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem. Gadījumos, kad to pieprasa publisko iepirkumu jomu reglamentējošie akti vai uz Iepirkuma priekšmeta izpildi attiecināmie normatīvie akti, personu dati var tikt publiskoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam apjomam un prasībām.

  - Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu, apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par personas datu apstrādi, ko veic pārzinis, iepirkuma ietvaros, tā informācija viņam ir  viegli pieejama veidā un saprotama, un neiebilst pasūtītāja, kā pārziņa veiktai personas datu apstrādei, tai skaitā publicēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības

iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                A.Gekišs

1.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ATKLĀTĀM KONKURSAM

“ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

- VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

  - Iepirkuma priekšmets – ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā,  projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6 ietvaros.

  - Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Krāslavas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā nomainot Na gāzizlādes gaismekļus Liepājas, Jelgavas, Lāčplēša, Meža, Krasta, Zaļās, Pļavu, Mičurina, Tirgus, Jaunatnes, Brīvības, Ezermalas, Upes, Ezera, Rīgas, Alejas, Rēzeknes, Māras, Pasta, Skolas, Asūnes, Asūnes šķērsielas, Amatnieku, Ziedu, Kalnu un Dārza ielu posmos Dagdā un Augusta un Rīgas ielā Krāslavā uz 415 LED gaismekļiem ar viedo vadību un samazināt enerģijas patēriņu apgaismojumam:

    - Dagda:

-	Liepājas ielas posmā no mājas Nr.1 līdz 69 (M5 klase) un no Rēzeknes ielas līdz Daugavpils ielai (M5 klase);

-	Jelgavas ielā (M6 klase);

-	Lāčplēša ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.7 (M5 klase), no Daugavpils līdz Rēzeknes ielai (M5 klase) un no mājas Nr.12 līdz 21(M6 klase);

-	Meža ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.13 (M6 klase);

-	Krasta ielā (M6 klase);

-	Zaļās ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.9 (M6 klase);

-	Pļavu ielas posmā no mājas Nr.2 līdz Nr.13 (M5 klase);

-	Mičurina ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.15 (M5 klase);

-	Tirgus ielas posmā no mājas Nr.2 līdz Nr.19 (M6 klase);

-	Jaunatnes ielā (M6 klase);

-	Brīvības ielas aiz Daugavpils ielas (M5 klase) un pie mājas Nr.2 (M6 klase);

-	Ezermalas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ezermalas ielai (M6 klase) un no Asūnes ielas līdz Ezera ielai (M6 klase);

-	Upes ielā (M6 klase);

-	Ezera ielas posmā no Ezermalas ielai līdz Ezera ielas beigām (M6 klase) un no Ezermalas līdz Asūnes ielai (M6 klase);

-	Rīgas ielā (M4 un M5 klase);

-	Alejas ielā līdz baznīcai (M4 klase);

-	Rēzeknes ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Liepājas ielas beigām (M5 klase);

-	Māras ielā (M6 klase);

-	Pasta ielā (M5 klase) un Pasta ielas posmā no Parka ielas pa labi (M6 klase) un no mājas Nr.22 līdz Alejas ielas sākumam (ieskaitot) (M6 klase);

-	Skolas ielas posmā no Daugavpils ielas līdz Rīgas ielai (M5 klase) un no Rīgas ielas līdz Rēzeknes ielai (M5 klase);

-	Asūnes ielā (M5 klase);

-	Asūnes šķērsielā (M6 klase);

-	Amatnieku ielā (M6 klase);

-	Augusta ielā (M4 klase);

-	Ziedu ielas posmā no Alejas ielas (M6 klase);

-	Kalna ielas posmā no Dārza ielas (M6 klase);

-	Dārza ielā (M6 klase),

    - Krāslava:

-	Augusta iela (M4 klase)

-	Rīgas iela (M4 klase)

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt par dažādiem ražotājiem, bet ievērojot, ka vienas ielas ietvaros drīkst piedāvāt tikai vienu konkrēta ražotāja vienu konkrētu modeli.

  - Pretendents/Izpildītajs veic darbus saskaņā ar projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-7/6 nosacījumiem, ievērojot, ka  projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt energopatēriņu par 148.1535672 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju par 16.1487388248 tCO2/gadā.

  - Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem  Nr. 454 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” Pasūtītājs kā obligātu prasību nosaka šādus izmaksu ierobežojumus:

    - demontāžas darbi nedrīkst pārsniegt 7 % no kopējām tāmes izmaksām,

    - montāžas darbi kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējām tāmes izmaksām,

    - apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas ierīces un pievada iegāde nedrīkst pārsniegt 25 % no kopējām tāmes izmaksām.

  - Iesniedzot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, tam pievienot katra uzstādītā gaismekļa GPS koordinātas un gaismas vadības kontrolieru iekārtu inicializēšanas numuru, lai tās būtu iespējams apstrādāt ar esošo vadības sistēmu.

  - Ja apgaismojuma modernizācijas veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ielai, kur tiek veikts pakalpojums, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Izpildītajam jānodrošina netraucētu pašvaldības objektu, kur tiek mainīti gaismekļi, darbu, saskaņojot apgaismojuma nomaiņas laiku ar Pasūtītāju. Katru darba dienu darba zona tiek uzkopta tā, lai netraucētu un būtu droša to darbība.

  - Izpildītājs, izpildot tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus, ievēro darba drošības tehnikas noteikumus.

  - Montāžas laikā veicamo darbu teritorijā drīkst atrasties tikai personas, kas ir tieši saistītas ar doto demontāžas un montāžas darbu realizāciju. Veicot montāžas darbus, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.

  - Pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs atrāda Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim nomainīto apgaismojuma gaismekļu atbilstošu darbību.

  - Garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no apgaismojuma uzstādīšanas brīža, kas fiksēts pieņemšanas-nodošanas aktā (visa realizētā projekta nodošana – pieņemšana).  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” -  uz LED moduļu remontu vai attiecīgu rezerves daļu nodrošināšanu, kuriem rodas pēkšņa darbības kļūme, attiecas garantija, kura ilgst piecus gadus no uzstādīšanas datuma. Rezerves daļām jābūt tādām pašām kā oriģinālajām daļām, taču, ja tas nav iespējams, drīkst izmantot ekvivalentam rezerves daļas, kas veic tādu pašu funkciju tādā pašā vai augstākā veiktspējas līmenī.

  - Izpildītājs iesniedz rēķinu, nosūtot to Līgumā noradītai Pasūtītāja  kontaktpersonai  uz elektroniskā pasta adresi.

  - Piegādātājs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jauna apgaismojuma uzstādīšanas laikā. Demontētās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība".

  - Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, Pretendents veic ierakstus kolonā „Pretendenta piedāvājums”, kur katrā ailē jānorāda konkrēts pretendenta piedāvājums, tai skaitā norādot par pievienoto Tehnisko dokumentu, atbilstoši konkrētai Pasūtītaja prasībai. Piedāvājumi, kuros būs norādīts tikai “jā/nē”, ,,atbilst/neatbilst” vai tamlīdzīgi, tiks uzskatīti par nepilnīgi aizpildītiem un līdz ar to tie var tikt noraidīti.

  - Piegādātājs ielas gaismekļus piedāvā atbilstoši Piegādātāja veiktajiem aprēķiniem, izmantojot Pasūtītāja informāciju par ielu/ teritoriju posmiem, attālumiem starp balstiem, tehniskajā piedāvājumā norādītajām ielu kategorijām, nodrošinot ceļu apgaismojuma klasei atbilstošu apgaismojumu.

  - Tehniskā dokumentācija:

    - Nepieciešams pievienot ražotāja apstiprinātu gaismekļa kalpošanas laika stundās un garantijas laika (ne mazāk kā 60 mēneši) dokumentāciju, kā arī tehnisko dokumentāciju (gaismekļa tehnisko pasi vai citu ražotāja izsniegtu parakstītu ekvivalentu dokumentu), kurā norādīta informācija par Tehniskā specifikācijā norādīto prasību gaismekļiem izpildi un ietvertas gaismekļa fotogrāfijas un konstrukciju rasējumi.

    - Iesniegt ražotāja parakstītu apstiprinājumu par gaismekļu pieejamību Pretendentam un ka Pretendents ir tiesīgs uzņemties garantijas saistības pret Pasūtītāju par piedāvātajiem gaismekļiem.

    - Visi Tehniskajā piedāvājumā norādītie parametri ir jāapstiprina ar ražotāja Tehnisko dokumentāciju (brošūrām, katalogiem, oficiālo specifikāciju lapām un/vai lietošanas instrukcijām) un atbilstības deklarācijām, jāpievieno minēto dokumentu Pretendenta apliecinātas kopijas. Ja dokuments(i) ir svešvalodā, piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apliecināts(i) dokumenta(u) tulkojums(i) latviešu valodā. Pretendents var iesniegt tehnisko dokumentu kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām (lai iepirkumu komisija iegūtu nepieciešamos datus piedāvājuma vērtēšanai), norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas.

    - Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija*. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (Tehniskajā specifikācijā minētajiem) direktīvām un attiecīgajiem standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina gaismekļu atbilstību minētajiem standartiem: sertifikāti un testēšanas pārskati. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Pretendents var iesniegt tehnisko dokumentu kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām (lai iepirkumu komisija iegūtu nepieciešamos datus piedāvājuma vērtēšanai), norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas.

    - Visiem dokumentu atvasinājumiem un tulkojumiem jābūt apliecinātiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pretendents nodrošina iesniegto dokumentu derīgumu visu plānoto iepirkuma līguma darbības laiku, dokumentu izmaiņu gadījumā nodrošinot nekavējošu jaunās redakcijas iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Jāiesniedz barošanas bloka ražotāja izsniegta barošanas bloka tehniskā specifikācija.

    - Jāiesniedz gaismekļa ražotāja izsniegta konkrētā gaismekļa montāžas instrukcija.

  - Par ekvivalentu:

Visas atsauces uz iekārtu, būvizstrādājumu ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Pretendents drīkst piedāvāt izstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma u.tml. ekvivalentu.

  - Tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa ir Tehniskās specifikācijas pielikums 1. un Tehniskās specifikācijas pielikums 2. un 3.

- PROJEKTA IEKĀRTU DETALIZĒTS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

LED IELAS GAISMEKLIS AR ZHAGA KONEKTORU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

| 1. TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
| 1.2. | Gaismekļu maksimālā jauda (W): | Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam” |
| 1.3. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | - Liets augstspiediena alumīnija sakausējums, - Pulverkrāsots, pelēks, - Gaismekļa optiskajai daļai jābūt aprīkotai ar rūdītu aizsargstiklu. - Gaismekļa atvēršana bez instrumentu palīdzības (tool less); - Gasmekli atverot, tas automātiski tiek atvienots no strāvas; - Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta tipa kontaktu ligzda ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standart connector) – lai nodrošinātu iespēju pievienot sensorus un gaismekļu kontrolierus. ZHAGA konektoram jābūt novietototam uz leju – pavērstam pret ceļu, gaimsekļa korpusa lejas daļā. |
| 1.4. | Gaismekļa dizaina vadlīnijas | Funkcionālais ielu apgaismojums, taisnstūrtipa |
| 1.5. | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |
| 1.6. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |
| 1.7. | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles diametru: | * Uz sānu konsoles vai montāžai tieši uz balsta; * Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu un leju no 0 līdz +-15 grādu leņķim; *Konsoles diametrs 40-60mm |
| 1.8. | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +35°C |
| 1.9. | Aizsardzība pret zibens triecienu, nodrošina atsevišķa pārsprieguma aizsardzības iekārta, atbilstoši standartam EN 61643-11: | Jā |
| 1.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| 1.11. | Gaismekļa efektivitāte (lm/w): | Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam” |
| 1.12. | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70 |
| 1.13. | Kopējo lūmenu plūsma (lm): | Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam” |
| 1.14. | Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā: | 5 |
| 1.15. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |
| 1.16. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |
| 1.17. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L – 10kV |
|  |  | Maksimālais spriegums P/(N/L) - 10kV |
|  |  | Imax ≥ 10 kA |
| 1.18. | Fotobioloģiskā drošības grupa, ne mazāka kā, | Riska grupa 1 |
| 1.19. | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | * Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; *Vadības protokols DALI; * Barošanas bloks ar standarta bez rīku ZHAGA BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas; *D4i un ZHAGA konsorcija sertificēts; *ZHAGA konektoru ligzda ļauj nākotnē aprīkot gaismekli ar vadības sistēmu un sensoriem. * Pirms vadības sistēmas uzstādīšanas gaismeklim jānodršina pašaptumšošanās režīmu attiecībā pret pusnakti. |
|  |  |  Barošanas blokam jānodrošina decentralizēta astroloģiskā dimēšana ar ne mazāk kā 5 dažādiem apgaismojuma līmeņiem. Jānodrošina iespēja ieprogrammēt autonomu dimēšanas režīmu saskaņā ar pasūtītāja līguma izpildes laikā iesniegtiem dimēšanas grafikiem Pasūtītājs plāno, ka decentralizētā astronomiskā dimēšana nodrošinās vēl papildus 30% energo ietaupījumu. |
|  |  |  Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem parametriem |
|  |  |  Barošanas bloka izolācija – I klase |
| 1.20. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
| 1.21. | Gaismekļa kalpošanas laiks (L98 B10 C10 pie Ta=25C), ko apliecina ar TM21 vai ekvivalentu gaismekļa kalpošanas laika aprēķinu atskaiti, ne mazāk kā: | 100 000h |
| 1.22. | Gaismas krāsas temperatūra | 4000k +/-5% |
| 1.23. | Gaismekļa garantijas laiks: | 5(pieci) gadi |
| 1.24. | Gaismekļu balastu lietderības koeficients (katram tipam) | ≥ 0,92 |
| 2. CITAS PRASĪBAS: |  |  |
| 2.1 | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents |  |
| 2.2. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem: - EN 62031 - EN 62471 - EN 60598-1 + A11 - EN 60598-2-3 + A1 |  |
| 2.3. | Akreditētas, ISO 17025, laboratorijas izdota korozijas testu atskaite atbilstoši EN ISO 9227, ne mazāk 1500 stundas |  |
| 2.4. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC PLUS sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem: - IEC 62717 - IEC 62722-1 - IEC 62722-2-1 |  |
| 2.5. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols (katram gaismekļa tipam) |  |
| 2.6. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols (katram gaismekļa tipam) |  |
| 2.7. | Fotobioloģiskās drošības prasības izpildi apliecina akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta fotobioloģiskās drošības testēšanas atskaite (tests veikts saskaņā ar standartu IEC TR 62778 vai ekvivalentu). Testa atskaite jāsagatavo tikai par gaismekli ar lielāko jaudu no konkrētā gaismekļa tipa. |  |
| 2.8. | Akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts piedāvāto gaismekļu fotometrijas testa protokols (visām fotometrijas aprēķinos izmantotajām gaismekļu konfigurācijām), kas sagatavots saskaņā ar standartu EN 13032-4 vai ekvivalentu. |  |
| 2.9. | Akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts p iedāvātā gaismekļa TM-21 (vai ekvivalents) testa protokols (visām piedāvātajām gaismekļu konfigurācijām) |  |
| 2.10. | Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no iegādes brīža, ko apliecina ražotāja izsniegts apliecinājums |  |
| 2.11. | Jāiesniedz ZHAGA konsorcija izsniegts gaismekļa ZHAGA Book18 sertifikāts, lai pārliecinātos, ka gaismeklis ir atbilstoši savietojams ar Zhaga D4i apgaismojuma vadības sistēmām. |  |
| 3. TEHNISKĀS PRASĪBAS ATBILSTOŠI GAISMEKĻU TIPAM |  |  |
| Gaismekļa TIPS; Gaismekļu maksimālā jauda (W):; Gaismekļa efektivitāte (lm/w); Kopējo lūmenu plūsma (lm). LED ielas gaismeklis tips 1; 12; 144.8; 1737.6. LED ielas gaismeklis tips 2; 12; 142.2; 1706.4. LED ielas gaismeklis tips 3; 13; 138.8; 1804.4. LED ielas gaismeklis tips 4; 14; 149.5; 2093. LED ielas gaismeklis tips 5; 15; 137.2; 2058. LED ielas gaismeklis tips 6; 16; 139; 2224. LED ielas gaismeklis tips 7; 17; 141.1; 2398.7. LED ielas gaismeklis tips 8; 18; 138.9; 2500.2. LED ielas gaismeklis tips 9; 18; 144.2; 2595.6. LED ielas gaismeklis tips 10; 19; 142.3; 2703.7. LED ielas gaismeklis tips 11; 24; 143.8; 3451.2. LED ielas gaismeklis tips 12; 24; 152.3; 3655.2. LED ielas gaismeklis tips 13; 26; 149.8; 3894.8. LED ielas gaismeklis tips 14; 23; 145.0; 3335. LED ielas gaismeklis tips 15; 26; 154.0; 4004. LED ielas gaismeklis tips 16; 26; 171.7; 4464.2. LED ielas gaismeklis tips 17; 26; 150.2; 3905.2. LED ielas gaismeklis tips 18; 26; 160.7; 4178.2. LED ielas gaismeklis tips 19; 29; 160.4; 4651.6. LED ielas gaismeklis tips 20; 32; 161.2; 5158.4. LED ielas gaismeklis tips 21; 38; 154.8; 5882.4. LED ielas gaismeklis tips 22; 34; 155.9; 5300.6. LED ielas gaismeklis tips 23; 38; 159.4; 6057.2. LED ielas gaismeklis tips 24; 38; 156.9; 5962.2. |

- APGAISMOJUMA LĪMEŅA REGULĒŠANAS IERĪCES (KONTROLIERIS AR SENSORU) TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

| N.p.k. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismekļa kontroliera TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS |  |  |
| 1.1. | Datu komunikācija starp gaismekļu kontrolieriem un segmenta kontrolieri | izmantojot bezvadu sakaru risinājumu nelicencētajā frekvenču joslā n < 1 GHz |  |
| 1.2. 1.3. | Bezvadu sakaru risinājumu prasības | darbības nodrošinājums brīvajā Eiropas ISM frekvenču joslā n < 1 GHz |  |
|  |  | balstās uz kādu no publiski brīvi pieejamiem standartiem (piem., ZigBee, LWMesh, IPv6) |  |
| 1.4. | Radio sakaru risinājumu prasības | atbilst RED prasībām |  |
| 1.5. | Sertifikātu prasības | Akreditētas novērtēšanas institūcijas izsniegts EMC testa pārskats, kas apliecina atbilstību šādiem standartiem: - EN 301 489-1 V2.2.3 - EN 301 489-3 V2.1.1 - EN 55015 + A11 - EN 61547 |  |
|  |  | Akreditētas novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem: - EN 61347-2-11 - EN 61347-1 |  |
| 1.6. | Gaismekļu kontrolieru darba spriegums atbilst gaismekļu atbilstošajām vērtībām un standartiem |  |  |
| 1.7. | Vides noturība | darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C |  |
| 1.8. | Sakaru rādiuss starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un sadales skapja kontrolieri | vismaz 180 m starp antenām tiešās redzamības gadījumā normālos klimata apstākļos |  |
| 1.9. | Bezvadu datu komunikācijas starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri drošības prasības | kriptēts vismaz saskaņā ar AES128 standartu |  |
| 1.10. | Gaismekļu kontroliera datu pārraides ātrums | pietiekams, lai 15 min laikā būtu iespējams nosūtīt katra gaismekļa kontroliera mērījumu datus uz centrālo vadības sistēmu |  |
|  |  | pietiekams, lai nodrošinātu komandu saņemšanu |  |
| 1.11. | Gaismekļu kontroliera funkcionalitāte | gaismekļa kontrolierim pieslēgtā gaismekļa ieslēgšana un izslēgšana |  |
|  |  | gaismekļa kontolieris nodrošina vismaz divu LED barošanas bloku atsevišķu vadību un datu nolasīšanu no katra LED barošanas bloka |  |
|  |  | nodrošina gaismekļa apgaismojuma līmeņa regulēšanu caur DALI, DALI2 vai 1-10V kopā un atsevišķi vismaz diviem LED barošanas blokiem |  |
|  |  | nodrošina kļūdu noteikšanu un nosūtīšanu vadības sistēmai: |  |
|  |  | - gaismeklis izdzisis pie ieslēgta darba režīma; |  |
|  |  | - LED modulim paaugstināta temperatūra (gadījumā, ja tiek izmantots DALI interfeiss gaismekļu vadībai; 1-10V vadības gadījumā jāveic netiešs temperatūras mērījums) |  |
|  |  | nodrošina netraucētu gaismekļa ierasto darbību gaismekļa kontroliera bojājuma gadījumā |  |
|  |  | iespēja pieslēgt ārējus sensorus (piem., satiksmes plūsmas, gaismas sensors) caur DALI, DALI2 vai citu interfeisu, kurš nodrošina datu nolasīšanu no sensora |  |
|  |  | nodrošina papildus pieslēgtās ierīces informācijas nodošanu vadības sistēmai |  |
|  |  | nodrošina savas darbības atjaunošanu 10 min laikā no barošanas sprieguma padošanas |  |
|  |  | nodrošina darbību darboties repītera režīmā, neveicot gaismekļa vadību un mērījumu sūtīšanu uz vadības sistēmu |  |
|  |  | nodrošina darbību pēc iepriekš uzdota darba profila sakaru pārtraukuma gadījumā |  |
|  |  | nodrošina sensoru barošanu (3.3V DC vai 5.0V DC) |  |
| 1.12 | Gaismekļa kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |
| 2. | Satiksmes uzskaites sensora funkcionālās prasības |  |  |
| 2.1 | Jābūt iebūvētam gaismas kontrolierī, nodrošinot datu nodošanu gaismekļa kontrolierim tālākai informācijas apstrādei un nodošanai. |  |  |
| 2.2. | Datu komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un satiksmes uzskaites sensoru |  | Datu komunikācijas, izmantojot DALI vai līdzīgu virknes (serial) datu komunikācijas protokolu |
| 2.3. | Satiksmes uzskaites sensora darba barošanu nodrošina gaismekļa kontrolieris. |  |  |
| 2.4. | Vides noturība |  | darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C IP 66 |
| 2.5. | Komunikācijas iespējas |  | DALI RS-232 |
| 2.6. | Satiksmes uzskaites sensora iespējas |  | attālinātā programmatūras versijas atjaunošana |
|  |  |  | veikt automašīnu izskaiti |
|  |  |  | balstīts uz radara tehnoloģiju |
| 2.7. | Satiksmes uzskaites sensora ierobežojumi |  | detektēšana jānodrošina objektiem (transporta līdzekļiem), kuru distance līdz sensoram ir intervālā no 15m līdz 30m jāspēj atšķirt objekti (transporta līdzekļi), kuru savstarpējā distance ir vismaz 5m detektēšana precizitāte virs 90% gadījumu |
| 2.8. | Satiksmes kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |
| 2.9. | Garantija : 5 (pieci) gadi |  |  |

- SEGMENTA KONTROLIERA TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

| N.p.k. | TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komunikācija ar centrālās vadības sistēmu | ar 3G, 4G vai Ethernet sakariem |  |
|  |  | iespēja izmantot pakalpojumus no jebkura no Latvijā pieejamā mobilā tīkla operatora |  |
| 2 | Segmenta kontroliera bāzes funkcionalitāte | sākotnējā konfigurācija |  |
|  |  | lampu kontrolieru reģistrācija |  |
|  |  | nakts apgaismojuma profilu uzstādīšana |  |
|  |  | mērījumu nolasīšana |  |
|  |  | signalizāciju paziņošana |  |
|  |  | satiksmes uzskaite ja apgaismojuma tīklā ir pieslēgti attiecīgi uzskaites sensori |  |
| 3 | Komunikācija ar lampu kontrolieriem | radio sakari nelicencējamā frekvenču joslā līdz 1 GHz |  |
| 4 | Bezvadu sakaru protokols nodrošina automātisko paketes pārsūtīšanas maršruta atrašanu | starp segmenta kontroliera un lampu kontrolieriem |  |
|  |  | starp jebkuru no lampu kontrolieriem, kuri attiecas pret doto segmenta kontrolieri |  |
| 5 | Segmenta kontroliera radio sakaru distances palielināšanai izmanto tām attiecināmās lampu kontrolierus vai atsevišķus atkārtotājus, lai nodrošinātu vadības komandu un mērījumu datu paketes retranslāciju |  |  |
| 6 | Datu drošības nodrošināšana | kriptēšana ar AES128 vai ekvivalentu metodi |  |
| 7 | Datu paketēs drīkst pārsūtīt tikai viena segmenta kontroliera bezvadu tīkla adrešu telpā |  |  |
| 8 | Viena segmenta kontroliera vadītspēja, piemērojot dažādus nakts apgaismojuma profilus atsevišķam gaismeklim vai gaismekļu grupām | līdz 150 gaismekļu kontrolieriem |  |
| 9 | Segmenta kontroliera iekšējās atmiņas veiktspēja | saglabā vismaz 10 nakts apgaismojuma profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus apgaismojuma līmeņus), kas izpildās lokāli arī mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā |  |
|  |  | saglabā vismaz 10 kalendāru profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus nakts apgaismojuma profilus ar norādīto to darbības periodu) |  |
| 10 | Darbības perioda atspoguļojums nakts apgaismojuma profilā | ar sākuma un beigu datumiem (pēc vajadzības papildus norādot filtru pēc nedēļas dienām un/vai pēc mēneša nedēļas numura) |  |
|  |  | konkrētajā dienā |  |
|  |  | pēc vairākām atsevišķām dienām. |  |
| 11 | Segmenta kontrolieris nodrošina iespēju izvēlēties pakāpenisko apgaismojuma līmeņa maiņu starp dažādiem nakts apgaismojuma profila līmeņiem. |  |  |
| 12 | Segmenta kontrolieris atbalsta dinamiskā apgaismojuma vadības metodi | izmantojot iekšējā tīkla devēju datus: - kustības devējs; - satiksmes plūsmas devējs; - fotosensors |  |
|  |  | norādot dinamiskā apgaismojuma darbības periodu nakts apgaismojuma profilā |  |
| 13 | Katrs dinamiskā apgaismojuma darbības periods norāda devēja datu: | iedarbību uz pamata nakts apgaismojuma profilu: - pamatapgaismojuma līmeņa pieaugums/samazinājums uz fiksēto soli, - pamatapgaismojuma līmeņa jaunas vērtības piešķiršana |  |
|  |  | iedarbības veidu: |  |
|  |  | - proporcionālā iedarbība |  |
| 14 | Segmenta kontroliera iekšējā laika uzskaite ir ar precizitāti +/- 10 min/gadā, sinhronizējoties pēc mobilā operatora tīkla laika |  |  |
| 15 | Kritēriji sprieguma padošanai uz no sadales skapja izejošām līnijām |  | astronomiskais kalendārs pēc segmenta kontroliera GPS koordinātēm ar iespēju norādīt ieslēgšanas un izslēgšanas laika nobīdi +/- 60 minūšu diapazonā |
|  |  |  | fotorelejs |
|  |  |  | vairāki no norādītajiem kritērijiem, precizējot katram kritērijam darbības periodu |
|  |  |  | vismaz 4 līniju vadība ar releju palīdzību, ar iespēju palielināt izeju skaitu pēc nepieciešamības |
|  |  |  | vismaz 4 konfigurējamās digitālās ieejas, līnijas sprieguma monitoringam |
| 16 | Iespēja atjaunot segmenta kontroliera programmatūru attālināti caur centrālo vadības sistēmu operatoram ar atbilstošām piekļuves tiesībām |  |  |
| 17 | Segmenta kontrolieris mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā saglabā mērījumu un signalizāciju datus fiksējot to laikus iekšējā atmiņā līdz 48 stundām un pēc mobilo sakaru atjaunošanas, pārsūtot saglabātus datus uz centrālo vadības sistēmu |  |  |
| 18 | Segmenta kontrolieris nodrošina digitālo signalizāciju mērīšanu (piemēram: atvērto durvju signalizācija, fotoreleja, rokas vadība, sprieguma esamība) |  | vismaz 4 digitālās signalizācijas |
| 19 | Segmenta kontrolieris nodrošina neatkarīgu kontroli magnētiskiem palaidējiem realizējot secīgo ieslēgšanu ar 5 sekunžu kavējumu |  | līdz pat 4 atsevišķiem magnētiskiem palaidējiem |
| 20 | Segmenta kontrolierim ir papildus sakaru interfeiss (RS232 un/vai RS485) ar iespēju pieslēgt 3-fāžu elektronisko elektroenerģijas mērītāju vai ārējo sakaru modemu |  |  |
| 21 | Segmentu kontrolierim ir jābūt pieslēgtai AB ESO akceptējamai ierīcei patērētās elektroenerģijas daudzuma uzskaitei, segmentu kontrolierim jāspēj nodot patēriņa dati saglabāšanai |  |  |
| 22 | Segmenta kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |
| 23 | Segmenta kontroliera garantijas laiks 5(pieci) gadi |  |  |

2.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

PIETEIKUMS DALĪBAI

ATKLĀTĀM KONKURSAM

„ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

- Pretendents *

| 1. | Nosaukums |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs |  |  |
| 3. | Adrese |  |  |
| 5. | Telefons |  |  |
| 6. | E-pasts: |  |  |
| 7. | Informācija par to, vai pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai vidējā (MVU) uzņēmuma statusam |  |  |
| 8. | Informācija par to, vai pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība |  |  |
| 9. | Valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu (amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija) |  |  |
| 10. | Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese) |  |  |
| 11. | Finanšu rekvizīti: |  |  |
| 11.1. | Bankas nosaukums |  |  |
| 11.2. | Bankas kods |  |  |
| 11.3. | Konta numurs |  |  |
| 12. | Personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība |  |  |
| 13. | Persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē |  |  |
| 14. | Pretendenta patieso labuma guvējs |  |  |
| 15. | Filiāles “Mātes uzņēmums” |  |  |
| 16. | Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās |  |  |
| 17. | Pretendenta norādītais apakšuzņēmējs (ja iesaiste līgumā ir vismaz 10 000 euro vērtībā) |  |  |

* Ja Pretendents ir personu apvienība norāda informāciju par personas apvienību un apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs, pasta adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās daļas īss apraksts.

- Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

  - piesakās piedalīties Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības organizētajā iepirkumā “Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”, identifikācijas Nr. DPPA 2023/13;

  - apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

  - zina, ka pasūtītājam atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datubāzēs vai citos avotos;

  - apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un atzinis šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai nodrošināt Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju, un pretendenta piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi;

  - piedāvā atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, tai skaitā Finanšu piedāvājumam veikt Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju, saskaņā ar visām Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām un piekrīt visiem iepirkuma noteikumiem.

- Parakstot šo pieteikumu Pretendents:

  - apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma nolikumā pasūtītāja izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apliecina gatavību parakstīt iepirkuma līgumu un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās saistības;

  - apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkumu nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

  - apliecina, ka sagatavojot piedāvājumu, tika ņemti vērā Iepirkuma līguma noteikumi, t.sk. konkrēto preču tirgus svārstību īpatnības, kā arī citi riski, kas varētu ietekmēt līguma izpildi un piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, visi riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

  - apliecina, ka tā rīcībā ir pieejami iepirkuma līguma izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu visas saistības;

  - apliecina ka pretendents iepazinies ar informāciju par fizisko personu datu apstrādi, tā ir saprotama un neiebilst pasūtītāja, kā pārziņa veiktai personas datu apstrādei, tai skaitā publicēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma administrēšanai;

  - apliecina, ka informēja visas savā piedāvājumā norādītās fiziskas personas (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistus, darbiniekus, kontaktpersonas u.c.) par datu apstrādi, kuru veic Pretendents un kuru veiks Pasūtītājs Iepirkuma ietvaros, iepirkuma līguma noslēgšanas un izpildes laikā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

- Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem,  tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

- Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, apliecinām, ka:

  - Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

  - Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

  - Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | - ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | - tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šim apliecinājumam pievieno izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumu un reģistrācijas numuru un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

  - Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī    apliecinājuma 5.3.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

    - cenām;

    - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

    - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

    - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 5.3.2.apakšpunktu.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

Informācijas veidlapa par Pretendenta apakšuzņēmējiem/personām, uz kuru iespējām pretendents balstās

ATKLĀTĀM KONKURSAM

„ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

      - Pretendents

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

      - APAKŠUZŅĒMĒJS / PERSONA, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

| Nr. p.k. | Nosaukums, reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā | Adrese, kontakt informācija | Informācija vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā (MVU) uzņēmuma statusam | Pārstāvēt tiesīgā persona, (vārds, uzvārds, personas kods) kontakt informācija | Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība EUR | Apakšuzņēmējam izpildei nododama iepirkuma līguma daļa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PIELIKUMI

  - APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības organizētajā iepirkuma procedūrā “Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” (identifikācijas Nr. DPPA 2023/13) kā /pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ ( turpmāk – pretendents) <apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās>, kā arī

2. gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. sniegt pakalpojumus (ja attiecināms):

/ sniedzamo pakalpojumu apraksts un summa EUE (bez PVN)/ , un

2.2. nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms):

/īss pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls, vadošais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs darbu veikšanā/pakalpojumu sniegšanā, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts/

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).

2.4. nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms):

/pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.

  - Apakšuzņēmējam jāpievieno dokumentus, kas noteikti Nolikuma 4.1.2. punktā.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē (PIL 45.panta (8) daļa). Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi (PIL 45.panta (8) daļa). Prasība par solidāras atbildības nepieciešamību tiek attiecināma attiecībā uz tām personām, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās.

  - pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus/sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas (PIL 46.panta (4) daļa).

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

PRETENDENTA PIEREDZE

ATKLĀTĀM KONKURSAM

„ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

- Pretendents

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

- Pieredzi apliecinošie līgumi

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un īss raksturojums Pretendents pieredzes sarakstā iekļauj objektu, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Darbu vērtība, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Pielikumi:

- Pieredzes apliecināšanai pievienot (pēc izvēles):

- attiecīgas atsauksmes, par veikto apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju. Tajā jāietver informācija par veikto apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas pakalpojumu veidiem un apjomu, izpildes termiņu, vai

- citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

- Gadījumā, ja uzņēmējs bija piegādātāju apvienība (piemēram, personālsabiedrība), bet piedāvājumu iesniedz viens vai daļa no apvienības dalībniekiem, jāpievieno pasūtītāja sniegto informāciju par konkrētā dalībnieka vai dalībnieku līguma izpildes daļu (finansiālā izteiksmē), vai citus pierādījumus par dalībnieka / dalībnieka izpildīto līguma daļu.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

PRETENDENTA ATBILDĪGĀ SPECIALISTA PIEREDZE

ATKLĀTĀM KONKURSAM

„ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

    - Pretendents

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

    - Informācija par speciālista kvalifikāciju:

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds | Amats | Darba pieredze gados | Sertifikāta Nr. un sertifikāta darbības joma | Sertifikāta derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Speciālista pieredze:

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, adrese, veikto darbu īss raksturojums, uzraudzīto darbu apjoms naudas izteiksmē un cita informācija, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi | Darbu veikšanas laiks (gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

- Pielikumi:

  - Pieredzes apliecināšanai pievienot:

-  kvalifikācijas apliecinošo dokumentu – sertifikāta kopija vai CV;

- attiecīgas atsauksmes, par veikto apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju. Tajā jāietver informācija par veikto apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas pakalpojumu veidiem un apjomu, izpildes termiņu, vai

- citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

  - Pretendenta piesaistītā speciālista apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1.augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju;

2.piekrītu, kā <norādīt statusu projektā>, strādāt pie iepirkuma procedūras „ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” līguma izpildes, atbilstoši iepirkuma procedūras nosacījumiem, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu par Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju;

3.esmu/ neesmu ( jānorāda ir vai nav iesaistīts) iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā, neesmu interešu konflikta situācijā. /Ja speciālists ir iesaistīts vairāku Pretendentu piedāvājumā ir jānorada vai Pretendentu piedāvājumi ir izstrādāti pilnīgi neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām un tādējādi nepastāv risks par ietekmi uz konkurenci starp pretendentiem/;

4.esmu iepazinies ar tehnisko specifikāciju, līguma nosacījumiem un nolikumu;

5. man tika sniegta informācija par manu personas datu apstrādi iepirkuma „ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” ietvaros, līguma noslēgšanas un izpildes ietvaros, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu par Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju. Saņemtā informācija par manu personas datu apstrādi ir pilnīga un saprotama.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

ATKLĀTĀM KONKURSAM

„ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

    - Pretendents

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

    - Pretendents darbu  līguma izpildei apņemas nodrošināt šādus speciālistus*:

| Nr. p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Speciālista vārds, uzvārds | Darbības sfēra, sertifikāts (izdevējs, numurs, derīguma termiņš)*** | Persona, kuru pārstāv** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais darbu vadītājs |  |  |  |
| 2. | Un citi /ja nepieciešams/ (piem.: sertificēts elektriķis) |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus.

** Pretendents norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks;

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks;

C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistus, kuru reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz attiecīgu sertifikāciju vai sertifikātiem netiek piešķirts numurs, Pretendentam jānorāda dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7.pielikums

atklātā konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

ATKLĀTĀM KONKURSAM

“Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

- Pretendents

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

- Tehniskais piedāvājums sastāv no:

  - Tehniskā piedāvājuma veidne (Nolikuma 7.pielikums);

  - Aizpildītas Tehniskās specifikācijas pielikuma 2. un 3.;

  - Piedāvāto gaismekļu apgaismojuma aprēķiniem DIALux, Relux vai ekvivalentā vidē (gan *.pdf gan elektroniskā *.evo vai *.rdf, vai ekvivalenta  faila formātā);

  - Darbu izpildes laika grafika;

  - Tehniskajā piedāvājumā norādītas tehniskās dokumentācijas;

  - Pretendenta apliecinājuma:

| Iesniedzot Tehnisko piedāvājumu _______________ (Pretendenta nosaukums) apliecina, ka: | Apliecina/neapliecina |
| --- | --- |
| ir iepazinies ar iepirkuma procedūras „Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” (identifikācijas Nr. DPPA 2023/12) dokumentāciju. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem Pretendentam ir saprotama un apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. |  |

- Dokumenta/dokumentiem, kas apliecina gaismekļu atbilstību Tehniskajā specifikācijā minētajām direktīvām un standartiem (iesniedzams jebkurā valodā, pievienojot Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).

- Par ekvivalentu – ja pretendents izvēlas Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” norādītajām pozīcijām, sistēmām u.tml. piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums

| Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam** |
| --- | --- | --- | --- |

** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.

- LED IELAS GAISMEKLIS AR ZHAGA KONEKTORU

| N.p.k. | PRASĪBAS |  | PRETENDENTA PIEDĀVAJUMS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS |  |  |  |
| 1.1. | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| 1.2. | Gaismekļu maksimālā jauda (W): | Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam” |  |
| 1.3. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | - Liets augstspiediena alumīnija sakausējums, - Pulverkrāsots, pelēks, - Gaismekļa optiskajai daļai jābūt aprīkotai ar rūdītu aizsargstiklu. - Gaismekļa atvēršana bez instrumentu palīdzības (tool less); - Gasmekli atverot, tas automātiski tiek atvienots no strāvas; - Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta tipa kontaktu ligzda ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standart connector) – lai nodrošinātu iespēju pievienot sensorus un gaismekļu kontrolierus. ZHAGA konektoram jābūt novietototam uz leju – pavērstam pret ceļu, gaimsekļa korpusa lejas daļā. |  |
| 1.4. | Gaismekļa dizaina vadlīnijas | Funkcionālais ielu apgaismojums, taisnstūrtipa |  |
| 1.5. | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 1.6. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 1.7. | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles diametru: | * Uz sānu konsoles vai montāžai tieši uz balsta; * Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu un leju no 0 līdz +-15 grādu leņķim; *Konsoles diametrs 40-60mm |  |
| 1.8. | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +35°C |  |
| 1.9. | Aizsardzība pret zibens triecienu, nodrošina atsevišķa pārsprieguma aizsardzības iekārta, atbilstoši standartam EN 61643-11: | Jā |  |
| 1.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| 1.11. | Gaismekļa efektivitāte (lm/w): | Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam” |  |
| 1.12. | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70 |  |
| 1.13. | Kopējo lūmenu plūsma (lm): | Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam” |  |
| 1.14. | Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā: | 5 |  |
| 1.15. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.16. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.17. | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  | Maksimālais spriegums P/(N/L) - 10kV |  |
|  |  | Imax ≥ 10 kA |  |
| 1.18. | Fotobioloģiskā drošības grupa, ne mazāka kā, | Riska grupa 1 |  |
| 1.19. | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | * Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; *Vadības protokols DALI; * Barošanas bloks ar standarta bez rīku ZHAGA BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas; *D4i un ZHAGA konsorcija sertificēts; *ZHAGA konektoru ligzda ļauj nākotnē aprīkot gaismekli ar vadības sistēmu un sensoriem. * Pirms vadības sistēmas uzstādīšanas gaismeklim jānodršina pašaptumšošanās režīmu attiecībā pret pusnakti. |  |
|  |  |  Barošanas blokam jānodrošina decentralizēta astroloģiskā dimēšana ar ne mazāk kā 5 dažādiem apgaismojuma līmeņiem. Jānodrošina iespēja ieprogrammēt autonomu dimēšanas režīmu saskaņā ar pasūtītāja līguma izpildes laikā iesniegtiem dimēšanas grafikiem Pasūtītājs plāno, ka decentralizētā astronomiskā dimēšana nodrošinās vēl papildus 30% energo ietaupījumu. |  |
|  |  |  Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem parametriem |  |
|  |  |  Barošanas bloka izolācija – I klase |  |
| 1.20. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.21. | Gaismekļa kalpošanas laiks (L98 B10 C10 pie Ta=25C), ko apliecina ar TM21 vai ekvivalentu gaismekļa kalpošanas laika aprēķinu atskaiti, ne mazāk kā: | 100 000h |  |
| 1.22. | Gaismas krāsas temperatūra | 4000k +/-5% |  |
| 1.23. | Gaismekļa garantijas laiks: | 5(pieci) gadi |  |
| 1.24. | Gaismekļu balastu lietderības koeficients (katram tipam) | ≥ 0,92 |  |
| 2. CITAS PRASĪBAS: |  |  | PRETENDENTA PIEDĀVAJUMS Piedāvājumam jāpievieno atbilstošo tehnisko dokumentu (sertifikāts/testa atskaite/testa protokols/u.c.) |
| 2.1 | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: |  |  |
| 2.2. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem: - EN 62031 - EN 62471 - EN 60598-1 + A11 - EN 60598-2-3 + A1 |  |  |
| 2.3. | Akreditētas, ISO 17025, laboratorijas izdota korozijas testu atskaite atbilstoši EN ISO 9227, ne mazāk 1500 stundas |  |  |
| 2.4. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC PLUS sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem: - IEC 62717 - IEC 62722-1 - IEC 62722-2-1 |  |  |
| 2.5. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols (katram gaismekļa tipam) |  |  |
| 2.6. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols (katram gaismekļa tipam) |  |  |
| 2.7. | Fotobioloģiskās drošības prasības izpildi apliecina akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta fotobioloģiskās drošības testēšanas atskaite (tests veikts saskaņā ar standartu IEC TR 62778 vai ekvivalentu). Testa atskaite jāsagatavo tikai par gaismekli ar lielāko jaudu no konkrētā gaismekļa tipa. |  |  |
| 2.8. | Akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts piedāvāto gaismekļu fotometrijas testa protokols (visām fotometrijas aprēķinos izmantotajām gaismekļu konfigurācijām), kas sagatavots saskaņā ar standartu EN 13032-4 vai ekvivalentu. |  |  |
| 2.9. | Akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts p iedāvātā gaismekļa TM-21 (vai ekvivalents) testa protokols (visām piedāvātajām gaismekļu konfigurācijām) |  |  |
| 2.10. | Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no iegādes brīža, ko apliecina ražotāja izsniegts apliecinājums |  |  |
| 2.11. | Jāiesniedz ZHAGA konsorcija izsniegts gaismekļa ZHAGA Book18 sertifikāts, lai pārliecinātos, ka gaismeklis ir atbilstoši savietojams ar Zhaga D4i apgaismojuma vadības sistēmām. |  |  |

- APGAISMOJUMA LĪMEŅA REGULĒŠANAS IERĪCES (KONTROLIERIS AR SENSORU)

| N.p.k. | PRASĪBAS |  | PRETENDENTA PIEDĀVAJUMS Piedāvājumam jāpievieno atbilstošo tehnisko dokumentu (sertifikāts/testa atskaite/testa protokols/u.c.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismekļa kontroliera TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS |  |  |
| 1.1. | Datu komunikācija starp gaismekļu kontrolieriem un segmenta kontrolieri | izmantojot bezvadu sakaru risinājumu nelicencētajā frekvenču joslā n < 1 GHz |  |
| 1.2. 1.3. | Bezvadu sakaru risinājumu prasības | darbības nodrošinājums brīvajā Eiropas ISM frekvenču joslā n < 1 GHz |  |
|  |  | balstās uz kādu no publiski brīvi pieejamiem standartiem (piem., ZigBee, LWMesh, IPv6) |  |
| 1.4. | Radio sakaru risinājumu prasības | atbilst RED prasībām |  |
| 1.5. | Sertifikātu prasības | Akreditētas novērtēšanas institūcijas izsniegts EMC testa pārskats, kas apliecina atbilstību šādiem standartiem: - EN 301 489-1 V2.2.3 - EN 301 489-3 V2.1.1 - EN 55015 + A11 - EN 61547 |  |
|  |  | Akreditētas novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem: - EN 61347-2-11 - EN 61347-1 |  |
| 1.6. | Gaismekļu kontrolieru darba spriegums atbilst gaismekļu atbilstošajām vērtībām un standartiem |  |  |
| 1.7. | Vides noturība | darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C |  |
| 1.8. | Sakaru rādiuss starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un sadales skapja kontrolieri | vismaz 180 m starp antenām tiešās redzamības gadījumā normālos klimata apstākļos |  |
| 1.9. | Bezvadu datu komunikācijas starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri drošības prasības | kriptēts vismaz saskaņā ar AES128 standartu |  |
| 1.10. | Gaismekļu kontroliera datu pārraides ātrums | pietiekams, lai 15 min laikā būtu iespējams nosūtīt katra gaismekļa kontroliera mērījumu datus uz centrālo vadības sistēmu |  |
|  |  | pietiekams, lai nodrošinātu komandu saņemšanu |  |
| 1.11. | Gaismekļu kontroliera funkcionalitāte | gaismekļa kontrolierim pieslēgtā gaismekļa ieslēgšana un izslēgšana |  |
|  |  | gaismekļa kontolieris nodrošina vismaz divu LED barošanas bloku atsevišķu vadību un datu nolasīšanu no katra LED barošanas bloka |  |
|  |  | nodrošina gaismekļa apgaismojuma līmeņa regulēšanu caur DALI, DALI2 vai 1-10V kopā un atsevišķi vismaz diviem LED barošanas blokiem |  |
|  |  | nodrošina kļūdu noteikšanu un nosūtīšanu vadības sistēmai: |  |
|  |  | - gaismeklis izdzisis pie ieslēgta darba režīma; |  |
|  |  | - LED modulim paaugstināta temperatūra (gadījumā, ja tiek izmantots DALI interfeiss gaismekļu vadībai; 1-10V vadības gadījumā jāveic netiešs temperatūras mērījums) |  |
|  |  | nodrošina netraucētu gaismekļa ierasto darbību gaismekļa kontroliera bojājuma gadījumā |  |
|  |  | iespēja pieslēgt ārējus sensorus (piem., satiksmes plūsmas, gaismas sensors) caur DALI, DALI2 vai citu interfeisu, kurš nodrošina datu nolasīšanu no sensora |  |
|  |  | nodrošina papildus pieslēgtās ierīces informācijas nodošanu vadības sistēmai |  |
|  |  | nodrošina savas darbības atjaunošanu 10 min laikā no barošanas sprieguma padošanas |  |
|  |  | nodrošina darbību darboties repītera režīmā, neveicot gaismekļa vadību un mērījumu sūtīšanu uz vadības sistēmu |  |
|  |  | nodrošina darbību pēc iepriekš uzdota darba profila sakaru pārtraukuma gadījumā |  |
|  |  | nodrošina sensoru barošanu (3.3V DC vai 5.0V DC) |  |
| 1.12 | Gaismekļa kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |
| 2. | Satiksmes uzskaites sensora funkcionālās prasības |  |  |
| 2.1 | Jābūt iebūvētam gaismas kontrolierī, nodrošinot datu nodošanu gaismekļa kontrolierim tālākai informācijas apstrādei un nodošanai. |  |  |
| 2.2. | Datu komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un satiksmes uzskaites sensoru | Datu komunikācijas, izmantojot DALI vai līdzīgu virknes (serial) datu komunikācijas protokolu |  |
| 2.3. | Satiksmes uzskaites sensora darba barošanu nodrošina gaismekļa kontrolieris. |  |  |
| 2.4. | Vides noturība | darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C IP 66 |  |
| 2.5. | Komunikācijas iespējas | DALI RS-232 |  |
| 2.6. | Satiksmes uzskaites sensora iespējas | attālinātā programmatūras versijas atjaunošana |  |
|  |  | veikt automašīnu izskaiti |  |
|  |  | balstīts uz radara tehnoloģiju |  |
| 2.7. | Satiksmes uzskaites sensora ierobežojumi | detektēšana jānodrošina objektiem (transporta līdzekļiem), kuru distance līdz sensoram ir intervālā no 15m līdz 30m jāspēj atšķirt objekti (transporta līdzekļi), kuru savstarpējā distance ir vismaz 5m detektēšana precizitāte virs 90% gadījumu |  |
| 2.8. | Satiksmes kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |
| 2.9. | Garantija : 5 (pieci) gadi |  |  |

- SEGMENTA KONTROLIERA TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

| N.p.k. | PRASĪBAS |  | PRETENDENTA PIEDĀVAJUMS Piedāvājumam jāpievieno atbilstošo tehnisko dokumentu (sertifikāts/testa atskaite/testa protokols/u.c.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komunikācija ar centrālās vadības sistēmu | ar 3G, 4G vai Ethernet sakariem |  |
|  |  | iespēja izmantot pakalpojumus no jebkura no Latvijā pieejamā mobilā tīkla operatora |  |
| 2 | Segmenta kontroliera bāzes funkcionalitāte | sākotnējā konfigurācija |  |
|  |  | lampu kontrolieru reģistrācija |  |
|  |  | nakts apgaismojuma profilu uzstādīšana |  |
|  |  | mērījumu nolasīšana |  |
|  |  | signalizāciju paziņošana |  |
|  |  | satiksmes uzskaite ja apgaismojuma tīklā ir pieslēgti attiecīgi uzskaites sensori |  |
| 3 | Komunikācija ar lampu kontrolieriem | radio sakari nelicencējamā frekvenču joslā līdz 1 GHz |  |
| 4 | Bezvadu sakaru protokols nodrošina automātisko paketes pārsūtīšanas maršruta atrašanu | starp segmenta kontroliera un lampu kontrolieriem |  |
|  |  | starp jebkuru no lampu kontrolieriem, kuri attiecas pret doto segmenta kontrolieri |  |
| 5 | Segmenta kontroliera radio sakaru distances palielināšanai izmanto tām attiecināmās lampu kontrolierus vai atsevišķus atkārtotājus, lai nodrošinātu vadības komandu un mērījumu datu paketes retranslāciju |  |  |
| 6 | Datu drošības nodrošināšana | kriptēšana ar AES128 vai ekvivalentu metodi |  |
| 7 | Datu paketēs drīkst pārsūtīt tikai viena segmenta kontroliera bezvadu tīkla adrešu telpā |  |  |
| 8 | Viena segmenta kontroliera vadītspēja, piemērojot dažādus nakts apgaismojuma profilus atsevišķam gaismeklim vai gaismekļu grupām | līdz 150 gaismekļu kontrolieriem |  |
| 9 | Segmenta kontroliera iekšējās atmiņas veiktspēja | saglabā vismaz 10 nakts apgaismojuma profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus apgaismojuma līmeņus), kas izpildās lokāli arī mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā |  |
|  |  | saglabā vismaz 10 kalendāru profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus nakts apgaismojuma profilus ar norādīto to darbības periodu) |  |
| 10 | Darbības perioda atspoguļojums nakts apgaismojuma profilā | ar sākuma un beigu datumiem (pēc vajadzības papildus norādot filtru pēc nedēļas dienām un/vai pēc mēneša nedēļas numura) |  |
|  |  | konkrētajā dienā |  |
|  |  | pēc vairākām atsevišķām dienām. |  |
| 11 | Segmenta kontrolieris nodrošina iespēju izvēlēties pakāpenisko apgaismojuma līmeņa maiņu starp dažādiem nakts apgaismojuma profila līmeņiem. |  |  |
| 12 | Segmenta kontrolieris atbalsta dinamiskā apgaismojuma vadības metodi | izmantojot iekšējā tīkla devēju datus: - kustības devējs; - satiksmes plūsmas devējs; - fotosensors |  |
|  |  | norādot dinamiskā apgaismojuma darbības periodu nakts apgaismojuma profilā |  |
| 13 | Katrs dinamiskā apgaismojuma darbības periods norāda devēja datu: | iedarbību uz pamata nakts apgaismojuma profilu: - pamatapgaismojuma līmeņa pieaugums/samazinājums uz fiksēto soli, - pamatapgaismojuma līmeņa jaunas vērtības piešķiršana |  |
|  |  | iedarbības veidu: |  |
|  |  | - proporcionālā iedarbība |  |
| 14 | Segmenta kontroliera iekšējā laika uzskaite ir ar precizitāti +/- 10 min/gadā, sinhronizējoties pēc mobilā operatora tīkla laika |  |  |
| 15 | Kritēriji sprieguma padošanai uz no sadales skapja izejošām līnijām | astronomiskais kalendārs pēc segmenta kontroliera GPS koordinātēm ar iespēju norādīt ieslēgšanas un izslēgšanas laika nobīdi +/- 60 minūšu diapazonā |  |
|  |  | fotorelejs |  |
|  |  | vairāki no norādītajiem kritērijiem, precizējot katram kritērijam darbības periodu |  |
|  |  | vismaz 4 līniju vadība ar releju palīdzību, ar iespēju palielināt izeju skaitu pēc nepieciešamības |  |
|  |  | vismaz 4 konfigurējamās digitālās ieejas, līnijas sprieguma monitoringam |  |
| 16 | Iespēja atjaunot segmenta kontroliera programmatūru attālināti caur centrālo vadības sistēmu operatoram ar atbilstošām piekļuves tiesībām |  |  |
| 17 | Segmenta kontrolieris mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā saglabā mērījumu un signalizāciju datus fiksējot to laikus iekšējā atmiņā līdz 48 stundām un pēc mobilo sakaru atjaunošanas, pārsūtot saglabātus datus uz centrālo vadības sistēmu |  |  |
| 18 | Segmenta kontrolieris nodrošina digitālo signalizāciju mērīšanu (piemēram: atvērto durvju signalizācija, fotoreleja, rokas vadība, sprieguma esamība) | vismaz 4 digitālās signalizācijas |  |
| 19 | Segmenta kontrolieris nodrošina neatkarīgu kontroli magnētiskiem palaidējiem realizējot secīgo ieslēgšanu ar 5 sekunžu kavējumu | līdz pat 4 atsevišķiem magnētiskiem palaidējiem |  |
| 20 | Segmenta kontrolierim ir papildus sakaru interfeiss (RS232 un/vai RS485) ar iespēju pieslēgt 3-fāžu elektronisko elektroenerģijas mērītāju vai ārējo sakaru modemu |  |  |
| 21 | Segmentu kontrolierim ir jābūt pieslēgtai AB ESO akceptējamai ierīcei patērētās elektroenerģijas daudzuma uzskaitei, segmentu kontrolierim jāspēj nodot patēriņa dati saglabāšanai |  |  |
| 22 | Segmenta kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents |  |  |
| 23 | Segmenta kontroliera garantijas laiks 5(pieci) gadi |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

8.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

ATKLĀTĀM KONKURSAM

“Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

    - Pretendents

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

    - Piedāvājums:

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma, identifikācijas Nr. DPPA 2023/13, nolikuma dokumentiem, mēs piedāvājam veikt Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju saskaņā ar iepirkuma noteikumiem par sekojošu cenu:

| Nosaukums | Cena EUR, bez PVN | PVN __%, EUR | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6 ietvaros |  |  |  |

    - Mēs apliecinām, ka:

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīsim līgumu, apņemamies nodrošināt atklātā konkursa “Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” (identifikācijas Nr. DPPA 2023/13) Nolikumā un Līgumā noteikto prasību, tai skaitā termiņu ievērošanu attiecībā uz darbiem, un izpildīsim visus Līguma nosacījumus;

  - iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un Iepirkuma Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

  - mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma Nolikumā minētā darba veikšanai;

  - izmaksās ievērtēti visi Līguma izpildei nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā;

  - ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma Nolikumā un Līguma projektā.

    - Piedāvājuma spēkā esamības termiņš:

Šis piedāvājums ir spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz līguma noslēgšanai vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

9.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

- LĪGUMS Nr. ….

- Vieta

- Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

- Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- ………………, reģ.Nr………………, juridiskā adrese ……………………………, …………………… personā, kurš rīkojas pamatojoties uz …………………., (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

……………………., reģ.Nr………………, juridiskā adrese ………………………, tās …………………………. personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā Puse/-es), pamatojoties uz atklāta konkursa ……………………………………………………….. (turpmāk tekstā - Iepirkums) rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas darbus Krāslavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā,  projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6 ietvaros, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un tehnisko piedāvājumu (2. pielikums), finanšu piedāvājumu (3.pielikums) un Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs Līguma 1.1. punktā minētos darbus veic ar savu darbaspēku, darbarīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. Izpildītājs atbild par to, lai Darbu veikšanā tiktu izmantoti sertificēti būvmateriāli un atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopēja summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi pilnā apjomā, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ir _____ EUR (___________ eiro un ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), turpmāk tekstā – Līguma summa. PVN tiek maksāts saskaņā ar spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

  - Pasūtītājs veic Izpildītājam Līguma summas samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem par faktiski paveikto darbu.

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma summā ir iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Darbu veikšanai.

  - Izpildītāja Iepirkumā noteiktās Darbu un materiālu izmaksas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu par attiecīgajā mēnesī faktiski veiktajiem darbiem, pamatojoties uz Pušu parakstīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu, pārskaitot samaksu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.

  - Pasūtītājs veic samaksu par izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs veic galīgo norēķinu un samaksā Izpildītājam par pēdējā mēnesī veiktajiem Darbiem pēc galīga pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, atbilstoša rēķina saņemšanas un 4.4. punktā norādīto apdrošināšanas polises vai bankas garantijas saņemšanas.

  - Izpildītājs visus rēķinus un nodošanas-pieņemšanas aktus iesniedz ar atsauci uz Pasūtītāja Līguma numuru un projekta nosaukumu (“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6).

- Darbu izpildes noteikumi

  - Izpildītājs nodrošina, ka objektā Darbu izpildes laikā būs sertificēts atbildīgais darbu vadītājas _______, sertifikāta Nr. ______ .

  - Izpildītājs nodrošina, ka visā Līguma izpildes laikā veiktie darbi neietekmēs ielu apgaismojuma darbību diennakts tumšajā laikā.

  - Darbi ir jāveic Līgumā noteiktajā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.

  - Darbu izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pirms darbu uzsākšanas, saskaņā ar 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 7.3. apakšpunkta prasībām, Izpildītājs rakstiski iesniedz Pasūtītājam šādus norādījumus:

    - apgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumus;

    - norādījumus lampu nomaiņai un norādījumus, kuras lampas var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot norādīto energoefektivitāti;

    - norādījumus, kā lietot un uzturēt apgaismes vadības ierīces;

    - norādījumus vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, kā tās atkārtoti kalibrēt un regulēt;

    - norādījumus laika relejiem, kā regulēt izslēgšanas laiku, un ieteikumus, kā to labāk darīt, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas.

  - Ja Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad tam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, ja šis aizliegums nav radies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ.

  - Izpildītājs atzīst, ka veicamie Darbi un to apjoms ir skaidrs, un ka tos var realizēt ievērojot Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, citus Līguma noteikumus un normatīvo aktu prasības.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā veiktu Darbus Līgumā noteiktajā apjomā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kā arī Izpildītājs ir atbildīgs par satiksmes organizēšanas pasākumiem un to saskaņošanu Darbu veikšanas laikā.

  - Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā apskate ir sekmīga, tiek veikta Darbu pieņemšana – nodošana, par ko tiek sastādīts paveikto darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts tiek sastādīts katra mēneša beigās. Pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats Izpildītāja rēķina sastādīšanai.

  - Pasūtītājs, pieņemot attiecīgajā mēnesī izpildītos Darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un kvalitāti. Ja veiktie Darbi neatbilst Līguma vai Iepirkuma noteikumiem, vai konstatēts to defekts, Pasūtītāja pārstāvis sastāda defekta aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt veikto Darbu vērtību. Izpildītājs ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas brīža uz sava rēķina novērš konstatētos, defektu aktā uzskaitītos, trūkumus.

  - Pēc pilnīgas darbu pabeigšanās Darbu nodošana notiek parakstot galīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo Izpildītājs un iesniedz Pasūtītājam. Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbus kopā ar tehnisko dokumentāciju, instrukcijām, izcelsmes un garantijas sertifikātiem. Izpildītājs veic Pasūtītāja darbinieku instruktāžu/apmācību par uzturēšanu un lietošanu tās ekspluatācijas laikā, ja tāda ir nepieciešama.

  - Darbi uzskatāmi par pilnībā veiktiem ar brīdi, kad Puses parakstījušas galīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā arī Izpildītājs nodevis Pasūtītājam līguma 3.11. punktā minētos dokumentus un 4.4. punktā norādīto apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju.

  - Pasūtītājam ir tiesības, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no galīga Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, celt pretenzijas par Darbu pieņemšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem un slēptiem defektiem. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst trūkumus un maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja tāds ir iestājies.

  - Ja pārstāvji nevar vienoties par Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Darbu neatbilstības Līgumam rašanās iemesls ir Izpildītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Darbu neatbilstība Līgumam radusies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē, ka veiktie Darbi atbilst Pasūtītāja norādītajām prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ un kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir veikti kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un ka izmantotajos materiālos nav defektu.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, ja tās saistītas ar Darbu nekvalitatīvu izpildi.

  - Izpildītājs nodrošina veiktajiem Darbiem (t.sk. visiem izpildītajiem darbiem, uzstādītajām iekārtām un materiāliem) garantiju 60 (sešdesmit) mēnešus no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs iesniedz apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas 60 (sešdesmit) mēnešu garantijas periodam, skaitot no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Apdrošinātājam jāgarantē apdrošināšanas atlīdzības izmaksa Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līgumu un neveic defektu novēršanu garantijas perioda laikā. (apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz polises iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments), Darbu garantijas laika nodrošinājuma dokumentā kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs un obligāti jāiekļauj šādi nosacījumi:

    - nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams, Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam, nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu nodrošinājuma summas robežās bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, kam pievienots akts par defektu konstatēšanu, akts par defektu nenovēršanu termiņā un paziņojums par kompensācijas apmēru. Garantijas laika nodrošinājumam derīguma termiņš jānosaka saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pirms apdrošināšanas polises noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

    - Līguma 4.4. punktā noteiktā bankas garantija vai licencētas apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Izpildītājam par jebkuru bojājumu vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Izpildītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņošanas dienas jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda defekta aktu, kas ir saistošs Izpildītājam.

  - Pamatojoties uz defekta aktu, Izpildītājam trūkumi jānovērš bez papildus samaksas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no defekta akta sastādīšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš vai nevar novērst defektus šajā punktā noteiktajā termiņā. Izpildītājs sedz Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, ja tādi radušies.

  - Ja Izpildītājs, saņēmis Līguma 4.5. punktā minēto paziņojumu, nespēj novērst Preču trūkumus Līguma 4.6. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var izmatot Izpildītāja iesniegto garantijas laika apdrošināšanas polisi.

  - Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktos garantijas noteikumus un neveic defektu novēršanu garantijas perioda laikā, Pasūtītājs izmato Izpildītāja iesniegto garantijas laika apdrošināšanas polisi.

- Pušu atbildība

  - Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas par katru Darbu izpildes kavējuma dienu pēc Līguma 3.4. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa iestāšanās, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Līguma saistību izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Līgumsodu apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc otras Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas dienas.

  - Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez Pušu rakstiskas vienošanās, ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām apmaksām.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

  - Līdz brīdim, kad Izpildītājs nodod Darbus Pasūtītājam ar galīgo nodošanas – pieņemšanas aktu, visus riskus par jau veiktajiem Darbiem, par to bojājumiem vai bojāeju, uzņemas Izpildītājs.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības un/vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

- Līguma izpildes nodrošinājums

  - Līguma izpildes nodrošināšanai tiek noteikts saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez PVN. Saistību izpildes nodrošinājums Pasūtītājam iesniedzams kā bankas garantija, apdrošināšanas polise vai kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot: Iepirkuma līguma Nr. ______________________, saistību izpildes nodrošinājums).

  - Saistību izpildes nodrošinājums jāiesniedz Pasūtītājam līdz Darbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Saistību izpildes nodrošinājumam, ja tas iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, jābūt spēkā no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz datumam, kad abpusēji parakstīts galīgais  Darbu nodošanas – pieņemšanas akts un Izpildītājs iesniedzis garantijas apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju.

  - Saistību izpildes nodrošinājumā kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs un obligāti jāiekļauj nosacījumi: nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams, Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam, nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu nodrošinājuma summas robežās bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma. Pirms polises iesniegšanas, Izpildītājs tās saturu un formu saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.

- Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība

  - Līguma izpildē Izpildītāja iesaistītā Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja iesniegtajā Iepirkumu dokumentācijā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Izpildītāja Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Izpildītāja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes u. tml.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusesi. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama tā Līgumā noteikto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pagarināts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.

- Līguma grozījumi

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ievērojot Līguma un Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstveidā un abu Pušu parakstīts. Jebkuri grozījumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

    - grozījumi ir nebūtiski;

    - grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

    - grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

  - Pasūtītājs Līguma izpildes laikā var pieļaut Līguma grozījumu veikšanu šādos gadījumos:

    - ja objektīvu apstākļu dēļ Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis veikt Izpildītājam Līgumā vai Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā neparedzētu darbu izpildi;

    - neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;

    - Līguma izpildes laikā atklājas, ka nepieciešami tādi darbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie ir nepieciešami pilnvērtīgai Līguma izpildei.

  - Gadījumā, ja Darbu izpildes laikā ir radušies nepārvaramas varas vai citi apstākļi, kas aizkavē Darbu izpildi, tajā skaitā Darbu izpildei attiecīgos darbus regulējošos tehniskajos normatīvos noteikti nepiemēroti meteoroloģiskie apstākļi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam par Darbu izpildes aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un ir tiesības pagarināt Darbu izpildes termiņu par minēto apstākļu rezultātā Darbu izpildes kavējuma laiku.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties, vai Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Līguma Publisko iepirkumu likuma 64. pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

  - Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajā daļā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Pasūtītājs, nosūtot Izpildītajam rakstveida paziņojumu par saistību neizpildīšanu, var izbeigt Līgumu:

    - ja Izpildītājs mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Pasūtītāja vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.

  - Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu, ja Izpildītājs ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Darbu veikšanas zona un iesāktie Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Darbu veikšanas zonu, ja tā piegružota Izpildītāja darbības rezultātā, nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji, ja tādi ir, atstātu Darbu veikšanas zonu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušies.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma spēkā esamība

  - Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Puses saskaņā ar Līgumu to izbeidz vienpusēji.

- Personas datu aizsardzība

  - Ja Līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

  - Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

  - Katrai Pusei ir pienākums Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

  - Līguma ietvaros, katra Puse pēc attiecīgi otras Puses rakstiska pieprasījuma, nodrošina nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četrus) stundu laikā, informē otru Pusi par saņemtu datu subjekta pieprasījumu vai konstatētu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

- Pārējie noteikumi

  - Visi paziņojumi vai dokumenti, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm vai nosūtāmi elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi, vai nododami otrai Pusei personīgi.

  - Paziņojums vai dokuments, kuru Puses Līgumā minēto saistību izpildei nosūtījuši viens otram, izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms par attiecīgajai Pusei paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā vai nākamajā dienā, kad paziņojums vai dokuments nosūtīts elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi.

  - Puses rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā informē viens otru par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi, tajā skaitā ar tiesībām Pasūtītāja vārdā parakstīt  nodošanas – pieņemšanas aktus: ______________ (amats, vārds uzvārds), tālruņa Nr. ______________, e-pasta adrese: ____________________.

  - Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: ______________ (amats, vārds uzvārds), tālruņa Nr. ______________.

  - Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

    - 1. pielikums –Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācija;

    - 2. pielikums – Izpildītāja tehniskais piedāvājums;

    - 3.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums.

  - Līgums sastādīts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts līgums elektroniskā formātā.

Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.