### Atklāta konkursa

„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība”

nolikuma grozījumi Nr.3

(apstiprināts ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas 2024.gada 8.jūlija 9.sēdes protokolu)

Atklāta konkursa

„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība”

## Nolikuma grozījumi Nr.3

# (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/213-AK)

### Rīgā, 2024

- Izteikt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 1.sējuma “Vispārīgās prasības” Tabulas Nr.2 “Darbu apjomi” 2. sadaļu “Signalizācijas sistēma” šādā redakcijā:

| 2. Signalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Zemitāni: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 2.1.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 10 | 7/23P, 7SP, 23SP, NP, 17-31SP, 25SP, 33SP, 39SP, 41SP, 55-69SP |
|  | 2.1.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 1 | N |
|  | 2.1.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 1 |  |
|  | 2.1.4. | Ieejas luksofora releju skapja nomaiņa. | gab. | 1 | N |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 2.1.5. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 2.1.6. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 2.1.7. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 3 | N, M5, MR |
| 2.2. Zemitāni - Čiekurkalns: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 2.2.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 2 | 1GP,2GP |
| 2.3. Čiekurkalns: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 2.3.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 20 | PP, 12SP, 2.C, 7-13SP, 1/7P, 1SP, NDP, NP, 3-9SP, 27SP, 1.C, 14-16SP, 4SP, PDP, 29-31SP, 3.C, 18-20SP, 6-8SP, 19-25SP, 11SP |
|  | 2.3.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 4 | N, Np, P, Pp |
|  | 2.3.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 4 |  |
|  | 2.3.4. | Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa. | gab. | 2 | N/Np, P/Pp |
|  | 2.3.5. | Izejas luksoforu nomaiņa ar uzstādīšanu starp sliežu ceļiem | gab. | 2 | N1, N3 |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 2.3.6. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Čiekurkalns | kompl. | 1 |  |
|  | 2.3.7. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Čiekurkalns | kompl. | 1 |  |
|  | 2.3.8. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 22 | P, M6, M12, P2, M13, M3, Np, RS “N,Np”, N, M9, Pārbr.7,333km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, M19, P1, M4, Pp, P3, Pp, RS “P,Pp”; |
| 2.4. Čiekurkalns - Jugla: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 2.4.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 7 |  |
|  | 2.4.2. | Masta luksofora nomaiņa. | gab. | 3 | 2, A1, A2 |
|  | 2.4.3. | Signālpunkta releju skapja nomaiņa. | gab. | 1 | s/p 2 |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 2.4.4. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 13 | Pārbr. 7,948km un 8,745km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, Sign. 2, A1 un A2. |
| 2.5. Jugla: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 2.5.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 17 | ČAP, ČDP, 2SP, 2/12P, 12-22SP, 4SP, 10-14SP, 24SP, 4.C, 1-13SP, 2.C, 1.C, 3.C, 11SP, 3-9SP, NAP, NDP |
|  | 2.5.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 4 | N, Np, P, Pp |
|  | 2.5.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 4 |  |
|  | 2.5.4. | Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa. | gab. | 2 | N/Np, P/Pp |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 2.5.5. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Jugla | kompl. | 1 |  |
|  | 2.5.6. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Jugla | kompl. | 1 |  |
|  | 2.5.7. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 26 | P, Pp, RS”P,Pp”, M2, M4, M6, M8, M10, N4, N2, N1, N3, aN1, aN3, M24, P5, P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 10,929km RS un luks. “A” un “B” |
| 2.6. Jugla - Garkalne: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 2.6.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 14 |  |
|  | 2.6.2. | Masta luksofora nomaiņa. | gab. | 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1, |
|  | 2.6.3. | Signālpunkta releju skapja nomaiņa. | gab. | 12 | 1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2 |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 2.6.4. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 24 | Sign. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1, RS: 1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2 |
| 2.7. Garkalne: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 2.7.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 13 | PP, PDP, 2-10SP, 2.C, 4.C, 4-12SP, 1.C, 3-11SP, 1-9SP, NP, NDP, posma Garkalne-Krievupe 1PP un 2UP |
|  | 2.7.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 4 | N, Np, P, Pp |
|  | 2.7.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 4 |  |
|  | 2.7.4. | Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa. | gab. | 2 | N/Np, P/Pp |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 2.7.5. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Garkalne | kompl. | 1 |  |
|  | 2.7.6. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Garkalne | kompl. | 1 |  |
|  | 2.7.7. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 20 | P, Pp, RS”P,Pp”, N4, N2, N1, aP1, aP2, aP3, aP4, P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 23,758km RSun luks. “A” un “B” |

- Izteikt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma”  Tabulu Nr.1 “Darbu apjomi” šādā redakcijā:

| Darbu veids | N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Signalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |
| 3.1. Zemitāni: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 3.1.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 10 | 7/23P, 7SP, 23SP, NP, 17-31SP, 25SP, 33SP, 39SP, 41SP, 55-69SP |
|  | 3.1.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 1 | N |
|  | 3.1.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 1 |  |
|  | 3.1.4. | Ieejas luksofora releju skapja nomaiņa. | gab. | 1 | N |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 3.1.5. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 3.1.6. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 3.1.7. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 3 | N, M5, MR |
| 3.2. Zemitāni - Čiekurkalns: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 3.2.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 2 | 1GP,2GP |
| 3.3. Čiekurkalns: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 3.3.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 20 | PP, 12SP, 2.C, 7-13SP, 1/7P, 1SP, NDP, NP, 3-9SP, 27SP, 1.C, 14-16SP, 4SP, PDP, 29-31SP, 3.C, 18-20SP, 6-8SP, 19-25SP, 11SP |
|  | 3.3.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 4 | N, Np, P, Pp |
|  | 3.3.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 4 |  |
|  | 3.3.4. | Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa. | gab. | 2 | N/Np, P/Pp |
|  | 3.3.5. | Izejas luksoforu nomaiņa ar uzstādīšanu starp sliežu ceļiem | gab. | 2 | N1, N3 |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 3.3.6. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Čiekurkalns | kompl. | 1 |  |
|  | 3.3.7. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Čiekurkalns | kompl. | 1 |  |
|  | 3.3.8. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 22 | P, M6, M12, P2, M13, M3, Np, RS “N,Np”, N, M9, Pārbr.7,333km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, M19, P1, M4, Pp, P3, Pp, RS “P,Pp”; |
| 2.4. Čiekurkalns - Jugla: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 3.4.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 7 |  |
|  | 3.4.2. | Masta luksofora nomaiņa. | gab. | 3 | 2, A1, A2 |
|  | 3.4.3. | Signālpunkta releju skapja nomaiņa. | gab. | 1 | s/p 2 |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 3.4.4. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 13 | Pārbr. 7,948km un 8,745km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, Sign. 2, A1 un A2. |
| 3.5. Jugla: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 3.5.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 17 | ČAP, ČDP, 2SP, 2/12P, 12-22SP, 4SP, 10-14SP, 24SP, 4.C, 1-13SP, 2.C, 1.C, 3.C, 11SP, 3-9SP, NAP, NDP |
|  | 3.5.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 4 | N, Np, P, Pp |
|  | 3.5.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 4 |  |
|  | 3.5.4. | Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa. | gab. | 2 | N/Np, P/Pp |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 3.5.5. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 3.5.6. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 3.5.7. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 26 | P, Pp, RS”P,Pp”, M2, M4, M6, M8, M10, N4, N2, N1, N3, aN1, aN3, M24, P5, P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 10,929km RS un luks. “A” un “B” |
| 3.6. Jugla - Garkalne: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 3.6.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 14 |  |
|  | 3.6.2. | Masta luksofora nomaiņa. | gab. | 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1, |
|  | 3.6.3. | Signālpunkta releju skapja nomaiņa. | gab. | 12 | 1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2 |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 3.6.4. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 24 | Sign. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1, RS: 1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2 |
| 3.7. Garkalne: |  |  |  |  |  |
| signalizācijas apakšsistēmu pārbūve | 3.7.1. | Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu. | gab. | 13 | PP, PDP, 2-10SP, 2.C, 4.C, 4-12SP, 1.C, 3-11SP, 1-9SP, NP, NDP, posma Garkalne-Krievupe 1PP un 2UP |
|  | 3.7.2. | Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju. | gab. | 4 | N, Np, P, Pp |
|  | 3.7.3. | Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā | gab. | 4 |  |
|  | 3.7.4. | Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa. | gab. | 2 | N/Np, P/Pp |
| signalizācijas apakšsistēmu izbūve | 3.7.5. | Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 3.7.6. | Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni | kompl. | 1 |  |
|  | 3.7.7. | Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām | kompl. | 20 | P, Pp, RS”P,Pp”, N4, N2, N1, aP1, aP2, aP3, aP4, P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 23,758km RS un luks. “A” un “B” |

- Papildināt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma”  6.sadaļu “Prasības projekta realizācijai” ar 6.1.9.punktu šādā redakcijā:

“6.1.9. Projekta realizācijas gaitā veicot releju skapju nomaiņu Uzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda jauni releju skapji ar visu nepieciešamo aprīkojumu (elektromehāniskās un elektroniskās ierīces, akumulatori, transformatori, u.c.).”

- Papildināt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma”  6.sadaļu “Prasības projekta realizācijai” ar 6.1.10.punktu šādā redakcijā:

“6.1.10. Projekta realizācijas gaitā Juglas stacijā jāveic esošo izejas luksoforu N1 un N3 un to konsoles demontāža, jāuzstāda jauns četrzīmju izejas pundurluksofors “N1” starp 1. un 3. sliežu ceļu un jauns četrzīmju izejas pundurluksofors “N3” starp 3. un 5. sliežu ceļu. Luksofori jāuzstāda uz jaunām ordinātām saskaņā ar standartu LVS 282-2021. Uzstādīšanas vietas precizēt projektēšanas laikā. Jāparedz jauna kabeļu tīkla likšana luksoforu pieslēgšanai.”

- Papildināt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma” 6.sadaļas “Prasības projekta realizācijai” 6.3.11.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“6.3.11. […] Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju iespējams izmantot brīvās caurules esošajā kabeļu kanalizācijā.”