2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” iepirkumam

„Komunālās tehnikas – traktora iegāde”

| Pieprasītie tehniskie parametri | Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums – norādīt precīzus tehniskos datus |
| --- | --- | --- |
| Skaits | 1 gab. |  |
| Marka (ražotāja nosaukums), modelis | Nav noteikts |  |
| Izlaiduma gads ne vecāks par | 2023. gadu |  |
| Nolietojums | Nelietota, jauna |  |
| Dzinējs |  |  |
| Dzinēja Jauda | Ne mazāka kā 110 ZS |  |
| Dzinēja tilpums | Ne mazāks kā 3600 (cm3) |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Degvielas tvertne | Degvielai ne mazāks kā 100 (l) |  |
|  | Adblue ne mazāks kā 10 (l) |  |
| Transmisija |  |  |
| Slapjais sajūgs | Ir |  |
| Diferenciāļu bloķētājs | Ir |  |
| Kruīza kontrole | Ir |  |
| Riteņu piedziņa | Pilnpiedziņa |  |
| Priekšējā tilta automātiska paātrināšanās pie noteikta pagrieziena leņķa | Ir |  |
| Kārbas stāvbremze | Ir |  |
| 4x4 var slēgt gaitā | Ir |  |
| Transporta gaitas ātrums | Ne mazāks kā 40 (km/h) |  |
| Izmēri |  |  |
| Garums | Ne lielāks kā 4100 (mm) |  |
| Platums | Ne lielāks kā 2200 (mm) |  |
| Augstums | Ne lielāks kā 2700 (mm) |  |
| Pilna masa | Ne lielāka kā 3500 (kg) |  |
| Klīrens | Ne mazāka par 430 (mm) |  |
| Riepas | Priekšā 360/70 R24 Aizmugurē 480/70 R34 |  |
| Apgriešanās rādiuss bez stāvbremzes | Ne lielāks par 4300 mm |  |
| Aprīkojums |  |  |
| Priekšējā sakabe | Celtspēja ne mazāk kā 3000 (kg) |  |
| Aizmugurējā sakabe | Celtspēja ne mazāk kā 4000 (kg) |  |
| Jugvārpsta | Aizmugurējā 540/1000 apgr./min |  |
| Jugvārpstas maigais starts | Ir |  |
|  | Min. izvadu skaits priekšējai uzkarei 1 |  |
|  | Min. izvadu skaits aizmugurējai uzkarei 3 |  |
| Gaisa bremžu izvadi | Divkontūru izvadi |  |
| Priekšējie dubļu sargi | Ir |  |
| Uzkares vadība ārpus kabīnes | Ir |  |
| Kabīne |  |  |
|  | Gaisa kondicionieris |  |
|  | Panorāmiskā kabīne ar labu pārredzamību |  |
|  | Sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju |  |
|  | Pasažiera sēdeklis |  |
|  | Regulējams stūres rats |  |
| Trokšnu līmenis kabīnē ar aizvērtiem logiem | Atbilst EU normām |  |
| Aizmugurējā un sānu stikla apsilde | Ir |  |
| Papildus aprīkojums | LED tipa bākuguns |  |
|  | 2x darba gaismas kabīnes augšā virzītas uz priekšu (papildus standarta ceļa gaismām) |  |
| Piegāde | 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža. Komunāltehnika jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Kuldīgas administratīvajās robežās. |  |
| Servisa pieejamība | Servisa iespējas līdz 100 (simts) km robežās no traktora piegādes vietas |  |
| Garantija | Vismaz 60 (sešdesmit) mēneši vai 3000 darba stundas no nodošanas – pieņemšanas akta par komunāltehnikas piegādi |  |
| Citas prasības | apmaksāt visus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, un izmaksas, kas saistītas ar komunāltehnikas piegādi, reģistrāciju VTUA, reģistrāciju pasūtītāja īpašumā, sagatavošanu ekspluatācijai, visa uzstādītā aprīkojuma lietošanu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu komunāltehnikas pilnīgu gatavību lietošanai. |  |

*Tehniskajā piedāvājumā jāaizpilda visas ailes, precīzi norādot visus piedāvātā traktora tehniskos parametrus un datus, kas ļauj izvērtēt tā atbilstību pasūtītāja minimālajām prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā tehnisko datu lapa vai tās kopija latviešu valodā, kurā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja prasībām. Piedāvājumam jāpievieno arī vizuālie materiāli par traktora īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu.

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |