2.pielikums

Iepirkuma “Telpu un teritorijas uzkopšana

Latvijas Nacionālā arhīva

struktūrvienībās”

nolikumam

Identifikācijas Nr. LNA 2024/2

Iepirkuma 1. daļa

Telpu uzkopšana un pieguļošās teritorijas ikdienas uzkopšana

Rūpniecības iela 1, Alūksne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgas prasības telpu uzkopšanai:

  - Biroja telpas jāuzkopj divas reizes nedēļā, laikā no 8.30 līdz plkst. 16.00 atbilstoši noteiktajam uzkopšanas apjomam.

  - Atšķirīgas noslodzes telpām uzkopšana jāveic saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.punkta tabulā „Telpu uzkopšanas grafiks” norādītajām prasībām.

  - Pēc uzkopšanas darbu pabeigšanas Izpildītāja darbiniekam jāatzīmē paveiktie darbi Pasūtītāja sagatavotās atskaites lapās.

  - Visā ēkā logi jāmazgā ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā, par konkrētiem laikiem vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Izpildītājam jānodrošina sadzīves atkritumu savākšana no ēkas un novietošana Alūksnes pilsētas apsaimniekotajā atkritumu konteinerā un šķirojamajā dzeltenajā konteinerā (kartons), kas izvietots arhīva ēkas sētas pusē, Rūpniecības  ielā 1, Alūksnē.

  - Izpildītājam jānodrošina Pakalpojumu sniegšana, izmantojot savus darbiniekus, uzkopšanas inventāru, universālos, sanitāros un logu tīrīšanas līdzekļus, kā arī apkopes materiālus, t.sk., atkritumu maisiņus u.c.

  - Izpildītājam jānodrošina higiēnas līdzekļu (tualetes papīra (vismaz 2 slāņi, ar perforāciju, ruļļos, no jaunšķiedras), papīra dvieļu (vismaz 2 slāņi, no jaunšķiedras), šķidro ziepju, trauku mazgājamo līdzekļu, trauku mazgājamo švammīšu un virsmu tīrīšanas lupatiņu) iegādi un novietošanu sanitāri higiēniskajās telpās.

  - Vismaz 50 (piecdesmit) % no visiem tīrīšanas līdzekļiem, kas tiks izmantoti telpu uzkopšanā, jāatbilst 1.kritērijam un 4.kritērijam attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) ekomarķējumu cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem saistībā ar toksicitāti ūdens organismiem un aizliegtām vai ierobežota lietojuma vielām.

  - Lai apliecinātu tīrīšanas līdzekļu atbilstību Tehniskās specifikācijas 1.8.punkta prasībām,    Izpildītājam jāiesniedz to tīrīšanas līdzekļu saraksts, kuri tiks izmantoti Pakalpojuma izpildei, un dokumenti, kas apliecina to atbilstību prasībām. Par tehniskās specifikācijas 1.8.punkta prasībām atbilstošiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kuriem piešķirts ES ekomarķējums cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem vai kuriem ir citi atbilstoši pierādījumi, piemēram, produkta etiķetē vai drošības datu lapā (DDL), ražotāja tīmekļa vietnē un citās attiecīgās tehnisko datu lapās minēto sastāvdaļu uzskaitījums kopā ar to Chemical Abstracts Service (CAS) numuriem (ja tie ir pieejami) un apliecinājums, ka neviena no sastāvdaļām nav iekļauta kandidāt vielu sarakstā.

  - Strādājot darba kabinetos, Izpildītāja personālam aizliegts sajaukt vai pārvietot uz galda vai citām virsmām noliktos dokumentus, tehniskās ierīces un citas lietas, atvērt un lasīt kabinetā esošos dokumentus, ieslēgt kabinetā esošās ierīces un iekārtas, atvērt galdu atvilktnes un kabinetā esošos skapjus. Šādas darbības var tikt veiktas pēc Pasūtītāja pārstāvja īpaša lūguma un viņa klātbūtnē.

  - Izpildītāja darbiniekiem aizliegts izpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas tiem tapusi zināma, sniedzot pakalpojumu Pasūtītājam.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai tā darbinieki ievēro Latvijas Nacionālā arhīva iekšējās kārtības noteikumus un pilda Pasūtītāja rīkojumus, ievēro darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturas pret Pasūtītāja īpašumu.

  - Izpildītāja personāla darba apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un piemērotam uzkopšanas darbu veikšanai.

  - Ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā no dienas, kad sastādīts akts par konstatētām pakalpojuma neatbilstībām, Izpildītājam jānodrošina sniegtā pakalpojuma trūkumu novēršana.

- Pakalpojuma sniegšanas vieta, telpu platība un raksturojums

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta – Latvijas Nacionālā arhīva Alūksnes zonālā valsts arhīva  ēka Rūpniecības ielā 1, Alūksnē, LV-4301

  - Pastāvīgo darbinieku skaits – 9
Vidējais apmeklētāju skaits mēnesī – 120

Kopējā uzkopjamo telpu platība – 835,80 m2, kas izvietotas divos stāvos un pagrabstāvā bez lifta. 

Tajā skaitā - tualetes un sanitārās telpas (skaits un platība):

| Stāvs | WC podi | Izlietnes | Platība, m2 | Grīdas segums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 1 | 9.5 | Flīzes |
| 2 | 1 | 2 | 3.75 | Flīzes |

  - Logu stiklojuma platība visā ēkā – 48.5 m2 (19 gab.)

  - Durvis ar stiklu – 3.21 m2 ( 2 gab.)

- Telpu uzkopšanas grafiks.

| Telpa |  | Telpu kopšanas uzdevums |  | Darbu veikšanas biežums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Katru darba dienu | 4 x nedēļā | 2 x nedēļā | 1 x nedēļā | 1 x mēnesī | 2 x gadā |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| Pagrabstāvs Glabātava Nr.004 (62.1 m2) Kopējā platība 62.1 m2 |  | Grīdas tīrīšana ar putekļusūcēju , radiatoru,durvju tīrīšana, |  |  |  |  | x |  |
| 1.stāvs Glabātava Nr.101 (133.8 m2) Glabātava Nr.102 (175 m2) |  | Grīdas tīrīšana un mitrā uzkopšana, radiatoru, palodžu logu žalūziju ,durvju ,tīrīšana, putekļu slaucīšana no galda. |  |  |  |  | x |  |
| Vestibils (18.7 m2) Gaitenis (38.96 m2 ) |  | Grīdas tīrīšana un mitrā uzkopšana, putekļu slaucīšana no informatīvo plāksnīšu un interjera elementu virsmām (stendi, plakāti),radiatoru, durvju tīrīšana |  |  |  | x |  |  |
| Tualete un sanitārā telpa (9.50m2) 1.stāva kopējā platība 375.96 m2 (betons, flīzes) |  | - Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu nomaiņa - izlietņu, sanitāro mezglu, spoguļu, plauktiņu, sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana, - sanitāro mezglu, podu sēdvirsmu, izlietņu apstrāde ar dezinfekcijas līdzekļiem atbilstoši higiēnas prasībām, - uzraudzīt un papildināt ziepes, papīra roku dvieļus, tualetes papīru un gaisa atsvaidzinātājus - citu virsmu tīrīšana, mazgāšana, piemēram, pēc vajadzības - sienas flīžu, palodžu, durvju tīrīšana, regulāra durvju rokturu dezinfekcija |  |  | x |  |  |  |
| 2.stāvs Glabātavas Glabātava Nr.203 (139.75 m2) Glabātava Nr.205 (36.50 m2) |  | Grīdas tīrīšana un mitrā uzkopšana, radiatoru tīrīšana, logu žalūziju, palodžu, durvju tīrīšana, putekļu slaucīšana no galda |  |  |  |  | x |  |
| 7 (septiņi) kabineti (kopējā platība 94 m2) Lasītava (37.7 m2 ) Gaitenis (40.80 m2) |  | Putekļu slaucīšana no mēbeļu horizontālajām virsmām brīvi pieejamās vietās, palodzēm, biroja tehnikas (izņemot ekrānus un klaviatūras), informācijas stendiem, interjera elementiem, radiatoriem, logu žalūzijām. Grūti pieejamo virsmu (skapju augšējās virsmas) tīrīšana, grīdlīstu mitrā tīrīšana, apgaismes ķermeņu tīrīšana, elektroslēdžu un kontaktu, durvju tīrīšana |  |  | x |  |  |  |
| Tualetes telpa (3.75m2) |  | - Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu nomaiņa - izlietņu, sanitāro mezglu, spoguļu, plauktiņu, sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana, - sanitāro mezglu, podu sēdvirsmu, izlietņu apstrāde ar dezinfekcijas līdzekļiem atbilstoši higiēnas prasībām, - uzraudzīt un papildināt ziepes, papīra roku dvieļus, tualetes papīru un gaisa atsvaidzinātājus |  |  | x |  |  |  |
| Virtuve (12.35 m2 ) (koks ) 2.stāva kopējā platība 364.85 m2 |  | - Grīdas tīrīšana un mitrā uzkopšana, - veikt virtuves tehnikas un aprīkojuma (ledusskapis, mikroviļņu krāsns, u.tml.) ārpuses tīrīšanu, - veikt darba virsmu tīrīšanu, - veikt izlietnes, krāna tīrīšanu |  |  | x |  |  |  |
| Iekšējās kāpnes (no pagrabstāva uz otro stāvu) ar kāpņu laukumiem Z burta formā Kopējā platība 32.89 m2 (betons) |  | Kāpņu margu tīrīšana, radiatoru tīrīšana, grīdas mitrā uzkopšana, putekļu slaucīšana no palodzēm |  |  |  | x |  |  |
|  | KOPĒJĀ UZKOPJAMO TELPU PLATĪBA - 835.80 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Logi – 97 m2 (no abām pusēm) Pakešu logi – 19 gab. Kopā logu skaits – 19 gab. |  | Logu mazgāšana no abām pusēm– 2 x gadā |  |  |  |  |  | x |

- Ēkai piegulošās teritorijas kopējā platība – 3002 m2, no kuriem:

  - kāpnes, gājēju celiņi, (bruģis ) – 103 m2;

  - Piebraucamais ceļš – 400 m2

  - zālājs un apstādījumi –2499m2;

- Veicamie darbi:

  - Kāpņu, ietves, tai skaitā sniega tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, zāles pļaušanu, apstādījumu (krūmu)apgriešanu;

  - teritorijas slaucīšana, attīrīšana no atkritumiem un gružiem (asfalta klājums, apstādījumi un zālājs) 2 x nedēļā;

  - ziemas sezonā kāpņu, avārijas durvju laukuma, avārijas kāpņu un laukuma ( 103 m2) attīrīšana no sniega un apledojuma katru dienu (pēc nepieciešamības);

  - ziemas sezonā kāpņu, gājēju celiņa kaisīšana ar pretslīdes materiāliem katru dienu (pēc nepieciešamības);

  - vasaras sezonā zālāja pļaušana, zāles savākšana un izvešana vienu reizi divu nedēļu laikā, pēc vajadzības apgriez apstādījumus (krūmus) un uzkopt bruģu segumu (izravēt nezāles);

  - rudens sezonā kritušo lapu, zaru regulāra savākšana un izvešana;

  - karoga izkāršana pie nama fasādes atbilstošā noformējumā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, savlaicīga tā noņemšana un glabāšana.

- Sniega un ledus tīrīšana ziemas sezonā:

  - intensīvas snigšanas gadījumā ietves un ieejas pakāpienu pie ēkām attīrīšana no sniega jāveic ik pēc četrām stundām;

  - plkst.7.00 jāsāk objektu sakopšana un jānovāc sniegs, kas sasnidzis pa nakti;

  - ja intensīva snigšana turpinās, tad teritorijas attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem atkārtoti jāveic plkst.10.00 un plkst.15.00. (pēc vajadzības iespējams izmantot mehanizēto tīrīšanu);

  - Veikt piebraucamā ceļa mehānizēto attīrīšanu no sniega pēc vajadzības;

  - sniegs intensīvi jātīra un jāveic kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, tiklīdz sniega segas biezums pārsniedz 2 cm;

  - pretslīdes materiālu iegādi un piegādi nodrošina Izpildītājs.

- Pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas iepirkumu komisijai Izpildītājam obligāti jāveic objekta apskate uz vietas, par konkrētu objekta apskates laiku vienojoties ar Nolikuma 1.4.punktā norādīto kontaktpersonu Solvitu Jermacāni.

- Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšana, izmantojot savus darbiniekus, uzkopšanas inventāru, materiālus un transportu.

- Izpildītājam jānodrošina, lai tā darbinieki ievēro Latvijas Nacionālā arhīva iekšējās kārtības noteikumus un pilda Pasūtītāja rīkojumus, ievēro darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturas pret Pasūtītāja īpašumu.

- Izpildītāja darbinieku darba apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un piemērotam uzkopšanas darbu veikšanai.

- Ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā no dienas, kad sastādīts akts par konstatētajām pakalpojuma neatbilstībām, Izpildītājam jānodrošina sniegtā pakalpojuma trūkumu novēršana.

KOMISIJAS 2017. gada 23. jūnija LĒMUMS (ES) 2017/1217, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem. Kritēriji pieejami vietnē: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=LV

Minētais vielu (kandidātvielu) saraksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/candidate-list-table