2.4.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/6

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. APP DI 2024/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

4.daļa Ultraskaņas vanna

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Ultraskaņas vanna |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Frekvence | 35 kHz, automātiska frekvences kontrole |  |
|  | Ultraskaņas maksimālā jauda | 640 W |  |
|  | Tilpums | Ne mazāks kā 9,7 litri |  |
|  | Uzpildes tilpums | ne mazāks kā 6,6 litri |  |
|  | Iekšējās tvertnes izmēri (augstums×garums×platums), | Ne mazāki kā 300 x 240 x 150 mm |  |
|  | Iekārtas gabarīti: ārējais izmērs (augstums×garums×platums) | 25 × 265 × 305 mm |  |
|  | Iebūvēts termostatiski regulējams sildītājs ar temperatūras diapazonu | 20-80 °C |  |
|  | Vadības elementi | Spiedpoga |  |
|  | Infrasarkanais interfeiss | RS 232 |  |
|  | Tīkla savienojums | Standarta: 230 V ~ 50/60 Hz, alternatīva 115 V ~ 50/60 Hz |  |
|  | Korpusa un tvertnes materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |
|  | Rokturi | Izvietoti sānos |  |
|  | Ūdens izvads | Lodveida krāns |  |
|  | Taimeris | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min un ∞ |  |
|  | Aizsardzības pakāpe | IP33 |  |
|  | Papildu aprīkojums: Vāks Izņemams grozs | Nerūsējošais tērauds Nerūsējošais tērauds, izmēri: 250x195x50 mm, stiepļu siets: 5x5 mm, maksimālā slodze: 10 kg |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā |  | ____ kWh |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta  pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.