APSTIPRINĀTS

VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

Iepirkuma komisijas sēdē

2024. gada __.aprīlī

Atklāta konkursa

Nr. SPNS 2024/2

“Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde”

Nolikums

STRENČI

2024

1. Vispārīga informācija par konkursu

  - Iepirkuma metode

Iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL vai Likums).

  - Identifikācijas Nr. SPNS 2024/2

  - Pasūtītājs un kontaktpersonas

# VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

# Valkas ielā 11, Strenčos,

# Valmieras novadā, LV-4730

- Reģistrācijas Nr. 50003408181

Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Iepirkumu struktūrvienības vadītāja  Ilze Bičevska, telefona nr. 25480556, e-pasts: ilze.bicevska@strencupns.lv.

Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos: VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Iepirkumu speciālists Aivars Auniņš, telefona nr. 25480556, e-pasts: aivars.aunins@strencupns.lv .

  - Nolikuma saņemšana

Konkursa nolikuma elektroniskā versija ir ievietota lejupielādēšanai interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.

Konkursa nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiek publicētas interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv publicētajai informācijai par šo iepirkumu un iekļaut to savā piedāvājumā.

Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.

Ieinteresētais Piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā Piegādātājs.

Konkursa nolikuma drukāto variantu iespējams saņemt Administrācijas telpās, Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā darba laikā darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 līdz Elektroniskajā iepirkumu sistēmā šī iepirkuma profilā norādītajam datumam un laikam.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Administrācijas telpās, Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets ir transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde saskaņā ar konkursa iepirkuma specifikācijā noteiktajām prasībām (1.pielikums).

Piedāvājums iesniedzams tikai par visu apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pakalpojuma izpildes termiņš:

3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas

CPV kods: 33100000-1 (Medicīniskās ierīces)

Pakalpojuma izpildes vieta: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV-4730

Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenu.

Finanšu prasības:

Finanšu piedāvājums jāsagatavo, ņemot vērā konkursa tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītās prasības un saskaņā ar konkursa nolikuma 3.pielikuma formu.

Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas nepieciešami, lai pretendents pilnīgi un pienācīgā kvalitātē nodotu Pasūtītājam pilnībā funkcionējošu, darbam gatavu tehniskajā specifikācijā minēto aprīkojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājuma norādītajā cenā.

Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Visas cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk par 2 (divi) zīmēm aiz komata, noapaļošana netiks veikta un iepirkuma komisija ņems vērā tikai 2 (divi) zīmes aiz komata.

Tehniskā piedāvājuma prasības:

Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Konkursa iepirkuma specifikācijā izvirzītajām prasībām (sk. nolikuma 1.pielikumu).

3. Informācija pretendentiem

  - Piedalīšanās konkursā

    - Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. Par Latvijā reģistrētu pretendentu Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

    - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību.

    - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai.

    - Ja konkursa rezultātā tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam vai jāizveido  personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam.

    - Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja:

- pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5.punktā minētos dokumentus;

- pretendentam nav tiesību veikt piedāvāto pakalpojumu;

- pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi;

- ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis konkursa komisijai nepatiesu informāciju.

  - Cita informācija

    - Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā pa e-pastu vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS).

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

    - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija

    - Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā un „Publisko iepirkumu likumā” noteiktajā kārtībā.

    - Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa e-pastu vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta elektronisko iepirkumu sistēmā vai uz nolikumā norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas konkursa procedūras jautājumos e-pastu: ilze.bicevska@strencupns.lv .

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti www.eis.gov.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti www.eis.gov.lv, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

4. Konkursa piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

4.1. Termiņš un vieta

Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ ).

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā pēc Elektroniskajā iepirkumu sistēmā iepirkuma profilā pie šī iepirkuma norādītā datuma un laika.

Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

4.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums

    - Piedāvājuma iesniegšana:

      - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādus izvēlēs iespējas:

        - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

        - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

        - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

      - Piedāvājuma dokumentus ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

      - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

      - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

      - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

      - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

      - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības

Iesniegtais konkursa pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu konkursa nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 5.pielikumā esošo līgumu.

Līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību konkursā. Katrs pretendents konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu).

Pretendents maksā par visiem izdevumiem, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, konkursa organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti.

5. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| Atlases prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| 5.1. Pretendents – fiziskā vai juridiskā, vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un ir iesniedzis pieteikumu Atklātam konkursam atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Pretendenta pieteikumu par piedalīšanos Konkursā jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. Atbilstību kvalifikācijas prasībām, t.i., prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo un tehniskās un profesionālās spējas, kas izvirzītas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45. un 46. pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā. Pretendents pieteikuma parakstīšanai izmanto elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. | Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma veidni. |
| 5.2. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var balstīties uz citu personu tehniskām un profesionālām iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendents, kā arī personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, dokumentu parakstīšanai izmanto elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. | Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos Atklātā konkursā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts Līgums. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo komersantu sadarbību konkrētā Līguma izpildei, norādot, ka pretendents un attiecīgā persona būs solidāri atbildīgi. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. |
| 5.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: - piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; - katra apvienības dalībnieka Līguma daļa, tiesības un pienākumi; - apliecinājums, ka visi personu apvienību dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs atbildīgi par līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu; - informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; - pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu. |
| 5.4. Pretendentam jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru sniedzamā pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu. | Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 5.pielikuma veidni. |
| 5.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Pretendentu, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 5.6. Pretendentam ir piedāvātās preces ražotāja pilnvarojums pārdot, uzstādīt, veikt tehnisko apkopi un remontu (tai skaitā garantijas remontu) piedāvātajām ierīcēm, kā arī veikt lietotāju apmācību. | Ražotāja vai tā pārstāvja autorizācijas pilnvarojums pretendentam par tiesībām pārdot, uzstādīt, veikt ierīču tehnisko apkopi un remontu Eiropas Savienībā, kā arī veikt ierīču lietotāju apmācību. Ja Pretendents iesniedz ražotāja pārstāvja pilnvarojuma vēstuli, piedāvājumam pievieno ražotāja izsniegtu dokumentu pilnvarotajam pārstāvim par tiesībām izplatīt piedāvātās ierīces. |
| 5.7. Piedāvātās preces ražotājs ir izdevis preces EK Atbilstības deklarāciju saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām Iekārtām, prasībām. | Piedāvāto ierīču EK atbilstības deklarācijas kopija saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, prasībām. |
| 5.8. Preces ražotājam ir Eiropas Komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas pilnvarotas institūcijas izdots CE sertifikāts, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, prasībām, ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces. | Iesniedz Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām Eiropas Komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas pilnvarotas institūcijas izdota CE sertifikāta kopiju, ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces. |
| 5.9. Tehniskais piedāvājums. | Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma specifikācija / Tehniskā piedāvājuma formai (nolikuma 1.pielikums). |
| 5.10. Finanšu piedāvājums. | Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 3.pielikums). Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi visi izdevumi un izmaksas, kas nepieciešami pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē nodotu Pasūtītājam pilnībā funkcionējošu, darbam gatavu tehniskajā specifikācijā minēto aprīkojumu. |

5.12. Ilgtspējas apliecinājums (neobligāta prasība pretendentiem): VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir atbildīgs un godprātīgs valsts veselības aprūpes sniedzējs un īsteno pilnvērtīgu ilgtspējas pārvaldību valsts Kapitālsabiedrībā, tāpēc aicina iepirkuma Pretendentus iesniegt jebkādu piemēru – pierādījumu par ilgtspējas principu (ESG) ievērošanu  sava uzņēmuma darbībā. Gadījumā, ja piedāvājumu summas ir vienādas, priekšroka tiks dota pretendentam, kurš būs iesniedzis ilgtspēju apliecinošus dokumentus.

5.13. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD), kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.panta (1) daļu. (EVIPD ir jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR). EVIPD veidlapu paraugu forma pieejama http://espd.eis.gov.lv/ (pretendentam, iesniedzot EVIPD, jāaizpilda veidlapas IV daļas “Atlases kritēriji” C iedaļā norādītie apakšpunkti, saskaņā ar konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).

- Konkursa norise

Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas iepirkuma komisija. Konkursa komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām.

6.1. Piedāvājumu atvēršana

Iesniegtos piedāvājumus atvērs Elektroniskajā iepirkumu sistēmā šī iepirkuma profilā norādītajā datumā un laikā. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kad piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu iepirkuma komisija publicē 1 (vienas) darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.

Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7.apakšpunktu), Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

6.2 Piedāvājumu vērtēšana

Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

- piedāvājuma noformējuma pārbaude;

- pretendentu atlase;

- finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

Ja piedāvājumu summas ir vienādas, komisija rīkojas saskaņā ar 5.13. punktā noteikto. Ja arī šie kritēriji ir vienādi, tad veic atklāto izlozi, uzaicinot piedalīties klātienē pretendentus, kuru piedāvājumu summas ir vienādas. Ja pretendentu pārstāvji izvēlas nepiedalīties izlozē, komisija izlozi veiks bez pretendentu pārstāvju klātbūtnes.

  - Pretendenta pārbaude un izslēgšanas nosacījumi

    - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no gadījumiem, kas minēti Likuma 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) un gadījumos, kas minēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā.

    - Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/ un www.sankcijas.lursoft.lv (vai citās datu bāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija).

    - Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina Likuma 42.panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemeslu pārbaudi. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem Pasūtītāja pārstāvis rīkojas Likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā. Par Likuma 42.panta otrās daļas 2. un 3.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem Pretendents nevar veikt pasākumus uzticamības atjaunošanai, atbilstoši Likuma 43.panta pirmajā daļā noteiktajam. Uzticamības atjaunošana nav attiecināma uz Likuma 43.panta septītajā daļā minētām personām;

    - Pasūtītājs neizslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir iestājušies Likuma 42.panta ceturtās daļas nosacījumi;

    - Pasūtītājs pārbaudi par Likuma 42.panta otrā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz Pretendentu (t.sk. arī Pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās Pretendents), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Pasūtītājs pārbaudi par Likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., un 3.punktā noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.

    - Pasūtītājs pārbaudi par Likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., un 11.punktā noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz Pretendenta patieso labuma guvēju.

6.4. 	Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas tiesības:

- pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;

- lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

- lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;

- veikt izmaiņas konkursa nolikumā;

- noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;

- konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu;

- ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju;

- Komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības.

7.2. Komisijas pienākumi:

- izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;

- lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

- noteikt konkursa uzvarētāju;

- 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts pa e-pastu vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), pievienojot skenētu dokumentu.

- nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta pienākumi:

- iesniedzot piedāvājumu, pieņemt visas konkursa nolikumā noteiktās prasības;

- pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pretendenta tiesības:

- piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie konkursa komisijas neskaidru jautājumu precizēšanai, ievērojot Konkursa nolikumā 3.3.2. punktā noteikto kārtību.

- iesniegt piedāvājumu;

- līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

9. Līguma noslēgšana

Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā kā tas ir nolikuma 5.pielikumā - LĪGUMS.

Līgums (konkursa nolikuma 5.pielikuma redakcijā) ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (termiņš atbilstoši PIL 60.panta (7) daļas 1.punktam), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Pretendentam jāparaksta līgums 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu klātienē papīra formātā vai, no savas puses elektroniski parakstītu līgumu edoc formātā ir nosūtījis uz pretendenta pieteikumā norādīto pretendenta e-pastu.

Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa tiek veikta šajā Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī Nolikuma 5.pielikumā).

Avansa maksājumi nav paredzēti.

Pēc līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu 5.pielikumu – LĪGUMS).

10.Personas datu aizsardzība

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu

1.pielikums

IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde”

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 18.03.2024.

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Prasības | Pretendenta piedāvātais (papildus informācija)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stimulators | 1 gab. | - TMS stimulatoram jābūt paredzētam klīniskai lietošanai; - Jānodrošina diagnostikas iespēja terapeitiskai ārstēšanai; - Jānodrošina atkārtotas transkraniālas magnētiskās stimulācijas iespēja; - Jānodrošina secīga vairāku protokolu palaišana; - Jānodrošina iespēja ģenerēt līdz 20 000 impulsiem vienā sesijā; - Jānodrošina iespēja izmantot ,,Theta-burst” (What is TBS (Theta-burst Stimulation) ¦ TMS Center of Ventura (leemendiolamd.com) stimulāciju; - Jānodrošina vismaz sekojoši impulsu atkārtošanās ātrumi sekundē: 30, 60 un 80; - Jānodrošina sekojošas impulsu viļņu formas: -Biphasic -Biphasic Burst -Theta Burst - Jānodrošina iespēja saglabāt vairākus stimulatora iestatījumus; - Jānodrošina stimulatora ārējas vadības iespēja; - Jānodrošina siltuma izturība, veicot intensīvus, fokusētus un atkārtotus protokolus. - Jābūt paredzētam darbam ar tīkla spriegumu 240V~, frekvenci 50 Hz |  |
| 2. | TMS spole | 1 gab. | - Spolei jābūt paredzētai darbam kopā ar pozīcijā Nr.1 piedāvāto stimulatoru; - Spolei jābūt paredzētai darbam kopā ar pozīcijā Nr.3 piedāvāto spoli; - Jābūt spoles aktīvās dzesēšanas funkcijai; - Spoles forma: Tauriņa forma (butterfly); - Spolei jābūt piemērotai mērķētai stimulācijai un tādu TMS protokolu pielietošanai, kuriem nepieciešams ļoti liels stimulu skaits; - Spolei jābūt izstrādātai ar nedaudz saliektu virsmu, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo kontaktu ar pacienta galvaskausu; - Spolei jābūt aprīkotai ar sprūda pogu uz roktura, lai atvieglotu darbību, un iebūvētu taimeri un skaitītāju, kas parāda atlikušos impulsus/dienās. |  |
| 3. | TMS spole | 1 gab. | - Spolei jābūt paredzētai darbam kopā ar pozīcijā Nr.1 piedāvāto stimulatoru; - Spolei jābūt paredzētai darbam kopā ar pozīcijā Nr.2 piedāvāto spoli (spoles saskares virsmai ar pacienta galvaskausu jābūt atbilstošai pozīcijā Nr.2 piedāvātajai spolei, lai nodrošinātu precīzu spoles pozicionēšanu); - Spolei jābūt paredzētai darbam kopā ar pozīcijā Nr.12 piedāvāto datorizēto spoles pozicionēšanas sistēmu; - Bez dzesēšanas iespējas; - Spoles forma: Tauriņa forma (butterfly); - Spolei jābūt piemērotai fokusētām stimulācijām; - Spolei jābūt aprīkotai ar jaudas kontroli un sprūda pogu uz roktura, lai atvieglotu darbību; - Spolei jānodrošina tāds pats magnētiskā lauka stiprums kā pozīcijā Nr.2 piedāvātai spolei spoli, ja to lieto kopā ar atbilstošu marķējuma plāksni. - Paredzētais iedarbības dziļums (70 V/m): ne mazāk, kā 30 mm - Magnētiskais lauks: jānodrošina vismaz 9 kT/s 20 mm dziļumā |  |
| 4. | TMS spoļu dzesēšanas ierīce (bloks) | 1 gab. | - Jānodrošina 2. pozīcijā piedāvātās spoles dzesēšana. Komplektā ar ierīci jāpiegādā atbilstošs dzesēšanas šķidrums un visi nepieciešamie savienojumi spoles pievienošanai ierīcei (ja tādi nepieciešami); - Jābūt paredzētai darbam ar tīkla spriegumu 240V~, frekvenci 50 Hz |  |
| 5. | Gaisa kompresors ar aprīkojumu | 1 gab. | - Jābūt paredzētam gaisa spiediena radīšanai 6. pozīcijā minētā pacienta galvas pozicionēšanas spilvenā TMS procedūras laikā. - Kad gaiss tiek ievadīts, spilvens kļūst stabils izvēlētajā formā un stingrībā. - Kad gaisa vārsts tiek atbrīvots, izlaižot gaisu no spilvena, vakuuma spilvens atgūst elastību un ir gatavs atkal formēšanai. Jānodrošina iespēja kompresoru vadīt ar kājas slēdzi. - Jābūt paredzētam darbam ar tīkla spriegumu 240V~, frekvenci 50 Hz |  |
| 6. | Gaisa spilvens pacienta galvas pozicionēšanai TMS procedūras laikā | 1 gab. | Gaisa spilvenam jābūt paredzētam lietošanai TMS procedūras laikā ap pacienta galvu vai kaklu. Kad gaiss spilvenā tiek ievadīts ar kāju vadāmu gaisa kompresoru, tas kļūtu stingrs. |  |
| 7. | Spilvendrāna | 5 gab. | 6. pozīcijā piedāvātā gaisa spilvena pārvalks ar spilvenam atbilstošiem izmēriem. Viegli nomaināms, mazgājams, atkārtoti lietojams. |  |
| 8. | Auduma cepurītes marķēšanai | Izmērs XS - 20 gab. Izmērs S - 20 gab. Izmērs M - 20 gab. Izmērs L - 20 gab. Izmērs XL - 20 gab. | Baltā krāsā. Cepurītei labi jākopē pacienta galvas virsma. |  |
| 9. | Darba strāvas sadales transformators | 1 gab. | Jānodrošina sekojošas funkcijas: - noplūdes strāvas samazināšana; - Stabila elektrības sprieguma 240 V nodrošināšana; - Jaudas sadale uz TMS aprīkojumā esošām elektroierīcēm,- stimulatoriem un palīgierīcēm, piemēram, spoles dzesētāja blokam, ārstēšanas krēslam un gaisa kompresoram. - Jābūt paredzētam darbam ar tīkla spriegumu 240V~, frekvenci 50 Hz |  |
| 10. | Pacienta pozicionēšanas krēsls ar galvas/kakla balstu | 1 gab. | - Krēslam jābūt ar elektriski regulējamu augstumu, sēdekļa leņķi, kāju balstu un atzveltni, ko var vadīt ar tālvadības pulti. - Krēslam jābūt nokomplektētam ar: - Galvas/kala balstu; - Roku balstiem; - Regulējamu kronšteinu (roku) 2. un 3. pozīcijās piedāvāto TMS spoļu nostiprināšanai un pozicionēšanai. - Galvas/kakla balstam jābūt regulēšanas iespējām, lai nodrošinātu pacientam pēc iespējas lielāku komfortu. Krēsla parametri: - Platums: min 63 cm bez roku balsta 80 cm, ar roku balstu - Augstumam jābūt regulējamam diapazonā vismaz no min 65 līdz max 85 cm - Garums 190 - 210 cm - Svars: ne vairāk, kā 90 kg - Pacienta maks. Svars: ne mazāk, kā 150 kg - Jābūt paredzētam darbam ar tīkla spriegumu 240V~, frekvenci 50 Hz - Maks. elektriskās jaudas patēriņš 50 W - Krēslam jābūt aprīkotam ar riteņiem (4 gab.) transportēšanai/pārvietošanai |  |
| 11. | Ratiņi | 1 gab. | - Jānodrošina pilnīga TMS sistēmas ievietošana,- jābūt vietai stimulatoram, transformatoram, spoles dzesētājam, gaisa kompresora blokam, neironavigācijas sistēmas aprīkojumam; - Jābūt nokomplektētiem ar stiprinājumu elastīgai rokai un turētājiem TMS spolēm un citiem piederumiem; - Ratiņiem augšpusē jābūt plauktam papildu piederumiem; - Jābūt vietai, kur ievietot 8. pozīcijā minēto regulējamo kronšteinu (roku) 2. un 3. pozīcijās piedāvāto TMS spoļu nostiprināšanai un pozicionēšanai |  |
| 12. | Datorizēta spoles pozicionēšanas sistēma (neironavigācijas sistēma) | Aprīkojuma un programmatūras komplekts | Neironavigācijas sistēmai jānodrošina precīza spoles pozicionēšana transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) klīniskai pielietošanai, izmantojot elektromagnētisko (EM) izsekošanu. Programmai jānodrošina datu kopa precīzai spoles pozicionēšanai - mērķējot uz precīzu ārstēšanas vietu un atvieglojot konsekventu spoles novietojumu atkārtotām procedūrām. Prasības aprīkojumam: - Augsta precizitāte un precizitāte klīniskai lietošanai - Optimizēta darbplūsma klīniskajam ikdienas darbam, t.sk. vienkārša reģistrācija, kalibrēšana un sensoru izvietošana, kas samazina manuālo metodi ar marķieru pildspalvām - Jānodrošina personalizēta, konsekventa un viegli atkārtojama spoles pozicionēšana - Jānodrošina iespēja ielādēt un vizualizēt atsevišķus MRI skenējumus, audu kartes (piem., pelēko vielu), fMRI aktivizāciju un kraniotopiskos sejas marķierus - Sistēmas darbība jānodrošina izmantojot 2. un 3. pozīcijās piedāvātās spoles. |  |

Piezīme: * aizpilda pretendents, raksturojot savu piedāvājumu.

** norāda preces ražotāju, modeli un kodu

  - Pretendents savam piedāvājumam pievieno ražotāja informāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), norādot lapaspusi atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai vai atsauci uz ražotāja mājas lapas adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām.

  - Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis dokumentācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām.

  - Preces piegādes vieta – Valkas iela 11, Strenči, Valmieras novads.

  - Pretendenta pienākums ir piegādāt preci augstā kvalitātē, uzstādīt to un sagatavot darba kārtībā atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pretendents nodrošina, ka  piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes.

  - Iekārtu piegādes izmaksas un uzstādīšana ekspluatācijai, kā arī darbinieku apmācības izmaksas ir iekļautas piedāvātajā cenā. Pretendents nodrošina Pasūtītāja lietotāja apmācību atbilstoši iekārtas ražotāja paredzamajai programmai, apmācītajām personām izsniedzot apmācību apliecinošu dokumentu (sertifikātu) atbilstoši 15.08.2023. Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 "Medicīnas ierīču noteikumi" noteiktajām prasībām.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālās tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās prasīto.

  - Piedāvātajai precei jābūt apzīmētai ar CE marķējumu medicīniskai ierīcei, kas atbilst regulas (ES) 2017/745 prasībām. Jāiesniedz ES atbilstības deklarāciju kā verifikācijas dokumentu, kas ir uzrakstīts atbilstoši regulas (ES) 2017/745 IV pielikumā noteiktajām prasībām.

  - Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2.pielikums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ

“Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde”

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.): |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds): |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| e-pasts: |  |
| Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds) |  |
| Pretendenta patiesais labuma guvējs (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) |  |
| Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) |  |
| Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam: (atbilstošo atzīmēt ar ) | ☐; Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro) vai ☐ vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro). ☐; Neatbilst ne mazā, ne vidējā uzņēmuma statusam. |

Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties konkursā SPNS 2024/2 “Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde”;

- piekrīt konkursa nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemas parakstīt līgumu šī konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (5.pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.

| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| Datums: |  |

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPNS 2024/2

Iepirkuma nosaukums: Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |

- PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam piegādāt un uzstādīt transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojumu, ievērojot Iepirkuma specifikācijā noteikto, saskaņā ar atklāta konkursa nosacījumiem:

  - Mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena bez PVN EUR | PVN EUR | Cena ar PVN EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma piegāde un uzstādīšana |  |  |  |

  - Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma procedūras nolikumā un iepirkuma specifikācijā norādītās prasības.

- Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona.

4.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPNS 2024/2

Iepirkuma nosaukums: Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru sniedzamā pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba nosaukums, kura vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN | Summa euro bez PVN no darbu apjoma |

| Apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam: (atbilstošo atzīmēt ar ) | ☐; Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro) vai vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro). ☐; Neatbilst ne mazā, ne vidējā uzņēmuma statusam. |
| --- | --- |

Piezīme: Ja pretendents piesaista vairākus apakšuzņēmējus, tas attiecīgi aizpilda uzņēmuma statusa sadaļu par katru apakšuzņēmēju atsevišķi.

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:

- Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi. Ārvalstī reģistrētam apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).

- Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.

- Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

5.pielikums

LĪGUMS

Strenčos, Valmieras novadā

Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 50003408181 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā, pamatojoties uz statūtu pamata rīkojas valdes locekle Maija Ancveriņa, no vienas puses, un

_________, reģistrācijas Nr. _________ (turpmāk – Izpildītājs), kuru, pamatojoties uz ________, pārstāv ________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2024.gada __.____ lēmumu atklātā konkursā “Transkraniālās magnētiskās stimulācijas (TMS) aprīkojuma iegāde”, iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SPNS 2024/2, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets un termiņš

1.1.Līguma priekšmets ir transkraniālās magnētiskās stimulācijas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, turpmāk - Prece (saskaņā ar 1.pielikumu) kā arī darbinieku apmācība. Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas, piegādes laiku saskaņojot ar Līguma 2.3.1.punktā norādīto kontaktpersonu.

1.2. Pasūtītājs par saņemto Preci apņemas pilnībā norēķināties saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas nosūtīts uz e-pastu: rekini@strencupns.lv , apmaksājot Preces vērtību.

1.3. Izpildītājs apņemas veikt iekārtas garantijas un pēc garantijas tehnisko apkopi un remontu.

2. Preces piegāde un termiņš

2.1. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta ir Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV-4730.

2.2. Piegādes laiks - darba dienās no 8:00-16:00. Piegāde laicīgi jāsaskaņo ar 2.3.1 punktā norādīto Pasūtītāja pilnvaroto kontaktpersonu.

2.3. Līguma izpildes pilnvarotās kontaktpersonas:

2.3.1. no Pasūtītāja puses: _________________________

2.3.2. no Izpildītāja puses:__________________________

2.3.3. Pušu pilnvarotās personas ir atbildīgas par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.  Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Izpildītājs nodod Pasūtītājam:

a. Preces tehnisko dokumentāciju;

b. Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

2.4. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam nodod Preci, veic darbinieku apmācību un Pušu pilnvarotās personas paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Piegādājamās Preces cena ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos maksājumus ir _______________ EUR bez PVN, PVN:  ________________ EUR, ____________________EUR ar PVN.

3.2. Preces cenā ietverti  visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi (piegāde, uzstādīšana, darbinieku apmācība un garantijas laiks iekārtai).

3.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 3.1. punktā minēto summu 10 (desmit) darba dienu laikā 100% apmērā pēc preces piegādes, un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

4.    Garantija

4.1. Preces  garantijas  laiks  ir  24  (divdesmit četri)  mēneši  no  Preces  pieņemšanas  –nodošanas  akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.2.    Izpildītājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Preces defektu (veicot pārbaudi, tehnisko apkopi, remontu, rezerves daļu nomaiņu), ja defekts ir atklāts Preces garantijas laikā.

4.3. Preces garantija neattiecas uz preces defektiem, kas radušies:

4.3.1.    ekspluatējot Preci neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām);

4.3.2. pierādāmu  Preces  lietotāju  nolaidības,  nepareizas  Preces  lietošanas  vai  apzinātu  bojājumu konstatēšanas gadījumā;

4.3.3. neatļautu izmaiņu veikšanas, pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu lietošanas Precei vai Preces lietošanu tādā veidā, kas ir pretrunā ar Preces ražotāja instrukcijām;

4.3.4.    nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.

4.4. Par  jebkuru  Preces  bojājumu  vai  darbības  traucējumu,  kas  jānovērš  Preces  garantijas  ietvaros, Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Izpildītājam, un nekavējoties iesniedz Izpildītājām. Izpildītājam ne vēlāk kā 2 (divi) darba dienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas uz abpusēju defektu akta  sastādīšanu.  Ja  Izpildītājs  minētajā  termiņā  neierodas,  Pasūtītājs  vienpusēji  sagatavo  Preces defektu aktu, kas ir saistošs Izpildītājam.

4.5. Jautājumu par Preces defekta aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji Preču defektu akta  sastādīšanas  brīdi.  Ja  Pušu  pārstāvji  nevar  vienoties,  Pusēm  ir  tiesības  pieaicināt  neatkarīgu ekspertu,  kura  pakalpojumu  apmaksā  Izpildītājs  gadījumā, ja  tiek konstatēts,  ka  Preces  bojājuma       rašanās  iemesls  nav  Pasūtītāja  vaina.  Ja  neatkarīgais  eksperts  konstatē,  ka  Preces  bojājums  radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumus apmaksā Pasūtītājs.

4.6. Izpildītājs remontdarbus veic savlaicīgi un kvalitatīvi, ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Ja šajā laikā nav iespējams novērst radušos iekārtas bojājumus, vienojoties ar Pasūtītāju, remontdarbu laiks, ja  nepieciešama  rezerves  daļu  piegāde,  var  tikt  pagarināts,  bet  ne  ilgāk  kā  līdz  10  (desmit)  darba dienām.

4.7. Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājs nevar lietot Iekārtu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājs šādā gadījumā ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru dīkstāves dienu (sākot ar 11.dienu), bet ne vairāk kā 10% no kopējās Preces vērtības.

4.8.	Ja Preces bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Preces remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju Preces remonta darbu apjomu, cenu un laiku.

4.9.    Izpildītājs garantijas laikā veic iekārtas kvalificētu tehnisko uzraudzību, regulārās servisa apkopes, remontus, nepieciešamo rezerves daļu piegādi un nomaiņu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un iekārtas tehniskajai dokumentācijai.

5. Pušu saistības

5.1. Izpildītāja saistības.

5.1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktā laikā, kā arī Garantijas laikā veikt Preces tehnisko apkopi un remontu. Par katru nokavēto Preces piegādes dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no Preces vērtības. Līgumsoda kopējā summa nevar pārsniegt 10% no Preces vērtības bez PVN.

5.1.2. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

5.1.3. Iekārtas avārijas gadījumā Izpildītāja pārstāvim jāierodas uz objektu 3 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas lai veiktu bojājuma diagnostiku un bojājumu novēršanu. Ja bojājumus nav iespējams novērst 24 stundu laikā, Puses vienojas par bojājumu novēršanas termiņu.

5.1.4. Garantijas laikā Izpildītājs apņemas bez papildus maksas veikt Preces tehnisko apkopi, garantijas remontu atbilstoši iekārtas lietošanas instrukcijā norādītam daudzumam un laika periodam.

5.1.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 5.1.3 punktā norādītās darbības, vai kavējums pārsniedz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no iekārtas iegādes vērtības (summa bez PVN).

5.1.7. Ja garantijas laikā iekārtai 3 (trīs) reizes radušies būtiski bojājumi, kas traucē iekārtas ekspluatācijai, tad Izpildītāja pienākums ir nomainīt attiecīgo iekārtu pret jaunu.

5.2. Pasūtītājs saistības.

5.2.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja piegādāto Preci, ja tā atbilst pasūtījumam.

5.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šī līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par Preci vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas no Līguma 3.3 punktā norādītā termiņa, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsoda samaksu no Pircēja 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējā summa nevar pārsniegt 10% no Preces vērtības bez PVN.

5.2.3. Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.4. Līgumsoda naudas samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildījuma.

5.5. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pārtraukt šī līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei.

6.  Līguma darbības termiņš un spēkā esamība

6.1.Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. Līguma noteikumi un saistības attiecībā uz garantijas noteikumiem ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.2. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties.

6.3. Pasūtītājam  ir  tiesības  vienpusēji  atkāpties  no  Līguma,  30  (trīsdesmit)  kalendārās  dienas  iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

6.3.1. Izpildītājs  neveic  Preces  piegādi  ilgāk  par  10  (desmit)  kalendārajām  dienām  no  Līgumā noteiktā piegādes termiņa;

6.3.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

6.3.3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi;

6.3.4. notikusi Izpildītāja likvidācija;

6.3.5. ja  tiek  konstatēts  Starptautisko  un  Latvijas  Republikas  nacionālo  sankciju  likuma 11.1  panta trešajā daļā noteiktais;

6.3.6. pret Izpildītāju uzsākta maksātnespējas procedūra;

6.3.7. ja Preces lietošana izraisa izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, Preces kvalitātes   prasības   būtiski   atšķiras   no   tehniskajā   piedāvājumā   vai   Preces   instrukcijā norādītajām tās īpašībām. Ja iestājas šajā apakšpunktā minētais un tas tiek konstatēts un tiek sastādīts   attiecīgs   pamatojums,   kas   pierāda   cēloņsakarību,   Izpildītājam   ir   pienākums atmaksāt Pasūtītājam Preces cenu kā arī pieņemt un aizvest Preci no Pasūtītāja telpām (tiks izmantots pēc nepieciešamības).

6.4.  Par  vienpusēju  atkāpšanos  no  līguma  Pasūtītājs  30  (trīsdesmit)  kalendārās  dienas  iepriekš  nosūta Izpildītājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu 30 (trīsdesmitajā) dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.

6.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājies kāds no šādiem apstākļiem:

6.5.1.Pasūtītājs  30  (trīsdesmit)  kalendārās  dienas  kavē  Līgumā  noteikto  maksājumu  veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

6.5.2.Pasūtītājam  ir  uzsākts  maksātnespējas  process,  likvidācija,  tā  darbība  tiek  izbeigta  vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

6.6. Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Izpildītāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto piegādi līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.

7. Līguma grozījumi

7.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir objektīvi nepieciešami un pamatoti, tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi) un atbilst kādam no turpmāk minētajiem gadījumiem:

7.1.1. grozījumi ir nebūtiski;

7.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti šādos gadījumos:

7.1.2.1. Preces piegādi ir ietekmējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; Izpildītāja iesniedz paskaidrojumu un pierādījumus apstākļiem, kas būtiski ietekmējuši Preces piegādes izpildi un nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

7.1.2.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

7.1.2.3. Līguma izpildi ir kavējusi trešo personu darbība vai bezdarbība;

7.1.2.4. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, ja Preces ražotājs nespēj nodrošināt Preces izgatavošanu Līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājs iesniedz atbilstošus pierādījumus.

7.1.3. neatkarīgi no tā, vai Līguma grozījumi ir būtiski vai nebūtiski, kopējais grozījumu apmērs, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nedrīkst sasniegt 10 (desmit) % no sākotnējās kopējās Līguma summas bez PVN.

7.2. Līguma grozījumu veikšanas kārtība:

7.2.1. Līguma termiņa pagarinājums ir pieļaujams, ja tas ir objektīvi pamatots. Pasūtītājs piekrīt tikai tādām Līguma izpildes termiņa izmaiņām, kas ir samērīgas un atbilst periodam, kurā Līguma izpilde nav bijusi iespējama no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

7.2.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam iesniegumu ar Līguma izmaiņu objektīvu argumentāciju; Līguma izmaiņām jābūt ar faktiem argumentētām un ar aprēķiniem pamatotām (ja attiecināms);

7.2.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegumu un noslēdz vienošanos saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no iesnieguma un visu pamatojošo dokumentu iesniegšanas, ja konstatē, ka Līguma grozījumi ir pieļaujami.

7.2.4. Izpildītājs nav tiesīgs prasīt Līguma 1.1.punktā noteiktā termiņu pagarinājumu pēc tā izbeigšanās.

7.2.5. Iesniegums par Līguma 1.1.punktā noteiktā termiņa pagarināšanu jāiesniedz ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms tā beigām; ja iesniegums par termiņa pagarināšanu iesniegts, kad līdz tā beigām atlikušas mazāk kā 4 (četras) dienas, Pasūtītājs Līgumu ir tiesīgs nepagarināt, pamatojoties uz to, ka iesniegums nav iesniegts laikus.

7.3.Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja kāda no Pusēm ilgstoši (vairāk kā 1 (vienu) mēnesi), bez objektīviem iemesliem, nepilda vai atkārtoti (vairāk kā vienu reizi) pārkāpj Līgumā norādītās saistības.

8. Līguma izpildē apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība  (ja attiecināms)

8.1. Līguma izpildei Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Izpildītāja ir atbildīgs par piesaistītā apakšuzņēmēju veikto pakalpojumu atbilstību šī Līguma prasībām.

8.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja maiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 darba dienas iepriekš.

8.3. Lūgumu nomainīt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju (t. sk. minot objektīvus apstākļus apakšuzņēmēja nomaiņai) un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

8.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteikumus. Šī likuma 9.panta astotajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

8.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

9. Datu aizsardzība

9.1. Puses nodrošina, ka Līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati):

    - tiek ievērota konfidencialitāte un dati tiek izmantoti tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;

    - neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras Puses esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

  - Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

  - Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.

  - Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

10. Nepārvarama vara

10.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

10.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētās Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, karš un kara darbība.

10.3. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 5 (piecas) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

10.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 10.2.apakšpunktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, sakarā ar tā izpildīšanas neiespējamību, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

10.5. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Izpildītāja piegādes kavējumi (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramās varas), darba strīdi vai streiki.

11. Citi nosacījumi

11.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

11.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.

11.4. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pārtraukt šī līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei.

11.5. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

11.6. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.

11.7. Izpildītājs nevar nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

11.8. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Pušu pienākums ir septiņu dienu laikā paziņot par to otrai Pusei.

11.9. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.Pušu rekvizīti un paraksti

norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.

norāda, vai pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem)

norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem)