2.3. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/7

Ar 15.04.2024. grozījumiem

ATKLĀTS KONKURSS

# LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS IEGĀDE

# DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTA VAJADZĪBĀM

ID Nr. APP DI 2024/7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3.daļa Celmu frēze

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celmu frēze augļu koku celmu frēzēšanai |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Paredzēts traktortehnikai ar jaudu | No 100 līdz 130 zs |  |
|  | Sakabe | 2 kategorija |  |
|  | Transmisijas piedziņa | Duālā abās pusēs rotoram, mehāniska ne mazāk kā 1000 apgr/ min |  |
|  | Darba platums | Ne mazāk kā 60 cm |  |
|  | Frēzes kopējais platums | Ne vairāk kā 105 cm |  |
|  | Darba dziļums | Ne mazāks kā 25 cm |  |
|  | Sasmalcina celmus virs augsnes līmeņa | Ne mazāks kā līdz 25 cm diametram |  |
|  | Cietkausējuma griezējelementu skaits | Vismaz 10 gab. |  |
|  | Divas rindas pret griezējnažu (asmeņu) | Jānodrošina |  |
|  | Komplektā jāiekļauj kompaktora veltnis | Jānodrošina |  |
|  | Hidrauliski atverams aizmugures vāks | Jānodrošina |  |
|  | Kardāns | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads |  |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.