2.1. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/7

ATKLĀTS KONKURSS

# LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS IEGĀDE

# DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTA VAJADZĪBĀM

ID Nr. APP DI 2024/7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.daļa Traktors

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Traktors, augļu koku un krūmu kopšanai dārzā |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Dzinēja jauda | Ne mazāk kā 100 zs |  |
|  | Dzinējs | 4 cilindru dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu |  |
|  | Dzinēja tilpums | Ne mazāk kā 3600 cm3 |  |
|  | Minimālais traktora platums | Ne mazāk kā 1450 mm |  |
|  | Maksimālais traktora platums | Ne vairāk kā 1600 mm |  |
|  | Traktora augstums | Ne vairāk kā 2500 mm |  |
|  | Traktora klīrens | Ne mazāk kā 300 mm |  |
|  | Riteņu garenbāze | Ne mazāk kā 2100 cm |  |
|  | Priekšējās riepas | Ne mazākas kā 280/70R18 |  |
|  | Aizmugurējās riepas | Ne mazākas kā 360/70R24 |  |
|  | Priekšējā jūgvārpsta | 1000 apg.min. |  |
|  | Aizmugurējā jūgvārpsta | 540/1000 apg.min. |  |
|  | Priekšējā trīspunktu uzkare | 2.kategorija |  |
|  | Aizmugures trīspunktu uzkare | 2.kategorija |  |
|  | Ārēja aizmugurējās uzkares pacelšana | Jānodrošina |  |
|  | Diferenciāļa bloķētāji | Jānodrošina |  |
|  | 4x4 riteņu piedziņa | Jānodrošina |  |
|  | Priekšā viens hidro izvadu pāris | Jānodrošina |  |
|  | Aizmugurē trīs hidro izvadu pāri | Jānodrošina |  |
|  | Reversa svira pie stūres elektrohidrauliska | Jānodrošina |  |
|  | Aizmugurējās uzkares celtspēja | Ne mazāk kā 2300 kg |  |
|  | Aizmugurējās uzkares augstuma regulēšana abās pusēs | Jānodrošina |  |
|  | Atsvars uz trīspunktu uzkares priekšā | Ne mazāk kā 400 kg |  |
|  | Priekšējā tilta riteņu dubļu sargi | Jānodrošina |  |
|  | Automātiskā stūrēšanas sistēma ar RTK korekcijas signālu ar precizitāti līdz 2,5 cm | Jānodrošina |  |
|  | Slēgta kabīne, radio | Jānodrošina |  |
|  | Kabīnē apsilde, kondicionieris | Jānodrošina |  |
|  | Aktivētās ogles salona gaisa filtri | Jānodrošina |  |
|  | Apgriešanās rādiuss neizmantojot bremzi | Ne vairāk kā 3950 mm |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Pretendentam jānodrošina piegādātās preces reģistrēšana uz APP “Dārzkopības institūts” vārda | Jānodrošina |  |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.