2.2. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/7

ATKLĀTS KONKURSS

# LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS IEGĀDE

# DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTA VAJADZĪBĀM

ID Nr. APP DI 2024/7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2.daļa Traktors - iekrāvējs

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Traktors - iekrāvējs |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Aprīkots ar pļaujmašīnu, kausu un palešu dakšām ar režģi | Jānodrošina |  |
|  | Dzinējs | 4 cilindru dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu |  |
|  | Dzinēja jauda | Ne mazāk kā 44 zs |  |
|  | Dzinēja tilpums | Ne mazāk kā 1498 cm3 |  |
|  | Slēgta kabīne ar skaņas izolāciju, radio | Jānodrošina |  |
|  | Kabīnē apsilde, kondicionieris | Jānodrošina |  |
|  | Maksimālais traktora platums | Ne vairāk kā 1290 mm |  |
|  | Traktora augstums | Ne vairāk kā 2070 mm |  |
|  | Traktora klīrens | Ne mazāk kā 260 mm |  |
|  | Riteņu garenbāze | Ne vairāk kā 1220 mm |  |
|  | Traktora kopējais garums ar atsvariem | Ne vairāk kā 2612 mm |  |
|  | traktora riepas | Ne mazākas kā 26x12.00-12”TR |  |
|  | Piedziņas sistēma | Hidrostatiskā, 2 ātrumi |  |
|  | Apgaismojums dalībai ceļu satiksmē | Jānodrošina |  |
|  | Piekabes apgaismojuma ligzda traktora aizmugurē | Jānodrošina |  |
|  | Sēd pozīcija priekšējā traktora daļā, pirms locīšanās punkta | Jānodrošina |  |
|  | Logu tīrītājs un mazgātājs | Jānodrošina |  |
|  | labās puses sānu logs atverams | Jānodrošina |  |
|  | Dubļusargi visiem četriem riteņiem | Jānodrošina |  |
|  | Teleskopisks frontālais iekrāvējs ar pagarinājumu, ar pašlīmeņojošu funkciju un frontālā iekrāvēja amortizācija | Jānodrošina |  |
|  | Iebūvēts atsvars traktora aizmugurē | Ne mazāk kā 180 kg |  |
|  | Sakabes cilpa/ “ābols” traktora aizmugurē | Jānodrošina |  |
|  | Hidrosistēmas dzesēšana un hidrošļūteņu multi sakabe uz frontālā iekrāvēja | Jānodrošina |  |
|  | Amortizēts vadītāja krēsls | Jānodrošina |  |
|  | Rokas bremze | Jānodrošina |  |
|  | 8 funkciju vadības džoistiks | Jānodrošina |  |
|  | Apgriešanās rādiuss | Ne vairāk kā 2250mm |  |
|  | Multifunkcionāls displejs | Jānodrošina |  |
|  | Beramo materiālu kausa platums | Ne mazāk kā 1450 mm |  |
|  | Kausa tilpums | Ne mazāk kā 420 litri |  |
|  | Palešu dakšas ar režģi celtspēja | Ne mazāk kā 2000 kg |  |
|  | Palešu dakšu ar režģi garums | Ne mazāk kā 1200 mm |  |
|  | Āmurīšu pļaujmašīnas darba platums | Ne mazāk kā 1350 mm |  |
|  | Āmurīšu pļaujmašīnās kopējais platums | Ne vairāk kā 1730 mm |  |
|  | Āmurīšu pļaujmašīnas pļaušanas augstumus | No 25mm līdz 100 mm |  |
|  | Āmurīšu pļaujmašīnas aizmugurē atbalsta rullis | Jānodrošina |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Pretendentam jānodrošina piegādātās preces reģistrēšana uz APP “Dārzkopības institūts” vārda | Jānodrošina |  |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.