2.5.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. APP DI 2024/7

ATKLĀTS KONKURSS

# LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS IEGĀDE

# DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTA VAJADZĪBĀM

ID Nr. APP DI 2024/7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

5.daļa Precīzas izsējas dārzeņu sējmašīna

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Precīzās izsējas dārzeņu pneimatiskā sējmašīna |  | Ražotājs Modelis Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju |
|  | Attālums starp sekcijām | 20-75cm, regulējams |  |
|  | Sakabes veids | 3 punktu uzkarināms |  |
|  | Riteņu augstums | Regulējams |  |
|  | Jūgvārpstas apgriezieni | 540 reizes/min |  |
|  | Atbalsta veltņi | Gumijas priekšā, sietveida vai gumijas veltnis aiz sekcijas |  |
|  | Sēklas tvertne | 1.5 l |  |
|  | Tīrīšanas iekārta sēklas savākšanai | Vakuuma |  |
|  | Sekciju skaits | 3 (trīs) |  |
|  | Sējas diski | Burkāniem (2 rindu) Bietēm, kāļiem, rutkiem (1 rindas) |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktam standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | “Tauriņi”, Dzintars, Pūres pagasts, Tukuma novads |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts:

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.