3.pielikums

Atklātam konkursam „Operāciju veļas un ķirurģiskā apģērba piegāde”

identifikācijas Nr. JRS 2024/15K

APSTIPRINĀTS

ar iepirkuma komisijas 2024. gada 14. maija

sēdēs protokolu Nr. JRS 2024/155K-02

grozījumi Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

vispārējās prasības uz sterilajiem iepakojumiem

(tiek vērtēts arī tādā gadījumā, ja nav norādīts konkrētās daļas tehniskajā specifikācijā)

- Produkta iepakojums:

  - katram produkta iepakojumam ir iezīmēta, labi redzama atvēršanas vieta;

  - katrs vienreizlietojamās veļas komplekts un atsevišķais produkts ir iepakots sterilā, viegli un droši atveramā iepakojumā;

  - sterilais iepakojuma materiāls – pilnībā viscaur mitruma un šķīduma necaurlaidīgs (polietilēns vai alternatīva izejviela) - obligāts nosacījums

  - produkta iepakojuma procedūra veikta ievērojot 3 sterilitātes barjeru sistēmu:

1.- produkta iepakojums (polietilēna);

2. - dispensera (sadalītāja) kārba – iepakojuma kaste dozētai (pa vienam gabalam) preču izņemšanai;

3. - transporta kārba.

  - uz katra sterilā iepakojuma minēta, skaidri un saprotami salasāma informācija:

    - par produkta ražotāju;

    - par komplektā esošo produktu skaitu, nosaukumu un izmēriem;

    - par sērijas, artikula numuru;

    - par sterilizācijas veidu, beigu derīguma termiņu,

    - par CE marķējumu;

    - par iepakojuma uzglabāšanas prasībām (mitrums, gaisma, temperatūra);

    - viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2gab.) ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu.

- Produkta materiāls:

  - katrs vienreizlietojamās veļas produkta materiāls (komplektā vai atsevišķi) :

    - pārklāju, palagu un dvieļu materiāls sastāv no vismaz 3 kārtām, ja tehniskajā specifikācijā (aprakstā) nav norādīts cits kārtu skaits:

1.kārta – komforta (pacientam – sviedru absorbcijai);

2.kārta – šķidrumu necaurlaidīga;

3.kārta - šķidrumu absorbējoša;

4.kārta – sabiezināta, īpaši izturīga un labi šķidrumu absorbējoša pārklāja daļa ap operāciju brūci;

    - uz katra salocīta produkta jābūt skaidri saprotamām norādēm par tā izvēršanas virzienu un secību,

    - līmējošā produkta daļa:

      - līmējošās daļas abās malās ir ne mazāk kā 3cm (+/- 1cm) bez līmes,

      - labi fiksējas pie pacienta ādas,

      - nav kairinoša pacientam;

      - saglabā nemainīgas fiksējošas īpašības pie ilgstošām operācijām ar masīvu asiņošanu, šķīduma daudzuma

    - produkta elastīgā atvere:

      - nav kairinoša pacientam,

      - cieši pieguloša pacienta ādai un saglabā nemainīgas materiāla īpašības līdz operācijas noslēgumam.

  - katrs sterils atsevišķi iepakots vienreizlietojams ķirurģiskais halāts ir gaisa caurlaidīgs, abpusēji viscaur šķidrumu, baktēriju atgrūdošs,

    - lentu garums ir pietiekams ērtai un drošai to savstarpējai fiksācijai;

    - piedurkņu manšetes ir elastīgas, trikotāžas, cieši piegulošas, to garums atbilstošs izmēram;

    - izmēri atbilst ES standartiem – L, XL, XXL.

- Produkta krāsa:

  - visiem produktiem komplektā jābūt vienai krāsai.

PRETENDENTS APLIECINA, ka iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

| Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________ |  |
| --- | --- |
| (datums, paraksts vārds, uzvārds, amats) |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS UN FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS

Atklāta konkursa „Operāciju veļas un ķirurģiskā apģērba piegāde”

Daļai Nr. 1 Operāciju veļas komplekti (sterili)

| Tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Izstrādājuma nosaukums | Izstrādājuma apraksts | Mērv. | Vienību daudzumi (orientējoši 24 mēn. periodam) | Izstrādājuma precīzs apraksts/ preces nosaukums/preces raksturojošie parametri/ norāde - atsauce uz interneta tīmekļa vietni vai kataloga, vai specifikācijas datu lappuses Nr. un rindkopa, kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības. Nav pieļaujama norāde "Atbilst" | Piedāvātās preces ražotājs/ ražotāja valsts | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopēja summa EUR bez PVN |
| 1. | Standarta universālais komplekts, sterils | 1 Meijo instrumentu galda pārklājs 79 x 145 cm, absorbējošā daļa ne mazāka kā 65x85 cm 2 pašlīpošie dvieļi 90 x 75 cm 4 kārtas, 4 roku salvetes 19 x 25 cm, 1 operāciju līmlenta 9 x 49 cm, 1 pašlīpošais palags 150 x 240 cm – 4 kārtas, 1 pašlīpošais palags 175x175 cm- 4 kārtas 1 instrumentu galda pārklājs 150 x 190 cm absorbējošā daļa ne mazāka kā 75x190 cm | Kompl. | 1200 |  |  |  |  |
| 2. | Komplekts gūžas operācijām, sterils | 1 Meijo instrumentu galda pārklājs – sabiezināts-stiprināts 79 x 145 cm, absorbējošā daļa ne mazāka kā 65x85 cm 4 roku salvetes 19 x 25 cm, 2 operāciju līmlentas 9 x 49 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 75 x75 cm, 1instrumentu galda pārklājs 150 x 190 cm, absorbējošā daļa ne mazāka kā 75 x 190 cm, 1 pārklājs ar elastīgas gumijas 7 cm atveri 230 x 315 cm – 4 kārtas, ar absorbējošo daļu ne mazāku kā 70x140 cm 1 stiprināts – biezs instrumentu galda pārklājs 150 x 190 cm, ar absorbējošo daļu 75x190 cm | Kompl. | 140 |  |  |  |  |
| 3. | Komplekts kāju operācijām ar zeķi, sterils | 1 Meijo instrumentu galda pārklājs – sabiezināts-stiprināts 79 x 145 cm, ar absorbējošo daļu 65x85cm 1 galda pārklājs 150 x 190 cm, ar absorbējošo daļu 75x190 cm 4 roku salvetes 19 x 25 cm, 2 operāciju līmlenta 9 x 49 cm, 1 zeķveidīgs pārklājs šķidrumu necaurlaidīgs 22 x 75 cm ar trikotāžas zeķi iekšpusē, slāņi neatdalās 1 pārklājs ar elastīgas gumijas 7 cm atveri 230 x 315 cm – 4 kārtas, ar absorbējošo daļu ne mazāku kā 70x140 cm 1 Biezs-stiprināts instrumentu galda pārklājs 150 x 190 cm, ar absorbējošo daļu 75x190 cm | Kompl. | 180 |  |  |  |  |
| 4. | Komplekts ceļa artroskopijām, sterils | 1 Meijo instrumentu galda pārklājs –79 x 145 cm, ar absorbējošo daļu 65x85cm 4 roku salvetes 19 x 25 cm, 1 instrumentugalda pārklājs 150 x 190 cm ar absorbējošo daļu 75x190 cm 2 operāciju līmlentas 9 x 49 cm, 1 zeķveidīgs pārklājs šķidrumu necaurlaidīgs 22 x 75 cm ar trikotāžas zeķi iekšpusē, slāņi neatdalās 1 ceļa artroskopijas pārklājs 220 cm x 320 cm ar elastīgām gumijas atverēm 7 cmun 5 cmun iestrādātu polietilēna maisu šķidrumu uztveršanai75x105 cm, maisā iestrādāta noslēdzama atvere tā iztukšošanai, 1 instrumentu galda pārklājs 150x 190 cm ar absorbējošo daļu 75x190 cm | Kompl. | 300 |  |  |  |  |
| 5. | Komplekts pleca artroskopijām, sterils | 1 Meijo instrumentu galda pārklājs – Biezs-stiprināts 79 x 145 cm, ar absorbējošo daļu 65x85cm 4 roku salvetes19 x 25 cm, 1 sabiezināts – stiprināts galda pārklājs 150 x 190 cm cm ar absorbējošo daļu 75x190 cm 1 pārklājs ar pašlīpošu U-veida malu 240x170cm, stiprināts-sabiezināts šķēlums 15x45 cm, 4 kārtas 1 pārklājs ar pašlīpošu U-veida malu 230x295cm, stiprināts – sabiezināts Šķēlums 10x70 cm, 1 zeķveidīgs pārklājs šķidrumu necaurlaidīgs 22 x 75 cm ar iestrādātu trikotāžas zeķi iekšpusē,kārtas neatdalās 2 operāciju līmlentas 9 x 49 cm, | Kompl. | 160 |  |  |  |  |
| 6. | Komplekts TUR operācijām sterils, | 1 roku salvete 19 x 25 cm, 1 trubu turētājs 9 x 18 cm,velkro tipa, pašlīpošs, 1 TUR pārklājs ar divām atverēm 8 cm un 5 cm un polietilēna kabatu šķidruma uztveršanai, kas ir noslēdzama un atverama, lai to iztukšotu, un iestrādātu gumijas pirksta pārklāju, 175/270 x 180 cm ar ietvertiem kāju pārklājiem, 1 instrumentu galda pārklājs 159 x 190 cm ar absorbējošo daļu 75x190 cm | Kompl. | 500 |  |  |  |  |
| 7. | Ķeizargrieziena komplekts, sterils | 1 Meijo instrumentu galda pārklājs – stiprināts 79 x 145 cm, ar absorbējošo daļu 65x85cm 4 roku salvetes 19x25 cm, 1 operāciju līmlenta 9x49 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 50x50 cm, 3 kārtas 1 bērna palags 90 x 120 cmno kvalitatīva, izturīga celulozes šķiedru materiāla ar blīvumu ne mazāk 60 g/m2, 1 ķeizargrieziena pārklājs 175/250 x 300 cm ar incīzijas lauku 38 x 32 cm, un šķidruma uztveršanas polietilēna somu ar iestrādātu aizdares mehānismu, kas pieļauj somas iztukšošanu un stingru noslēgšanu, apkārt somas malai porolona apmalīte, kas neļauj šķidrumam pārlīt pāri 1 instrumentu galda pārklājs 150 x 190 cm ar absorbējošo daļu 75x190 cm | Kompl. | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Kraniotomijas Komplekts | 1 Meijo instrumentu galda pārklājs 79x145 cm, ar absorbējošo daļu 65x85cm 2 Roku salvetes 18x25 cm 1 Op līplenta 9 x 49 cm 4 Pārklāji ar pašlīpošu malu 50 x50 cm, 3 kārtas 1 Stiprināts kraniotomijas pārklājs 230 x 300 cm, incīzijas lauks 30 x 20 cm, ar iestrādātu šķidruma uztveršanas kabatu, kas ir atverama un droši noslēdzama atkārtoti, 4 kārtas 1 Instrumentu galda pārklājs 150 x190 cm, absorbējošā daļa 75 x 190 cm | Kompl. | 40 |  |  |  |  |
| 9. | Komplekts dzemdību pieņemšanai, sterils | 2OP pārklāji 75 x 45cm 2 kārtas, 1 gultas palags 60 x 90 cm, 2celulozes absorbējošipalagi56 x 80 cm, 6 celulozes dvieļi 18 x 26 cm, 20 neausta materiāla salvetes 10 x 10 cm 1 galda pārklājs 100 x 150 cm ar absorbējošo daļu 75x150cm | Kompl. | 1200 |  |  |  |  |
| 10. | Citas prasības | Pārklāju materiāls komplektos vismaz 3 kārtu, ja nav norādīts cits kārtu skaits: 1 - komforta slānis pacientam – sviedru absorbcijai 2 - šķidrumu necaurlaidīgs slānis 3 - šķidrumu absorbējošs slānis 4 - papildus šķidrumu absorbējošs slānis, izvietots apkārt operāciju laukam, kurā ir iestrādātas atveres trubu un vadu fiksēšanai - Iepakojuma materiāls komplektiem un halātiem – viscaur polietilēns, šķidrumu necaurlaidīgs - Pārklāji komplektos ne mazāki kā norādīti, bet drīkst būt lielāki (~+ 5cm) - Pozīcijās ar norādi „ne mazāka kā...”, drīkst būt lielāki nepārsniedzot +20 cm. - Roku salvetēm pieļaujams arī cits izmērs, ņemot vērā, ka to laukums nedrīkst būt mazāks par 420 cm2 - 3 sterilitātes barjeru sistēma 1.barjera – produkta iepakojums (polietilēna vai analogs); 2.barjera – dispensera kārba; 3. barjera – transporta kārba |  |  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN ____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz preces paraugus, atbilstoši nolikuma 5.9.6.apakšpunkta prasībām, pa 1 gabalam katrai pozīcijai.

| Visas piedāvātās preces ir marķētas ar CE marķējumu un kopā ar iepirkumu dokumentāciju iesniedzama atbilstības deklarācija. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces Pasūtītājam iepirkuma priekšmeta ___. daļā tiks piegādātas ______ (_______________) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas (Jānorāda Preču piegādes termiņš dienās, ievērojot, ka preču piegādes termiņš nevar pārsniegt 5 (piecas) darba dienas) |  |  |  |  |  |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces ražotājam/iem un piedāvātajai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (datums, paraksts vārds, uzvārds, amats) |  |  |  |  |  |  |  |

Daļai Nr. 2 Pārklāji un somas (sterili)

| Tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Izstrādājuma nosaukums | Izstrādājuma apraksts | Mērv. | Vienību daudzumi (orientējoši 24 mēn. periodam) | Izstrādājuma precīzs apraksts/ preces nosaukums/preces raksturojošie parametri/ norāde - atsauce uz interneta tīmekļa vietni vai kataloga, vai specifikācijas datu lappuses Nr. un rindkopa, kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības. Nav pieļaujama norāde "Atbilst" | Piedāvātās preces ražotājs/ ražotāja valsts | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopēja summa EUR bez PVN |
| 1. | Pašlīpošs dvielis, sterils | 75 x 75 cm 3 kārtu pārklājs ar pašlīpošu malu, abās pašlīpošo malu pusēs apm. 2,5 cm (+/-0,5cm) bez līmes, satveršanai 50 x 50 cm 3 kārtu pārklājs ar pašlīpošu malu, abās pašlīpošo malu pusēs apm. 2,5 cm (+/-0,5cm) bez līmes, satveršanai 75 x 90 cm, pārklājs ar pašlīpošu caurspīdīgu, elastīgu, maigu līmmalu 3,5 cm, 3 kārtas, stiprināts 20x50 cm | Gab. Gab. Gab. | 10000 4000 300 |  |  |  |  |
| 2. | Pārklājs–palags ar pašlīpošu malu, sterils | 150 x 240 cm 3 kārtas | Gab. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sūkņa un koagulācijas soma, sterila | 40 x 35 cm, divu kabatu caurspīdīga, noturīgi pašlīpoša soma, | Gab. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Meijo instrumentu galda pārklājs, sterils | 79 x 145 cm, šķidruma necaurlaidīgs ar šķidrumu absorbējošu darba virsmu ne mazāku kā 65x85cm, kas arī mitra turas pie maisa, neatlīp, | Gab. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Instrumentu galdiņu pārklāji, sterili | 37,5 x 45 cm, 2 kārtas 45 x 75 cm, 2 kārtas 75 x 90 cm, 2 kārtas 100 x 150 cm, 2 kārtas (šķidruma uzsūcošā kārta 75 x 150 cm) | Gab. Gab. Gab. Gab. | 20000 8000 2200 2400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zeķveidīgs pārklājs, sterils | 22 x 75 cm 32 x 120 cm, šķidrumu necaurlaidīgs zeķveidīgs pārklājs ar šķidrumu absorbējošu trikotāžas iekšpusi, kārtas neatdalās | Gab. Gab. | 300 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Operāciju līplenta, sterila | 9 x 49 cm, iepakojumā 1 gab. | Gab. | 800 |  |  |  |  |  |
| 8. | Šķidruma savākšanas soma ar incīzijas lauku, sterila | 40x35 cm viena kabata, caurspīdīga ar pašlīpošu malu 100 x 80 cm, incīzijas lauks 38 x 32 cm | Gab. Gab. | 600 800 |  |  |  |  |  |
| 9. | Drenu vadu pārklāji, sterili | 14x250cm, elastīgs atvērts gals 14 x 250 cm, perforēts gals (viegli noplēst) | Gab. Gab. | 1600 800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Aparatūras pārklājs, sterils | 140 cm diametrā, caurspīdīgs Arkoskopa pārklājs 117x183cm, pus C ar līplentām | Gab. Gab. | 800 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Vertikālās izolācijas pārklājs | Vertikālās izolācijas pārklājs 330x240 cm incīzijas lauks 30x40 cm, soma 50x50 cm | Gab. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Incīzijas pārklāji | Ārējais izmērs 15x26cm, iekšējais izmērs 15x20cm, Ārējais izmērs 40x40cm,iekšējais izmērs 40x34cm Ārējais izmērs 45x55cm, iekšējais 45x20 cm | Gab. Gab. Gab. | 400 200 160 |  |  |  |  |  |
| 13. | Citas prasības | Pārklāju materiāls vismaz 3 kārtu, ja nav norādīts cits kārtu skaits: 1 - komforta slānis pacientam – sviedru absorbcijai 2 - šķidrumu necaurlaidīgs slānis 3 - šķidrumu absorbējošs slānis 4 - papildus šķidrumu absorbējošs slānis, izvietots apkārt operāciju laukam, kurā ir iestrādātas atveres trubu un vadu fiksēšanai (luksus lieta, nav obligāta) - Iepakojuma materiāls komplektiem un halātiem – viscaur polietilēns vai līdzvērtīgs, šķidrumu necaurlaidīgs (obligāts nosacījums) - Pārklāji komplektos ne mazāki kā norādīti, bet drīkst būt lielāki (~+ 5cm). Norādītie izmēri ir minimālie. - 3 sterilitātes barjeru sistēma 1.barjera – produkta iepakojums; 2. barjera – dispensera kārba; 3. barjera – transporta kārba |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN ____% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz preces paraugus, atbilstoši nolikuma 5.9.6.apakšpunkta prasībām, pa 1 gabalam katrai pozīcijai.

| Visas piedāvātās preces ir marķētas ar CE marķējumu un kopā ar iepirkumu dokumentāciju iesniedzama atbilstības deklarācija. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces Pasūtītājam iepirkuma priekšmeta ___. daļā tiks piegādātas ______ (_______________) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas (Jānorāda Preču piegādes termiņš dienās, ievērojot, ka preču piegādes termiņš nevar pārsniegt 5 (piecas) darba dienas) |  |  |  |  |  |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces ražotājam/iem un piedāvātajai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (datums, paraksts vārds, uzvārds, amats) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Daļai Nr. 3 Ķirurģiskie apģērbi un segas (sterili un nesterili)

| Tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Izstrādājuma nosaukums | Izstrādājuma apraksts | Mērv. | Vienību daudzumi (orientējoši 24 mēn. periodam) | Izstrādājuma precīzs apraksts/ preces nosaukums/preces raksturojošie parametri/ norāde - atsauce uz interneta tīmekļa vietni vai kataloga, vai specifikācijas datu lappuses Nr. un rindkopa, kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības. Nav pieļaujama norāde "Atbilst" | Piedāvātās preces ražotājs/ ražotāja valsts | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopēja summa EUR bez PVN |
| 1. | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | Ar pārklājošu muguras daļu, kakla aizdarei viena gara līplenta, trikotāžas roku galu manšetes, gaisa caurlaidīgs, antistatisks, materiāls: SMS neausts polipropilēns ar blīvumu ne mazāk kā 35 g/m2, Izmēri: L(garums 135 cm x platums 150 cm) +/- 5cm, XL (garums 145 cm x platums 170 cm) +/- 5cm) XXL ( garums 160 cm x platums 185 cm) +/-5 cm | Gab. Gab. Gab. | 2000 2000 1000 |  |  |  |  |
| 2. | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | Ar pārklājošu muguras daļu, kakla aizdarei viena regulējama gara līplenta, trikotāžas roku galu manšetes garas un mīkstas, gaisa caurlaidīgs, plecu ieloces, antistatisks, alkoholu atgrūdošs, materiāls: poliesters/celuloze, ilgstošām operācijām. Izmēri: L (garums 135 cm x platums 155 cm) +/- 5cm, XL (garums 145 cm x platums 175 cm) +/- 5 cm) XXL ( garums 160 cm x platums 185 cm) +/-5 cm | Gab. Gab. Gab. | 3000 3000 1000 |  |  |  |  |
| 3. | Speciālas aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | Ar pārklājošu muguras daļu, kakla aizdarei viena gara līplenta, trikotāžas roku galu manšetes, gaisu caurlaidīgs, bet šķidrumu necaurlaidīgs, nostiprināta papildus aizsardzības kārta vēdera daļā un nostiprinātas šķidrumu necaurlaidīgas un šķidrumu absorbējošas no iekšpuses piedurkņu papildus stiprinājuma kārtas, antistatisks, materiāls: SMS neausts polipropilēns ar blīvumu ne mazāk kā 35 g/m2 Izmēri: L (garums 135 cm x platums 150 cm) +/- 5 cm, XL (garums 145 cm x platums 170 cm) +/- 5 cm) XXL ( garums 160 cm x platums 185 cm) +/-5 cm | Gab. Gab. Gab. | 800 800 800 |  |  |  |  |
| 4. | Speciālas aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | Ar pārklājošu muguras daļu, kakla aizdarei viena gara līplenta, trikotāžas roku galu manšetes garas un mīkstas, antistatisks, alkoholu atgrūdošs, gaisu caurlaidīgs, bet šķidrumu necaurlaidīgs, nostiprināta papildus aizsardzības kārta vēdera daļā un nostiprinātas šķidrumu necaurlaidīgas un šķidrumu absorbējošas no iekšpuses piedurkņu papildus stiprinājuma kārtas, materiāls: poliesters/celuloze, ilgstošām operācijām izmēri Izmēri: L (garums 130 cm x platums 155 cm) +/- 5 cm, XL (garums 145 cm x platums 175 cm) +/- 5 cm) XXL ( garums 160 cm x platums 185 cm) +/-5 cm | Gab. Gab. Gab. | 800 800 600 |  |  |  |  |
| 5. | Augsta riska aizsardzības ķirurģiskais halāts, sterils | Ar pārklājošu muguras daļu, kakla aizdarei viena gara līplenta, plecu ieloces, trikotāžas roku galu manšetes, gaisu caurlaidīgs, viscaur šķidrumu necaurlaidīgs, materiāls: polietilēns/poliesters, izmēri: M (garums 120 cm x platums 155 cm) +/- 5cm L, (garums 130 cm x platums 155 cm) +/- 5cm XL (garums 145 cm x platums 175cm) +/-5 cm | Gab. Gab. Gab. | 600 3000 1200 |  |  |  |  |
| 6. | Aizsarghalāts, nesterils | Vienreizlietojams, viduklī un kakla daļā sasienams, bez roku manšetēm, materiāls neausts polipropilēns, blīvums ne mazāk kā 25 g/m2, izmērs: L XL | Gab. Gab. | 2000 2000 |  |  |  |  |
| 7. | Uzroči | Trikotāžas roku galu manšetes, gaisu caurlaidīga, bet šķidrumu necaurlaidīga | Gab. | 400 |  |  |  |  |
| 8. | Cepure – medmāsu | Beretes formas, ilgstoši saglabā formu, gaisa caurlaidīgas, kartona iepakojumā ar ērti atveramu perforācijas joslu, neausta materiāla poplipropilēns ar blīvumu ne mazāk kā 15 g/m2, bez lateksa, dažādu krāsu, L un XL, iepakotas kartona kastītē ar perforācijas joslu, ērtai izņemšanai | Gab. | 20000 |  |  |  |  |
| 9. | Cepure – ķirurgu | Laiviņveida, elpojoša, elastīga, sasienama, neausta materiāla viskoze, kartona iepakojumā ar ērti atveramu perforācijas joslu, bez lateksa | Gab. | 4000 |  |  |  |  |
| 10. | Cepure ar sviedru absorbējošu joslu | Maksimāli nosedz matus arī aizmugurē, elastīga, bez lateksa, izteikta sviedru absorbējoša josla 5cm platumā, ietverot deniņu daļu, elpojoša, neausta materiāla viskoze, kartona iepakojums ar ērti atveramu perforācijas joslu | Gab. | 4000 |  |  |  |  |
| 11. | Maskas | - Sasienama maska ar stingru deguna skavu, bez lateksa, elastīga, 3 kārtas, tips II, bakteriālo filtru efektivitāte in vitro 95 % - Maska ar ausu gumijām, ar stingru deguna skavu, bez lateksa, elastīga, 3 kārtas, tips II, bakteriālo filtru efektivitāte in vitro 95 % -Maska ar ausu gumijām, ar stingru deguna skavu, bez lateksa, elastīga, 4, kārtas, tips IIR bakteriālo filtru efektivitāte in vitro 98 % - Maska – sasienama, pret briļļu aizsvīšanu dubulta materiāla kārtiņa, 3 kārtas, tips II, neatstarojošs pārklājums, bakteriālo filtru efektivitāte in vitro 97 % - Maska ar sejas aizsargu – sasienama, pret briļļu aizsvīšanu dubulta materiāla kārtiņa, neatstarojošs pārklājums, 4 kārtas, tips IIR, bakteriālo filtru efektivitāte in vitro 99 % | Gab. Gab. Gab. Gab. Gab. | 6000 30000 6000 2000 200 |  |  |  |  |
| 12. | Pacienta sega, vienreizlietojama | Neausta materiāla, 130 x 90 cm, (~ +/- 5cm) 4 kārtas, stepēta | Gab. | 800 |  |  |  |  |
| 13. | Aktīvi pašsildoša pacienta sega | 152 x 90 cm, iepakota vakuumā, izņemot no vakuuma iesilst līdz 40 grādu temperatūrai, segas virspusē izvietoti 12 spilventiņi ar aktīviem elementiem, sega uztur siltumu līdz 12 stundām, atļauts iznīcināt inscinerējot, pievienot datu lapas un lietošanas instrukcijas, neprasa papildus aprīkojumu | Gab. | 80 |  |  |  |  |
| 14. | Medicīniskais darba apģērbs | Bikses un krekls, pieejams divās krāsās (piemēram zaļi un zili kostīmi) no neausta elpojoša materiāla, atsevišķi bikses un krekls, var kombinēt pa izmēriem, mīksts materiāls, blīvums 50 g/m2 +/- 2 g/m2.Kreklam spiedpoga apkakles zonā, vismaz 3 lielas, ergonomiskas kabatas. Bikses ar sasienamu jostu un kabatas aizdare ar spiedpogu. Pievienot pa vienam paraugam izmēros M, L un XXL dažādas krāsas. Visiem izmēriem cm pielaide +/-2 cm S krekls garums 70 cm x krūšu apkārtmērs 105 cm S bikses garums 105 cm x jostasvietas apkārtmērs 95 cm M krekls garums 75 cm x krūšu apkārtmērs 117 cm M bikses garums 110 cm x jostasvietas apkārtmērs 105 cm L krekls garums 75 cm x krūšu apkārtmērs 130 cm L bikses garums 115 cm x jostasvietas apkārtmērs 115 cm XL krekls garums 76 cm x krūšu apkārtmērs 137 cm XL bikses garums 117 cm x jostasvietas apkārtmērs 125 cm XXL krekls garums 78 cm x krūšu apkārtmērs 150 cm XXL bikses garums 120 cm x jostasvietas apkārtmērs 135 cm XXXL krekls garums 80 cm x krūšu apkārtmērs 155 cm XXXL bikses garums 123 cm x jostasvietas apkārtmērs 145 cm | komplekts | 600 200 1000 1000 1800 800 600 600 400 300 200 200 |  |  |  |  |
| 15. | Siltā virsjaka ar garām piedurknēm | M izmērs, garums 73 cm x krūšu apkārtmērs 125 cm, materiāls: neausts, mīksts, elpojošs materiāls ar blīvumu 50 g/m2 (+/-2 g/m2), ar trikotāžas manžetēm un apkaklīti, spiedpogām, garas piedurknes. Pievienot vienu paraugu | Gab. | 1300 |  |  |  |  |
| 16. | Pacienta krekls | Neausts polipropilēna materiāls ar blīvumu 50 g/m2ar īsām piedurknēm, mugurpusē sasienams, garums 100 cm, pievienot vienu paraugu | Gab. | 4000 |  |  |  |  |
| 17. | Pacienta bikses | XL, neausta materiāla, savelkošu jostas daļu, pievienot vienu paraugu | Gab. | 4000 |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN ____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz preces paraugus, atbilstoši nolikuma 5.9.6.apakšpunkta prasībām, pa 1 gabalam katrai pozīcijai.

| Visas piedāvātās preces ir marķētas ar CE marķējumu un kopā ar iepirkumu dokumentāciju iesniedzama atbilstības deklarācija. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces Pasūtītājam iepirkuma priekšmeta ___. daļā tiks piegādātas ______ (_______________) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas (Jānorāda Preču piegādes termiņš dienās, ievērojot, ka preču piegādes termiņš nevar pārsniegt 5 (piecas) darba dienas) |  |  |  |  |  |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces ražotājam/iem un piedāvātajai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (datums, paraksts vārds, uzvārds, amats) |  |  |  |  |  |  |  |

Daļai Nr. 4 Operāciju paku komplekti (sterili)

| Tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Izstrādājuma nosaukums | Izstrādājuma apraksts | Mērv. | Vienību daudzumi (orientējoši 24 mēn. periodam) | Izstrādājuma precīzs apraksts/ preces nosaukums/preces raksturojošie parametri/ norāde - atsauce uz interneta tīmekļa vietni vai kataloga, vai specifikācijas datu lappuses Nr. un rindkopa, kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības. Nav pieļaujama norāde "Atbilst" | Piedāvātās preces ražotājs/ ražotāja valsts |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopēja summa EUR bez PVN |
| 1. | Pleca/Gūžas paka – komplekts, sterils, iepakots vienā iepakojumā | 1 U palags 200x260 cm ar pašlīpošu šķēlumu 7x102 cm,- 4 kārtas 2 pārklāji ar pašlīpošu malu 75x75cm,3 kārtas 1 Pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240cm,3 kārtas 1 sabiezināts Mayo galda pārklājs 79x145cmabs. lauks 65x85 cm 2 Instrumentu galda pārklāji 150x190 cm, viens stiprināts 2 aparatūras pārklāji 140cm diametrā caurspīdīgs, 3 roku dvieļi 40x50 cm, 3 operāciju līplentas 9x49 cm, 1 standarta aizsardzības halāts XL-L, materiāls: poliesters/celuloze(garums 145 cm x platums 175 cm) +/-2 cm 1 standarta aizsardzības halāts L-L, (garums 135 cm x platums 150 cm) +/2 cm 20 marles salvetes 10x20cm17 diegi, 24 kārtas ar RTG, 1 trauks polietilēna 500 ml, ar mērvienībām, caurspīdīgs 1 trauks polietilēna 250 ml, ar mērvienībām, zils 1 trauks polietilēna 1000 ml, ar mērvienībām, caurspīdīgs 1 skalpelis 22 ar asmeņa aizsardzību, 1 diatermijas elektrods nazītis vads 320 cm, 1 instrumentu tīrītājs 5x5 cm, pašlīpošs 1 maiss(I) ar Zip-Lock aizdari 20x30 cm Pakai : zaļas krāsas kods | Komplekti | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ekstremitātes paka – komplekts iepakots vienā iepakojumā, sterils | 1 sabiezināts Mayo pārklājs 79x145 cm, 1 sabiezināts instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, 1instrumentu galda pārklājs 100 x150 cm, 4 roku dvieļi 18x25 cm, 1 Ekstremitātes pārklājs 150/370x280 cm ar elastīgas gumijas atveri 3,5 cm, 1 Standarta aizsardzības halāts L-L (garums 135 cm x platums 150 cm) +/-2 cm 1 standarta aizsardzības halāts XL L (garums 145 cm x platums 170 cm) +/-2 cm 10 marles salvetes 10x20 cm ar RTG, 17 diegi, 24 kārtas 1 trauks polietilēna 500 ml, ar mērvienībām caurspīdīgs, 1 trauks polietilēna 250 ml, ar mērvienībām, caurspīdīgs 1 Diatermijas elektrods ar nazīti un vada garums 320 cm, 1 skalpelis ar asmeņa aizsardzību Nr.22 1 instrumentu tīrītājs 5 x 5 cm, pašlīpošs 1 Maiss (I) ar Zip Lock aizdari 20x30 cm | Komplekti | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Paka Gūžas endoprotezē- šanai – komplekts iepakots vienā iepakojumā, sterils | 1 elastīgā saite 12 cmx5m, 1 zema vakuma drenas pudele 500ml, 1 redona drena 16 ch50 cm, perfor.14 cm, RTG 1 redona drena 18 ch,50 cm, RTG, perfor. 1 pārklājs 200x260cm ar pašlīpošu šķēlumu 20x102 cm, 4 kārtas 2 pārklāji ar pašlīpošu malu 75x75 cm, 3 kārtas 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240 cm,3 kārtas 1 sabiezināts Mayo galda pārklājs 79x145 cm, 3 instrumentu galda pārklāji 150x190 cm, 4 roku dvieļi 40x60 cm, 4 operāciju līplentas 9x49 cm, 1 šķidrumu necaurlaidīga zeķe 32x120cm, 1 standarta aizsardzības halāts, izmērs L-L (garums 135 cm x platums 150 cm) +/-2 cm 1 standarta aizsardzības halāts, materiāls: poliesters/celuloze izmērs XL-L (garums 145 cm x platums 170 cm) +/-2 cm 5 marles dvieļi 40x45 cm, RTG 20 diegi 3 kārtas 20 neaustas salvetes 10x20 cm, 40 g, 4 kārtas 1 trauks polipropilēna 120 ml, ar mērvienībām, 1 trauks polipropilēna 500 ml, ar mērvienībām, caurspīdīgs 1 trauks polipropilēna 1000 ml, ar mērvienībām, caurspīdīga 1 trauks cementa jaukšanai, 1 špātele cementa jaukšanai, 1 skalpelis N22 ar asmens aizsardzību, 1 skalpelis N11 ar asmeņa aizsardzību, 1 Atsūkšanas komplekts – sūkņa truba 30ch 3,5 m un Yankauera tipa kanile 24ch,apaļš gals, 4 atveresF/F konektori 1 šļirce 60ml, 3 daļas, katetra tips 1 Diatermijas elektrods ar nazīti 320 cm vads, 1 instrumentu tīrāmais 5x5 cm, pašlīpošs | Komplekti | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ķeizargrieziena paka | 1 Sabiezināts galda pārklājs 150 x 190 cm, absorbējošā daļa ne mazāka kā 75 x 190 cm, 1 standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts L-L (garums 135 cm x platums 150 cm) +/-2 cm 1 standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts XL-L (garums 145 cm x platums 170 cm) +/-2 cm 4 roku dvieļi 19 x 25 cm, 1 sabiezināts Meijo instrumentu galda pārklājs 79 x 145 cm, 2maisiņi ar Zipp Lock aizdari, 1 skalpelis N22 ar asmeņa aizsardzību, 1 skalpelis N11 ar asmeņa aizsardzību, 5 marles salvetes 10x20 cm, 17 diegi, 24 kārtas ar rentgena diegu, baltas, 20 neausta materāla salvetes 10 x 20 cm, 4 kārtas 40 g 10 neausta materiāla tuferi 4. izmērs, 40 g 10 neausta materiāla tuferi 5.izmērs, 40 g 1 trauks polipropilēna 250 ml ar mērvienībām, 1 pašlīpošs pārklājs 50 x 50 cm,3 kārtas 1 pašlīpošs pārklājs 75x 75 cm,3 kārtas 1 ķeizargrieziena pārklājs 175/250 x 300 cm, incīzijas lauks ne mazāks kā 38 x 32 cm, ar porolona apmalīti un šķidruma savākšanas somu 1 bērna palags 90 x 120 cm, kvalitatīvs celuozes materiāls ar ne mazāk kā 60 g/m2 blīvumu, balts Pakai: sarkanas krāsas kods | Komplekti | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Vispārējās prasības procedūru pakām | Pakas komponenti ir sapakoti slāņos, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1. slānis - Pakas apakšā Visa paka ir sterili iepakota Sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. Pakas komponentu sarakstam ir jābūt latviešu valodā un redzamai pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. Paraugi (pakas) jāiesniedz Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 5 darba dienām no pieprasījuma saņemšanas dienas un nav garāks par 10 kalendārajām dienām. apmācība par pakas lietošanu. Pārklāju materiāls vismaz 3 kārtu, ja nav norādīts cits kārtu skaits: 1 - komforta slānis pacientam – sviedru absorbcijai 2 - šķidrumu necaurlaidīgs slānis 3 - šķidrumu absorbējošs slānis 4 - papildus šķidrumu absorbējošs slānis, izvietots apkārt operāciju laukam, kurā ir iestrādātas atveres trubu un vadu fiksēšanai Iepakojuma materiāls polietilēns vai līdzvērtīgs, šķidrumu necaurlaidīgs - Pārklāji komplektos ne mazāki kā norādīti, bet drīkst būt lielāki (~+ 5cm). Norādītie izmēri ir minimālie. - 3 līmeņu sterilizācijas barjera - barjera – polietilēna iepakojums - barjera – dispansera kaste - barjera – transporta kaste - Pretendentam ir jānodrošina personāla apmācība par pakas lietošanu |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN ____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz preces paraugus, atbilstoši nolikuma 5.9.6.apakšpunkta prasībām, pa 1 gabalam katrai pozīcijai.

| Pakai un visiem pakā esošajiem komponentiem jābūt reģistrētiem ES valstī un jābūt CE marķējumam, un kopā ar iepirkumu dokumentāciju iesniedzama atbilstības deklarācija. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces Pasūtītājam iepirkuma priekšmeta ___. daļā tiks piegādātas ______ (_______________) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas (Jānorāda Preču piegādes termiņš dienās, ievērojot, ka preču piegādes termiņš nevar pārsniegt 5 (piecas) darba dienas) |  |  |  |  |  |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces ražotājam/iem un piedāvātajai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (datums, paraksts vārds, uzvārds, amats) |  |  |  |  |  |  |  |

Daļai Nr. 5 Ķirurģiskie cimdi  Augsta riska infekcijām ( sterili)

| Tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Izstrādājuma nosaukums | Izstrādājuma apraksts | Mērv. | Vienību daudzumi (orientējoši 24 mēn. periodam) | Izstrādājuma precīzs apraksts/ preces nosaukums/preces raksturojošie parametri/ norāde - atsauce uz interneta tīmekļa vietni vai kataloga, vai specifikācijas datu lappuses Nr. un rindkopa, kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības. Nav pieļaujama norāde "Atbilst" | Piedāvātās preces ražotājs/ ražotāja valsts | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopēja summa EUR bez PVN |
| 1. | Cimdi sterili, dubultie, ar krāsu indikāciju, | Elastīgs, maigs dabīgais lateks,l abi pieguļ rokai, ergonomiska cimda forma, neizraisa alerģiju, ūdenī ekstrahējamo proteīnu daudzums < 50µg/g (ar Lowry metodi) , bojāto cimdu daudzums AQL ne vairāk kā 0.65ar ūdens noplūdes metodi (100% pārbaude). Uz iepakojuma norādīts ražošanas un derīguma termiņa datums, CE marķējums, sterilizēti ‘Y staros –25 kGy ‘Y starojums. Atbilst pielietojuma profilam. Izmēri: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, (pēc pieprasījuma), garums no 280-303 mm, plaukstas platums no 70-110 mm, cimda biezums: plaukstas daļā 0.22 mm +/-0.005 mm, pirksta daļā 0.24 mm +/-0.005 mm, stiepjamības izturība >20 Mpa, galējā stiepjamība > 900%, ar rullējošu malu, ar mikroteksturētu, neslīdošu virsmu. Ādas kairinājuma pārbaude ar ISO 10993 testu, EN455 (1,2,3,4,), aizsardzības efektivitāte apstiprināta ar ASTM F1671 standarta testu. Bez pūdera. Pievienot ražotāja specifikāciju (DATA SHEET) Cimdiem jābūt sistēmai, kura satur vienā iepakojumā divus pārus, iekšējais atšķirīgas tumšas krāsas, virsējais salmu krāsas, ar izteiktu krāsu indikāciju uz dūrumiem. Virsējam cimdam ir jābūt par vienu izmēru mazākam par apakšējo cimdu. Papildus jābūt virsējie cimdi maiņai. Pievienot no 6,5; 7,0 un 7,5 pa pieciem paraugiem | Pāris | 4000 |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz preces paraugus, atbilstoši nolikuma 5.9.6.apakšpunkta prasībām, izmēriem 6,5; 7,0 un 7,5 pa pieciem paraugiem.

| Visas piedāvātās preces ir marķētas ar CE marķējumu un kopā ar iepirkumu dokumentāciju iesniedzama atbilstības deklarācija. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces Pasūtītājam iepirkuma priekšmeta ___. daļā tiks piegādātas ______ (_______________) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas (Jānorāda Preču piegādes termiņš dienās, ievērojot, ka preču piegādes termiņš nevar pārsniegt 5 (piecas) darba dienas) |  |  |  |  |  |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces ražotājam/iem un piedāvātajai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (datums, paraksts vārds, uzvārds, amats) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Daļai Nr. 6 Operāciju cimdi  (sterili)

| Tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Izstrādājuma nosaukums | Izstrādājuma apraksts | Mērv. | Vienību daudzumi (orientējoši 24 mēn. periodam) | Izstrādājuma precīzs apraksts/ preces nosaukums/preces raksturojošie parametri/ norāde - atsauce uz interneta tīmekļa vietni vai kataloga, vai specifikācijas datu lappuses Nr. un rindkopa, kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības. Nav pieļaujama norāde "Atbilst" | Piedāvātās preces ražotājs/ ražotāja valsts | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopēja summa EUR bez PVN |
| 1. | Operāciju cimdi sterili, ar izteiktu jutību, plāni | Pamatmateriāls dabīgais latekss, cimdu krāsa brūna, Ūdenī ekstrahējamo proteīni daudzums zemāks par 30 mkg/g (ar Lowry metodi atbilstoši EN 455-3). Bojāto cimdu daudzums – AQL (Acceptable Quality Level) ne vairāk kā 1,5. 100% visai saražotajai partijai jābūt pārbaudītai uz gaisa noplūdi ūdenī. Vīrusu caurlaidības/izplatīšanās tests; Ādas kairinājuma pārbaude ar ISO 10993-11standarta testu. EN-455 (1,2,3); Uz iepakojuma jābūt norādītam ražošanas datumam un derīguma termiņam. Fizikālās īpašības: Izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) ne mazāk kā 850%. Cimdu garums 290 +/- 5 mm; Cimdu plaukstas daļas biezums 0,160 mm +/- 0,005 mm. Cimdu pirkstu daļas biezums 0,170 mm +/- 0,005 mm. Cimdu aproces daļas biezums 0,170 mm +/- 0,005 mm. Cimdu aproces daļa taisna ar papildus iestrādēm labākai cimda noturībai apakšdelma daļā. Cimdi no ārpuses mikroteksturēti plaukstas un pirkstu daļā. Cimdu virsma nerada atspīdumu no apgaismojuma; Pievienot ražotāja specifikāciju (DATA SHEET) Izmēri 6;6,5;7;7,5;8;8,5. Pievienot 6,5; 7,0; 7,5 pa 5 paraugiem. | Pāris | 11000 |  |  |  |  |
| 2. | Operāciju cimdi, sterili, nepūderēti | Pamatmateriāls dabīgais latekss, cimdu krāsa balta, Ūdenī ekstrahējamo proteīni daudzums zemāks par 30 mkg/g (ar Lowry metodi atbilstoši EN 455-3); Bojāto cimdu daudzums – AQL (Acceptable Quality Level) ne vairāk kā 1,5. 100% visai saražotajai partijai jābūt pārbaudītai uz gaisa noplūdi ūdenī. Vīrusu caurlaidības/izplatīšanās tests. Ādas kairinājuma pārbaude ar ISO 10993-11standarta testu. EN-455 (1,2,3). Uz iepakojuma jābūt norādītam ražošanas datumam un derīguma termiņam. Fizikālās īpašības: Izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) ne mazāk kā 820%. Cimdu garums 290 mm +/- 5 mm. Cimdu plaukstas daļas biezums 0,200 mm +/- 0,005 mm. Cimdu pirkstu daļas biezums 0,220 mm +/- 0,005 mm. Cimdu aproces daļas biezums 0,200 mm +/- 0,005 mm. Cimdu aproces daļa taisna ar papildus iestrādēm labākai cimda noturībai apakšdelma daļā. Cimdi no ārpuses mikroteksturēti plaukstas un pirkstu daļā. Pievienot ražotāja specifikāciju (DATA SHEET) Izmēri 6;6,5;7;7,5;8;8,5;9( pēc pieprasījuma). Pievienot 6,5; 7,0; 7,5 pa 5 paraugiem | Pāris | 11000 |  |  |  |  |
| 3. | Operāciju cimdi, sterili, nepūderēti ortopēdiskie | Pamatmateriāls dabīgais latekss, cimdu krāsa – brūna. Ūdenī ekstrahējamo proteīni daudzums zemāks par 30 mkg/g (ar Lowry metodi atbilstoši EN 455-3). Bojāto cimdu daudzums – AQL (Acceptable Quality Level) ne vairāk kā 1,5. 100% visai saražotajai partijai jābūt pārbaudītai uz gaisa noplūdi ūdenī. Vīrusu caurlaidības/izplatīšanās tests. Ādas kairinājuma pārbaude ar ISO 10993-10 standarta testu. EN-455 (1,2,3). Uz iepakojuma jābūt norādītam ražošanas datumam un derīguma termiņam. Fizikālās īpašības: Izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) ne mazāk kā 810%. Cimdu garums 295 +/- 5 mm. Cimdu plaukstas daļas biezums 0,300 mm +/- 0,005 mm. Cimdu pirkstu daļas biezums 0,300 mm +/- 0,005 mm. Cimdu aproces daļas biezums 0,260 mm +/- 0,005 mm; Cimdu aproces daļa ar papildus iestrādēm labākai cimda noturībai apakšdelma daļā. Cimdi no ārpuses mikroteksturēti plaukstas un pirkstu daļā. Pievienot ražotāja specifikāciju (DATA SHEET) Izmēri 6;6,5;7;7,5;8;8,5;9 ( pēc pieprasījuma). Pievienot 6,5; 7,0; 7,5 pa 5 paraugiem Izmēri 6 līdz 9. | Pāris | 4000 |  |  |  |  |
| 4. | Operāciju cimdi sterili, bez lateksa, sensibilizētai ādai, nepūderēti | Pamatmateriāls neoprēna, cimdu krāsa: krāsaini (piemēram, zaļi). Fizikālās īpašības: izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) ne mazāk kā 820%. Izstiepjamības samazināšanās līdz plīšanas momentam, beidzoties derīguma termiņam ne vairāk par 10% no sākotnējās. Cimdu garums 305 mm +/- 5 mm. Cimdu plaukstas daļas biezums 0,18mm +/- 0,005 mm. Cimdu pirkstu daļas biezums 0,18 mm +/- 0,005 mm. Cimdu aproces daļas biezums 0,160 mm +/- 0,005 mm. Cimda ārējā virsma hlora saturoša ar silikonu un mikroteksturēta, cimdu iekšējā virsma ar polimēra pārklājumu, hlorinēta, apstrādāta ar silikonu. Pievienot ražotāja specifikāciju (DATA SHEET) Izmēri 6; 6,5; 7; 7,5; 8;8, 5; 9( pēc pieprasījuma). Pievienot 6,5; 7,0; 7,5 pa 5 paraugiem | Pāris | 400 |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz preces paraugus, atbilstoši nolikuma 5.9.6.apakšpunkta prasībām, izmēriem 6,5; 7,0 un 7,5 pa pieciem paraugiem no katras pozīcijas.

| Visas piedāvātās preces ir marķētas ar CE marķējumu un kopā ar iepirkumu dokumentāciju iesniedzama atbilstības deklarācija. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces Pasūtītājam iepirkuma priekšmeta ___. daļā tiks piegādātas ______ (_______________) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas (Jānorāda Preču piegādes termiņš dienās, ievērojot, ka preču piegādes termiņš nevar pārsniegt 5 (piecas) darba dienas) |  |  |  |  |  |
| PRETENDENTS APLIECINA, ka Preces ražotājam/iem un piedāvātajai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (datums, paraksts vārds, uzvārds, amats) |  |  |  |  |  |  |  |