1. pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/54, nolikumam

"IP tālruņu piegāde"

- Tehniskā specifikācija

Pretendentam jāpiegādā trīs veidu modifikāciju IP telefoni, kuru tehniskie parametri nav sliktāki par zemāk minētajiem:

| Nr. p.k. | Minimālās prasības/Minimum requirements |
| --- | --- |
|  | - Modifikācija Nr. 1 |
|  | - LCD grafiskais ekrāns ar izšķirtspēju vismaz 132 x 64 |
|  | - Vismaz 4 programmējami izvēles taustiņi |
|  | - Iebūvētais Ethernet komutators: 2x 10/100/1000 Mbps (1xLAN, 1xPC:RJ 45) |
|  | - USB austiņu pieslēgums |
|  | - Vienotā pārvaldība: Inicializācija un pārvaldībai jābūt savietojamai ar esošo pārvaldības sistēmu Audiocodes One Voice Operation Center (OVOC) Device Manager |
|  | - Modifikācija Nr. 2 |
|  | - Krāsainais LCD grafiskais 4,3 collu ekrāns ar izšķirtspēju vismaz 480 x 272 |
|  | - Vismaz 6 multi-funkciju taustiņi |
|  | - Vismaz 4 programmējami izvēles taustiņi |
|  | - Vismaz 12 programmējami ātrās zvanīšanas taustiņi ar klātbūtnes uzraudzību: |
|  | - zaļš “Pieejams”; |
|  | - dzeltens “Prom”; |
|  | - sarkans “Aizņemts”; |
|  | - mirgojošs sarkans “notiek saruna” ; |
|  | - Skype for Business kontaktu un klātbūtnes statusa attēlošana uz īpaša LCD grafiskā ekrāna ar izķirtspēju vismaz 376 x 60 |
|  | - Iebūvētais Ethernet komutators: 2x 10/100/1000 Mbps (1xLAN, 1xPC:RJ 45) |
|  | - USB austiņu pieslēgums |
|  | - Vienotā pārvaldība: Inicializācija un pārvaldībai jābūt savietojamai ar esošo pārvaldības sistēmu Audiocodes One Voice Operation Center (OVOC) Device Manager |
|  | - Modifikācija Nr. 3 |
|  | - Krāsainais LCD grafiskais 5 collu ekrāns ar izšķirtspēju vismaz 1280 x 720(TFT) |
|  | - Skārien-bāzēta lietotāju saskarne, kas ļauj izveidot līdz 8-iem programmējamiem taustiņiem |
|  | - Iebūvēts Bluetooth modulis savienojumam ar Bluetooth austiņām |
|  | - Skype for Business klātbūtnes statusa attēlošana uz LCD grafiskā ekrāna |
|  | - Iebūvētais Ethernet komutators: 2x 10/100/1000 Mbps (1xLAN, 1xPC:RJ 45), GbE support |
|  | - 2 USB austiņu pieslēgumi |
|  | - Paplašināšanas taustiņu modulis ar 5 collu krāsaino TFT 480 x 854 skārienjūtīgu ekrānu. |
|  | - Vienotā pārvaldība: Inicializācija un pārvaldībai jābūt savietojamai ar esošo pārvaldības sistēmu Audiocodes One Voice Operation Center (OVOC) Device Manager |
|  | - Microsoft Teams and Skype for Business native |
|  | - Ar vienu klikšķi pārslēgšanas funkcija- starp Microsoft Teams un Skype darbam |
|  | - Kopīgās prasības |
|  | - Savietojamība ar vienotu komunikāciju platformām, IP kontaktu centru risinājumiem, uz atklātā koda bāzētām IP-PBX sistēmām |
|  | - Microsoft sertifikācija saderībai ar Skype for Business sistēmu. - https://learn.microsoft.com/en-us/skypeforbusiness/certification/devices-ip-phones#certified-skype-for-business-devices |
|  | - Savietojamība ar Microsoft Teams SIP Gateway https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/sip-gateway-plan |
|  | - call Waiting – vairāku vienlaicīgu zvanu pieņemšana; |
|  | - call Hold – apturēt zvanu ar izdalītu pogu (Hold poga); |
|  | - call transfer – zvanu pāradresācija ar izdalītu pogu (Transfer poga); |
|  | - call forward – zvana pārsūtīšanas iestatīšana (Call forward poga); |
|  | - microphone Mute – mikrofona izslēgšana ar izdalītu tam pogu; |
|  | - call Park |
|  | - 3-way conference (local mix) and network conferencing |
|  | - hot line |
|  | - DND – do not disturb |
|  | - Speed dial |
|  | - Call logs – zvanu žurnāls |
|  | - Auto Answer |
|  | - Call Pickup |
|  | - Multiple Boss-Admin (sekretāre-boss) funkcionalitāte |
|  | - pakešu zudumu slēpšana |
|  | - augstas kvalitātes platjoslas audio |
|  | - platjoslas akustiskais atbalss slāpētājs |
|  | - mazas aizkaves adaptīvie tīkla latentuma svārstību buferi |
|  | - SIP over TLS un SRTP |
|  | - Media over SRTP transports |
|  | - Lync/Skype for Business Media Bypass atbalsts |
|  | - Iespēja ar administrēšanas mehānismu atslēgt dator-portu |
|  | - CDP un LLDP protokolu atbalsts |
|  | - Iespēja izdalīt IP adreses statiski vai ar DHCP |
|  | - 802.1x with EAP-TLS atbalsts |
|  | - Ipv4 atbalsts |
|  | - RTCP-XR atbalsts |
|  | - Izdalīts RJ-9 ports brīvroku sistēmas (garnitūras) pieslēgšanai (HD balss kvalitātes atbalsts nepieciešams arī garnitūras audio kanālā) |
|  | - Skaļruņa (Speakerphone) funkcionalitāte (HD balss kvalitātes atbalsts nepieciešams arī skaļruņa audio kanālā) |
|  | - Latviešu valodas simbolu atbalsts uz aparāta ekrāna |
|  | - “Better Together” over Ethernet atbalsts. |
|  | - Iespēja ielogoties aparātā ar Active Directory kontu vai ar PIN kodu |
|  | - Iespēja ielogoties izmantojot web-pārlūku |
|  | - Iespēja ielogoties izmantojot Skype for Business datorprogrammu |
|  | - PoE barošana |
|  | - Papildus funkcionalitātes atbalsts: |
|  | - Zvanu vēstures attainošana bez pieslēguma pie Exchange vai Outlook |
|  | - Ielogota lietotāja klātbūtnes statusa (Presence) attainošana |
|  | - Iespēja atskaņot Music on Hold mūziku |
|  | - Atbalsts kontaktu meklēšanai Active Directory kontaktu bāzē |
|  | - Atbalsts kontaktu meklēšanai Lync/Skype for Business kontaktos |
|  | - Zvanītāja identifikācijas (Caller ID) atspoguļošana |
|  | - Message Waiting Indication – balss pasta indikators (gaismiņa) |
|  | - Konfigurējami izsaukuma kontroles signāli |
|  | - Audio kodeku atbalsts: G.722, G.711u, G.711A, G.729A/B, OPUS, SILK |
|  | - multikanālu akustiska atbalss slapēšana; |
|  | - pakešu zuduma apstrādes algoritmi; |
|  | - klusuma slāpēšana, balss aktivitātes noteikšana; |
|  | - aiztures svārstības jitter. |
|  | - Konfigurēšana un pārvaldība caur web-bāzēto grafisko interfeisu caur HTTP un HTTPS |
|  | - Inicializācija ar DHCP Option 66,67,160,12,60,77 un ar SIP SUBSCRIBE/NOTIFY |
|  | - Konfigurācijas datnes piegāde caur HTTP, HTTPS, FTP vai TFTP |
|  | - Konfigurācijas datnes šifrēšana |
|  | - Vienotā pārvaldība: Inicializācija un pārvaldībai jābūt savietojamai ar esošo pārvaldības sistēmu Audiocodes One Voice Operation Center (OVOC) Device Manager |
|  | - Jāatbilst CE elektrodrošības prasībām |

Pretendentam jānodrošina piegādāto iekārtu garantijas apkalpošana, ievērojot šādas minimālās prasības:

Piegādātās preces garantijas termiņam jābūt ne mazākam par 2 (diviem) gadiem, sākot no piegādes nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā iekārtu bojājumi, kas radušies ražotāja vai Pretendenta vainas dēļ, jānovērš bez maksas;

Pretendentam jānodrošina Palīdzības dienests, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 8.30 – 17:00 visā garantijas apkalpošanas perioda laikā, nodrošinot šādu servisu:

Palīdzības dienestam jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu valsts valodā pa tālruni, e-pastu vai faksu, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, Pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu,

Pretendentam jānodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšana uz Pasūtītāja norādīto e-pastu vai faksu par bojājuma pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts bojājuma pieteikuma saņemšanas datums un laiks.

Pretendentam jānodrošina šāds garantijas remontu izpildes laiks:

Maksimālais reakcijas laiks garantijas laikā (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pasūtītāja izsaukumu nedrīkst būt lielāks kā nākamā darba diena pēc problēmas pieteikuma saņemšanas. Reakcijas laikā Pretendentam ir jānodrošina Pasūtītāja Palīdzības dienesta speciālistu informēšana par iespējamo bojājumu iemeslu un plānotajiem to novēršanas termiņiem;

Garantijas laikā bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža. Bojājumu novēršanas laikā Pretendentam ir jānodrošina Pasūtītāja Palīdzības dienesta speciālistu informēšana par problēmas risināšanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

Ja nav iespējams veikt iekārtu garantijas remontu, tad to jāaizstāj ar parametriem atbilstošu iekārtu.

Citas prasības:

Iekārtu iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt tehniku tās transportēšanas laikā. Piegādātājam jānodrošina, lai visas iekārtas būtu jaunas, iepriekš nelietotas un tiktu piegādātas oriģinālā, neatplēstā rūpnīcas iepakojumā;

Iekārtām jābūt jaunām, iepriekš nelietotām, tajās nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu