Pielikums Nr.6

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/28,

nolikumam

| Rīgā, 21.12.2023. | Tehniskās specifikācijas Nr. ITS-2023-74 |
| --- | --- |

Tehniskā specifikācija

Poligonu apsaimniekošanas tehnikas iegāde

- Daļa. Universālais ekskavators – iekrāvējs

| Nr.p.k. | Universālais ekskavators - iekrāvējs |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stāvoklis | Jauns, nelietots |
| 2. | Darba svars (rūpnīcas noteiktais ar kausiem, operatoru un degvielu) | No 8500 kg līdz 11500 kg |
| 3. | Dzinēja parametri | - Četru cilindru dīzeļdzinējs ar turbo pūti, šķidruma dzesēšana; - Aprīkots ar dzinēja bloka priekšapsildes sistēmu; - Dzinēja maksimālā jauda pēc ISO 14396 vismaz no 100 ZS; - Atgāzu tīrība jānodrošina atbilstoši spēkā esošām normatīvo aktu prasībām, lai tehniku reģistrētu Latvijas Republikā. |
| 4. | Transmisija | - Automātiskā pārnesumkārba; - Četru riteņu piedziņa ar diferenciāļu bloķēšanu; - Četru riteņu stūrēšana; - Maksimālais kustības ātrums uz priekšu ne mazāk kā 39 km/h. |
| 5. | Bremzes | Disku bremzes |
| 6. | Riepu izmēri | - Ne mazākas, kā 440/80 R28 ar virzienveida (skujas) protektoru, un pastiprinātiem kordiem; - Gan priekšējie, gan aizmugures riteņi aprīkoti ar dubļusargiem. |
| 7. | Strēle (izlice) | - Ar hidrauliski izbīdāmu rakšanas strēles pagarinājumu; - Aprīkota ar tapu smērēšanas punktiem (manuāli smērējami); - Papildus viens hidroizvadu pāris planējamam kausam; - Papildus otrs paaugstinātās plūsmas (high flow) divvirzienu hidroizvadu pāris citam papildaprīkojumam; - Celtspēja zemes līmenī pie maksimāli izstieptas izlices uz aizmuguri vismaz 700 kg. |
| 8. | Rakšanas iekārtas parametri un aprīkojums | - Jābūt hidrauliski pārbīdāmai (labā/kreisā puse) ekskavatora iekārtai; - Jābūt aprīkotam ar ātrās kausu nomaiņas mehānismu; - Jābūt aprīkotam ar ražotāja uzstādītiem oriģinālajiem kausiem (vai ekvivalentas kvalitātes) vismaz 2 gab.: - 1 gab. rakšanas kauss ar zobiem (rakšanas kausa platums no 600 mm līdz 800 mm); - 1 gab. planēšanas kauss ar sagāšanas funkciju uz abām pusēm ar diviem horizontāli izvietotiem hidrauliskiem cilindriem (platums vismaz 1200 mm). |
| 9. | Rakšanas kausa rakšanas un izkraušanas parametri | - Rokamā kausa sniedzamība uz zemes vismaz 6500 mm; - Rokamā kausa maksimālais rakšanas dziļums vismaz 5500 mm; - Rokamā kausa maksimālais izkraušanas augstums vismaz 4600 mm. |
| 10. | Frontālā iekrāvēja parametri un aprīkojums | - Jābūt aprīkotam ar frontālā iekrāvēja strēles amortizācijas sistēmu; - Aprīkots ar frontālā iekrāvēja strēles tapu smērēšanas punktiem (manuāli smērējami); - Aprīkots ar palešu dakšām (ražotāja oriģināli uzstādītās dakšas vai ekvivalentas kvalitātes); - Aprīkots ar hidrauliski atveramu daudzfunkcionālo kausu ar taisnu nazi (ražotāja oriģināli uzstādīts kauss vai ekvivalentas kvalitātes). |
| 11. | Hidrauliski atveramā daudzfunkcionālā kausa parametri | - Kausa platums vismaz 2300 mm; - Kausa tilpums vismaz 1m3; - Kausa izgāšanas maksimālais augstums vismaz 2600 mm; - Kausa pacelšanas maksimālais augstums vismaz 3000 mm. |
| 12. | Maksimālais frontālā kausa izlaušanas spēks (ISO 6015) | Vismaz 5400 kg |
| 13. | Palešu dakšu parametri | Celtspēja ne mazāk par 1800 kg |
| 14. | Maksimālais traktora kopējais garums | Līdz 6000 mm (transporta stāvoklī) |
| 15. | Maksimālais traktora augstums | Ne vairāk par 4100 mm (transporta stāvoklī) |
| 16. | Stabilizatoru augstums no zemes | Vismaz 320 mm |
| 17. | Hidraulikas sistēma | - Slēgta, slodzes jūtīga; - Aprīkota ar virzuļtipa hidraulikas sūkni; - Sūkņa maksimālā eļļas plūsma ne mazāka, kā 160 l/min; - Maksimālais hidraulikas sistēmas spiediens vismaz 200 bar. |
| 18. | Hidrauliskā vadība no kabīnes | Ar ergonomiskām kursorveida vadības svirām (džoisiki) gan frontālajam iekrāvējam, gan rakšanas iekārtai |
| 19. | Darba apgaismojums | - Vismaz četri LED darba gaismas lukturi vērsti uz priekšu un četri lukturi vērsti uz aizmuguri - novietoti kabīnes augšdaļā; - Jābūt aprīkotam ar oranžas krāsas bākuguni, vai vismaz četrām LED oranžas krāsas brīdinājuma gaismām. |
| 20. | Kondicionieris un kabīnes apsildes un ventilācijas sistēma | Jābūt |
| 21. | Vadītāja sēdeklis | - Grozāms ap savu asi; - Ar pneimatisko amortizāciju; - Ar regulācijas iespējām uz priekšu un atpakaļ, ar atzveltni, kurai var mainīt slīpumu; - Aprīkots ar ergonomiskiem roku balstiem un drošības jostu. |
| 22. | Elektrosistēma | Jābūt 12V |
| 23. | Magnetola | Jābūt radio magnetolai ar skaļruņiem |
| 24. | Jābūt vismaz motora temperatūras, apgriezienu, eļļas spiediena, degvielas līmeņa, motorstundu skaitītāju rādītājiem. |  |
| 25. | Jābūt mašīnas darbības drošības signāllampām (vai brīdinājumiem). |  |
| 26. | Jābūt aprīkotam ar izsekošanas un diagnostikas sistēmu ar atrašanās vietas un iekrāvēja diagnostikas iespējām attālināti. |  |
| 27. | Garantija vismaz 1000 motorstundas |  |
| 28. | - Pretendentam jāpiedāvā tāda tehnika, kurai Latvijas Republikas teritorijā atrodas ražotāja akceptēts izplatītājs, kurš var nodrošināt attiecīgās tehnikas oriģinālās rezerves daļas un servisu. - Jānorāda šī izplatītāja kontaktinformācija, rekvizīti un servisa veikšanas vietas. |  |
| 29. | - Piegādātājam jāatspoguļo tehnisko apkopju intervāli un izmaksas atbilstoši ražotāja noteiktajam un atbilstoši ražotāja noteiktajiem apkopju materiāliem. - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma garantijas periodā jānodrošina apkopju veikšana atbilstoši piedāvātajām izmaksām. - Apkopes jānodrošina tehnikas atrašanās vietā (Latvijas Republikas teritorija). |  |
| 30. | Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai. |  |
| 31. | Jānodrošina reģistrācija uz Pasūtītāja vārda. |  |

2. Daļa. Augsnes apstrādes disku ecēšas (meža ugunsdrošības joslu sagatavošanai)

| Nr.p.k. | Augsnes apstrādes disku ecēšas (meža ugunsdrošības joslu sagatavošanai) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stāvoklis | Jaunas, nelietotas |
| 2. | Pievienošanas veids/darba apstākļi | - Pievienojams uz otrās vai trešās kategorijas aizmugurējās trīs punktu uzkares; - Paredzēts darbam smagos apstākļos (koku saknes un akmeņi) meža stigu un dabisko brauktuvju sagatavošanai par meža ugunsdrošības mineralizētajām joslām. |
| 3. | Augsnes apstrādes platums | No 2,2 līdz 2,5 metri |
| 4. | Darba sekciju skaits | Jābūt divām darba sekcijām, kuras novietotas viena aiz otras ar maināmu sekcijas darba leņķi, vienai sekcijai jāstrādā uz labo, otrai uz kreiso pusi |
| 5. | Disku tips | Sfēriski, roboti diski |
| 6. | Disku izmēri | Disku diametrs vismaz 650 mm disku metāla biezums vismaz 6 mm. |
| 7. | Disku darba sekciju leņķis pret garenasi | Regulējams vismaz trīs pozīcijās, lai atkarībā no augsnes blīvuma varētu mainīt disku darba leņķi. |
| 8. | Darba sekciju ass | Izmērs ne mazāks kā 40x40 mm kvadrātdzelzs (vai ekvivalents) |
| 9. | Gultņojums | Gultņa korpusiem jābūt komplektā ar dubultiem gultņiem un dubultiem blīvslēgiem. |
| 10. | Diska ecēšu rāmis | - Jābūt pastiprinātai konstrukcijai darbam smagos apstākļos; - Tapu vietas rāmī stiprinātas ar iemetinātām atbilstoša diametra caurulēm. |
| 11. | Dziļuma regulēšana | Apstrādes dziļumam jābūt regulējamam - regulēšana ar agregāta papildsvaru vai mainot disku darba sekciju leņķi. |
| 12. | Atstarotāji | Jābūt aprīkotam ar atbilstošiem atstarotājiem, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē |
| 13. | Pretkorozijas apstrāde | Rāmim un tā elementiem jābūt vismaz gruntētiem un krāsotiem |
| 14. | Diska ecēšu pašmasa | No 1200 kg līdz 2500 kg |
| 15. | Vilcējam nepieciešamā jauda | Ne lielāka kā 150 ZS |
| 16. | Komplektācijā papildus ražotāja rūpnīcā uzstādītajam jāiekļauj (ekvivalentas kvalitātes): - disku komplekts (atbilstošs skaits); - gultņu ar visiem korpusiem un blīvslēgiem komplekts (atbilstošs skaits). |  |
| 17. | Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi. |  |
| 18. | Tehnika paredzēta agregatēšanai ar traktoriem Valtra T203 D un McCormick MTX 150. |  |

3.Daļa. Pļaujmašīna-smalcinātājs

| Nr.p.k. | Pļaujmašīna - smalcinātājs |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stāvoklis | Jauna, nelietota |
| 2. | Pievienošanas veids un darba apstākļi | - Otrās vai trešās kategorijas aizmugurējā trīs punktu uzkare; - Paredzēts gan zālienu, gan ceļmalu pļaušanai - smalcināšanai, jābūt paredzētam atvašu vismaz 50 mm diametrā sasmalcināšanai. |
| 3. | Pļaušanas darba platums | No 2000 mm līdz 2200 mm |
| 4. | Pļaušanas maksimālā sniedzamība pa labi uz sāniem no traktora centra ass (pļaušanas maksimālais attālums no traktora centra ass) | Ne mazāk kā 3100 mm |
| 5. | Pļaušanas minimālā sniedzamība pa labi uz sāniem no traktora centra ass (pļaušanas minimālais attālums no traktora centra ass) | Ne mazāk kā 800mm (jānodrošina iespēja ar pļaujmašīnu pļaut arī aiz traktora daļējā tā platumā) |
| 6. | Pļaušanas un transportēšanas iespējas | - Pļaujot nolaižama uz leju vismaz - 40 grādi; - Pļaujot paceļama uz augšu vismaz +60 grādi; - Transporta stāvoklī paceļama uz augšu 90 grādos un novietojama traktora aizmugurē. |
| 7. | Korpusa iekšpuses pretnodiluma odere | Jābūt, vai korpusam jābūt veidotam no vismaz 5mm bieza XARDOX metāla (vai ekvivalenta) |
| 8. | Reduktora izvietojums | Ārējais izvietojums, piedziņa ar traktora jūgvārpstu |
| 9. | Piedziņas siksnas | Vismaz četras, XPB tipa |
| 10. | Drošības sistēma braukšanas virzienā pret šķēršļiem | Jābūt |
| 11. | Rotora veids | Biezsienu rotors, metāla biezums vismaz 10 mm |
| 12. | Rotora aproce ar āmurīšiem | Ne mazāka kā 400 mm |
| 13. | Gultņojums | - Tērauda gultņu korpusi; - Šūpojošie dubultie rullīšu gultņi. |
| 14. | Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni | Pļaujmašīna ekspluatējama ar 540 apgr./min |
| 15. | Āmurīšu skaits | Ne vairāk kā 25 gab. |
| 16. | Āmurīša stiprinājums | - Ar skrūvi diametrā ne mazāku kā 20 mm |
| 17. | Atbalsta rullis | - Jābūt, tā diametrs vismaz 150mm un metāla biezums vismaz 5 mm; - Jābūt iespējai regulēt tā augstumu. |
| 18. | Pašmasa | Vismaz 1100 kg |
| 19. | Komplektācijā jāiekļauj platleņķa piedziņas kardāns. |  |
| 20. | Komplektācijā jāiekļauj atbilstoši hidrosavienojumi ar traktora hidrosistēmu. |  |
| 21. | Komplektācijā papildu ražotāja rūpnīcā uzstādītajam jāiekļauj (ekvivalentas kvalitātes): - viens pilns āmurīšu un to stiprināšanas skrūvju komplekts; - piedziņas siksnu komplekts. |  |
| 22. | Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi. |  |
| 23. | Jānodrošina piegādātās tehnikas un komponentu saderība ar traktoriem Valtra T203 D (200 ZS) un McCormick MTX 150 (150 ZS). |  |
| 24. | Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai. |  |

4. Daļa. Frēzes uzgalis ekskavatoram

| Nr.p.k. | Frēzes uzgalis ekskavatoram |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stāvoklis | Jauns, nelietots |
| 2. | Pievienošana pie ekskavatora | - Jāiekļauj komplektā sakabes adapteris S60HD sakabei un frēzes uzgalis jāaprīko ar to; - Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamie hidrosavienojumi. |
| 3. | Darba platums. | No 800 mm līdz 1250 mm |
| 4. | Ražotāja paredzētais frēzes pielietojums | - Frēzei jābūt paredzētai grāvju, ceļmalu un nekoptu teritoriju kopšanai, kuras aizaugušas ar kokiem, krūmiem un zālaugiem; - Frēzei jābūt paredzētai koku vai celmu sasmalcināšanai ar diametru vismaz 150 mm. |
| 5. | Piedziņas siksnu skaits | Ne mazāk kā piecas, XPB tipa |
| 6. | Pretgriezēji | Ne mazāk kā divas rindas |
| 7. | Sānu vāks | Hidrauliski atverams un aizverams |
| 8. | Drošības sistēma | Drošības vārstu bloks |
| 9. | Piedziņas motora tips | Aksiālais virzuļmotors ar automātiski regulējamu darba tilpumu |
| 10. | Rotora naži | Fiksēti, pieskrūvējami cietsakausējuma |
| 11. | Jānodrošina darbība ar eļļas plūsmu | No 90 līdz 150 litriem minūtē |
| 12. | Jānodrošina darbība ar eļļas spiedienu | No 200 līdz 350 bar |
| 13. | Pašmasa | No 600 līdz 950 kg |
| 14. | Komplektācijā papildus ražotāja rūpnīcā uzstādītajam jāpiegādā (ekvivalentas kvalitātes): - Viens pilns nažu komplekts; - Rezerves hidrosavienojumu komplekts. |  |
| 15. | Jānodrošina piegādātās tehnikas un komponentu saderība ar kāpurķēžu ekskavatoru VOLVO EC140 ELM (pašmasa 16 tonnas). |  |
| 16. | Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi. |  |
| 17. | Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai. |  |

5. Daļa. Traktortehnikas piekabe

| Nr.p.k. | Traktortehnikas piekabe |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stāvoklis | Jauna, nelietota |
| 2. | Piekabes tips | - Divasu piekabe, bez grozāmas ass; - Pieļaujamais transporta ātrums vismaz 40km/h. |
| 3. | Piekabes kravnesība | Vismaz 16 tonnas |
| 4. | Pašmasa (rūpnīcas noteiktā) | No 4,5 līdz 7 tonnām |
| 5. | Kravas kastes tilpums | No 12 līdz 15 m3 |
| 6. | Kravas kaste | - Kravas kaste monolīta, šķērsgriezumā pusapaļa tipa (halfpipe), lai nodrošinātu labāku izgāšanu; - Hidrauliski atverams aizmugurējais borts; - Kravas kaste hidrauliski izgāžama uz aizmuguri; - Izgatavota no vismaz 5 mm bieza metāla; - Piekabes konstrukcijā izmantots XARDOX metāls vai ekvivalents. |
| 7. | Kravas kastes sānu bortu augstums virs zemes (iekraušanas augstums) | Ne lielāks par 3,0 m |
| 8. | Bremzes | Pneimatiskās |
| 9. | Riepas un diski | - Riepas paredzētas izmantošanai apvidū; - Riepu platums vismaz 600 mm; - Diski aprīkoti ar ventiļu aizsardzību; - Viens rezerves ritenis ar disku (identiska izmēra uzstādītajiem, var nebūt nostiprināts pie piekabes). |
| 10. | Balstiekārta | Lokšņu atsperes, bez grozāmas ass |
| 11. | Dīstele | - Aprīkota ar sakabes cilpu vai ar K80 sakabi; - Dīstele aprīkota ar regulējama augstuma hidraulisku vai mehānisku atbalsta kāju; - Dīstele aprīkota ar amortizāciju. |
| 12. | Piekabes rāmja un kravas kastes korpusa un mehānismu apstrāde pret koroziju | Vismaz gruntēts un krāsots, vai karsti cinkots (apstrādāts pret koroziju, daļa var būt gruntēta un krāsota, daļa cinkota). |
| 13. | Tehniskā apskate (pieņemšanas brīdī) | Jābūt |
| 14. | Komplektācijā jāiekļauj ātrie hidraulikas savienojumi un ātrie gaisa savienojumi ar traktora sistēmām. |  |
| 15. | Jābūt aprīkotai atbilstoši prasībām, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē – transporta apgaismojums, atstarotāji, satiksmes drošības elementi u.c. |  |
| 16. | Jābūt aprīkotai ar vismaz vienu LED darba gaismu piekabes aizmugurē. |  |
| 17. | Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi. |  |
| 18. | Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai. |  |
| 19. | Jānodrošina reģistrācija uz Pasūtītāja vārda. |  |

Vispārīgās prasības

| 1. | Jānodrošina tehniskā dokumentācija, lietošanas pamācība, apkopju un ekspluatācijas noteikumi. |
| --- | --- |
| 2. | Piegādātājam jānodrošina divu personu apmācība par pareizu tehnikas ekspluatāciju. |
| 3. | Jānodrošina tehnikas piegāde uz adresi: Ādažu militārā bāze, Kadaga, Ādažu novads. |
| 4. | Jāpievieno piegādātās tehnikas atbilstības sertifikāti, tehnikai jābūt sertificētai izmantošanai Eiropas Savienības valstīs. |

Cimmers 26385334

janis.cimmers@vamoic.gov.lv