| [..] |  |
| --- | --- |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kokskaidu granulu iegāde

Mērķis

Mērķis ir nodrošināt Valsta aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra apsaimniekošanā esošajos objektos biomasas kurināmā materiāla iegādi.

Darba uzdevums

I daļa Kokskaidu granulu iegāde „Big bag” iepakojumā - Kokskaidu granulu piegādi veikt ar kravas automašīnu, kas aprīkota ar manipulatoru vai elektrisko rohli un izkraušanu veikt norādītajā vietā (noliktavā, katlu telpā u.c.). - Pēc pieprasījuma nodrošināt granulu iebēršanu tvertnē (tvertnes atvere, kurā jāieber granulas atrodas ne zemāk kā 3m augstumā no zemes). - Kokskaidu granulām jābūt 700-1100 kg ietilpības maisos. - Kokskaidu granulām ir jābūt iegūtām no koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski labi noturīgām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem. - Kokskaidu granulu kvalitātes prasības: kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf. - neto siltumspēja ne mazāka kā 4,6 kWh/kg; - ģeometriskajam lielumam jābūt robežās 6±1 mm vai 8±1 mm diametrā un 3,15- 40 mm garumā; - sapresējuma tilpumsvars: 600-750 kg uz kubikmetru; - pelnu un smilšu saturs nedrīkst pārsniegt 0,7% no sadedzinātā tilpuma; - relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 10%. - Piegādājot kokskaidu granulas, Piegādātājs iesniedz kvalitātes atbilstības sertifikātu. - Prece tiek piegādāta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas no akta sastādīšanas dienas. - Minimālais Preces partijas apjoms – ir 4 (četras) tonnas katrā objektā atsevišķi.

II daļa Kokskaidu granulu iegāde maisos - Kokskaidu granulu piegāde un izkraušana norādītajā vietā (noliktavā, katlu telpā u.c.). - Kokskaidu granulām ir jābūt iegūtām no koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski labi noturīgām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, maisiem jābūt sakrautiem uz paletes. - Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15-25 kg ietilpības polietilēna maisos. - Kokskaidu granulu kvalitātes prasības: kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf. - neto siltumspēja ne mazāka kā 4,6 kWh/kg; - ģeometriskajam lielumam jābūt robežās 6±1 mm vai 8±1 mm diametrā un 3,15- 40 mm garumā; - sapresējuma tilpumsvars: 600-750 kg uz kubikmetru; - pelnu un smilšu saturs nedrīkst pārsniegt 0,7% no sadedzinātā tilpuma; - relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 10%. - Prece tiek piegādāta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas no akta sastādīšanas dienas. - Minimālais Preces partijas apjoms – ir 4 (četras) tonnas katrā objektā atsevišķi.

III daļa Kokskaidu granulu iegāde beramā veidā - Pēc pieprasījuma veikt beramo kokskaidu granulu piegādi ar autocisternu un tvertnes uzpildīšanu. - Kokskaidu granulām ir jābūt iegūtām no koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski labi noturīgām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem. - Kokskaidu granulu kvalitātes prasības: kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf. - neto siltumspēja ne mazāka kā 4,6 kWh/kg. - ģeometriskajam lielumam jābūt robežās 6±1 mm diametrā un 3,15- 40 mm garumā. - sapresējuma tilpumsvars: 600-750 kg uz kubikmetru. - pelnu un smilšu saturs nedrīkst pārsniegt 0,7% no sadedzinātā tilpuma. - relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 10%. - Prece tiek piegādāta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas no akta sastādīšanas dienas. - Minimālais Preces partijas apjoms – ir 4 (četras) tonnas katrā objektā atsevišķi.

[..]

IZRAKSTS PAREIZS

Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta

Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas eksperte

V.Roķe (personīgais paraksts)

Rīgā, 13.06.2024.