CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS

30.08.2024. Atbildes uz IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA uzdotajiem jautājumiem

Atklātam konkursam

“Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”

iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/43/ERAF

- Jautājums:

Darbu apjomu sarakstā neatrodam minerālmateriālu maisījuma (fr.0/45) N-III klase, h=15cm pozīciju segas konstrukcijai (ietvei) (skat.TS-CD-4)

Lūgums papildināt darbu apjomu sarakstu.

Atbilde:

Atbilstoši revīzijai nr. 2. Ietvei paredzēts nesaistīts minerālmateriāls 0/45 slāņa būvniecība 18 cm biezumā, kā stāvvietās, jo pa to pārvietosies sniega tīrīšanas tehnika un atsevišķās zonās ietvei brauks pāri auto.

- Jautājums:

Balstoties uz rasējumu TS-CD-4, betona bruģakmens detalizāciju ir norādīts meklēt rasējumā TS-CD-5, tomēr rasējumā TS-CD-5 atrodama detalizācija tipveida trapecveida ātrumvalnim. Lūgums precizēt vai pievienot attiecīgo detalizāciju bruģakmenim, lai būtu izprotams, kāds bruģakmens rakts un krāsu izvietojums ir jāparedz?

Atbilde:

EIS tiks publicēta dokumentācija ar lapām TS-CD-5_1; TS-CD-5_2; TS-CD-5_3; TS-CD-5_4.