TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklātam konkursam

“Būvgružu atkritumu izvešanas automašīna ar sniegu izvešanas iekārtu”

identifikācijas Nr. KKP2024/04

| Pozīcija | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |  |  |
| Automašīna (modelis) | Kravas |  |
| Izlaides gads | Jauna, nelietota, ne vecāka par 2024. gadu |  |
| Pilna a/m tehniskā masa (kg) | Ne mazāka kā 21 000 kg (fiksēta reģ. dokumentos). |  |
| MOTORS UN TĀ BAROŠANAS SISTĒMA |  |  |
| Motora jauda | Ne mazāk kā 380 Zs |  |
|  | Minimālais 1800 Nm augsts griezes moments |  |
| TRANSMISIJA |  |  |
| Degvielas apsildes elements ar ūdens atdalītāju | Ir |  |
| Pārnesumkārba | Mehāniskā pārnesumkārba ar automatizēta vadību bez sajūga pedāļa. Ar iespēju pārslēgt pārnesumus manuāli |  |
| Eļļas plūsma un spiediens sniega lāpstas kontūram | 15-25 l/min., vismaz 200 bar. |  |
| Eļļas plūsma un spiediens kaisītāja kontūram | 30-40 l/min., vismaz 250 bar. |  |
| Hidrauliskie izvadi automašīnas aizmugurē sāls/smilts kaisītāja piedziņai, 1 pāris (spiediens/ atplūde) | Ir |  |
| Automobiļa priekšā uzstādīti divi marķēti hidroizvadu pāri ar ātrajiem savienojumiem priekšējo agregātu vadībai. Visu funkciju neatkarīga vadība. | Ir |  |
| Automobilis ir aprīkots ar elektronisku vadības sistēmu ar regulējamu elektronisku atslogošanas funkciju priekšējai sniega lāpstai (vismaz 3 atslogošanas pakāpes vai bezpakāpju atslogošanas regulēšana ar potenciometru); | Ir |  |
| Automobiļa priekšējās lāpstas atslogošanas sistēma aktivizējas automātiski, ieslēdzot peldošo režīmu | Ir |  |
| Automobiļa priekšējās lāpstas atslogošanas sistēma izslēdzas automātiski, aktivizējot lāpstas pacelšanas režīmu | Ir |  |
| Automobiļa aizmugurē uzstādīts marķēts hidroizvadu pāris ar ātrajiem savienojumiem agregātu vadībai (piemēram sāls/smilts kaisītājs, asfalta termoss, pašizgāzēja piekabe) | Ir |  |
| Automobilis ir aprīkots ar brīdinājuma indikāciju par hidrauliskās eļļas līmeni un temperatūru | Ir |  |
| Automobilis ir aprīkots ar vienu kopēju hidrauliskās eļļas tvertni un atplūdes filtru | Ne mazāk kā 140 litri |  |
| Hidrauliskā eļļas tvertne aprīkota ar optisko eļļas līmeņrādi un termometru | Ir |  |
| Hidrauliskais dalītājs sniega lāpstas un kaisītāja vadībai | Ir |  |
| Kaisītāja kontūrā pārslodzes indikācija automašīnas kabīnē (sarkanas gaismas diode) | Ir |  |
| Slodzes indikators | Parāda aizmugurējā tilta noslodzi |  |
| ŠASIJA UN RITOŠĀ DAĻA |  |  |
| Riteņu formula | 4x2 |  |
| Difereencāļa bloķētājs | Ir |  |
| Dubļusargi | Rūpnīcas oriģinālie dubļsargi aizmugurējam tiltam |  |
| Riteņi | Riepu pumpēšanas šļūtene un riepu spiediena kontroles manometrs |  |
| Riepu izmēri un riepas protektors paredzēts visas sezonas lietošanai | Stūrējamais tilts:385/65 R22,5 Dzenošais tilts: 315/80 R22,5 |  |
| Standarta instrumentu komplekts | Ir |  |
| Priekšējā sakabe a/m vilkšanai | Vismaz 1 (vēlams 2) |  |
| Instrumentu kaste ar min. tilpumu 100 litri | Ir |  |
| Kravnesība | Dzenošā tilta tehniskā celtspēja vismaz 12500 kg |  |
|  | Priekšējās ass tehniskā kravnesība minimāli 10 000 kg |  |
| Slodzes indikators | Parāda visu tiltu noslodzi |  |
| Dzinēja aizsargs | Pilnībā aizsargā visu karteri no apakšas |  |
| Transportlīdzekļa kopējais garums bez pieliktas priekšējās lāpstas | Ne vairāk kā 6,8 m |  |
| Automobiļa garenbāze (attālums starp pirmo un otro asi) | Ne vairāk kā 4,3 m |  |
| Automobiļa rāmis, atsperojums un tilti | Atbilstoši ziemas dienesta agregātu montāžai, ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai |  |
| Automobilim uzstādīti priekšējās lāpstas montāžas stiprinājumi | Standarts DIN 76060, forma, izmērs nr.5 |  |
| Automobiļa bremžu sistēma aprīkota ar gaisa mitruma atdalītāja iekārtu | Ir |  |
| Automobilim jābūt aprīkotam ar ziemas dienesta ceļu uzturēšanas vajadzībām papildus iekārtām un to vadības pultīm: (lāpstu vadībai džoistika tipa, kaisītāja vadības pults u.c.) | Hidrosistēmu, elektrosistēmu, uzkares sistēmām |  |
| KABĪNES UN IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS |  |  |
| Klimata kontrole | Ir |  |
| Integrēts oriģinālais imobilaizers | Ir |  |
| Rūpnīcas centrālā atslēga | Ir |  |
| Sānu logu vadība | Elektriskā |  |
| Ugunsdzēšamais aparāts | Ir |  |
| Avārijas trīstūris | Ir |  |
| Pirmās palīdzības komplekts | Ir |  |
| Vadītāja displejs un lietošanas instrukcija | Latviešu valodā |  |
| Šofera sēdeklis | Ar gaisa balstiekārtu un roku balstu |  |
| Nedzēšams motora patērētās degvielas skaitītājs | Ir |  |
| Spoguļi | Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi, apmales spogulis ar aklās zonas kameru atbilstoši CSDD prasībām |  |
| Ārējais saules sargs | Ir |  |
| Radio | Rūpnīcas oriģinālais radio ar CD ar vadību no stūres |  |
| Mobilā tālruņa brīvroku sistēma | Ir |  |
| FMS pieslēguma vieta | Ir |  |
| Uz kabīnes 2 simetriski uzstādīti oranžas LED tipa bākugunis | Ir |  |
| Kabīnes krāsojums | Oranžas krāsas un īpaši noturīgs pret skrāpējumiem |  |
| BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU SAVĀKŠANAS IEKĀRTA |  |  |
| Automašīna aprīkota ar ķēžu konteineru iekārtu | 1 gab. | Marka: Modelis: |
| Ķēžu konteinera iekārtas celtspēja | Ne mazāk kā 14000 kg |  |
| Iekārtas vadības pults | Ar kabeli un darba stundu skaitītāju |  |
| Vadības pults novietojums | A/m kabīnē ar magnētu |  |
| Atbalsta cilindru dalīta vadība | Jānodrošina kreisās un labās puses atsevišķa vadība |  |
| Iekārtai jābūt aprīkotai ar visu funkciju dublējošo vadību no vadības paneļa a/m ārpusē. | Ir |  |
| Priekšējās aizsargsienas augstums ne mazāk kā 1480 mm | Ir |  |
| Izliektas formas strēles ar ķēžu fiksatoriem | Ir |  |
| Pacelšanas strēles ar 1 hidraulisku teleskopu | Ir |  |
| Konteineru ķēdes ar garuma fiksatoriem, ķēžu garums vismaz 2m | Ir |  |
| Āķis uz strēles ķēžu fiksēšanai pārbraucienu laikā | Ir |  |
| Teleskopa un pacelšanas cilindrs ar kravas noturēšanas vārstiem | Ir |  |
| Teleskopa gājiens | Ne mazāk kā 1400 mm |  |
| Pacelšanas cilindra kāta aizsargs | Ir |  |
| Viens centrālais izgāšanas āķis ar drošības mēlīti | Ir |  |
| Pakāpieni un rokturi nokļūšanai uz iekārtas abās tās pusēs | Ir |  |
| Sistēmas spiediens | Ne vairāk kā 270 bar |  |
| Mehāniskie konteineru fiksatori iekārtas sānos | 2 gb katrā pusē ar maināmiem attālumiem perpendikulāri a/m garenasij |  |
| Mehāniskie konteineru fiksatori iekārtas priekšā | 2 gb ar maināmiem attālumiem paraleli a/m garenasij |  |
| Transporta augstums starp šasijas rāmi un ķēžu konteinera iekārtas grīdu | Ne vairāk kā 320mm |  |
| Ķēžu konteineru sistēmai brīdinājuma skaņu signālu aizvietošana ar brīdinājuma gaismām | Ir |  |
| PAPILDUS PRASĪBAS |  |  |
| Piegādes vieta un laiks | Piegāde 7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, LV3301 |  |
| Servisa pieejamība | 7 dienas nedēļā un ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas |  |
|  | Servisa iespējas automašīnai līdz 60 (sešdesmit) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses, vai jānodrošina automašīnas nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina |  |
| Aprīkots ar kalibrētu un sertificētu EEC tahogrāfu | Ir |  |
| Automašīnas aizmugurējie galvenie lukturi aprīkoti ar nerūsējošā tērauda restēm | Ir |  |
| Automašīnas dublējošie lukturi (tuvās, tālās un pagriezienu lukturi) aprīkoti ar pret vibrācijas plāksnēm | Ir |  |
| Automašīnai ir kontaktligzda priekšējās lāpstas gabarīt apgaismojuma un brīdinājuma gaismām | Ir |  |
| Vides aizsardzības prasības | Atbilstība Euro standarta normām ne mazāk kā Euro 6 |  |
| ZIEMAS DIENESTA APRĪKOJUMS |  |  |
| Automobilis ir aprīkots ar priekšējo sniega lāpstu | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: |
| Universāla, pagriežama uz abām pusēm ar šķēršļu pārvarēšanas drošības sistēmu; | Ir |  |
| Galvenā naža un brauktuves leņķis: 80-90˚; | Ir |  |
| Nazis sastāv no 3 neatkarīgām sekcijām ar katras sekcijas neatkarīgu atsperojumu, atsperu vai hidrauliskie amortizatori | Ir |  |
| Lāpstas pagrieziena leņķis | ne mazāks par 32 grādiem uz abām pusēm |  |
| Hidrauliska pagriešanas sistēma | Ir |  |
| Kopējais platums (kopējais nažu platums) | ne mazāks par 3000 mm |  |
| Minimālais tīrīšanas platums | 2600 – 2650 mm |  |
| Lāpstas kopējaios augstums | 1100-1300 mm |  |
| Lāpstas naža materiāls – speciāla gumija | Ir |  |
| 2 atbalsta riteņi, paredzēti lielām slodzēm, ar augstuma regulēšanas iekārtu, bez ātruma ierobežojuma | Ir |  |
| Ātrie hidrosavienojumi un elektrosavienojumi atbilstoši automašīnai | Ir |  |
| Nodrošina sniega aizmešanu no braucamās daļas | Sniega lāpstai jābūt aprīkotai ar elastīgu aizsargu, kas izslēdz kabīnes stiklu un radiatora restes aizmešanu ar sniegu. |  |
| Vadāma no vadības pults automašīnas kabīnē(džoistika tipa); | Ir |  |
| Aprīkota ar drošības apgaismojumu (gaismas diožu bloks); | Ir |  |
| Lāpstas svars ieskaitot pacelšanas un pagriešanas mehānismu | 900 – 1000 kg |  |
| Automobilis ir aprīkots ar sāls/smilts kaisītāju | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: |
| Kaisītāja pamatkonstrukcija ar nesošo rāmi, atsevišķu padeves un kaisīšanas korpusu, atsevišķu beramā materiāla tvertni (bunkuru), Kaisītāja elektriskie vadības bloki novietoti atsevišķā slēgtā nodalījumā, kas nodrošina šo mezglu aizsardzību no ārējās vides apstākļiem, ātri ievietojams kravas automobiļa kravas kastē; | Ir |  |
| Kaisītājs paredzēts šādu materiālu kaisīšanai | sāls (NaCl), sāls, sāls un smilts maisījuma, smilts |  |
| Kaisītāja pretkorozijas aizsardzība atbilstoši DIN EN ISO 12944, kategorija ne zemāka kā C5-1; | Ir |  |
| Korpusa krāsojums | RAL 2011 |  |
| Kaisītāja elektroniska vadības sistēma | CAN-BUS standarts |  |
| Kaisītāja vadības pults izvads atbilstoši RS232 standartam | Ir |  |
| Kaisītāja vadības pults nostiprināta vadītāja kabīnē ar izvēlni latviešu valodā | Ir |  |
| Faktisko kaisīšanas parametru automātiska kontrole un korekcija kaisīšanas laikā | Ir |  |
| Kaisāmā materiāla gumijas lentes padeves sistēma ar maināmu lentes ātrumu | Ir |  |
| Integrēta sistēma, lielu sacietējušu kaisāmā materiāla gabalu smalcināšanai | Ir |  |
| Kaisītājs ir aprīkots ar beramā materiāla padeves lenti, kurai atbalsta plāksne ir 100% laukumā. Atbalsta plāksne atrodas zem kaisāmā materiāla padeves lentes | Ir |  |
| Hidrauliskās eļļas filtrs spiediena sistēmā; | Ir |  |
| Atbilstoši stiprinājumi kaisītāja ievietošanai un nostiprināšanai automašīnas ķēžu konteineru sistēmā. Kaisītājs aprīkots ar ērti pieliekamiem un noņemamiem stāvbalstiem kaisītāja novietošanai uz zemes | Ir |  |
| Kaisāmā materiāla (SĀLS) kaisīšanas minimālās regulācijas robežas | Robežās no 5 - 40 g/m2 (Norādītais intervāls OBLIGĀTS, mazāks vai lielāks intervāls iespējams) |  |
| Kaisīšanas normas sāls-smilts maisījuma kaisīšanai | Robežās no 20-300 g/m² (Norādītais intervāls OBLIGĀTS, mazāks vai lielāks intervāls iespējams) |  |
| Kaisīšanas platuma regulācija | Robežās no 2-10 m (Norādītais intervāls OBLIGĀTS, mazāks vai lielāks intervāls iespējams) |  |
| Kaisāmā materiāla kaisīšanas regulācijas solis | 0.5 m |  |
| Kaisāmā materiāla tvertnes tilpums | ne mazāks kā 5 m³ |  |
| Kaisāmā materiāla tvertne ir aprīkota ar aizsargrestēm | acs izmērs ne lielāks kā 100*100 mm |  |
| Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar viegli paceļamu un ūdens necaurlaidīgu vāku | Ir |  |
| Kaisītājs aprīkots ar nerūsējošā tērauda kaisīšanas disku | Ir |  |
| Kaisītāja kaisīšanas diska konsole aprīkota ar noņemamu aizsargu, kurš nodrošina kaisāmā materiāla nenokļūšanu uz automašīnas aizmugurējās daļas | Ir |  |
| Viegli paceļama kaisīšanas diska konsole (ar svara kompensācijas mehānismu) ar fiksācijas iespēju paceltā un darba stāvoklī | Ir |  |
| Kāpnes kaisītāja aizmugurē | Ir |  |
| Kaisītāja piedziņa no automobiļa hidrauliskās sistēmas | Ir |  |
| Kaisītājs ir aprīkots ar spiediena filtru hidrauliskajā sistēmā | Ir |  |
| Kaisītāja hidrauliskā sistēma ar trīs, savstarpēji neatkarīgiem hidrauliskajiem kontūriem (padeves lentes piedziņai, kaisīšanas diska piedziņai) | Ir |  |
| Elektroniskā vadības sistēma nodrošina no automašīnas kabīnes: pilnu iekārtas ieslēgšanu un izslēgšanu, kaisīšanas normas iestādīšanu un nodrošināšanu, asimetriskās kaisīšanas iestādīšanu (kaisīšanas platuma maiņa pa labi un pa kreisi), kaisāmā materiāla maiņu, kaisīšanas kontroli un kaisāmā materiāla esamību tvertnē | Ir |  |
| Kaisītājs aprīkots ar automātisku pašdiagnostikas sistēmu kaisīšanas laikā, kas defekta konstatēšanas gadījumā kļūdu uzrāda uz displeja vadības pultī | Ir |  |
| Kaisītājs aprīkots ar automātisku korekcijas sistēmu kaisīšanas laikā, kas nodrošina kaisīšanas agregātu faktiskās darbības kontroli un automātisku korekciju (lentas ātruma, kaisīšanas diska rotācijas ātruma un sāls sūkņa ražības maiņa); | Kaisītāja elektroniskā vadības sistēma nodrošināta pret mitrumu, ne zemāk kā IP55 standarts |  |
| Kaisītāja vadības sistēma nodrošina veikto darbu datu uzskaiti atmiņā (kaisāmo materiālu patēriņu, kaisīšanas platumu, kilometrāžu un darba stundas) | Ir |  |
| Kaisītājs ir aprīkots ar vismaz vienu LED tipa darba apgaismojuma lukturi kaisītāja aizmugurējai daļai | LED luktura gaisma sarkana vai balta |  |
| Kaisītājs ir aprīkots ar LED tipa bākugunīm 2 gab. kaisītāja aizmugurējā daļā | Ir |  |
| Kaisītāja aizmugurē ir uzstādītas 4 gab. dzeltenas mirgojošas LED brīdinājuma gaismas ar 3-5 diodēm, kur vienas diodes jauda ir ne mazāk kā 3W, kas uzstādītas pie ārējiem gabarītiem un vērstas atpakaļ | Ir |  |
| Iekārtas tehniskā dokumentācija valsts valodā (Ekspluatācijas instrukcija, rezerves daļu katalogs, servisa plāns, darba drošības instrukcija) | Ir |  |
| CE atbilstības sertifikāts, uzrādīt pie iekārtas nodošanas | Ir |  |
| Kaisītāja montāža uz automašīnas, darbības pārbaude un kalibrācijas sertifikāta izsniegšana | Jānodrošina |  |
| Pasūtītāja darbinieku apmācība iekārtas ekspluatācijā pie saņemšanas | Ir |  |