Pielikums Nr.7.1.

atklāta konkursa

„Būvuzraudzība Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Rīgā”

nolikumam, identifikācijas Nr. CAIP 2024/94

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

| Nr. |  | A: Izmaksu pozīcija |  |  |  | Cena EUR bez PVN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Būvuzraudzība objektā “Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Rīgā ”. |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ EUR bez PVN (A): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | B. izmaksu pozīcija |  |  |  | Provizoriskais vienību skaits |  | Vienības cena EUR bez PVN |  | Summa EUR bez PVN |  |
| Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Būvkonstrukcijas (BK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamati |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 20/40 seguma zem pārvada būvniecība, granulometriskā sastāva, Salumkusumizturības procentuālā masas zuduma % noteikšana. |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betons |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Monolīta dzelzsbetona, Izlīdzinošā kārta kāpņu konstrukcijām (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Monolīta dzelzsbetona, Izlīdzinošā kārta liftu konstrukcijām (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Monolīta dzelzsbetona atbalstsienu betonēšana, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Monolīta dzelzsbetona balstu Nr.21 un Nr.1 konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 1 + 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Monolīta dzelzsbetona balsta Nr.22 konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Monolīta dzelzsbetona balsta Nr.7 konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Monolīta dzelzsbetona starpbalstu konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Monolīta dzelzsbetona laiduma konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Monolīta dzelzsbetona kāpņu konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Monolīta dzelzsbetona liftu konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Monolīts dzelzsbetons kāpņu malu nosedzošajam elementam, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Monolīta dzelzsbetona,, Urbpāļi (C35/45), Betons С35/45 XC3 / XD2 / XF3 / XA1 / W4 / F200 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Monolīta dzelzsbetona, Mikropāļi (C30/37), Betons С30/37 XC4 / W4 / F200 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Šķiedrbetons pie deformācijas šuvēm, betona paraugu pārbaudes atbilstoši specifikācijai S7.3.4, Spiedes stiprība (EN 12190), Saķeres stiprība (EN 1542), Hlorīda jonu saturs (EN 1015-17), Salizturība (EN 13687-1), Lieces stiprība (EN196-1), Elastības modulis (EN 13412) |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Starpbalstu remonts ar remontjavu (klase R4) apmestās virsmas sasaistes ar pamatbetonu tests uz atraušanu. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Laiduma konstrukciju remonts ar remontjavu (klase R4) apmestās virsmas sasaistes ar pamatbetonu tests uz atraušanu. |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Monolīta dzelzsbetona stiprības nesagraujošā testēšana |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sega (pārvads) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Karstā asfalta AC 11surf dilumkārtas izbūve 4cm biezumā (AADTj, pievestā > 3500, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības, laboratoriska testēšana. Pārvads. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Karstā asfalta AC 16 base/bin apakškārta 5cm biezumā, (AADTj, smagie > 1000, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un laboratoriska testēšana. Pārvads. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Karstā asfalta AC 8surf dilumkārta ietvei 3,5cm biezumā, (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un laboratoriska testēšana. Pārvads. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Izturības pret paliekošajām deformācijām noteikšana LVS EN 12697-22 ( AC11suf + AC16base/bin) masa Pārvads |  | 1 + 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Atgūtā bitumena Frasa trausluma temperatūra LVS EN 12593 ( AC11suf + AC16base/bin) masa Pārvads |  | 1 + 1 |  |  |  |  |  |
| TS-CD_Ceļa darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TS-CD daļa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zemes klātnes būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SEGUMA IZBŪVE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Brauktuves salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/63 vai 0/56 pamata nesošās kārtas ( N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas (N-I klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas deformācijas moduļa noteikšana |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Būvuzņēmēja iesniegto nesaistītu minerālmateriālu dokumentu izvērtēšana |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Karstā asfalta AC 32 base apakškārta (AADTj, smagie > 1000, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Karstā asfalta AC 22 base/bin saistes kārta (AADTj, smagie > 1000, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Karstā asfalta AC 11 surf virskārta (AADTj, pievestā > 3500, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-1D |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Nobrauktuves salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/63 vai 0/56 pamata nesošās kārtas ( N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas (N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Karstā asfalta AC 22 base/bin apakškārta (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Karstā asfalta AC 11 surf virskārta (S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-2A |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Ietves / veloceliņa salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Karstā asfalta AC 11 base/bin apakškārta (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Karstā asfalta AC 8 surf virskārta (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Ietves (bruģa segums) salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | APMAĻU IZBŪVE |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Cementbetona ceļa apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Cementbetona ietves apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas C30/37 paraugu spiedes stiprības pārbaude. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Būvuzņēmēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana (urbumi). |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; RDAIR. (urbumi) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude (urbumi) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Ceļa zīmju atstarojuma koeficienta mērīšana |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Drošības barjeru cinka pārklājuma biezuma mērīšana |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Apgaismes stabu cinka pārklājuma biezuma mērīšana |  | 2 |  |  |  |  |  |
| KOPĀ EUR bez PVN (B): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ EUR bez PVN (A+B): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |