# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# (DARBA UZDEVUMS)

“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas centra “Saskarsme” vienstāvu piebūves (terases) jumta un ēkas fasādes remontdarbi Liepājas ielā 4, Daugavpilī”

- Objekta nosaukums: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas centra “Saskarsme” vienstāvu piebūves (terases) jumta un ēkas fasādes remontdarbi Liepājas ielā 4, Daugavpilī.

- Objekta adrese: Liepājas iela 4, Daugavpils

- Veicamo remontdarbu apjoms:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terases seguma remontdarbi |  |  |
| 1.1. | Terases esošās apdares demontāža, utilizācija | m2 | 98,17 |
| 1.2. | Terases grīdas pamatnes izlīdzinašana, gruntēšana un hidroizolācijas ierīkošana (2 kārtās) | m2 | 98,17 |
| 1.3. | Terases grīdas apdares ieklāšana 1 kārtā no modificētā gumijotā ruļļveida bituma materiāla (ieskaitot visus nepieciešamos papildmateriālus) | m2 | 98,17 |
| 1.4. | Esošo terases margu demontāža un montāža | m | 28,91 |
| 1.5. | Esošo terases margu attīrīšana no vecā krāsojuma un krāsošana | m | 28,91 |
| 2. | Fasādes remontdarbi |  |  |
| 2.1. | Fasādes un cokola attīrīšana ar pretsēnīšu līdzekļiem | m2 | 52,92 |
| 2.2. | Fasādes cokola armēšana | m2 | 52,92 |
| 2.3. | Esošās teknes un notekcaurules demontāža un montāža | m2 | 52,19 |
| 2.4. | Fasādes un cokola apmešana, krāsošana (krāsa atbilstoši ēkas tonim) | m2 | 52,19 |

- Prasības remontdarbu veicējam:

  - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas nodrošināt objekta apskati, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

  - Remontdarbu izmaksu tāmi jāsastāda saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

  - Jāievēro visu Latvijas Republika spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar remontdarbu izpildi, tajā skaitā MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības un būvniecības tehnoloģijas.

  - Demontāžas darbus veikt paredzot nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai, nepieciešamības gadījumā bojāto labiekārtojuma elementu atjaunošanu. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju un pasūtītāju.

  - Veikt remontdarbu organizēšanas projekta izstrādi. Remontdarbi plānojami iestādes darba laikā, nepārtraucot iestādes darbību, jānorāda darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. Jāparedz kravas transporta piebraukšanas un būvtehnikas novietošanas vietas, aizlieguma un brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana (ja nepieciešams) u.c. nepieciešamie pasākumi, t.s. būvlaukuma sagatavošanas darbi (sadzīves telpu strādniekiem, biotualetes un ugunsdzēsības stenda uzstādīšanu). Paredzēt nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai būvdarbu laikā. Izstrādāto darba organizēšanas projektu saskaņot ar pasūtītāju.

  - Veicot remontdarbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko un ūdens skaitītāju elektroenerģijas un ūdens patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai.

  - Pēc objekta pieņemšanas remontdarbu veikšanai jānodrošina nokrišņu neiekļūšanu ēkas iekštelpās, tā arī nepieļaut šo īpašumu jebkāda veida appludināšanu un šinī sakarā Būvdarbu veicējs ir pilnā mērā atbildīgs par zaudējumiem, ko tas ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām un apkārtējai videi, kā Darbu veikšanas laikā (pēc objekta pieņemšanas būvdarbu veikšanai), tā arī Garantijas laikā.

  - Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm. pievienojot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, pieaicinot pasūtītāja pārstāvi šādiem darbu veidiem:

    - Aizpildīšanas darbi ar hermētiķi;

    - Jumta un fasādes virsmas gruntēšanas darbi;

    - Jumta virsmas pārklāšana ar hidroizolāciju

  - Remontdarbu veicējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

  - Visiem remontdarbu procesā izmantotajiem materiāliem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijai atbilstoši ES regulas Nr.305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstībai un citām prasībām jābūt norādītām atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Remontdarbu garantija – 5 (pieci) gadi, no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam garantijas perioda polisi uz 5 (pieciem) gadiem uz pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma apmēru 2% (divu procentu) apmērā no Līguma kopsummas.

- Darbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecas) dienas no objekta nodošanas dienas remontdarbu veikšanai.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests”

Saimniecības nodaļas vadītājs								V.Loginovs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 05.06.2024.